德钦县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期设计施工总承包（EPC）

发 包 人 要 求

发 包 人：德钦县城地质灾害防治和搬迁避让工作指挥部

一、项目概况	1

（一）工程概况	1

1、工程名称及建设地点	1

2、项目性质	1

3、建设内容及规模	1

4、工程用地位置	4

（二）工程规模	5

（三）项目设计技术指标	5

1、规划设计指标	5

2、建筑设计指标	8

3、结构设计指标	9

4、给水排水指标	14

5、暖通设计指标	20

6、电气设计指标	23

7、精装修指标	31

8、建筑风貌及外立面要求	31

9、景观绿化指标	33

10、市政道路指标	34

（四）产能保证指标	44

1、垃圾焚烧处理厂	44

二、工程范围及工作内容	46

（一）工程周边条件	46

1、项目周边现状	46

2、建设用地现状	46

3、建设用地配套基础设施条件	46

（二）EPC工程总承包的范围和工作内容	47

1、承包范围	47

2、工作内容	47

（三）各阶段内容及要求	49

1、承包人需复核内容	49

2、永久工程的设计、采购、施工	52

3、临时工程的设计、施工及退出	61

4、项目调试	61

5、项目考核	62

6、竣工验收和归档	64

7、技术服务工作范围	65

8、培训和移交	66

9、保修和缺陷整改	69

（四）工作界面	71

1、发包人与承包人的工作界区	71

2、承包人与其他承包人的工作界区	71

3、场内交通与场外交通的工作界区	71

（五）发包人提供的现场条件	72

1、施工水、电条件	72

2、施工道路	72

3、其他	72

三、工艺安排及要求	73

（一）垃圾焚烧处理厂	73

1、工艺方案	73

2、流程安排	73

3、质量要求	75

4、产能要求	77

5、技术要求	78

6、安全生产要求	79

7、环保要求	81

8、经济性和合理性要求	84

9、工艺试验要求	85

10、其他要求	87

四、时间要求	90

（一）计划总工期	90

（二）开始时间	90

（三）完成时间	90

（四）缺陷责任期	90

五、技术要求	91

（一）施工图设计	91

1、目标和要求	91

2、设计任务	92

（二）设计标准和规范	98

1、建筑	98

2、结构	100

3、 给排水	101

4、暖通	103

5、电气	106

6、精装修	108

7、景观绿化	109

8、道路	110

（三）技术标准和要求	114

1、总则	115

2、总平面专业	115

3、建筑专业	116

4、结构专业	139

5、给排水专业	153

6、暖通专业	192

7、电气专业	226

8、精装修专业	270

9、景观绿化	272

10、道路专业	279

（四）质量标准	329

（五）样品	331

六、竣工（前）试验	333

七、竣工验收	333

八、文件要求	333

九、工程项目管理规定	334

（一）项目管理模式及各单位主要职责	334

1、发包人主要职责	334

2、管理单位主要职责	335

3、监理单位主要职责	338

4、勘察单位主要职责	338

5、EPC 总承包单位（设计）主要职责	339

6、EPC 总承包单位（施工）主要职责	340

7、第三方检测单位主要职责	340

（二）质量管理	341

1、质量管理的目标	341

2、质量保证体系	342

3、设计阶段的质量管理	342

4、采购阶段的质量管理	342

5、施工阶段的质量管理	343

6、质量控制的具体依据及措施	346

（三）进度管理	350

1、进度计划管理	350

2、过程进度控制	351

3、市政公用设施工程进度控制	352

（四）支付	354

（五）项目 HSE 管理（健康、安全与环境管理体系）	354

1、建立项目 HSE 管理体系	355

2、编制项目 HSE 管理方案	355

3、HSE 费用管理	355

4、应急救援预案	355

5、项目 HSE 工作月报	355

6、设计安全管理	356

7、分包人 HSE 管理	356

8、施工管理	356

9、现场劳动用工	358

10、文明施工管理要求	358

（六）沟通管理	359

1、沟通协调渠道	359

2、沟通协调管理办法	361

3、沟通协调的方法与措施	362

4、沟通协调过程控制要点	363

5、沟通协调文件要求	365

（七）变更管理	365

（八）项目考核管理办法	365

1、总包单位考核管理办法	365

2、设计单位考核管理办法	365

十、其他要求	368

（一）分包	368

1、分包计划	368

2、分包人资格审查	368

3、分包人确定及授标	368

4、分包合同商务条款	368

5、劳务分包特定要求	370

6、专业分包	370

（二）缺陷责任期的服务要求	371

十一、信息化管控平台使用要求	373

（一）信息化管控平台概述	373

（二）信息化管控平台使用要求	373

1、适用范围与强制性	373

2、平台核心应用功能要求	373

3、数据质量与违约责任	374

（三）智慧工地硬件部署与数据接入要求	374

1、硬件配置责任与标准	374

2、核心功能实现要求	375

3、实施与运维保障	376

4、智慧工地技术要求见附件	376

十二、BIM技术实施要求	377

（一）BIM技术实施范围	377

1、项目实施范围	377

2、BIM工作实施范围	377

（二）BIM技术实施目标	377

1、总体目标	377

2、质量目标	377

3、技术目标	378

4、成效目标	378

（三）承包人承诺遵循以下BIM技术实施要求	379

1、总体要求	379

2、组织要求	379

3、BIM技术要求	379

4、交付内容要求	391

5、时效要求	391

6、交付物要求	391

7、协同要求	392

（四）承包人承诺完成以下BIM技术实施工作内容	392

1、设计阶段	392

2、施工阶段	393

3、竣工阶段	393

（五）承包人承诺达到以下交付与验收要求	393

1、交付内容	393

2、验收标准	394

（六）费用与责任要求	394

1、BIM费用	394

2、承包人责任	394

十三、财务管理要求	396

十四、构造做法及设备参数清单表	397

（一）土建构造做法	397

（二）给排水专业设备参数清单表	424

（三）暖通专业设备参数清单表	436

（四）电气专业设备参数清单表	441

（五）精装修专业构造做法	449

（六）景观绿化专业-做法及设备参数清单表	452

（七）道路专业构造做法	454

十五、附件	455

附件：智慧工地技术要求	455

一、项目概况

（一）工程概况

1、工程名称及建设地点

项目名称：德钦县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期

建设地点：德钦县叶枝镇

2、项目性质

项目性质：新建

3、建设内容及规模

德钦县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期包含保障和改善民生工程类、基础设施工程类、机关单位办公及业务技术用房工程类等建设项目，项目总建筑面积95765.45㎡，总投资为153396.75万元，其中第一部分工程费为131225.69万元，第二部分工程建设其他费为14860.07万元，预备费为7310.99万元。项目规模及投资以最终批复的初步设计为准。

| 序号 | 内容清单 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 保障和改善民生工程 |  |
| 1 | 德钦新县城中学建设项目（二期） | 项目用地面积47229平方米，总建筑面积13992.47平方米，新建高中部12班，学生数600人，包括中学校舍部分中学风雨操场和合班教室、高中教学楼及高中学生宿舍等主体建筑和室外场地建设；配建地下停车库部分；配建人防工程部分。 |
| 2 | 德钦新县城叶枝15分钟综合服务中心建设项目 | 项目用地面积11816.50平方米，总建筑面积4755.98平方米，内部包括：社区服务中心、街道办事处、司法所、老年活动室、日间照料中心、农业服务中心、健身房等功能房间，还有室外综合健身场地、健身广场等附属设施。 |
| 3 | 德钦新县城养老院建设项目（一期） | 项目用地面积14510.04平方米，总建筑面积3629.14平方米，其中养老院建筑面积3306.32平方米，附属用房建筑面积322.82平方米。建设养老院、附属用房及配套室外附属设施。 |
| 二 | 基础设施工程 |  |
| 4 | 德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（三期） | 建设城市道路总长度8344.041米，红线宽度27-30米，道路总面积240022.3平方米，包括Z4号路和NZ1号路两条路。其中，Z4号路道路等级主干路，道路长度6000.75米，红线宽度27-30米，道路面积176208.9平方米；NZ1号路道路等级主干路，道路长度2343.291米，红线宽度27-30米，道路面积63813.4平方米。主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、电气工程、照明工程、燃气工程、绿化工程、管线综合等配套设施和其他市政基础设施。 |
| 5 | 德钦新县城滨江步行绿道建设项目（一期） | 项目建设滨江步行绿道全长7633.03米，包含建设5米宽滨江公园绿道长度3475.94米，同步完成绿道两侧各1.5米宽的绿化带；建设3米宽叶枝河绿道长度938.17米、3米宽迪马河绿道长度1528.56米，同步完成绿道两侧各1.0米宽的绿化带；建设3米宽绕城绿道1690.36米，并根据用地现状完成绿道两侧（局部段为单侧）1.0米宽的绿化带及其它相关基础配套设施。 |
| 6 | 德钦新县城垃圾焚烧处理厂建设项目 | 项目用地面积34354.2平方米，总建筑面积5307.53平方米。生活垃圾日处理量为50吨，年处理量为1.825万吨。建设内容包括建设一条50吨/天的焚烧线、余热锅炉和烟气净化系统，长973米、宽6米（面积5838平方米）的进场道路及其它相关基础配套设施。 |
| 7 | 德钦新县城同乐垃圾转运站、岩瓦垃圾转运站建设项目 | 项目总用地面积2554.53平方米，总建筑面积为666.54平方米。其中同乐转运站用地面积1235.35平方米，建筑面积405.16平方米，转运规模50吨/日；岩瓦转运站用地面积1319.18平方米，建筑面积261.38平方米，转运规模17吨/日。主要建设内容包括：转运站、公共厕所、管理用房等，配套建设道路广场、绿化、照明、构筑物、室外管线等红线内室外工程。 |
| 8 | 德钦新县城城市公园建设项目（一期） | 项目总用地面积50591.85平方米（扣除绿道后面积为40286.22平方米）。项目建设内容主要包含土方工程、硬质铺装工程、绿化工程、构筑物、照明工程、给水工程、排水工程、公共服务设施、其他建筑工程、弱电工程和挡墙工程等其他配套和绿化建设内容。 |
| 9 | 德钦新县城城市广场建设项目 | 项目总用地面积60232.548平方米，共包含14个地块。其中硬质铺装工程用地面积27079.84平方米、水景工程用地面积3203平方米、绿化工程用地面积29195.708平方米、建筑工程用地面积754平方米。 |
| 三 | 机关单位办公及业务技术用房工程 |  |
| 10 | 德钦新县城工人文化宫暨群团服务中心建设项目 | 项目用地面积9955.54平方米，总建筑面积3987.08平方米，其中工人文化宫建筑面积2955.68平方米，群团服务中心建筑面积1031.40平方米及室外活动场所等附属设施。 |
| 11 | 德钦新县城文物管理所建设项目 | 项目用地面积3075.55平方米，总建筑面积1715.52平方米，建设业务用房及配套室外附属设施。 |
| 12 | 德钦新县城档案馆建设项目 | 项目用地面积3150.24平方米，总建筑面积3327.38平方米，建设业务用房及配套室外附属设施。 |
| 13 | 德钦新县城战略和应急物资储备库建设项目 | 项目用地面积为2612.59平方米，总建筑面积为1200.60平方米，建设仓储用房及相关配套附属设施。 |
| 14 | 德钦新县城应急成品粮油储备库建设项目 | 项目用地面积为2512.28平方米，总建筑面积为1439.06平方米，建设仓储用房及相关配套附属设施。 |
| 15 | 德钦新县城消防救援大队营房建设项目 | 项目用地面积8057.22平方米，总建筑面积为5792.15平方米。其中：消防站建筑面积5473.27平方米，训练塔建筑面积258.72平方米，门卫室建筑面积60.16平方米及相关配套附属设施。 |
| 16 | 德钦新县城党校建设项目 | 项目用地面积24490.66平方米，总建筑面积11975.02平方米，包括综合教学楼、车库、学员公寓、学员食堂、活动中心及附属配套设施。 |
| 17 | 德钦新县城政务服务中心建设项目 | 项目用地面积3000平方米，总建筑面积4094.62平方米，新建政务服务中心和室外场地建设。 |
| 18 | 德钦新县城人民法院办公及审判综合大楼建设项目 | 项目用地面积9535.81平方米，总建筑面积为12335.93平方米。其中，审判综合大楼业务用房建筑面积9890平方米，办公用房建筑面积2445.93平方米。 |
| 19 | 德钦新县城人民检察院办公、办案和专业技术用房建设项目 | 项目用地面积6741.64平方米，总建筑面积为5196.27平方米。其中，办公用房建筑面积2021.27平方米（基本办公用房建筑面积1041.37平方米、附属用房建筑面积979.9平方米），检察办案和专业技术用房建筑面积3175平方米。 |
| 20 | 德钦新县城司法局业务办公房建设项目 | 项目用地面积5396.69平方米，总建筑面积2656.72平方米，其中，安置帮教基地及智慧矫正中心建筑面积673.01平方米，其他司法业务用房及办公用房建筑面积1983.71平方米。 |
| 21 | 德钦新县城人民武装部建设项目 | 项目用地面积5955.44平方米，总建筑面积4196平方米。其中：办公用房建筑面积330平方米、业务技术用房建筑面积1460平方米、营房建筑面积1494平方米、后勤辅助及特殊功能用房建筑面积912平方米及相关基础配套设施。 |
| 22 | 德钦新县城监管场所、武警德钦县中队驻训基地建设项目 | 项目总用地面积53730.82平方米，总建筑面积7292.25平方米，建设看守所、拘留所、武警营房、专业训练场地、绿化、停车场及附属设施。 |
| 23 | 德钦新县城生态环境监测业务用房建设项目 | 项目用地面积2479.43平方米，总建筑面积2205.19平方米，建设一栋生态环境监测业务用房及配套室外附属设施。 |

4、工程用地位置

项目规划用地位于云南省迪庆藏族自治州德钦县叶枝镇，位于云南省西北部、迪庆藏族自治州西北部、德钦县域西南部，北毗巴迪乡，南邻维西县康普乡，东邻香格里拉市，西邻怒江州贡山县、福贡县。叶枝镇距离升平镇约85公里，距香格里拉直线距离65公里。

（二）工程规模

（1）二期项目总投资约153396.75万元。

（2）总建筑面积：95765.45㎡。

（3）项目用地规划：

项目总用地面积约981.11亩，项目用地不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田，在城镇开发边界内，符合《德钦县国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求。

（三）项目设计技术指标

1、规划设计指标

| 德钦县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 地块编号 | 用地面积（亩） | 容积率 | 绿地率（%） | 建筑密度（%） | 建筑限高（m） | 用地 性质 |
| 1 | 德钦新县城中学建设项目（二期） | 03-11 | 70.84 | 1 | 30 | 40 | 24 | 中小学用地 |
| 2 | 德钦新县城叶枝15分钟综合服务中心建设项目 | 04-05 | 17.72 | 1.2 | 30 | 40 | 21 | 社会福利用地 |
| 3 | 德钦新县城养老院建设项目（一期） | 04-08-04 | 8.92 | 1 | 35 | 30 | 15 | 社会福利用地 |
| 4 | 德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目（三期） | / | 373.2 | / | / | / | / | 交通设施用地 |
| 5 | 德钦新县城滨江步行绿道建设项目（一期） | / | 64.56 | / | / | / | / | 公园绿地 |
| 6 | 德钦新县城垃圾焚烧处理厂建设项目 | / | 51.53 | / | / | / | / | 公共设施用地 |
| 7 | 德钦新县城同乐垃圾转运站、岩瓦垃圾转运站建设项目 | 01-07-02（岩瓦） | 1.98 | / | / | / | / | 环卫用地 |
|  |  | 06-06-02（同乐） | 1.85 | / | / | / | / | 环卫用地 |
| 8 | 德钦新县城城市公园建设项目（一期） | / | 75.89 | / | / | / | / | 公园绿地 |
| 9 | 德钦新县城城市广场建设项目 | / | 90.35 | / | / | / | / | 广场用地 |
| 10 | 德钦新县城工人文化宫暨群团服务中心建设项目 | 05-21-03 | 14.93 | 1 | 25 | 40 | 24 | 文化用地 |
| 11 | 德钦新县城文物管理所建设项目 | 05-32-02 | 4.61 | 1.2 | 40 | 30 | 18 | 机关团体用地 |
| 12 | 德钦新县城档案馆建设项目 | 05-30 | 4.73 | 1.5 | 30 | 40 | 24 | 机关团体用地 |
| 13 | 德钦新县城战略和应急物资储备库建设项目 | 03-04-02 | 3.92 | 1.3 | 10 | 60 | 24 | 机关团体用地 |
| 14 | 德钦新县城应急成品粮油储备库建设项目 | 03-04-02 | 3.77 | 1.3 | 10 | 60 | 24 | 机关团体用地 |
| 15 | 德钦新县城消防救援大队营房建设项目 | 05-13-01 | 12.09 | / | / | / | / | 消防用地 |
| 16 | 德钦新县城党校建设项目 | 05-35-02 | 36.74 | 1 | 35 | 30 | 18 | 高等教育用地 |
| 17 | 德钦新县城政务服务中心建设项目 | 05-32-05 | 4.53 | 1.2 | 30 | 40 | 18 | 机关团体用地 |
| 18 | 德钦新县城人民法院办公及审判综合大楼建设项目 | 05-27 | 14.30 | 1.6 | 30 | 40 | 24 | 机关团体用地 |
| 19 | 德钦新县城人民检察院办公、办案和专业技术用房建设项目 | 05-27 | 10.11 | 1.6 | 30 | 40 | 24 | 机关团体用地 |
| 20 | 德钦新县城司法局业务办公房建设项目 | 05-27 | 8.10 | 1.6 | 30 | 40 | 24 | 机关团体用地 |
| 21 | 德钦新县城人民武装部建设项目 | 05-35-04 | 8.93 | 1.5 | 30 | 40 | 18 | 机关团体用地 |
| 22 | 德钦新县城监管场所、武警德钦县中队驻训基地建设项目 | 01-10-04 | 80.60 | / | / | / | / | 机关团体用地 |
| 23 | 德钦新县城生态环境监测业务用房建设项目 | / | 3.72 | / | / | / | / | 机关团体用地 |

2、建筑设计指标

2.1项目技术经济指标应与规划方案及初步设计一致，建筑高度、立面效果与规划方案及初步设计一致。

2.2建筑面积计算应按照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013及《民用建筑通用规范》GB55031-2022执行。

2.3建筑之间的防火间距应满足下表（单位：m）

| 建筑类别 |  | 高层民用建筑 | 裙房和其他民用建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二级 | 二级 |
| 高层民用建筑 | 一、二级 | 13 | 9 |
| 裙房和其他民用建筑 | 二级 | 9 | 6 |
| 注：1.相邻两座单、多层建筑，当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐，每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5％时，其防火间距可按本表的规定减少25％。 2.两栋建筑相邻较高一面外墙为防火墙，或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时，其防火间距不限。 3.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙，屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不限。 4.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级，相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不应小于3.5m；对于高层建筑，不应小于4m。 5.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗，相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗，或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的防火分隔水幕，其防火间距不应小于3.5m；对于高层建筑，不应小于4m。 6.相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时，其间距不应小于本表的规定。 |  |  |  |

2.4建筑防火等级及防火分区面积应满足下表要求

| 名称 | 耐火等级 | 防火分区最大允许面积（m2） | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一类高层民用建筑 | 一级 | 1500 | 1.当建筑内设置自动灭火系统时，可按本表的规定增加1.0倍；局部设置时，防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。 2.裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时，裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。 |
| 二类高层民用建筑 | 二级 | 1500 |  |
| 单多层民用建筑 | 二级 | 2500 |  |
| 地下或半地下民用建筑 | 一级 | 500 |  |
| 地下汽车库 | 一级 | 2000 | 1.设置自动灭火系统时，防火分区允许最大建筑面积为4000m2 |

2.5地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限；屋面工程防水设计工作年限不应低于20年；室内工程防水设计工作年限不应低于25年；桥梁工程桥面防水设计工作年限不应低于桥面铺装设计工作年限；非侵蚀性介质蓄水类工程内壁防水层设计工作年限不应低于10年。防水等级按照一级防水设防。

2.6根据《云南省住房和城乡建设厅关于德钦新县城建筑热工设计分区的批复》，本项目热工分区为温和A区，建筑和围护结构热工设计按照温和A区设计，围护结构热工性能应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021相关要求。

2.7绿色建筑等级应不低于一星级。

2.8本项目采用装配式建造方式，单体装配率不低于15%。

2.9专业间图纸需一致，图纸采用A0、A1、A2及其加长图幅，且加长不超过1/2。

3、结构设计指标

3.1避免出现超限情况。

3.2 在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下，楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.5倍。

3.3 楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。

3.4 振型参与质量不小于总质量的（有效质量系数）90%。

3.5 结构计算成果指标如轴压比、周期、位移、剪重比、刚重比等应满足《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010（2024年版）值。

3.6 当层间位移角控制计算时，层间位移角应控制在规范限值附近。如无特殊原因，位移角不宜小于规范限值10%，不应小于规范限值20%以上，否则应调整结构布置保证经济性及合理性。

3.7 钢结构体系的单体强度、刚度、扰度变形、位移及长细比等需满足相关规范限值要求。

3.8 结构指标控制表：

3.8.1 结构总体技术指标控制表

| 结构总体技术指标控制表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗震设防烈度 | 7度（0.15g） | 设计地震分组 | 第二组 | 场地特征周期值 | 0.40 |
| 场地土类别 | 暂定Ⅱ类 | 地面粗糙度 | B类 | 基本风压 | 0.3 |
| 基本雪压 | 0.65 | 挠度控制要求 | 1/250 | 裂缝控制要求 | 0.3mm（室内） |
| 结构安全等级 | 一级/二级 | 设计使用年限 | 50 | 抗震设防类别 | 乙类/丙类 |
| 嵌固端 | 基础顶或地下室顶板 | 混凝土容重 | 25.5kN/m³ | 结构重要性系数 | 1.1/1.0 |
| 钢筋级别 | HPB300级、HRB400级、HRB500级 |  |  |  |  |
| 钢材 | Q235、Q355 |  |  |  |  |
| 混凝土等级 | C40~C25 |  |  |  |  |
| 填充墙 | 蒸压加气混凝土砌块、免烧实心砖，输入不得大于10%以上 |  |  |  |  |
| 楼面恒载标准值 | 非结构层（包括找平层、结合层、面层及板底抹灰）：1.5kN/m² |  |  |  |  |
| 屋面恒载标准值 | 上人屋面：4.0kN/m²、非上人屋面：3.5kN/m²（包括防水层、找坡层、结合层、面层及板底抹灰） |  |  |  |  |
| 楼面活载标准值 | 活荷载按照《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）取值，并按4.2.4、4.2.5条对楼面梁、墙、柱及基础进行荷载折减 |  |  |  |  |
| 阻尼比 | 钢筋混凝土结构为0.05 |  |  |  |  |
| 有效质量系数 | 振型参与质量不小于总质量的（有效质量系数）90% |  |  |  |  |
| 楼层最大位移比 | 在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下，楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.5倍 |  |  |  |  |

3.8.2 各单体结构总体技术指标控制表

| 序号 | 项目名称 | 子项名称 | 建筑层数 | 抗震设 防类别 | 结构形式 | 基础形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 德钦新县城中学建设项目（二期） | 高中教学楼 | 5 | 乙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 高中宿舍楼 | 3 | 乙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 风雨换场和合班教室及人防 | 2/1D | 乙类 | 框架 | 独基、筏板、桩基 |
|  |  | 地下车库 | 1D | 乙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 卫生间 | 1 | 乙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 辅助用房 | 1 | 乙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城叶枝15分钟综合服务中心建设项目 | 1#楼 | 4 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 2#楼 | 3 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城养老院建设项目（一期） | 养老院 | 4 | 乙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 附属用房 | 1/1D | 乙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城垃圾焚烧处理厂建设项目 | 综合主厂房 | 5 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 地磅房 | 1 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 综合楼 | 3 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 综合水泵房/工业及消防水池/冷却塔 | 1/1D | 丙类 | 框架 | 浅基、筏板、桩基 |
|  |  | 油库油泵房 | 1 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 飞灰及危废暂存间 | 1 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 初期雨水池 | 1D | 丙类 | 钢筋砼 | 筏板 |
|  |  | 事故水池 | 1D | 丙类 | 钢筋砼 | 筏板 |
|  | 德钦新县城同乐垃圾转运站、岩瓦垃圾转运站建设项目 | 同乐垃圾转运站 | 2 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 岩瓦垃圾转运站 | 1 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城工人文化宫暨群团服务中心建设项目 | 工人文化宫 | 4 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 群团服务中心 | 2 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城文物管理所建设项目 |  | 3 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城档案馆建设项目 |  | 4 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城战略和应急物资储备库建设项目 |  | 1 | 乙类 | 门式刚架轻型钢结构 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城应急成品粮油储备库建设项目 |  | 2 | 乙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城消防救援大队营房建设项目 | 消防站 | 4/1D | 乙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 训练塔 | 6 | 乙类 | 剪力墙 | 浅基、桩基 |
|  |  | 门卫室 | 1 | 乙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城党校建设项目 | 综合教学楼 | 3 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 学员公寓 | 4 | 丙类 | 框架 | 浅基、筏板、桩基 |
|  |  | 学员食堂 | 3/1D | 丙类 | 框架 | 浅基、筏板、桩基 |
|  |  | 活动中心 | 1/1D | 丙类 | 框架 | 浅基、筏板、桩基 |
|  |  | 门卫 | 1 | 丙类 | 框架 | 浅基 |
|  |  | 车库 | 1D | 丙类 | 框剪 | 浅基、筏板 |
|  | 德钦新县城政务服务中心建设项目 | 政务服务中心 | 4 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城人民法院办公及审判综合大楼建设项目 |  | 4 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城人民检察院办公、办案和专业技术用房建设项目 | 检察院主楼 | 5 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 设备房 | 1 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城司法局业务办公房建设项目 |  | 3 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城人民武装部建设项目 | 办公楼 | 4 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 干部职工周转房 | 5 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 门卫室 | 1 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城监管场所、武警德钦县中队驻训基地建设项目 | 看守所 | 3 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 拘留所 | 1 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  |  | 武警营 | 1 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |
|  | 德钦新县城生态环境监测业务用房建设项目 |  | 4 | 丙类 | 框架 | 浅基、桩基 |

注：上述数据是根据现有地形、设计条件初步选择，最终数据需根据最终实施方案和场地勘察等资料以及发包人具体需求综合确定。

4、给水排水指标

4.1生活给水定额：

| 建筑类型 | 最高日用 水量标准 | 平均日用 水量标准 | 变化 系数 | 用水 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业 | 8L/（人.㎡） | 6L/（人.㎡） | 1.2 | 12h |
| 宿舍 | 150L/（人.日） | 130L/（人.日） | 3.0 | 24h |
| 养老院 | 100L/（床.日） | 90L/（床.日） | 2.5 | 24h |
| 食堂 | 20L/（人.次） | 15L/（人.次） | 1.5 | 12h |
| 办公 | 30L/（人.班） | 25L/（人.班） | 1.5 | 8h |
| 教学楼 | 40L/（学生.日） | 35L/（学生.日） | 1.5 | 8h |

4.2再生水定额

| 建筑 类型 | 最高日中 水量标准 | 平均日中 水量标准 | 变化 系数 | 用水 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路浇洒 | 1L/（㎡·d） | - | 1.0 | 6h |
| 绿化用水 | 3L/（㎡·d） | - | 1.0 | 6h |
| 车库用水 | 2L/（㎡·次） | - | 1.0 | 6h |
| 冲厕用水 | 7L/（人·次） | - | 1.8 | 8h |

4.3生活热水定额

| 建筑 类型 | 最高日热 水量标准 | 平均日热 水量标准 | 变化 系数 | 用水 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍 | 70L/（人.日） | 40L/（人.日） | 3.0 | 24h |
| 养老院 | 50L/（床.日） | 45L/（床.日） | 3.2 | 24h |
| 食堂 | 10L/（人.次） | 7L/（人.次） | 1.5 | 12h |
| 办公 | 5L/（人.班） | 4L/（人.班） | 1.5 | 8h |

4.4生活污废水定额

| 建筑类型 | 最高日污废 水量标准 | 平均日污废 水量标准 | 变化 系数 | 用水 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业 | 8L/（人.㎡） | 6L/（人.㎡） | 1.2 | 12h |
| 宿舍 | 150L/（人.日） | 130L/（人.日） | 3.0 | 24h |
| 疗养院 | 200L/（床.日） | 180L/（床.日） | 2.0 | 24h |
| 食堂 | 20L/（人.次） | 15L/（人.次） | 1.5 | 12h |
| 办公 | 30L/（人.班） | 25L/（人.班） | 1.5 | 8h |
| 教学楼 | 40L/（学生.日） | 35L/（学生.日） | 1.5 | 8h |

4.5当地暴雨强度公式及设计参数

采用德钦县暴雨强度公式i=（24.751+28.0719lgT）÷（t+24.803）1.1671（mm/min），式中：

4.5.1屋面雨水：重现期T=5年，集水时间t=5min；

4.5.2屋面溢流设施：重现期T=50年，集水时间t=5min；

4.5.3场地雨水：重现期T=3年，集水时间t=t1+t2，地面集水时间t1=10min，管内雨水流行时间为t2。

4.5.4下沉式广场、地下车库坡道出入口雨水：重现期T=20年，集水时间t=t1+t2，地面集水时间t1=10min，管内雨水流行时间为t2。

4.6海绵城市要求参照《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发加快推进海绵城市建设实施意见的通知》（迪政办发[2016]58号）。

4.7消防设防标准

4.7.1室外消火栓设计流量标准

1.建筑

| 耐火 等级 | 建筑 类别 |  |  | 建筑体积（m³） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V≤1500 | 1500＜V≤3000 | 3000＜V≤5000 | 5000＜V≤20000 | 20000＜V≤50000 | V＞50000 |
| 一级、二级 | 民用建筑 | 住宅 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共建筑 | 单层及多层 | 15 |  |  | 25 | 30 | 40 |
|  |  |  | 高层 | - |  |  | 25 | 30 | 40 |
|  | 工业建筑 | 厂房 | 甲、乙 | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  |  |  | 丙 | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 40 |
|  |  |  | 丁、戊 | 15 |  |  |  |  | 20 |
|  |  | 仓库 | 甲、乙 | 15 |  | 25 |  | - |  |
|  |  |  | 丙 | 15 |  | 25 |  | 35 | 45 |
|  |  |  | 丁、戊 | 15 |  |  |  |  | 20 |

2.汽车库

| 汽车库类别 | 停车数量（辆） | 设计流量（L/s） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ类汽车库 | ≥151 | 20 |
| Ⅲ类汽车库 | 51～150 | 15 |
| Ⅳ类汽车库 | ≤50 | 10 |

4.7.2室内消火栓设计流量标准

1.工业建筑

| 建筑物名称 |  | 高度h（m）、层数、体积V（m3）、座位数n（个）、火灾危险性 |  |  | 消火栓设计流量（L/s） | 同时使用消防水枪数（支） | 每根竖管最小流量（L/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 业 建 筑 | 厂房 | h≤24 | 甲、乙、丁、戊 |  | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 丙 | V≤5000 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  |  | V＞5000 | 20 | 4 | 15 |
|  |  | 24＜h ≤50 | 乙、丁、戊 |  | 25 | 5 | 15 |
|  |  |  | 丙 |  | 30 | 6 | 15 |
|  |  | h＞50 | 乙、丁、戊 |  | 30 | 6 | 15 |
|  |  |  | 丙 |  | 40 | 8 | 15 |
|  | 仓库 | h≤24 | 甲、乙、丁、戊 |  | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 丙 | V≤5000 | 15 | 3 | 15 |
|  |  |  |  | V＞5000 | 25 | 5 | 15 |
|  |  | h＞24 | 丁、戊 |  | 30 | 6 | 15 |
|  |  |  | 丙 |  | 40 | 8 | 15 |

2.民用建筑

| 建筑物名称 |  |  | 高度h（m）、层数、体积V（m3）、座位数n（个）、火灾危险性 | 消火栓设计流量 （L/s） | 同时使用消防水枪数 （支） | 每根竖管最小流量 （L/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用建筑 | 单层及多层 | 科研楼、试验楼 | V≤10000 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | V＞10000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  | 车站、码头、机场的候车（船、机）楼和展览建筑（包括博物馆）等 | 5000＜V≤25000 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 25000＜V≤50000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  |  | V＞50000 | 20 | 4 | 15 |
|  |  | 剧场、电影院、会堂、礼堂、体育馆等 | 800＜n≤1200 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 1200＜n≤5000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  |  | 5000＜n≤10000 | 20 | 4 | 15 |
|  |  |  | n>10000 | 30 | 6 | 15 |
|  |  | 旅馆 | 5000＜V≤10000 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 10000＜V≤25000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  |  | V>25000 | 20 | 4 | 15 |
|  |  | 商店、图书馆、档案馆等 | 5000＜V≤10000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  |  | 10000＜V≤25000 | 25 | 5 | 15 |
|  |  |  | V＞25000 | 40 | 8 | 15 |
|  |  | 病房楼、门诊楼等 | 5000＜V≤25000 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | V＞25000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  | 办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑 | 高度超过15m或V＞10000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  | 住宅 | 21＜h≤27 | 5 | 2 | 5 |
|  | 高层 | 住宅 | 27＜h≤54 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | h＞54 | 20 | 4 | 10 |
|  |  | 二类公共建筑 | h≤50 | 20 | 4 | 10 |
|  |  | 一类公共建筑 | h≤50 | 30 | 6 | 15 |
|  |  |  | h＞50 | 40 | 8 | 15 |

3.汽车库

| 汽车库类别 | 停车数量（辆） | 设计流量（L/s） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库 | ≥51 | 10 |
| Ⅳ类汽车库 | ≤50 | 5 |

4.7.3喷淋设计流量标准

| 火灾危险等级 |  | 最大净空 高度h（m） | 喷水强度 [L/（min·m²）] | 作用面积 （m²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻危险级 |  | h≤8 | 4 | 160 |
| 中危险级 | I级 |  | 6 |  |
|  | Ⅱ级 |  | 8 |  |
| 严重危险级 | I级 |  | 12 | 260 |
|  | Ⅱ级 |  | 16 |  |
| 中庭、体育馆等 高大空间场所 |  | 8＜h≤12 | 12 | 160 |
|  |  | 12＜h≤18 | 15 | 160 |

4.7.4火灾延续时间

| 建筑 |  |  | 场所与火灾危险性 | 火灾延续时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物 | 工业建筑 | 仓库 | 甲、乙、丙类仓库 | 3.0 |
|  |  |  | 丁、戊类仓库 | 2.0 |
|  |  | 厂房 | 甲、乙、丙类厂房 | 3.0 |
|  |  |  | 丁、戊类厂房 | 2.0 |
|  | 民用建筑 | 公共建筑 | 高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼，建筑高度大于50m的财经金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等 | 3.0 |
|  |  |  | 其他公共建筑 | 2.0 |
|  |  |  | 住宅 |  |
|  | 人防工程 |  | 建筑面积小于3000㎡ | 1.0 |
|  |  |  | 建筑面积大于或等于3000㎡ | 2.0 |
|  | 地下建筑、地铁车站 |  |  |  |

4.7.5建筑灭火器配置标准

| 配置场所 | 火灾类别 | 危险等级 | 灭火器类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车库 | A、B、E类 | 中危险级 | MF/ABC4，在充电基础设施附近，宜增加配置灭火剂充装量不小于60L的推车式水基型灭火器或推车式水喷雾灭火器 |
| 办公室、学校教室、教研室 | A、E类 | 中危险级 | MF/ABC3 |
| 食堂厨房 | A、B、E类 | 严重危险级 | MF/ABC5 |
| 老人住宿床位在50张及以上的养老院、县级及以上的党政机关办公大楼的会议室、档案馆、文物管理所、计算机房 | A类 | 严重危险级 | MF/ABC5 |
| 高、低压配电室 | A、E类 | 中危险级 | MF/ABC3 |

4.8人防用水标准

| 工程类别 | 饮用水 |  | 生活用水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水标准 [L/（人.d）] | 贮水时间 （d） | 用水标准 [L/（人.d）] | 贮水时间 （d） |
| 专业队队员掩蔽所 | 5 | 15 | 9 | 7 |
| 人员掩蔽工程 | 3 | 15 | 4 | 7 |

5、暖通设计指标

5.1室外计算参数（参考丽江－温和5A区）

| 夏季 | 空气调节室外计算干球温度 | 25.6℃ | 冬季 | 空气调节室外计算温度 | 1.3℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气调节室外计算湿球温度 | 18.1℃ |  | 空气调节室外计算相对湿度 | 46% |
|  | 空气调节室外计算日平均温度 | 21.3℃ |  | 供暖室外计算温度 | 3.1℃ |
|  | 通风室外计算温度 | 22.3℃ |  | 通风室外计算温度 | 6.0℃ |
|  | 室外大气压力 | 761.0hPA |  | 室外大气压力 | 762.6hPA |

5.2舒适性空调室内设计参数

| 类别 | 热舒适度等级 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供热工况 | Ⅰ级 | 22~24 | ≥30 | ≤0.2 |
|  | Ⅱ级 | 18~22 | - | ≤0.2 |
| 供冷工况 | Ⅰ级 | 24~26 | 40~60 | ≤0.25 |
|  | Ⅱ级 | 26~28 | ≤70% | ≤0.3 |
| 注：I级热舒适度较高，Ⅱ级热舒适度一般 |  |  |  |  |

5.3老年人用房人员长期逗留区域舒适性空调室内设计参数

| 类别 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供热工况 | 22~24 | - | ≤0.2 |
| 供冷工况 | 26~28 | ≤70% | ≤0.25 |

5.4非护理型床位的居室等生活用房设计最小换气次数

| 人均居住面积Fp | 每小时换气次数 |
| --- | --- |
| Fp≤10m2 | 0.70 |
| 10＜Fp≤20m2 | 0.60 |
| 20＜Fp≤50m2 | 0.50 |
| Fp＞50m2 | 0.45 |

5.5公共建筑主要房间人员所需最小新风量

| 建筑房间类型 | 新风量[m³/（h·人）] |
| --- | --- |
| 办公室 | 30 |
| 客房 | 30 |
| 大堂、四季厅 | 10 |

5.6纸质档案库的温湿度要求

| 用房名称 | 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- |
| 纸质档案库 | 14~24 | 45~60 |

5.7特殊档案库的温湿度要求

| 用房名称 |  | 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 特藏库 |  | 14~20 | 45~55 |
| 音像磁带库 |  | 14~24 | 40~60 |
| 胶片库 | 拷贝片 | 14~24 | 40~60 |
|  | 母片 | 13~15 | 35~45 |

5.8档案馆部分技术用房和对外服务用房温湿度要求

| 用房名称 | 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- |
| 裱糊室 | 18~28 | 50~70 |
| 保护技术试验室 | 18~28 | 40~60 |
| 复印室 | 18~28 | 50~65 |
| 音像档案阅览室 | 20~25 | 50~60 |
| 阅览室 | 18~28 | -- |
| 展览厅 | 14~28 | 45~60 |
| 工作间（拍照、拷贝、校对、阅读） | 18~28 | 40~60 |

5.9中小学建筑主要房间人员所需最小新风量

| 房间名称 | 新风量[m³/（h·人）] |
| --- | --- |
| 普通教室 | 19 |
| 化学、物理、生物实验室 | 20 |
| 语言、计算机教室、艺术类教室 | 20 |
| 合班教室 | 16 |
| 保健室 | 38 |
| 学生宿舍 | 10 |

5.10中小学各主要房间的最小换气次数标准

| 房间名称 |  | 换气次数（次/h） |
| --- | --- | --- |
| 普通教室 | 小学 | 2.5 |
|  | 初中 | 3.5 |
|  | 高中 | 4.5 |
| 实验室 |  | 3.0 |
| 风雨操场 |  | 3.0 |
| 厕所 |  | 10.0 |
| 保健室 |  | 2.0 |
| 学生宿舍 |  | 2.5 |

5.11风道系统单位风量耗功率

| 系统名称 | 通风系统单位风量耗功率Ws（W/（m³/h）） |
| --- | --- |
| 机械通风系统 | ≤ 0.27 |
| 新风系统 | ≤ 0.24 |
| 办公建筑定风量系统 | ≤ 0.27 |
| 办公建筑定风量系统 | ≤ 0.29 |
| 商业、酒店建筑全空气系统 | ≤ 0.30 |

5.12通风空调设计要求

5.12.1应优先采用自然通风排除室内的余热和余湿，当自然通风不能满足要求或室外空气污染和噪声污染严重时，应设置机械通风系统或自然与机械的联合通风系统。

5.12.2建筑物内产生大量热湿以及有害物质的部位，应优先采用局部排风，必要时辅以全面排风。

5.12.3空调建筑应尽量利用通风消除室内余热余湿，缩短空调冷源系统使用时间。

5.12.4建筑单体应结合使用功能，充分利用门窗和幕墙可开启部位作为自然通风气流通道，并优化室内气流组织、提高自然通风效率。

5.12.5建筑中庭宜采用自然通风，不具备自然通风条件时，应设置机械排风装置。自然通风进出风口面积应经过计算确定，且进风口面积不应小于排风口面积。

5.12.6地下室宜设置通风采光洞口或竖井；半地下室应设采光通风高窗。

5.12.7设置机械排风系统的地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

5.12.8工艺性空调室内设计温度、相对湿度及其允许波动范围，应根据工艺需要及健康要求确定。

6、电气设计指标

#### 6.1 供电负荷指标

##### 6.1.1 保障和改善民生工程

###### （1）教育项目

参照《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013第4.4条表4.4.1“教育建筑的单位面积用电指标”，项目各类建筑用电指标如下表所示：

各类建筑用电功率或负荷密度

| 序号 | 建筑类别 | 用电指标（W/m²） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 12～25 |
| 2 | 图书馆 | 15～25 |
| 3 | 实验楼 | 15～30 |
| 4 | 风雨操场 | 15～20 |
| 5 | 体育馆 | 25～45 |
| 6 | 会堂（会议及一般文艺活动） | 15～30 |
|  | 会堂（会议及文艺演出） | 40～60 |
| 7 | 办公楼 | 20～40 |
| 8 | 食堂 | 25～70 |
| 9 | 宿舍 | 每居室不小于1.5kW |

注：表中实验楼为普通教学实验楼；未包括的中小学劳技教室，根据实际功能需求确定。

- 生活圈服务设施项目

综合服务中心建设项目：参照《全国民用建筑工程设计技术措施》第2.7.6条表2.7.6“各建筑物的单位建筑面积用电指标”和《中国南方电网10KV及以下业扩受电工程技术导则》（2018年版）第6.1条表6.1“办公用电负荷密度”，项目用电功率或负荷密度配置基本要求按80-100W/m²计算，具体根据实际使用功能调整。

养老院建设项目：依据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019，老年人照料设施归为公共建筑，建议按30-120 W/m²计算。

##### 6.1.2 基础设施工程

###### （1）市政基础设施项目

市政道路及配套基础设施‌：参考《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012、《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015，需结合道路等级、交通流量确定负荷。

‌滨江步行绿道‌：参考《城市绿道建设技术指南》建城〔2016〕228号，需结合绿化面积、休憩设施（如座椅、充电设备）计算负荷。参考《城市公园设计规范》GB 51192-2016和《城市广场设计规范》GB 50026-2020功能分区，结合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019，负荷以景观照明、休憩设施为主，密度通常为5-15 W/m²（需根据实际设备功率调整）

‌垃圾处理设施‌：参考《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》HJ 1098-2020、《环境卫生设施设置标准》CJJ 27-2012，需满足焚烧炉、垃圾转运设备等特殊负荷。

###### （2）城市环境品质及历史文化保护项目

参考《城市公园设计规范》GB 51192-2016和《城市广场设计规范》GB 50026-2020功能分区，结合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019按功能分区估算，参考如下：

绿化休息区‌：5-10 W/m²（基础照明、少量插座）

活动广场/集散广场‌：10-15 W/m²（照明、广播、部分时段插座）

服务建筑/管理用房‌：15-25 W/m²（参照公共建筑，含空调、设备）

商业服务/文化展示区‌：20-30 W/m²（含广告、餐饮、展示设备）

注意‌：最终需按设备容量和照明功率密度精确计算‌

##### 6.1.3 机关单位办公及业务技术用房工程

###### （1）文教体卫项目

‌文化服务类‌（工人文化宫）：参考《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019，需结合功能分区（如活动厅、阅览室）确定负荷。

‌公共服务类‌（文物管理所、档案馆）：参考《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010、《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015，档案馆需考虑恒温恒湿设备，文物管理所需满足安防及展示设备负荷。

###### （2）应急防灾项目

应急物资储备库‌：参考《粮食储备库建设标准》建标156-2011、《应急物资储备库设计规范》GB 51295-2018，需结合仓储面积、设备功率（如通风、消防系统）计算负荷。

应急成品粮油储备库‌：参考《粮油储藏技术规范》GB/T 29890-2014，需考虑低温储粮设备、粮情检测系统等特殊负荷。

消防救援大队营房‌：参考《消防站设计标准》GB 51061-2017、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014，需满足消防车辆充电、训练设施用电等负荷需求。

- 机关单位办公用房及配套设施项目

参照《全国民用建筑工程设计技术措施》第2.7.6条表2.7.6“各建筑物的单位建筑面积用电指标”和《中国南方电网10KV及以下业扩受电工程技术导则》（2018年版）第6.1条表6.1“办公用电负荷密度”，项目用电功率或负荷密度配置基本要求按80-100W/m²计算，具体根据实际使用功能调整。

机关办公及公共服务类‌（党校、政务服务中心等）：参考《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019，需结合功能分区（如会议室、档案室）确定负荷。

司法及监管类‌（人民法院、人民检察院、监管场所等）：参考《人民法院法庭建设标准》建标102-2007、《看守所建设标准》建标139-2010，需考虑安防设备、羁押区特殊用电等负荷。

专业业务类‌（生态环境监测业务用房）：参考《环境监测站建设标准》建标128-2011，需满足实验室仪器、恒温恒湿设备等负荷需求。

#### 6.2 照明系统指标

照度标准参照《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024，功率值参照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021。各项目各场所照明质量及功率密度要求如下：

##### 6.2.1 保障和改善民生工程

###### （1）教育项目

各场所照明质量及功率密度

| 房间或场所 | 照度标准（lx） | 照明功率度限值（W/㎡） | 统一眩光值（UGR） | 显色指数（Ra） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 艺术学校的美术教室 | 750 | ≤13.5 | ≤19 | ≥90 |
| 健身教室 | 300 | ≤8.0 | ≤22 | ≥80 |
| 工程制图教室 | 500 | ≤13.5 | ≤19 | ≥80 |
| 电子信息机房 | 500 | ≤13.5 | ≤19 | ≥80 |
| 计算机教室、电子阅览室 | 500 | ≤13.5 | ≤19 | ≥80 |
| 会堂观众厅 | 200 | ≤4.5 | ≤22 | ≥80 |
| 学生宿舍 | 150 | ≤4.5 | / | ≥80 |
| 学生活动室 | 200 | ≤4.5 | ≤22 | ≥80 |

###### （2）生活圈服务设施项目

15分钟综合服务中心建设项目：

各场所照明质量及功率密度

| 房间或场所 | 照度标准（lx） | 照明功率度限值（W/㎡） | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） | 光源显示指数（Ra） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 300 | ≤8.0 | 19 | 0.60 | 80 |
| 会议室 | 300 | ≤10.0 | 19 | 0.60 | 80 |
| 视频会议室 | 750 | ≤13.5 | 19 | 0.60 | 80 |
| 接待室、前台 | 200 | ≤8.0 | / | 0.40 | 80 |
| 服务大厅、营业厅 | 300 | ≤10.0 | 22 | 0.40 | 80 |
| 设计室 | 500 | ≤13.5 | 19 | 0.60 | 80 |
| 文件整理、复印、发行室 | 300 | ≤10.0 | / | 0.40 | 80 |
| 资料、档案存放室 | 200 | ≤8.0 | / | 0.40 | 80 |

养老院建设项目：

各场所照明质量及功率密度

| 房间或场所 | 照度标准（lx） | 照明功率度限值（W/㎡） | 统一眩光值（UGR） | 光源显示指数（Ra） | 照度均匀度（Uo） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 150 | ≤4.5 | / | 80 | / |
| 阅览室、书画室 | 500 | ≤13.5 | 19 | 80 | 0.60 |
| 单元起居室（厅)、餐厅 | 200 | ≤8.0 | / | 80 | 0.60 |
| 卫生间、浴室、盥洗室 | 200 | ≤8.0 | / | 80 | 0.60 |
| 棋牌室、健身用房 | 300 | ≤10.0 | 19 | 80 | 0.60 |
| 康复与医疗用房 | 300 | ≤10.0 | 19 | 80 | 0.70 |
| 护理站 | 300 | ≤10.0 | / | 80 | 0.60 |
| 药房 | 500 | ≤13.5 | 19 | 80 | 0.60 |
| 清洁间、污物间 | 75 | ≤4.5 | / | 80 | 0.40 |
| 门厅 | 200 | ≤8.0 | / | 80 | 0.60 |
| 走廊 | 150 | ≤4.5 | 22 | 80 | 0.60 |
| 楼梯间 | 100 | ≤4.5 | / | 80 | 0.60 |

##### 6.2.2 基础设施工程

机动车道照明标准值

| 级别 | 道路 类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制 阈值增量 TI（%) 最大 初始值 | 环境比 SR 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度（cd/m2） 维持值 | 总均匀度U0 最小值 | 纵向均 匀度UL 最小值 | 平均照度（lx） 维持值 | 均匀度 UE 最小值 |  |  |
| 1 | 快速路 主干路 | 1.50/2.00 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| 2 | 次干路 | 1.00/1.50 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| 3 | 支路 | 0.50/0.75 | 0.4 | 一 | 8/10 | 0.3 | 15 | 一 |

注：凝土路面、其平均照度值相应降低约30%

交会区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度 | 路面平均照度 | 路面平均照度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 30/50 | 0. 4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在 90°和 80°高度角方向上的光强分别不得超过 10cd/1000lm 和30cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次于路与次千路交会 | 20/30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |
| 支路与支路交会 | 15/20 |  |  |

人行及非机动车道照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面平均 照度（lx) 维持值 | 路面最小 照度（lx) 维持值 | 最小垂直 照度（lx) 维持值 | 最小半柱面 照度（lx) 维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业步行街；市中心或商业区行人流量高的道路：机动车与行人混合使用、与城市机动车道路连接的居住区出人道路 | 15 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | 流量较高的道路 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 流量中等的道路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 4 | 流量较低的道路 | 5 | 1 | 1.5 | 1 |

注：最小垂直照度和半柱面照度的计算点或测量点均位于道路中心线上距路面1．5m高度处。最小垂直照度需计算或测量通过该点垂直于路轴的平面上两个方向上的最小照度

##### 6.2.3 办公设施、综合防灾设施

各场所照明质量及功率密度

| 房间或场所 | 照度标准（lx） | 照明功率度限值（W/㎡） | 光源显示指数（Ra） | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 300 | ≤8.0 | 19 | 0.60 | 80 |
| 高档办公室 | 500 | ≤13.5 | 19 | 0.60 | 80 |
| 会议室 | 300 | ≤10.0 | 19 | 0.60 | 80 |
| 视频会议室 | 750 | ≤13.5 | 19 | 0.60 | 80 |
| 接待室、前台 | 200 | ≤8.0 | / | 0.40 | 80 |
| 服务大厅、营业厅 | 300 | ≤10.0 | 22 | 0.40 | 80 |
| 设计室 | 500 | ≤13.5 | 19 | 0.60 | 80 |
| 文件整理、复印、发行室 | 300 | ≤10.0 | / | 0.40 | 80 |
| 资料、档案存放室 | 200 | ≤8.0 | / | 0.40 | 80 |

7、精装修指标

7.1装修材料质量指标

7.1.1确保所使用的装修材料符合国家和地方的质量标准，无劣质、假冒产品。

7.1.2装饰装修材料的燃烧性能等级、耐火极限，应符合现行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的有关规定。

7.1.3本工程选用的所有建筑材料和装饰材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020和国家有关建筑材料和装修材料有害物质限量标准的有关规定。建材供应商应提供材料有害物质检测报告。

7.2设计风格符合度

评估装修效果与设计方案的契合度，确保装修风格一致色彩搭配和谐度。

8、建筑风貌及外立面要求

8.1建筑风貌塑造原则

传承城市空间基因，突出地域特点、时代特征和民族特色，塑造“以白为底、平坡结合、现代本土、多元融合”的总体建筑风貌。

其中，基于温润气候和山地地形，结合当地传统建筑特点，确定建筑以“坡屋顶、米白墙、石勒脚”为基本构型，并通过平行和垂直等高线的屋顶组合，形成纵横交错的第五立面。建筑采用绿色环保材料，运用石材、木材、砖瓦等当地传统材料和玻璃、钢材、人工石等现代材料组合，建筑色彩以白为主，局部点缀红、黑、灰等色彩，建筑细节上融入民族题材和吉祥文化元素，体现融合特色。

8.2建筑分类指引

8.2.1行政办公类建筑

（1）屋顶：建筑屋顶宜以坡屋顶为主，体量较大单体宜采用四坡顶，坡度1:4-1:5之间。

（2）立面材质与色彩：鼓励采用当地材质，颜色以白色为主色调，灰色等为次要色彩，红色、黑色等吉祥色彩可在窗框内部、门檐等细部作为点缀色彩。

（3）建筑细部：窗檐细部可局部使用“巴苏”装饰，立面、梁柱可采用吉祥元素做点缀。

8.2.2学校类建筑

（1）屋顶：建筑屋顶宜以坡屋顶为主，平坡相结合。

（2）立面材质与色彩：鼓励采用当地材质，以白色为主色调，木制纹、灰色等作为次要色彩，红色、黑色等吉祥色彩点缀辅助。

（3）建筑细部：窗檐细部可局部使用藏式“窗套”元素，檐口下可采用线脚装饰或少量“巴苏”装饰，立面上可采用吉祥元素做点缀。

8.2.3公共文化建筑

（1）屋顶：建筑屋顶宜以坡屋顶为主，平坡相结合。

（2）立面材质与色彩：鼓励采用当地材质，结合现代工艺建设；以白色为主色调，木制纹、灰色等作为次要色彩，红色、黄色等吉祥色彩点缀辅助。

（3）建筑细部：窗檐细部可局部使用藏式“窗套”元素，檐口下可采用线脚装饰或少量“巴苏”装饰，立面上可采用吉祥元素做点缀。

8.2.4其他建筑

（1）屋顶：建筑屋顶宜以坡屋顶为主，平坡相结合。

（2）立面材质与色彩：鼓励采用当地材质，结合现代工艺建设；以白色为主色调，红色、黑色、黄色等吉祥色彩点缀辅助。

（3）建筑细部：窗檐细部，檐口下可点缀少量特色民族建筑设计元素；建筑立面可用历史文化、吉祥文化提炼元素装饰。

9、景观绿化指标

9.1 绿地指标应符合德钦新县城（叶枝镇镇区）国土空间详细规划地块开发细则及城市绿地管理的有关规定。

9.2根据《云南省住房和城乡建设厅关于德钦新县城建筑热工设计分区的批复》，本项目热工分区为温和A区，植物配置应根据当地气候、土壤和环境等条件确定。（关于热工分区的批复详附件二）

9.3植物与建（构）筑物的最小间距应符合下表的规定：

| 建（构）筑物名称 |  | 最小间距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 至乔木中心 | 至灌木中心 |
| 建筑物外墙 | 南窗 | 5.5 | 1.5 |
|  | 其余窗 | 3.0 | 1.5 |
|  | 无窗 | 2.0 | 1.5 |
| 挡土墙顶内和墙角外 |  | 2.0 | 0.5 |
| 围墙（2m高以下） |  | 1.0 | 0.75 |
| 道路路边缘 |  | 0.75 | 0.5 |
| 人行道路面边缘 |  | 0.75 | 0.5 |
| 排水沟边缘 |  | 1 | 0.3 |
| 体育用场地 |  | 3.0 | 3.0 |

9.4应保护自然生态环境，并应对古树名木采取保护措施。

9.5中小学校应设置集中绿地。集中绿地的宽度不应小于8m。

9.6绿化设计植物选用应参照《叶枝镇植物名录》，植物数量详见景观绿化施工图，绿化植物包括但不限于以下类型：

| 序号 | 苗木名称 | 胸（地）径（cm） | 树高 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木 |  |  |  |  |
| 1 | 滇朴 | 8.0-10.0 | 2.0-2.5 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 2 | 球花石楠 | 8.0-9.0 | 2.0-2.5 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 3 | 头状四照花 | 8.0-9.0 | 2.0-2.5 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 4 | 金桂 | 8.0-9.0 | 2.0-2.5 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 5 | 枫香 | 12.0-13.0 | 3.5-4.0 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 6 | 黄连木 | 10.0-12.0 | 3.0-3.5 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 7 | 鸡爪槭 | 10.0-12.0 | 2.0-2.5 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 8 | 银杏 | 10.0-12.0 | 4.0-5.0 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 9 | 冬樱花 | 8.0-10.0 | 3.0-4.0 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 10 | 蓝花楹 | 20.0-30.0 | 5.0-6.0 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 11 | 叶子花 | 4.0-8.0 | 1.0-2.5 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 12 | 紫玉兰 | 6.0-15.0 | 3.0-4.5 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 13 | 元宝槭 | 10.0-20.0 | 5.0-8.0 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 14 | 紫薇 | 5.0-15.0 | 3.0-8.0 | 全树冠精品树苗，树形优美 |
| 灌木球 |  |  |  |  |
| 1 | 尖叶木樨榄球 | / | 0.6-0.8 | 球形饱满，树形优美 |
| 2 | 红叶石楠球 | / | 0.6-0.8 | 球形饱满，树形优美 |
| 3 | 金森女贞球 | / | 0.6-0.8 | 球形饱满，树形优美 |
| 4 | 小叶女贞球 | / | 0.8-1.0 | 球形饱满，树形优美 |
| 5 | 金边黄杨球 | / | 1.2-1.5 | 球形饱满，树形优美 |
| 灌木地被 |  |  |  |  |
| 1 | 马缨杜鹃 | / | 0.4-0.45 | 喜光，稍耐阴，25株/㎡ |
| 2 | 小叶黄杨 | / | 0.35-0.4 | 喜光，耐半阴，25株/㎡ |
| 3 | 冬青卫矛 | / | 0.35-0.3 | 喜光，耐阴，25株/㎡ |
| 4 | 紫柳 | / | 0.3-0.35 | 喜光，25株/㎡ |
| 5 | 金叶过路黄 | / | 0.1-0.2 | 喜光，25株/㎡ |
| 6 | 中华景天 | / | 0.1-0.2 | 喜光，稍耐阴，25株/㎡ |
| 7 | 成品混播草皮 | / | / | / |

10、市政道路指标

10.1 道路及交通工程

10.1.1 道路等级及设计速度

根据《德钦新县城（叶枝镇镇区）国土空间详细规划（2021-2035 年）》及《德钦新县城市政道路及配套基础设施建设项目可行性研究报告》，本次发包范围内市政道路按红线宽度及交通通行需求划分道路等级。

1.红线宽度为27米、30米：道路等级为主干道，设计速度采用30Km/h；

| 道路编号 | 道路宽度（m） | 道路长度（m） | 道路等级 | 设计速度（Km/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z4 | 27/30 | 6000.75 | 主干道 | 30 |
| NZ1 | 27/30 | 2343.291 | 主干道 | 30 |

10.1.2 道路最小净高

| 部位 | 行驶车辆类型 | 最小净高（m） |
| --- | --- | --- |
| 机动车道 | 各种机动车 | 4.5 |
| 非机动车道 | 自行车、三轮车 | 2.5 |
| 人行道 | 行人 | 2.5 |

注：道路设计中应做好与城郊公路及不同净高要求的道路间的衔接过渡，城区主要货运通道最小净高应为5.0m。

10.1.3 设计基准期

1.道路设计交通量达到饱和状态时的设计基准期：主干路应为20年；

2.沥青混凝土路面结构的设计基准期：主干路为15年。

10.1.4 荷载标准

1.路面结构设计标准轴载：BZZ-100；

2.桥、涵设计荷载：次干路采用城-A级。

10.1.5 抗震设防标准

本项目地处云南省迪庆州德钦县，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，第二组。

10.2 道路照明工程

机动车道照明标准值

10.3 绿化工程

道路红线宽度＜30.0m，绿地率不应＜15%。

10.4 桥涵工程

设计荷载：次干道采用城-A级，支路采用城-B级，人群荷载采用3.0KN/㎡；

设计车速：30Km/h；

桥梁、涵洞结构设计基准期：100年；

桥梁规模：中、小桥；

桥梁设计使用年限：50年；

涵洞设计使用年限：50年；

设计地震烈度：7度设防，地震动峰值加速度0.15g，反应谱特征周期0.4/s；

环境类别：Ⅰ类；

桥梁安全等级：一级；

桥梁设计防洪频率：20年一遇。

10.5电气工程

工程管线的最小覆土深度（m）

工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距（m）

工程管线交叉时的最小垂直净距（m）

10.6 给排水工程

10.6.1 给水工程指标

1.本项目所在地属于二区Ⅱ型小城市，最高日综合生活用水定额按220[L/（人·d）]。

2.工业企业用水量按照综合生活用水量的30%计算。

3.城镇市政消防同一时间内的火灾起数为2次，一次火灾灭火设计流量为30L/s。

4.城镇配水管网的管网漏损水量按综合生活用水、工业企业用水之和的10％计算。

5.未预见水量应根据水量预测时难以预见因素的程度确定，宜采用综合生活用水、工业企业用水、管网漏损水量之和的10％。

6.最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2～1.6，日变化系数宜采用1.1～1.5。

10.6.2 再生水工程指标

1.绿化用水

根据《云南省用水定额》（2019年版经云水发〔2019〕122号发布），每平方米绿地每天需水量为3L/（㎡·次），按旱季每一天一次计算。

2.硬化地面浇洒用水

根据《云南省用水定额》（2019年版经云水发〔2019〕122号发布），道路、亭廊等硬化地面环境浇洒用水定额为2L/（㎡·次），根据实际情况，按旱季每七天一次计算。

3.公共卫生间

根据《云南省用水定额》（2019年版经云水发〔2019〕122号发布）中大城市市内公厕用水定额，公共卫生间用水量按7L/（人·次）计算，根据项目情况，每天使用时间8小时。

4.停车场、设备用房清扫用水

根据《民用建筑节水设计标准》（GB/50555-2010），停车库地面清扫水按每平方米每次用水2~3L计，根据实际使用率，地下车库、设备用房冲洗以干清扫为主，此处取2L/（㎡·次），用水清洁采用每十五天浇洒一次计。

5.城镇再生水配水管网的漏损水量宜按再生水利用水量的10％～12％确定。

6.未预见用水量可按再生水利用水量与配水管网的漏损水量之和的8％～12％确定。

7.时变化系数宜采用1.2～1.6，日变化系数宜采用1.1～1.5。

10.6.3 雨水工程指标

1.雨水管渠设计重现期应满足下表规定：

| 城区类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 非中心城区 | 中心城区的重要地区 | 中心城区地下通道和下沉式广场等 |
| 2～3年 | 2～3年 | 3～5年 | 10～20年 |

2.内涝设计重现期20～30年，地面积水设计标准：

（1）居民住宅和工商业建筑物的底层不进水；

（2）道路中一条车道的积水深度不超过15cm。

3.径流系数按下垫面种类确定，按下表取值：

| 地面种类 | 径流系数 |
| --- | --- |
| 各种屋面、混凝土或沥青路面 | 0.85～0.95 |
| 大块石铺砌路面或沥青表面各种的碎石路面 | 0.55～0.65 |
| 级配碎石路面 | 0.40～0.50 |
| 干砌砖石或碎石路面 | 0.35～0.40 |
| 非铺砌土路面 | 0.25～0.35 |
| 公园或绿地 | 0.10～0.20 |

4.综合径流系数应严格按规划确定，按下表取值：

| 区域情况 | 综合径流系数 |
| --- | --- |
| 城镇建筑密集区 | 0.60～0.70 |
| 城镇建筑较密集区 | 0.45～0.60 |
| 城镇建筑稀疏区 | 0.20～0.45 |

10.6.4 污水工程指标

1.综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额，结合建筑内部给排水设施水平确定，可按当地相关用水定额的90％采用。

2.入渗地下水量应根据地下水位情况和管渠性质经测算后研究确定。

3.综合生活污水量变化系数

| 平均日流量（L/s） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≥1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变化系数 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

注：当污水平均日流量为中间数值时，变化系数可用内插法求得。

- 重力流污水管道应按非满流计算，其最大设计充满度应按下表的规定取值。

| 管径或渠高（mm） | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 200～300 | 0.55 |
| 350～450 | 0.65 |
| 500～900 | 0.70 |
| ≥1000 | 0.75 |

10.7燃气工程

10.7.1天然气气质参数

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低热值（MJ/Nm3） | 35.81 | 8568kcal/Nm3 |
| 2 | 高热值（MJ/Nm3） | 39.73 | 9489kcal/Nm3 |
| 3 | 平均密度（kg/Nm3） | 0.729 |  |
| 4 | 相对密度 | 0.564 | 空气为1.0 |
| 5 | 运动粘度（m2/s） | 13.69×10-6 |  |
| 6 | 华白数（MJ/Nm3） | 47.75 |  |
| 7 | 燃烧势 | 39.72 |  |
| 8 | 爆炸极限（%） | 4.98～14.98 | 20℃ |

10.7.2地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间水平净距（m）

| 项目 |  | 地下燃气管道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低压 | 中压 |  | 次高压 |  |
|  |  |  | B | A | B | A |
| 建筑物的 | 基础 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | - | - |
|  | 外墙面（出地面处） | - | - | - | 5.0 | 13.5 |
| 给水管 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 污水、雨水排水管 |  | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 电力电缆（含电车电缆） | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 通信电缆 | 直埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 其他燃气管道 | dn≤300mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|  | dn＞300mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电杆（塔）的基础 | ≤35kV | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | ＞35kV | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 通讯照明电杆（至电杆中心） |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 铁路路堤坡脚 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 有轨电车钢轨 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 街树（至树中心） |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 1.20 |

10.7.3地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距（m）

| 序号 | 项 目 |  | 地下燃气管道（当有套管时以套管计） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水管排水管或其他燃气管道 |  | 0.15 |
| 2 | 热力管的管沟底（或顶） |  | 0.15 |
| 3 | 电缆 | 直埋 | 0.50 |
| 4 |  | 在导管内 | 0.15 |
| 5 | 铁路轨底 |  | 1.20 |
| 6 | 有轨电车轨底 |  | 1.00 |

（四）产能保证指标

1、垃圾焚烧处理厂

1.1本项目生活垃圾处理量为50吨/日，年处理量1.825万吨，配置1条50吨/天的焚烧线、余热锅炉系统和烟气净化系统。

1.2烟气排放指标表

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 国标GB18485-2014 |  | 本工程保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日平均 | 小时平均 | 日平均 | 小时平均 |
| 1 | 颗粒物 | mg/Nm3 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| 2 | HCl | mg/Nm3 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| 5 | CO | mg/Nm3 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 6 | Hg | mg/Nm3 | 0.05（测定均值） |  | 0.05（测定均值） |  |
| 7 | Cd+T1 | mg/Nm3 | 0.1（测定均值） |  | 0.1（测定均值） |  |
| 8 | Pb+Cr等其他重金属 | mg/Nm3 | 1.0（测定均值） |  | 1.0（测定均值） |  |
| 9 | 二噁英类（TEQ） | Ng-TEQ/Nm3 | 0.1（测定均值） |  | 0.1（测定均值） |  |

1.3臭气污染物厂界标准值

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

1.4渗滤液处理站出水水质标准

| 污水水质指标 | 进水水质设计值（mg/L） |
| --- | --- |
| PH | 6~9 |
| CODCr | ≤500 |
| BOD5 | ≤300 |
| 氨氮 | ≤25 |
| SS | ≤400 |

1.5灰渣控制标准

| 序号 | 指标 | 危险废物鉴别标准－浸出毒性鉴别（GB5085.3-2007） | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889—2008） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | mg/L |
| 1 | Pb | 5 | 0.25 |
| 2 | Cd | 1 | 0.15 |
| 3 | Cu | 100 | 40 |
| 4 | Zn | 100 | 100 |
| 5 | Ni | 5 | 0.5 |
| 6 | Cr | 15 | 4.5 |
| 7 | Cr（VI） | 5 | 1.5 |
| 8 | Hg | 0.1 | 0.05 |

二、工程范围及工作内容

（一）工程周边条件

1、项目周边现状

项目用地位于云南省迪庆藏族自治州德钦县叶枝镇，地势东高西低，西侧紧邻澜沧江，东侧紧靠山地，用地现状为耕地。

规划范围土地影像图

2、建设用地现状

现状用地以耕地为主，存在少量的建设用地，项目用地性质为中小学用地、社会福利用地、交通设施用地、公园绿地、公共设施用地、环卫用地、广场用地、机关团体用地等。

3、建设用地配套基础设施条件

项目用地位于云南省迪庆藏族自治州德钦县叶枝镇，地势东高西低，西侧紧邻澜沧江，东侧紧靠山地，用地现状为耕地。规划用地紧邻城市干路，交通条件较好，市政供水、供电、雨污排水、通讯等配套设施不完整，需新建输水、给水、雨水、污水、再生水、电力、通信、燃气等管线满足新县城搬迁后使用需求。

（二）EPC工程总承包的范围和工作内容

1、承包范围

完成德钦县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期的工程总承包工作，包括本项目所涉及的施工图设计（含工艺、设备、装饰、通信、景观、电力等专项或深化设计）、建筑安装工程施工、工艺设备采购安装、验收合格后整体移交及工程缺陷责任期和质量保修期内的保修工作等、BIM技术应用、智慧工地建设和信息化平台应用等。

### 2、工作内容

#### 2.1设计工作内容

##### 2.1.1施工图（含二次深化）、总图工程设计与合规审查

（1）基于批准的初步设计完成建筑、结构、给排水、暖通、电气、智能化、装饰装修、消防工程、人防工程、电梯工程、工艺流程、仪器仪表、自动化工程及总图设计，确保设计深度满足现场施工需求。

（2）基于批准的初步设计完成市政道路、步行绿道、公园、广场等的包括绿化工程、铺装工程、道路照明工程、挡墙工程、桥涵工程、道路交通设、水体工程、景观小品、公共服务设施等全专业施工图设计。

（3）完成节能设计、绿色建筑设计、海绵城市设计等专项内容，编制相应技术报告。

（4）完成与本项目相关的所有深化设计。

（5）完成设计全套成果资料制作，参与专家论证并通过专家评审，取得施工设计文件审查合格证。完成工程建设所需的报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作。

##### 2.1.2建设期间设计配合

（１）配合采购阶段设备选型、材料规格的确认，审核详细技术参数（如电梯、空调、弱电设备等），确保采购成果与设计匹配。

（２）编制设计交底文件，负责项目设计交底工作，参与分析技术难点和质量控制点。

（3）根据设计及施工进度安排，自合同签订之日起，承包人应安排驻场人员不少于9人（驻场专业根据项目进展合理调配），解答施工中的设计疑问，处理现场技术洽商。

（4）审核技术变更需求，出具合法合规的设计变更文件，同步报发包人批准后实施。

（5）参与关键工序、重要分部工程验收，核对施工成果与设计文件的一致性。

##### 2.1.3竣工验收设计工作

（１）配合竣工验收，提供设计相关资料，协助完成消防、环保、规划等分部验收和专项验收。

（２）整理全套设计档案（含电子文件），按发包人管理规定移交发包人及相关部门。

##### 2.1.4工程质量缺陷责任期内的跟踪服务。

#### 2.2采购工作内容

2.2.1 建设工程材料及设施（设备）采购

完成本期各建设项目各专业施工图设计范围内的材料、设施、构件的采购工作。

2.2.2 垃圾焚烧及垃圾处理转运站专项设备作为专业暂估纳入招标范围，采购阶段按照合规方式进行采购。

#### 2.3施工工作内容

（1）完成经最终审核的施工图及深化设计包含的全部内容。

（2）完成总图范围内供水、供电、通信、供气、排水等专项工程报装及验收审批手续。

（3）完成项目所有竣工图汇编工作，并提供竣工蓝图电子版1套、纸质版6套。

（4）完成工程竣工验收、工程资料归档、使用交付。

（5）配合办理工程建设相关行政审批。

（6）工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

#### 2.4临时工程

（1）施工红线范围内的施工用水、施工用电报装及费用缴纳。

（2）配合发包人完成红线范围外的施工临时道路接引、给水、排水、临电建设。

#### 2.5其他工作

（1）配合发包人完成竣工决算、工程审计、产权登记、资产及资料移交。

（2）负责施工相关的四邻关系及维稳工作，针对安置搬迁、群众工作提出合理化建议。

（3）完成项目信息化管控平台的全功能使用管理及信息录入工作。

（4）完成设计阶段、施工阶段、竣工交付阶段的所有BIM应用工作。

（5）完成项目的智慧工地部署及维护工作，且与信息化平台使用功能相链接。

（6）完成发包人安排与建设项目相关的其他工作。

（三）各阶段内容及要求

1、承包人需复核内容

1.1 合同条款复核

（1）合同范围：确认工程范围、交付标准、工期要求是否清晰，是否存在模糊条款。

（2）责任划分：明确发包人、总承包商、分包商的责任边界（如设计责任、移交条件等）。

（3）付款条件：核查预付款、进度款、质保金等支付节点及条件。

（4）变更与索赔机制：确认变更流程、索赔条款的合理性。

（5）争议解决方式：条款是否明确。

1.2 技术方案复核

（1）设计文件：检查初步设计文件内容是否满足发包人需求，是否存在技术矛盾或遗漏。

（2）设备与材料参数：核对采购清单中的技术参数、品牌要求是否符合合同要求。

1.3 预算与成本复核

（1）总承包价格合理性：对比市场价格和历史数据，核实总价是否覆盖成本与风险。

（2）分项预算分解：检查各分项（设计、采购、施工）预算是否合理，是否存在漏项。

（3）资金计划：确认项目资金到位情况，避免因资金问题导致工期延误。

1.4 法规与合规性复核

（1）工程合规性：确保项目符合国家及地方的建设法规、用地规划、环保要求

（2）行业标准：核查设计、施工是否符合相关行业标准（如居住建筑、办公建筑、垃圾焚烧、市政道路及地下管网等）

（3）安全与环保要求：评估环境影响评价（EIA）、安全生产许可证等是否齐备。

1.5 资源与能力评估

（1）团队能力：复核总承包商及分包商的技术团队、管理经验是否匹配项目需求。

（2）供应链稳定性：评估关键设备供应商、材料供应商的资质和履约能力。

（3）设备与材料储备：检查是否具备开工所需的设备、材料及临时设施。

1.6 风险管理复核

（1）风险识别：列出潜在风险（如设计变更、工期延误、成本超支、不可抗力等）。

（2）应对措施：制定风险预案（如技术替代方案、保险覆盖范围）确认工程一切险、第三方责任险等是否覆盖项目全周期。

1.7 利益相关者沟通

（1）发包人需求确认：确认技术、质量、进度等核心要求。

（2）政府与社区协调：核实是否需要与地方政府、周边社区进行前置沟通（如拆迁、交通管制）。

（3）协作机制：建立与设计院、材料设备供应商、分包商的沟通流程和信息共享机制。

1.8 现场条件复核

（1）地质与地形：核查地勘报告是否完整，是否需补充勘察。

（2）基础设施：检查水、电、道路等临时设施条件是否满足施工需求。

（3）场地移交：确认发包人是否完成场地清理、拆迁。

1.9 管理体系与流程复核

（1）质量管理体系：检查质量控制计划、验收标准是否明确。

（2）HSE管理体系：评估安全、健康、环境管理方案是否符合规范。

（3）核实总进度计划是否合理，关键路径是否清晰。

（4）文件管理：确认图纸、规范、变更记录等文档的归档流程。

1.10 审批与验收复核

（1）前置审批文件：确保已取得土地证、规划许可证、环评批复等。

（2）居住建筑、办公建筑、市政道路、公园、步道、城市广场等明验收标准：明确各阶段验收程序及标准（如隐蔽工程验收、竣工验收）。

（3）生产性工程（垃圾焚烧处理厂）验收：复核装置功能性试验（含单机试运行转）、联合试运转（时间不少于72小时）标准、装置移交前试运行（试运行详见“四、时间要求”）。

（4）移交计划：复核工程移交清单、培训计划及质保期服务内容。

2、永久工程的设计、采购、施工

2.1设计

2.1.1承包人应在批准的初步设计基础上，按照国家、地方现行设计规范、标准并参照行业及相关图集进行建设项目施工图设计，含项目涉及的施工图设计工作、二次深化设计、专项设计、工艺设计等。

2.1.2审图公司、发包人和管理单位出具的审核意见应在七天内回复，并在设计成果中落实。

2.1.3承包人应按照经批准的初步设计概算工程费用进行限额设计。

2.1.4承包人在进行施工图设计时，不得降低《发包人要求》规定的标准。

2.1.5承包人在进行施工图设计时，应充分体现发包人的要求，其成果文件应得到发包人认可。

2.1.6承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人提交文件的有关要求，提供全部的设计成果资料并归档。

2.1.7按双方约定的时间完成设计文件的中间审查和最终审查（含二次深化设计及专项设计的评审），并经发包人批准后实施。

2.1.8承包人指派专人配合发包人完成项目全过程的各项审批手续。

2.1.9承包人办理相关人防、消防、节能、绿色建筑、节水、各专项工程设计审批，相关费用及各类验收相关费用由承包人承担;由承包人配合办理施工图审查，施工许可证须按发包人提出的时间要求完成所需资料的整理、收集工作，如承包人未按发包人要求配合完成相关工作，按合同条款考核一定金额的违约金。

2.1.10依据《中华人民共和国水土保持法》相关规定，落实好“三同时制度”，设计单位应对水土保持措施进行细化并落实到图纸中，满足项目运行期间的水土流失防治要求。涉及弃渣场时，设计单位应细化土石方量，保证渣场容量及位置满足堆渣要求，从而防止水土保持方案发生重大变更，影响后期水土保持设施自主验收工作。配合水土保持方案编制单位提供项目弃渣场、取料场、施工营场地、施工便道等水土保持设计相关要素的选址、占地面积、容量及图纸等相关资料。配合项目水土保持方案编制评审、自主验收备案等相关工作。

各专业设计工作内容

| 专业名称 | 设计工作内容 | 专业协同 |
| --- | --- | --- |
| 建筑 | 建筑施工图设计的主要内容： 1、总平面图设计 1）总平面设计内容：场地布置、建筑定位、间距、消防通道、道路、绿化、竖向设计、土方平衡、管综示意、停车位布置等。 2）图纸内容：图纸目录、设计说明、总平面布置图、消防及登高场地示意图、道路及竖向布置图，场平图等。 2、建筑施工图设计总说明 1）内容：施工图设计的依据性文件、批文和相关规范、项目概况、建筑定位及设计标高、墙体工程、楼地面工程、屋面工程、外装修工程、内装修工程、门窗和幕墙工程、木作及油漆工程、安全防范设计、无障碍设计、消防设计、防水工程、节能、绿建专篇、室内外装修构造做法表等。 3、各单体建筑平面图、立面图、剖面图、节点详图、门窗详图、楼电梯详图等内容： 1）平面图：标注轴线、房间功能、门窗洞口尺寸、墙体厚度、楼梯及电梯井道、管井位置、防火分区、保温示意图等。 2）立面图：标注外立面材质（如涂料、石材、幕墙）、分缝线、门窗样式及开启方向、装饰构件尺寸。 3）剖面图：明确层高、梁高、楼板厚度、屋顶构造、室内外高差、楼梯踏步及栏杆节点。 4）节点详图：墙身大样（保温、防水构造）、门窗洞口收口、栏杆扶手、屋面檐口等细部构造。 5）门窗详图：含各部位门窗大样图、门窗统计表，并注明门窗规格尺寸、材料、开启方式、数量等。 6）楼电梯详图：含各楼梯平面图、剖面图，电梯选项及参数配置表，并与各专业配合无误。 4、其他专项设计 1）无障碍设计：建筑入口、公共走道、坡道、楼梯、电梯、无障碍住房等。 2）节能设计：根据项目所在地区进行节能设计，合理设计外墙、屋面、外窗等细部构造，在满足规范、使用功能的墙体下采用性价比高的材料，节约成本，并提供节能审查所需的报告。 3）绿建设计：根据项目所在地区进行绿建设计，在满足规范、使用功能等前提下节约成本，并按项目绿建等级提供相应的绿建支撑文件。 3）装配式设计：进行装配式设计，在满足规范、使用功能等前提下节约成本，并按项目装配率要求提供相应的支撑文件。 | 通过与结构、机电专业的配合，满足建筑使用功能、外立面造型等；和结构专业配合确定结构基础选型，住宅剪力墙/柱网布置、梁系布置等；配合机电专业对项目进行净高分析，运用BIM技术确认管综走向，保证各可用空间的净高，并对所用材料进行方案对比，使用符合规范、性价比高的材料。 |
| 结构 | 1）计算与验算 结构整体计算：抗震验算、风荷载分析、基础沉降计算。 构件承载力验算：梁、板、柱、剪力墙配筋及裂缝宽度控制，挡土墙截面尺寸及稳定性验算。 2）图纸内容 基础图：基础布置、基础梁尺寸及配筋。 梁板柱图：标注构件截面尺寸、钢筋规格（主筋、箍筋）、保护层厚度。 剪力墙图：墙体厚度、边缘构件配筋、连梁配筋。 楼梯详图：梯板厚度、踏步配筋、平台梁构造。 挡土墙详图：挡土墙截面尺寸、挡土墙形式。 结构节点详图：如女儿墙、雨篷、线条、坡道等的定位、尺寸、标高、配筋。 3）特殊构造 设备预埋件（如电梯轨道、管道穿梁套管）。 后浇带、施工缝位置及处理措施。 4）现场配合 施工阶段复核（如塔吊基础、临时支撑等） | 结构预留设备洞（如空调套管、排烟风管穿剪力墙） |
| 给排水 | 1、施工图设计： 1.1系统设计 给水系统：绘制供水管网平面图，标注管径、水表位置、加压泵参数。 排水系统：污水/废水/雨水立管及水平管布置，标注坡度、检查井位置。 消防系统：消火栓箱定位、喷淋管网（高层住宅）、消防水泵房设备选型。 1.2图纸内容 平面图：户内厨卫给排水点位（如地漏、洗手盆排水管）。 系统图：给排水立管编号、管径变化、阀门及仪表位置。 大样图：卫生间同层排水构造、管道穿墙防水节点。 1.3设备选型 水泵、水箱、化粪池规格及安装要求。 管材选择（如PPR给水管、UPVC排水管） 1.4海绵城市设计（雨水专项）：按国家规范及地方要求进行专业设计，依属地主管部门要求进行评审。通过后报发包人审批后实施。 1.5永久供水设计：按属地水司要求（如有），对市政接出考核总表至分户水表处的给水系统进行二次深化设计，经水司评审通过后，同预算一并报发包人审批后实施。 1.6太阳能热水设计：根据节能及安装要求，委托专业厂家进行深化设计，设计成果由承包人负责审核，系统设计不得随意增加发包人投资，最后报发包人审核通过后实施。 1.7抗震支吊架设计：根据机电抗震规范及安装要求，委托专业厂家进行深化设计，设计成果由承包人负责审核，系统设计不得随意增加发包人投资，最后报发包人审核通过后实施。 | 协调管道布置与建筑结构、门窗等的关系，协调管道穿墙、穿楼板的预留孔洞和预埋件，协调水泵、水箱等设备的电气控制要求，协调管井内各专业管线排列顺序及检修空间、给排水套管定位、通过BIM模型或二维叠图解决管线碰撞（如风管与梁、水管与桥架）、明确管线标高及交叉处翻弯处理 |
| 电气 | 1、规划红线内所有建筑物、构筑物的电气设备，包括但不限于住宅、配套设施（如配建生鲜超市、一般商业网点等）、地下车库、门岗、物业和社区管理用房等设施，另外包含红线范围外本项目景观设计区域内的高低压进出线路由及系统相关内容； 2、有特殊设备的场所（例如：中水机房、换热站、园林景观、雨水收集池、游泳池、生化池、景观电梯、太阳能、空气能等，可由承包人聘请的专业照明公司深化设计），设计时需预留至末端配电箱； 3、特殊场所的照明（例如：建筑立面照明、屋顶装饰照明、园林景观照明等，可由承包人聘请的专业照明公司深化设计），但设计阶段需预留电源至末端配电箱； 4、按合同范围完成工程所涉的二次设计和深化设计（如市政供电设计、弱电智能化设计、泛光照明设计、抗震支架设计及厨房和精装修设计的电气部分），所有二次设计及其深化设计等均应符合现行相关规范的规定，并不可改变原土建施工图布局；不可改动消防设计、防火分隔、疏散路线及宽度等涉及安全的内容。如确需改动应由发包人确认后提出，并经原设计方同意后方可实施； 5、以上设计内容包括但不限于负荷计算书、总平面图、系统图、平面图、大样图等，图纸应能达到国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》2016版要求的深度。 | 1、电气设备房间方案提资； 2、涉及结构开洞的电气预埋线管； 3、线缆保护管、桥架、母线、电缆沟等综合管网所需提资； 4、电气所涉二次设计和深化设计的设计条件提资。 |
| 暖通 | 1、系统设计 通风系统：设置通风的区域及通风系统形式；通风量或换气次数；通风系统设备选择和风量平衡。 空调系统：空调冷、热负荷，折合耗冷、耗热量指标；空调冷、热源设置情况等。 防排烟系统：设置防排烟的区域及其方式；防排烟系统风量确定；防排烟系统及其设施配置；控制方式及防火措施。 2、图纸内容 通风、空调、防排烟图平面图：设备布置、管道系统、风口与末端设备、控制系统、其他标注等。 剖面图：展示管道、风管、设备等在垂直方向上的布置和走向。如管道剖面、风管剖面、设备剖面、建筑剖面图等。 系统图：系统的整体工作原理、设备连接关系以及管道、风管的走向和分布，包括系统组成、管道与风管、设备连接、阀门与附件、控制系统等。 大样图：展示复杂节点、设备安装或管道连接的细节，如管道大样、设备安装大样、风口大样、穿墙/穿楼板大样、支架大样图等。 3、设备选型 风机、阀门规格参数及安装要求。 | 1、与建筑专业的协同：确保暖通设备的安装空间与建筑布局协调。避免设备或管道占用使用空间或影响建筑美观。确保风管、管道穿墙或穿楼板时符合建筑防火分区的要求。 2、与结构专业的协同：提供暖通设备的重量和运行荷载，确保结构设计能够承受。协调管道、风管穿墙或穿楼板时的开洞位置和尺寸，避免影响结构安全。 3、与电气专业的协同：提供暖通设备的功率、电压和接线要求，确保电气设计满足设备供电需求。 4、与给排水专业的协同：协调水管与暖通风管的布置，避免空间冲突。 |
| 市政道路 | 图纸： 1、道路工程 1.1总说明 1.2工程地理位置图 表示出道路工程在地区交通网络中的关系及沿线主要构筑物的概略位置。 1.3平面总体设计图 比尺1:2000～1:10000，包括设计道路在城市道路网中的位置，沿线规划布局和现状，重要建筑物、单位、文物古迹、立交、桥梁、涵洞及主要相交道路和附近道路系统。 1.4平面设计图 比例1:500，包含规划道路中线与施工中线坐标、平曲线要素、机动车道、辅路（非机动车道）、人行道（路肩）及道路各部位尺寸、公共汽车停靠站，道路与沿线相交道路及建筑进出口的处理方式，桥涵、立交的平面布置与尺寸，各种杆、管线和附属构筑物的位置和尺寸，拆迁房屋、挪移杆线、征地范围等。 1.5纵断面设计图 比例纵向1:50～1:100，横向1:500～1:1000，包含设计路面高程，交叉道路、新建桥隧中线位置及高程，边沟纵断设计线、坡度及变坡点高程，有关交叉管线位置、尺寸及高程、竖曲线及其参数等，立交设计应绘制匝道纵断面设计图。 1.6横断面设计图 比例1:100～1:200，应示出规划道路横断面图、设计横断面图（不同路段和立交各部）、现状路横断面图及相互关系，大填大挖方路基设计，地上杆线、地下管线位置，特殊横断面及边沟设计、路拱曲线大样图等。 1.7交叉口设计图 设计平面（地形）大样图比例1:200～1:500，示出平面各部位详细尺寸，设计等高线及方格点高程，雨水口位置。 1.8路面结构设计图 路面结构组合大样，构造大样及分块大样，特殊路段路面结构大样等。 1.9特殊路基处理设计图 需进行特殊处理、加固的路基设计图。 1.10附属构筑物详图 挡土墙、无障碍、路缘石等道路附属构筑物结构详图。 2、交通工程 包括交通工程设计说明、交通标志、标线、防护设施设计图，信号灯、监控设施布置图等。 3、照明工程 包括路灯设计说明、路灯平面布置图、路灯横断面布置图、电力系统图、接线及安装大样图等。 4、绿化工程 包括绿化设计说明、绿化平面布置图、绿化横断面布置图、种植大样图等。 5、桥涵工程 包括桥涵设计说明、平面布置图、纵断面布置图、结构及构造大样图等。 6、地下管网 包括各类地下管线设计说明、平面布置图、纵断面布置图、做法大样等。 | 1、道路竖向与周边地块及现状道路竖向相协调，确保新建道路竖向合理、行车舒适。 2、地下管网各类管线间相互协调，确保合理利用或预留地下空间 |

2.2采购

2.2.1本项目所需的材料和设备均由承包人负责采购、运输、保管、安装调试及验收。承包人应对其采购的材料和设备负责。

2.2.2承包人须将各项材料和设备的供货人及品牌、技术要求、规格、数量和供货时间等报送发包人批准。承包人应向发包人提交其负责提供的材料和设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人提供的主要材料、设备的技术参数及规格严格按照要求采购，若不在采购发包人要求范围内的材料、设备，须征得发包人的同意。

2.2.3承包人应按设计图纸规定的设备、材料的质量、规格、型号等进行采购。若需更改，必须经设计、发包人书面认可，由此增减的费用相应调整合同价款，但最终不超出经发包人审定的初步设计概算的“工程费用×（1-中标下浮率）+设计费×（1-中标下浮率）”。若因承包人原因引起的修改，由此增加的费用由承包人承担，减少的费用按实结算。

2.3施工

2.3.1根据本技术文件要求及双方约定的工程进度，承包人负责编制承包项目的《EPC项目实施方案》《施工组织设计》《工程总体进度计划及分项计划》和《施工安全技术措施》等相关技术文件，并签订安全协议，以满足施工过程中的投资、质量、安全和工期要求。

2.3.2组织施工与安装，保证按计划实施。

2.3.3负责组织承包范围内的单机调试、联动调试和系统调试，达到设计要求，并保证符合有关施工验收规范要求。交付使用之前的单机调试、联动调试和系统调试费用（含水电费用）由承包人承担，包含在投标报价中。

2.3.4按合同约定适时提交承包项目的设计、施工、调试、操作等各种技术资料。

2.3.5隐蔽工程完成后必须经监理方、发包人及相关部门验收后，方可进行下一步工作。

2.3.6所有须经检测检验的项目，经检测后，检测报告经发包人和管理单位、监理单位审核后，方可继续下一步工作。按照规范要求留样备查。

2.3.7施工前，按照要求对相关图纸进行图纸会审。未经会审的图纸，不得作为施工依据。

2.3.8施工过程中，材料的选用须经发包人批准，严禁使用“三无”产品。所用材料必须提供合格证书及出厂检测报告。

2.3.9服从发包人、、监理单位、上级政府职能部门的过程监督、监管，及时整改施工现场存在的安全、质量、文明施工等问题。

2.3.10发包人负责办理相关人防、消防、节能、绿色建筑、节水、各专项工程设计审批，承包人协助办理，相关费用及各类验收相关费用由承包人承担。

2.3.11市政供排水及中水接驳

（1）市政给水、中水：根据项目地块的分布情况，集中且权属单位唯一的按一根引入管申报（消防需增加备用引入管），分散地块可单独申报引入管（消防需增加备用引入管），每个地块以红线为基准，考核总表设于红线内，考核总表出红线1.5m范围的引入管由总包负责实施，红线外引入管至市政供水管由地方水司负责接驳（或直接由主管单位指定红线外接驳点，由总包负责接至红线内）。

（2）市政排水：每地块按一个雨水排口、一个污水排口设计，以项目用地红线为基准，根据地势按就近原则出红线接入市政检查井，红线至市政检查井管段由承包人负责实施。

2.3.12供电、燃气、三网接口等相关接驳：以主管单位指定为准，根据主管单位管理要求，由总包单位负责指定部分的接驳施工内容。

2.3.13施工单位施工满足项目水土保持要求，严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被，配合完成水土保持自主验收及备案。

3、临时工程的设计、施工及退出

（1）为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程由承包人负责设计、施工。设计方案经监理单位、发包人认可后方可进行施工。

（2）在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

（3）经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的临时工程。

（4）除（3）条约定外的临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原，方可办理竣工退场手续。

4、项目调试

4.1承包人负责采购、安装的设备（含单台、成套及联动设备）在竣工验收前均需进行充分调试、运行，确保满足设计指标要求。

4.2调试的内容主要包括系统设备的机械调试、电气调试、控制调试、联合调试等方面。具体包括设备的动力学测试、静态特性测试、功能测试、数据测试、运行试验、故障排除等内容。

4.3调试方案必须保证严谨性，依据工程项目的实际情况，制定合理的调试流程和标准化的测试方法，确保实施过程严格按照调试方案进行。

4.4在进行调试前，必须对调试工具进行检查清点，确保调试工具的完好性，为调试工作的进行提供保障。

（1）调试前置条件：土建工程完成；设备及配套安装完成。

（2）调试级别分类：单机调试、单元调试、分段调试、联动空车调试、联动投料调试。

（3）调试费用：调试所需全部费用由承包人承担。

（4）调试责任：竣工验收前的调试责任由承包人承担。

（5）调试后的培训和移交：各项调试合格后由承包人对发包人（使用单位）进行免费培训，竣工验收后移交给发包人。

5、项目考核

配合发包人编制项目的考核方案并共同组织实施。考核方案主要由以下各部分组成：

5.1 技术考核

（1）设计质量：设计方案是否符合发包人需求、行业规范及标准，设计文件（图纸、计算书、技术规格书）需通过发包人、全过程工程咨询单位、审图单位审查，确保无技术漏洞或冲突。

（2）施工质量：施工工艺、材料使用、隐蔽工程验收等是否满足规范，关键节点（如地基、结构、设备安装）需通过分阶段质量验收，整改闭环率需达100%。

（3）设备与材料：采购的设备参数、品牌、性能是否满足合同要求，需提供出厂检验报告、第三方检测证明，并完成现场调试与试运行。

5.2 进度考核

（1）总工期控制：项目是否按合同约定工期完成，关键路径节点（如设计交付、设备到货、主体封顶）延误时间不得超过发包人的要求。

（2）进度计划执行：施工进度计划的合理性及执行情况。定期（月度/季度）提交进度报告，偏差需说明原因并制定赶工措施。

5.3 成本与经济效益考核

（1）预算控制：实际成本是否控制在总承包合同价范围内。

分项成本（设计费、采购费、施工费）超支需经发包人批准，并提供变更依据。

（2）变更管理：设计变更、发包人需求变更是否合理且流程合规。变更费用需经双方确认，避免因管理不善导致成本失控。

5.4 安全文明考核

（1）安全管理：是否实现“零事故”目标，安全措施是否到位。定期安全巡检、应急预案演练记录完整，重大隐患整改率100%。

（2）环境保护：施工过程是否符合环评报告要求（如噪音、扬尘、三水排放）。需通过环保部门验收，避免因违规被处罚或停工。

5.5 合同履约考核

（1）责任履行：总承包商是否全面履行合同义务（如设计优化、移交培训）。移交资料完整（竣工图、操作手册），质保期内及时响应缺陷修复。

（2）分包商管理：对分包商资质、进度、质量的管控能力。 分包商违约需由总承包商承担连带责任。

5.6 文档与合规性考核

（1）文件管理：技术文件、验收记录、变更单等是否完整归档。竣工资料需符合《建设工程文件归档规范》（如GB/T 50328）。

（2）合规性：项目是否取得施工许可证、消防验收、规划验收等法定手续。需通过政府主管部门的竣工验收备案。

5.7 发包人满意度考核

（1）功能与性能验收：项目是否达到合同约定的性能指标（如产能、能耗、运行稳定性），试运行期内无重大故障，性能测试达标。

（2）服务响应：质保期内维修、培训等服务的及时性。用户投诉率低于合同约定阈值。

5.8 考核方式与结果应用

5.8.1考核方式

（1）阶段性考核：按设计、采购、施工等阶段分节点评审。

（2）竣工验收考核：全面检查技术、质量、合规性。

（3）第三方评估：引入独立机构进行审计或验收。

5.8.2考核结果应用

（1）奖惩机制：达标可获发包人奖励，未达标则扣减合同款或限制投标资格。

承包人应注重过程管理，项目实施过程中对于发包人及其委托的第三方提出需要按时整改的问题，按每周统计是否整改完成，未如期完成整改的按单项扣减合同款，累计计算（根据问题严重程度结合整改力度扣减金额为100~10000元/项•次）。

（2）改进反馈：考核结果用于优化后续项目管理流程。

6、竣工验收和归档

单项工程应根据建设基本程序的要求进行分项验收、分部验收、专项验收、竣工验收及备案等竣工验收工作。

6.1竣工验收

竣工验收范围包括按照审查合格的施工图及设计变更文件等建成的工程内容。

6.2单位工程验收

须提前进行验收协调沟通的单位/区段工程包括：各建设项目需要发包人之外的单位或部门参加验收的工程内容（含人防、消防等配套系统）等。

6.3专项验收

专项验收包括但不限于建筑节能验收、规划验收、人防验收、消防验收、室内环境验收、环保验收等。

6.4 归档

归档内容需覆盖从立项到移交的全生命周期，主要以技术文件、合同文件、质量记录、合规证明这四大类为主。主要包含：项目前期文件、设计文件、采购文件、施工文件、竣工验收与移交文件、合同文件、法律与合规文件、项目沟通与会议文件、电子与数字化文件。

7、技术服务工作范围

7.1 设计技术服务工作范围

7.1.1完成本项目的施工图设计、二次深化设计、专项设计、工艺设计等工作；

7.1.2参加发包人或政府部门的审查会；

7.1.3工程技术交底;

7.1.4参加工程检验及验收;

7.1.5施工现场与设计相关的服务;

7.1.6参加工程项目设备调试；

7.1.7关键工序现场指导；

7.1.8设计变更处理；

7.1.9参加工程例会、专项例会；

7.1.10参加工程竣工验收;

7.1.11工程回访。

7.2 施工技术服务工作范围

7.2.1 施工准备阶段

（1）熟悉施工图纸，参与设计交底，掌握施工重难点。

（2）参与施工图纸会审与技术交底，结合现场条件优化施工方案。

（3）编制群体项目总体施工组织大纲、单项工程施工组织设计、单项工程专项施工方案以及质量和安全专项技术方案、单项工程的危大工程专项方案（如涉及）；

（4）进行技术培训与交底，确保施工人员掌握核心技术要点和操作规范。

（5）施工测量控制网，完成轴线、标高的技术复核与定位。

7.2.2 施工实施阶段

（1）深化节点详图和大样图，对设计图纸提出合理化建议；

（2）现场技术指导，解决施工中出现的技术难题，保障施工按方案推进。

（3）关键工序、特殊工艺的现场技术指导，监督技术方案执行。

（4）配合质量检测与试验工作，提供技术依据并落实检测结果。

（5）接收并审核施工中的设计变更，出具变更后技术执行方案

7.2.3竣工阶段

（1）整理施工技术资料，包括隐蔽工程记录、技术试验报告等，满足竣工归档要求。

（2）参与竣工技术验收，提供施工技术说明和质量合格的技术依据。

（3）对生活垃圾焚烧处理项目，对发包人指定的操作人员进行操作培训。

（4）提供竣工后技术手册或运营管理手册，指导发包人方掌握设备或工程的运维技术要点。

### 8、培训和移交

#### 8.1竣工培训

##### 8.1.1 通用培训工作

在工程完工及移交工程前，承包人将负责组织及督促相关专业承包商对发包人的员工及其物业管理人员进行机电设备、设施及系统等的操作和维护的培训，以确保发包人的工作人员或指定管理人员在工程投入使用后能独立进行必要的设备和系统操作、维护和故障排除。并根据工程特点编制详细的培训计划，具体培训将在交工前一个月进行。

竣工培训计划一览表

| 培训 内容 | 培训组织单位 | 培训实施单位 |  | 培训 内容 | 培训组织 | 培训实施单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总包单位 | 总包单位 | 分包单位 |  | 总包单位 | 总包单位 | 分包单位 |
| 建筑日常使用及维护 | √ | √ |  | 闭路电视监测系统 | √ |  | √ |
| 安全、消防控制系统 | √ |  | √ | 有线电视系统 | √ |  | √ |
| 楼宇设备自动化系统 | √ |  | √ | 有线电视系统 | √ |  | √ |
| 强电系统 | √ |  | √ | 防雷接地系统 | √ | √ |  |
| 给排水系统 | √ |  | √ | 钢结构、混凝土结构日常维护 | √ | √ |  |
| 布线系统 | √ |  | √ | 人防设备安装、功能说明 | √ | √ |  |
| 通信系统 | √ |  | √ | 公区门窗使用及维护 | √ |  | √ |
| 公区地砖、饰面清洗、使用维护方法 | √ |  | √ |  |  |  |  |

##### 8.1.2专属培训

（1）市政道路工程

竣工培训计划一览表

| 培训 内容 | 培训组织单位 | 培训实施单位 |  | 培训 内容 | 培训组织 | 培训实施单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总包单位 | 总包单位 | 分包单位 |  | 总包单位 | 总包单位 | 分包单位 |
| 路面、桥涵及人行道日常维护 | √ | √ |  | 道路照明系统日常维护 | √ |  | √ |
| 道路绿化带日常养护 | √ | √ |  |  |  |  |  |

（2）市政公共服务

对于滨江步行绿道、城市公园、城市广场公共服务工程，竣工培训计划为：

竣工培训计划一览表

| 培训 内容 | 培训组织单位 | 培训实施单位 |  | 培训 内容 | 培训组织 | 培训实施单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总包单位 | 总包单位 | 分包单位 |  | 总包单位 | 总包单位 | 分包单位 |
| 步道 维护 | √ | √ |  | 小公共服务设施维护 | √ | √ |  |
| 硬质铺装养护 | √ | √ |  | 照明系统日常维护 | √ |  | √ |
| 水体日常养护 | √ | √ |  | 给水排水工程养护 | √ | √ |  |
| 景观地面绿化养护 | √ | √ |  | 景观灌木的养护 | √ | √ |  |
| 景观乔木的养护 | √ | √ |  | 弱电工程维护 | √ | √ |  |
| 景观小品维护 | √ | √ |  |  |  |  |  |

（3）市政设施工程

对市政设施工程（垃圾焚烧厂），承包人提供装置运行的操作手册或维保手册给发包人或发包人指定人员，要按建设装置要求对发包人或发包人指定人员进行培训，要求承包人应分阶段演示、指导和监督发包人的员工逐步胜任操作，直至发包人的员工或发包人指定人员能够独立操作运行。

#### 8.2 移交

将符合合同要求的工程实体、文档和运维责任完整交付给发包人，确保项目从建设期平稳过渡到运营期。工作内容包括准备阶段、正式移交阶段、移交后阶段。

9、保修和缺陷整改

9.1用户使用及维修手册

为便于发包人使用和管理，承包人在系统计划试运行前一个月，组织各专业分包单位拟定一份包含临时性的记录图册、操作和维修保养程序的《用户使用及维修手册》，供发包人工作人员和物业管理人员能预先对有关装置有所了解，系统调试时请他们一起参与，使之以最短的时间熟悉各个系统。工程交工前一周，承包人组织和督促各专业分包商将编制整理好的《用户使用及维修手册》呈交发包人。手册包含系统的说明、技术说明和维修保养内容，具体如表所示。

用户使用及维修手册

| 手册项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 联系方式 | 正常时间及紧急事件发生时的联络电话。 |
| 系统的说明 | 详尽介绍每个系统如何调节、控制、监测和调校的说明;系统各主要装置和部件的大小规格和功能,提出每个系统的可调节部件和保护装置的最初调校参数;正常系统设备运作程序和在不正常条件情况时的应变程序，使部分部件能维持运作;有关供电系统，配电和控制屏的详细说明。 |
| 技术说明 | 技术说明包括合同内所提供安装的设备和部件的技术资料和功能的说明： 所有系统和装备的技术资料;管道和接线图;所有设备需附有原厂发的图纸，如有需要须同时提供部件分解图以显示各部件的位置;提供所有装置设备的产品说明书以及性能指标表等资料; 设备表:列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的调节定位参数。 |
| 维护保养 | 包括全部装置所要求的运作、维修及故障监测指示，主要包括以下内容:所有系统的维修检查手册;装置更换部件的程序和要求;从整个系统电路板的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示和说明;执行运作和维护保养操作程序时应特别注意事项;零配件贮存和目录编册系统;系统的故障寻找程序;零配件表。 |
| 安全保险 | 各类设备的正确操作规程;对各项系统操作时可能发生的危险事故所应做的预防、应变和保护等措施说明。 |
| 供应厂商指南 | 详细列出包括主要设备、材料及配件的供应厂商和代理商的情况包括通讯地址、电话、图文传真号码及电子邮件地址。 |
| 零备件表 | 列出所有提供予发包人的零备件和维护保养所用工具的清单。 |

9.2工作范围及内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下:

按《建设工程质量管理条例》执行并完成《工程总承包合同协议书》约定的工程承包范围内的所有工作内容。

9.3质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（四）工作界面

1、发包人与承包人的工作界区

1.1发包人工作界区

（1）负责资金筹集，提供施工现场、工作条件及基础资料，办理项目建设前期的相关许可及行政审批工作。

（2）监督工作：监督工程的安全、质量及进度。

1.2 承包人工作界区

（1）设计、施工及保修：按发包人要求及国家相关法律、法规及规范完成工程的设计、采购、施工、验收、结算，并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务。

（2）配合工作：配合办理项目相关许可及行政审批。

（3）其他：全面负责现场管理，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，严格执行安全文明施工、职业健康和环境保护措施，及时支付雇用人员（包括建筑工人）工资和分包人合同价款。

2、承包人与其他承包人的工作界区

（1）承包人对整个项目的安全、质量、进度负责，负责审查其他承包人资质并管理其他承包人，经发包人同意后与其他承包人签订合同。

（2）承包人与其他承包人的合同应划分工作范围及责任归属，同时应明确技术标准、验收程序和违约责任，对其他承包人应全过程监督，杜绝“以包代管”。

（3）其他承包人在承包人的要求下完成相关工作，并接受发包人、监理单位及承包人的监管。

3、场内交通与场外交通的工作界区

以用地红线为界，界内临时及永久施工所需道路、水电等配套设施由承包人自行申报实施，发包人给予必要协助。红线外道路、水电等配套设施由承包人实施，相关费用报发包人审批后结算。

（五）发包人提供的现场条件

1、施工水、电条件

本项目施工所需要的供水、排水、用电等由承包人负责向自来水公司、水务、供电局等相关单位进行报装及销户，并自行缴纳水费、电费，根据需要发包人给予必要的配合。场外临水、临电建设的工程费用包含在总承包合同范围内，相关费用按经第三方有权单位审计审定结果据实结算。具体按项目所在地行业主管部门或特许经营单位要求办理，如承包人发生欠费等违约情况，造成的一切后果由承包人自行承担，对发包人造成损失的，发包人有权追偿。

2、施工道路

承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施免费提供发包人和参建单位为实现合同目的使用。

3、其他

配合发包人要求完成场内、场外现状进村道路、强电、弱电、给排水工程的迁改，相关产生的费用报发包人审核后按实结算。

三、工艺安排及要求

（一）垃圾焚烧处理厂

### 1、工艺方案

1.1本工程按照技术先进、环保达标、安全卫生、运行可靠、经济适用的原则确定建设方案。

1.2按照“减量化、无害化”的原则，在实现清洁生产的前提下对生活垃圾进行焚烧处理。

1.3保护环境，防止污染，污染物排放指标采用较高标准，在一定程度上满足未来发展的需要。

1.4工程主要工艺系统包括：垃圾接收及储存系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化系统、灰渣处理系统、给排水系统、渗沥液收集系统、电力系统、仪表及自动控制系统等。

### 2、流程安排

2.1生活垃圾焚烧厂主要是处理城市生活垃圾，主要包括垃圾进厂与储存，上料，高温焚烧，热能回收或冷却后循环利用，烟气净化、灰渣处理流程。

垃圾车

计量系统

卸料平台

卸料门

下表过路=

垃圾仓

下表过路=

抓斗吊车

下表过路=

进料斗

下表过路=

出渣机

下表过路=

焚烧炉排

下表过路=

2.2垃圾进厂与储存

2.2.1称重与登记：垃圾运输车进入厂区前，首先经过地磅进行自动称重，数据录入中央控制系统，用于结算和管理。

2.2.2卸料与贮存：车辆驶入封闭的卸料大厅，将垃圾倒入巨大的垃圾储坑中。储坑是一个密闭负压（内部气压低于外部，防止臭气外溢）的设计，容积通常可储存5-7天的处理量。

2.2.3发酵与排水：新鲜垃圾在储坑内停留3-5天，进行发酵熟化，沥出约20-25%的水分（形成垃圾渗滤液），同时提高垃圾的热值，使其更易于燃烧稳定。

2.3上料

2.3.1垃圾抓吊与混合：桥式垃圾吊车（抓斗）在控制室操作下，对垃圾进行翻倒、混合，使成分和热值均匀，并将混合好的垃圾投入焚烧炉上方的给料斗。

2.3.2进料：给料斗下的推料器将垃圾均匀、定量地推入焚烧炉的炉排上，确保进料稳定，这是保证燃烧工况良好的关键。

2.4高温焚烧

2.4.1垃圾在机械炉排炉（最主流炉型）上完成焚烧：

（1）干燥段：利用炉膛的热辐射和从炉排下方送入的热空气，蒸发垃圾中的残余水分。

（2）燃烧段：炉排往复运动，搅动并向前输送垃圾。在约850-1050℃的高温下，垃圾中的可燃物与充足空气充分混合，剧烈燃烧。

（3）燃烬段：使垃圾中的固定碳完全燃烧，最终形成炉渣。

2.5蒸汽冷却

2.5.1余热锅炉：焚烧产生的高温烟气（约850-950℃）进入与炉膛连接一体的余热锅炉。锅炉内布满了水管，烟气加热水管，将水变成低温低压的蒸汽。本项目蒸汽暂无外供条件，采用循环冷却水进行冷却后循环利用。

2.6烟气净化

2.6.1余热锅炉出口产生的烟气通过脱酸、脱硝、去除二噁英和重金属以及除尘后达标排放。

2.7灰渣处理

2.7.1炉渣：从炉排末端排出的残渣，是惰性物质，约占入炉垃圾重量的15-20%。经过磁选回收废铁后，可作为建筑材料（如制砖、铺路骨料）进行资源化利用。

2.7.2飞灰：从烟气中净化收集的粉尘，约占入炉垃圾重量的2-5%，因含有重金属和二噁英，被列为危险废物。必须在厂内进行稳定化/固化处理（常用水泥+螯合剂），经检测合格后，送入安全填埋场进行专库填埋。

2.8全厂污水处理

2.8.1垃圾储坑产生的渗滤液以及厂区其他废水，成分复杂、污染浓度高。会经过独立的渗沥液处理工艺进行处理，本项目处理后的清水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的浓度限值要求，由罐车送至市政污水处理厂处理。

### 3、质量要求

3.1从打造清洁城市的需要出发，在可靠和稳定处理垃圾的同时，必须严格环保标准，降低污染物排放浓度。烟气排放标准满足国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的要求（最终排放限值以本项目环境影响评价及其批复为准）

表3.1烟气排放指标表

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 国标GB18485-2014 |  | 本工程保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日平均 | 小时平均 | 日平均 | 小时平均 |
| 1 | 颗粒物 | mg/Nm3 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| 2 | HCl | mg/Nm3 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| 5 | CO | mg/Nm3 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 6 | Hg | mg/Nm3 | 0.05（测定均值） |  | 0.05（测定均值） |  |
| 7 | Cd+T1 | mg/Nm3 | 0.1（测定均值） |  | 0.1（测定均值） |  |
| 8 | Pb+Cr等其他重金属 | mg/Nm3 | 1.0（测定均值） |  | 1.0（测定均值） |  |
| 9 | 二噁英类（TEQ） | Ng-TEQ/Nm3 | 0.1（测定均值） |  | 0.1（测定均值） |  |

3.2设计出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的浓度限值要求，由罐车送至市政污水处理厂处理。

表3.2渗滤液处理站出水水质标准

| 污水水质指标 | 进水水质设计值（mg/L） |
| --- | --- |
| PH | 6~9 |
| CODCr | ≤500 |
| BOD5 | ≤300 |
| 氨氮 | ≤25 |
| SS | ≤400 |

3.3炉渣部分运输至厂外综合利用，炉渣热灼减率 ≤5%（重量%）。飞灰处理后，应遵循危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别（GB5085.3-2007）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），飞灰在厂内经固化+稳定化处理后运输至指定区域填埋。

表3.3灰渣控制标准

| 序号 | 指标 | 危险废物鉴别标准－浸出毒性鉴别（GB5085.3-2007） | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889—2008） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | mg/L |
| 1 | Pb | 5 | 0.25 |
| 2 | Cd | 1 | 0.15 |
| 3 | Cu | 100 | 40 |
| 4 | Zn | 100 | 100 |
| 5 | Ni | 5 | 0.5 |
| 6 | Cr | 15 | 4.5 |
| 7 | Cr（VI） | 5 | 1.5 |
| 8 | Hg | 0.1 | 0.05 |

3.4厂内的噪声治理应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096，厂界噪声标准执行《工业厂界噪声标准》（GB12348）中的三类标准。即围墙1米处噪声级限度：白天≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。对建筑物的直达声源噪声控制，应符合现行《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87）的有关规定。

表3.4工业企业厂区内各类地点噪声标准

| 序号 | 地点类别 |  | 噪声限制值（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间及作业场所（每天连续接触噪声8小时） |  | 90 |
| 2 | 高噪声车间设置的值班室、观察室、休息室（室内背景噪声级） | 无电话通讯要求时 | 75 |
|  |  | 有电话通讯要求时 | 70 |
| 3 | 精密装配线、精密加工车间的工作地点、计算机房（正常工作状态） |  | 70 |
| 4 | 车间所属办公室、实验室、设计室（室内背景噪声级） |  | 70 |
| 5 | 主控制室、集中控制室、通讯室、电话总机室、消防值班室（室内背景噪声级） |  | 60 |
| 6 | 厂部所属办公室、会议室、设计室、中心实验室（包括试验、化验、计量室）（室内背景噪声级） |  | 60 |
| 7 | 医务室、教室、哺乳室、托儿所、工人值班宿舍（室内背景噪声级） |  | 55 |

3.5本工程所散发的臭气污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中二级新扩改建标准。

表3.5臭气污染物厂界标准值

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

### 4、产能要求

4.1本项目的处理范围为德钦县县域生活垃圾，处理规模为50吨/天，年处理时间不少于8000小时，合计 1.825万吨/年。

### 5、技术要求

5.1工程主要工艺系统包括：垃圾接收及储存系统、垃圾焚烧系统、汽水系统、烟气净化系统、灰渣处理系统、飞灰稳定化系统、给排水系统、渗沥液处理系统、电力系统、仪表及自动控制系统等。

5.2垃圾焚烧炉应和垃圾设计热值相匹配，应能适应垃圾热值的变化。本项目确定焚烧炉设计垃圾低位热值如下：

垃圾设计低位热值：		 6700kJ/kg（1600kcal/kg）

低位热值的设计范围       4187～9000kJ/kg  （1000 ~ 2150 kcal/kg)

辅助燃料添加点：		     4605 kJ/kg （1100kcal/kg)

5.3焚烧炉选用三段往复式炉排生活垃圾焚烧炉，共1台，单台处理垃圾能力为50t/d。本项目设置蒸汽-空气预热器和烟气预热器，在垃圾值为6700kJ/kg（1600kcal/kg）时能将一次空气预热至150℃，以提高入炉热量，维持正常燃烧。同时本项目设置二次风系统，能够有效的抑制锅炉出口的NOx值，保证燃烧稳定。焚烧残渣热灼减率≤5%。

5.4余热锅炉为单锅筒，自然循环低压锅炉，π型布置，前吊后支式结构，炉排为三段式炉排。其内设置有蒸发器以及省煤器，各管排和集箱悬吊在顶板梁上。蒸汽出口参数为1.5MPa（g)、201.4℃，锅炉给水温度130℃，烟气出口温度为不高于220℃。单台余热锅炉额定蒸发量5.48t/h。

5.5保证炉膛烟气停留时间不少于2秒的温控点处的烟气温度不低于850℃。焚烧炉点火及辅助燃烧采用0#轻柴油。

5.6烟气净化采用“SNCR（炉内喷尿素水）＋降温塔＋干式反应塔（碳酸氢钠/消石灰）＋活性炭吸附＋布袋除尘”工艺。烟气排放标准满足国家标准的要求。净化后的烟气由一个钢制烟囱排入大气，外设混凝土套筒。烟气在线监测室设在套筒底部。

5.7本项目余热锅炉所产生的蒸汽经过循环水冷却后回送至锅炉循环利用。

5.8垃圾焚烧后的炉渣、炉排漏渣、余热锅炉燃尽室、第三烟道落灰、省煤器落灰分别送至出渣机并通过输送机排至渣车，外运综合利用。反应塔和布袋除尘器下收集的飞灰通过输送机送入飞灰贮仓，经稳定化处理后，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中的要求后进场填埋。

5.9本项目污水处理工艺采用“预处理+UASB+外置式MBR +NF”处理工艺，系统采用集成式设备。出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，由罐车送至市政污水处理厂处理。

5.10本项目全厂用电设备工作容量约为1025.85kW，计算容量约为677.19kW，厂内设2台800kVA的厂用变压器，变压器最不利情况下的负载率约为92%。本工程电源接自临近变电站，通过架设10kV专线引至处置厂区围墙，用埋地敷设引至配电间。

5.11本工程生产过程监测控制采用集中控制的方式，在主厂房设立一个中央控制室，配置一套先进的计算机集中分散控制系统（DCS），对全厂实现集中统一协调的监控，达到高效、节能、安全、环保的目的。

### 6、安全生产要求

6.1消防措施

6.1.1在垃圾坑内设置消防炮。

6.1.2厂区道路围绕焚烧主厂房形成环状，便于厂内车辆环绕和消防车辆通行。

6.2电气设施防火、防爆措施

6.2.1所有电气设备均按无油化设计。

6.2.2全程在车间内敷设的电缆选用阻燃型电缆，其中在焚烧炉附近的高温环境敷设的电缆选用耐高温型电缆；对于特别重要回路（如消防系统）的动力电缆选用耐火电缆；在电缆敷设较集中的场所不许放置易燃物体。对于易受外部着火影响的地段配备耐火防护，用防火涂料、包带作阻止延燃处理；在电缆进出口或竖井、屏柜底部开孔处，用阻燃堵料处理或用防火包封堵。

6.2.3渗沥液沟道间正常运行时会有一定含量的沼气产生，在该环境内安装的电气设备选用相应等级的防爆型，敷设的电缆应敷设在较低处的管、沟内，沟内非铠装电缆应埋砂；电缆及其管沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处，应采用非燃性材料严密堵塞；电缆线路中不应有接头，如采用接头时，必须具有防爆性。

6.3电气设施防电伤措施

6.3.1全厂各车间内均须作总等电位联结，部分场所根据有关规定设置局等电位联结和辅助等电位联结。防雷接地、工作接地和保护接地均与等电位联结带可靠联结，并尽量利用土建基础进行接地，以降低电阻并减少接地工程投资。

6.3.2所有电气设备外壳和非回转金属外壳均做保护接地，在接地网和通道交叉处均采取降低跨步电压的措施。厂用电和配电装置故障都配备声光信号，根据工艺生产技术要求设置工艺设备安全联锁控制，两地控制的电气设备设置选择开关。

6.3.3锅炉本体照明用携带作业灯供电网络采用12VAC电压等级。

6.3.4各场所的380VAC或220VAC插座回路设漏电保护，漏电整定值为30mA。

6.3.5高压电气设备采取隔离措施，并设置危险标记，由专人负责管理。

6.3.6电气设备的布置，应满足带电设备的安全防护距离要求，当不满足时应采取可靠的防护措施。

6.4防超压爆炸措施

6.4.1所有压力容器、锅炉设备等，均设有安全阀，以防超压爆炸。

6.5防人身伤亡、烫伤、灼伤措施

6.5.1车间内生产设备顺流布置，并留有足够的操作空间；设备外露转动部位设置防护罩或挡板，各转动部件的联轴节处装设防护罩，保证生产安全；为防止人员受到坠落伤害，厂内井、坑、孔、洞均加防护栏杆或盖板，有些部位既加防护栏杆也加盖板；厂内梯子、平台周围均加装栏杆，栏杆的设置满足规范有关要求。

6.5.2对运行、维护人员可能接触的热力设备、管道和附件，其保温层表面温度不大于50℃，以防烫伤、灼伤。

6.6按照国家标准设置安全标志和安全标志使用导则，各有危险部位设立安全警示牌。

### 7、环保要求

7.1大气污染物及治理措施

7.1.1城市生活垃圾焚烧过程产生的烟气中，除含有飞灰外，还含有NOX、SOX、HCl、重金属和二噁英类等有害物质。烟气排放达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014)及其修改单和环评报告中相关要求，以满足当代现代化发展对环境保护的需要。

7.1.2本工程选用技术成熟的烟气净化系统，确保处理后烟气达到项目排放要求。

7.1.3本工程首先采用在生活垃圾焚烧过程中确保炉膛温度达到并超过850℃、烟气在炉膛高温区的停留时间大于2s、炉内生活垃圾充分混合紊流燃烧等综合措施，以控制污染物产出的初始浓度，同时选用技术先进、经验成熟的烟气净化系统，净化焚烧烟气。

7.1.4垃圾焚烧烟气经锅炉回收大部分热量后，进入烟气净化系统。本工程烟气净化采用“SNCR（炉内喷尿素水）＋降温塔＋干式反应塔（碳酸氢钠/消石灰）＋活性炭吸附＋布袋除尘”的工艺组合方案。

7.2水污染物及治理措施

7.2.1厂区排水系统分为污水系统（生活污水、生产污水）和雨水系统，实行雨污分流、清浊分流制。

7.2.2本项目产生的生活污水、渗沥液、初期雨水送至渗沥液处理站处理，经处理后的出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的浓度限值要求，由罐车送至市政污水处理厂处理。

7.3固体废物及治理措施

7.3.1飞灰：飞灰按《危险废物贮存污染控制标准》 （GBl8597-2001）及《危险废物填埋污染控制标准》（GBl8598-2001） 进行贮存、处置，采用固化后送至飞灰填埋场划定的专门区域进行填埋。

7.3.2炉渣：垃圾经充分焚烧后产生的炉渣从炉底灰斗排出经炉排漏渣输送机送至焚烧炉除渣机，将炉渣一并排出。

7.3.3其他固体废物

（1）废膜：化水处理反渗透膜、渗沥液膜处理单元每3年需要更换一次，厂家回收处置。

（2）废活性炭：除臭装置活性炭更换周期根据使用情况确定，一般情况下每3年更换一次，该部分废活性炭属一般固废，回焚烧炉焚烧处理。

（3）废机油：本项目在检修及日常维护过程中会产生少量废机油，属于危险废物名录中的废矿物油（HW08），委托有相应资质的单位处置。

（4）废布袋：根据设备运行情况，用于烟气处理的布袋除尘器平均更换周期约为3-5年，以3年更换一次计算，更换的废布袋属于危险废物名录中的其他废物（HW49），委托有资质单位处置。

（5）污水处理站污泥、残渣

污泥来自厂区渗沥液处理站，经脱水后的污泥返回本项目焚烧炉焚烧处理。经采用上述方案处理后，本项目产生的污泥能得到妥善处置，符合《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号文）及《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》中“污泥或浓缩液应当在厂内妥善处置”、“产生的污泥或浓缩液应在厂内自行焚烧处理、不得外运处置”的要求。

（6）净水系统污泥

水净化系统将定期排放污泥，干化处理后返回本项目焚烧炉焚烧处理。

（7）生活垃圾

本工程职工生活垃圾送焚烧车间进行焚烧。综上所述，项目固体废弃物严格按照上述措施处理处置后，对周围环境及人体基本不会产生影响，也不会造成二次污染

7.4噪声治理措施

7.4.1厂区总体设计布置时，将主要噪声源尽可能布置在远离操作办公的地方，以防噪声对工作环境的影响。

7.4.2在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置消声装置（如密封门窗等），室内设置吸声吊顶，以减少噪声对运行人员的影响，使其工作环境达到允许的噪声标准。

7.4.3对设备采取减振、安装消声器、隔音等方式，或者选择低噪声型设备。例如，在订购机械设备时，向供应商提出噪声指标，减小噪声污染源强（烟气净化设备供应商保证指标：噪声小于85dB（A)）。在一次风机、引风机的进口、点火燃烧器和辅助燃烧器风机的进口均安装消声器。余热锅炉汽包点火排汽管道上设置排汽消声器。烟道、风道凡与设备连接处均采用软连接，振动输渣机等设备基础装有弹簧减振装置以减少振动噪声，空压机室内布置等。

7.4.4垃圾车辆来回形式对道路两旁居住人群带来影响，垃圾车辆在正常行驶时在15m外，其噪声值均为85~90dB左右，对马路附近声环境有一定影响，因此应控制垃圾车行驶车速，改善路面状况，尽量避免在夜间来回运输垃圾。

7.4.5厂区加强绿化，以起到降低噪声的作用。

### 8、经济性和合理性要求

8.1经济性要求

8.1.1 收入来源多元化

（1）向生活垃圾产生单位和个人收取的处理费。

（2）作为边疆、民族、高原地区的重要环保基础设施，可能申请到国家生态功能区转移支付、乡村振兴专项资金、固废处理设施建设专项补贴等。

8.1.2成本控制最优化

（1）在自动化程度、处理能力、耐用性和价格之间取得平衡。不盲目追求“高大上”，而要选择适合当地垃圾成分和处理规模的适用技术。

（2）应选用节能设备，优化工艺流程以减少能耗。通过自动化控制减少人工需求。建立预防性维护体系，降低设备故障率和维修成本。合理规划厂址，缩短运输距离，降低垃圾进厂和再生品出厂的物流成本。

8.2合理性要求

8.2.1政策与规划合理性

项目必须纳入城市总体规划和固体废物污染防治规划，与城市发展方向一致。

8.2.2规模与布局合理性

（1）处理厂的设计规模必须与项目服务区域未来5-15年的生活垃圾产生量相匹配。规模过小导致处理能力不足，规模过大会造成设备闲置和投资浪费。

（2）尽量靠近生活垃圾主要产生区（如城市更新区域），降低运输成本和社会影响。

8.2.3技术工艺合理性

（1）必须选用适用于小规模、高海拔、垃圾成分复杂 的成熟工艺。

（2）必须有详细的垃圾热值调研和保障方案。

（3） 必须配有备用燃烧器、双回路供电、设备故障应急预案。

8.2.4环境合理性

（1）排放标准不能仅满足国标，应参照甚至优于欧盟标准，尤其是二噁英类污染物。这是项目在生态敏感区获得社会许可的生命线。

（2）必须有明确的、可执行的飞灰稳定化方案和最终安全填埋去向（本县或外运协议）。炉渣综合利用（如制砖）的可行性研究。

（3）建立在线监测系统并与环保部门联网，同时设立公众开放日和信息公开平台，接受社会监督。

### 9、工艺试验要求

9.1试验目的

9.1.1验证拟定的处理工艺路线对特定来源、特定成分的生活垃圾是否可行、有效。

9.1.2验证本地垃圾是否适合焚烧，以及基本工艺参数的获取。

9.1.3通过试验数据测算实际运行时的处理能力、回收率、能耗、耗材磨损成本等，为项目的投资回报率分析提供精准数据。

9.1.4发现现有工艺设计中可能存在的瓶颈（如堵塞、粉尘、尾气处理不净等问题），并提出优化改进方案。

9.2垃圾特性分析与热值测定

9.2.1确定垃圾的物理组成、元素分析、工业分析和热值，这是焚烧炉设计的根本依据

9.2.2生活垃圾取样应覆盖全年四个季节，特别是旅游旺季（垃圾量大、成分复杂）和淡季（以本地居民垃圾为主）。每次取样应连续7天，每天在不同收集点采集。

9.2.3对生活垃圾进行物理组成分析（厨余、塑料、纸张、织物、木材、橡胶、金属、玻璃、渣土等百分比）、工业分析（水分、灰分、挥发分、固定碳）、元素分析（C, H, O, N, S, Cl）

9.2.4测定低位发热量。这是最核心的指标。生活垃圾可能因高水分、高灰分导致热值过低（如低于4000 kJ/kg），无法实现自持燃烧。

9.3垃圾焚烧特性试验

9.3.1在实验室或中试装置上模拟焚烧过程，观察燃烧特性，发现潜在问题。

9.3.2观察着火温度、燃尽温度、燃烧速率、结焦倾向等。

9.3.3测定灰渣的变形温度、软化温度、流动温度。高原低气压下，炉膛温度分布可能不同，需防止灰渣在炉排上严重结焦。

9.3.4初步判断烟气腐蚀风险和酸性气体产生量。

9.4 热平衡与物料平衡模拟计算

9.4.1基于垃圾特性数据，建立模型，预测是否需要辅助燃料、烟气量、产汽量等关键运行参数。

9.4.2计算模型必须考虑德钦新县城海拔导致的空气含氧量低、气压低的影响。

9.4.3模拟在最不利工况（冬季、垃圾热值最低、水分最高）下，需要多少辅助燃料（柴油/天然气）才能维持850℃以上的炉温并停留2秒。

9.5中试焚烧试验

9.5.1使用真实德钦垃圾，进行从进料、焚烧、余热回收（如有）到烟气净化（脱酸、脱硝、除尘、活性炭吸附）的全流程连续运行测试（建议至少72小时连续稳定运行）。

9.5.2在不添加或少量添加辅助燃料下，验证炉膛能否稳定维持高温。

9.5.3验证高原型风机、给料机、炉排在当地气候下的运行状况。

9.5.4对中试装置的烟气进行全面检测，特别是二噁英类、重金属、酸性气体等指标，验证在高原条件下能否稳定达到超低排放标准。

9.5.5测定实际产生的飞灰毒性（是否属于危废）和炉渣特性。

9.6试验成果交付与应用要求

9.6.1汇总核心试验数据，明确给出垃圾是否适合焚烧的结论，以及主要风险点。

9.6.2为后续工程设计提供直接的、经过验证的数据，包括：

（1）设计热值范围、辅助燃料需求量。

（2）烟气量、飞灰产生率、炉渣产生率。

（3）主要设备（炉排、风机、烟气处理单元）的容量和选型建议。

9.6.3基于中试排放数据，论证长期稳定达标的技术可行性。

### 10、其他要求

10.1加强劳动保护和工业卫生，改善劳动条件，保护劳动者再生产过程中的安全。

10.2管理措施

10.2.1厂区设置安全管理机构，配备专人负责劳动安全与职业卫生的管理工作。在有安全隐患的地方均设置安全警示标志，制订车辆进出等安全管理办法，并且安排专人负责。

10.2.2制订对防火隔离带的杂草清理和消防设施的定期检查与维护制度。

10.2.3实行人员安全培训和持证上岗制度。

10.3技术措施

10.3.1所有电气设备、自控仪表、动力设备（如风机、水泵）必须选用高原专用型或进行降容使用修正。考虑低气压对密封、散热、燃烧效率的影响。

10.3.2对水管、灰管、药剂管道、湿法脱酸系统等进行全程伴热和保温，防止冬季冻结。

10.3.3焚烧炉必须具有较强的垃圾适应性和负荷调节能力，以适应小规模项目垃圾量和热值的巨大波动。

10.3.4自控系统要求高冗余度和可靠性，具备完善的自动报警、联锁保护功能，减少对高水平操作人员的依赖。

10.4劳动安全卫生管理措施

10.4.1堆填区应严格按照填埋工艺对一建筑垃圾进行填埋作业，分层分单元压实，并进行每日覆盖。

10.4.2对垃圾池等有害场所，要加强通风监督检查。

10.4.3对有可能发生的劳动中毒事故的场所，制订紧急救治措施，明确专（兼）职急救人员，并配备有医疗急救用品、设备和设施。

10.4.4监督恶臭污染物排放浓度必须达到《恶臭污染物排放标准》GB14554规定的限值。

10.4.5定期进行卫生防疫消毒工作。

10.4.6定期对职工进行体格检查，定期进行安全教育和个人卫生教育。

10.4.7定期对安全卫生工作进行总结，建立安全信息档案，和当地安全和卫生管理工作有效的衔接起来。

10.4.8配置专门人员，建立安全和卫生工作分级及预警制度。

10.5运营管理要求

10.5.1厂房运营可委托给有丰富小规模垃圾焚烧或高原项目运营经验的专业公司，政府需对运营团队资质和业绩进行严格审查。避免“重建轻管”。

10.5.2运营方需提前招募并系统培训本地员工，形成“外地专家+本地骨干”的队伍结构，确保技术扎根。

10.5.3烟气排放指标的在线监测必须与州、省、国家生态环境部门联网，实时公开。

10.5.4建立由政府部门、周边社区代表、环保组织参与的联合监督小组，定期和不定期进厂检查。

10.5.5每季度至少开展一次由第三方检测机构进行的全面监测，包括二噁英和重金属，报告向社会公开。

10.5.6制定详细的《设备故障应急预案》、《环保事故应急预案》和《公众沟通应急预案》。确保关键备品备件的库存，或与供应商建立快速响应协议。明确在设备大修或故障期间，垃圾的临时贮存或应急处置场所。

10.6对高噪声设备分别采取消声、隔声、吸声、减振等措施，高噪声区域的操作室均采取隔声措施，各操作岗位噪声均满足规范要求。电气设备选型符合国家标准的低噪声或无噪声产品，电气设备置于柜内或专用房间内。

10.7各建筑物均考虑有足够的天然采光或人工照明及自然通风或机械通风。仪器控制室、电气操作室、办公室等均设置通风空调设施。

10.8按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求，生产区设有办公室、休息室、厕所等辅助设施，并统一考虑有食堂、浴室等，保证职工生活需求。生活用水取自外购自来水，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。

10.9本工程设置专门的安全卫生管理机构，负责项目营运期的日常安全卫生管理工作。劳动生产安全员由生产管理人员兼职，经常做好劳动安全及工业卫生的检查监督与指导工作，经常对职工进行“安全第一，预防为主”的方针的教育。

# 四、时间要求

（一）计划总工期

计划总工期：360日历天

（二）开始时间

1、施工图设计开始时间：中标结果公告发布之日。

2、施工开始时间：以监理单位下发的开工令时间为准。

（三）完成时间

1、施工图设计完成时间：应在中标后90日历天内完成各子项目施工图设计。

2、其它专项或深化设计完成时间：应在中标后110日历天内完成。

3、施工完成时间：

建设项目2027年4月2日前竣工验收，其中市政公用设施（垃圾焚烧处理厂）最迟应在2027年2月28日竣工验收（含性能测试、联动试运转），随后进入试运行阶段，最迟在2027年4月2日前移交发包人。

（四）缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程验收合格之日起计算。

五、技术要求

（一）施工图设计

1、目标和要求

1.1完成施工图审图机构的审查，取得施工图审图合格证。

1.2承包人应按照国家现行设计规范、标准并参照行业及相关图集进行建设项目设计（含项目涉及的所有专业施工图设计、二次深化设计、专项设计、工艺设计等）。

1.3发包人提出的合理优化建议应在施工图设计成果中落实，并满足相关要求。

1.4承包人应按经批复初步设计概算中的工程费进行限额设计。

1.5承包人在进行施工图设计时，不得降低标准。承包人自行提高标准的，按提高后标准实施，增加的费用发包人不另行支付。

1.6承包人在进行施工图设计时，应充分体现发包人的要求，其成果文件应得到发包人认可。

1.7承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的设计成果资料。

1.8按双方约定的时间完成设计文件的中间审查和最终审查，并经发包人批准后实施。

1.9承包人指派专人配合发包人完成项目全过程的各项审批手续。

1.10依据《中华人民共和国水土保持法》相关规定，落实好“三同时制度”，设计单位应对水土保持措施进行细化并落实到图纸中，满足工程运行期间的水土流失防治要求。设计弃渣场时，设计单位应细化土石方量，保证渣场容量及位置满足堆渣要求，从而防止水土保持方案发生重大变更，影响后期水土保持设施自主验收工作。配合水土保持方案编制单位提供项目弃渣场、取料场、施工场地、施工便道等水土保持设计相关要素的选址、占地面积、容量及图纸等相关资料。配合项目水土保持方案编制评审、自主验收备案等相关工作。

1.11项目涉及的所有专业施工图，需针对项目不同单体特点，采用多结构，多方案比较，从中选取最合理的方案进行设计，施工图应符合国家、地方现行设计规范、标准、行业及相关图集要求。

2、设计任务

2.1 建筑总图

1.建筑总图技术要求

1.1 行政办公类

（1）办公建筑设计应依据其使用要求进行分类，并应符合下表的规定：

办公建筑分类

| 类别 | 示例 | 设计使用年限 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 特别重要办公建筑 | 100年或50年 |
| B类 | 重要办公建筑 | 50年 |
| C类 | 普通办公建筑 | 50年或25年 |

（2）A类办公建筑应至少有两面直接邻接城市道路或公路B类办公建筑应至少有一面直接邻接城市道路或公路，或与城市道路或公路有相连接的通路；C类办公建筑宜有一面直接邻接城市道路或公路。

（3）大型办公建筑群应在基地中设置人员集散空地，作为紧急避难疏散场地。

（4）总平面应合理组织基地内各种交通流线，妥善布置地上和地下建筑的出入口。食堂、厨房等后勤用房的燃料、货物及垃圾等物品的运输宜设有单独通道和出入口。

（5）当办公建筑与其他建筑共建在同一基地内或与其他建筑合建时，应满足办公建筑的使用功能和环境要求，分区明确，并宜设置单独出入口。

1.2 学校类

（1）中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。

（2）中小学校建设应远离殡仪馆、医院的太平间、传染病院等建筑。

（3）城镇完全小学的服务半径宜为500m，城镇初级中学的服务半径宜为1000m。

（4）学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于300m，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于80m。当距离不足时，应采取有效的隔声措施。

（5）高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园;当在学校周边敷设时，安全防护距离及防护措施应符合相关规定。

（6）各类小学的主要教学用房不应设在四层以上，各类中学的主要教学用房不应设在五层以上。

（7）普通教室冬至日满窗日照不应少于2h。

（8）各类教室的外窗与相对的教学用房或室外运动场地边缘间的距离不应小于25m。

1.3 养老建筑

（1）老年人照料设施建筑基地及建筑物的主要出入口不宜开向城市主干道。货物、垃圾、殡葬等运输宜设置单独的通道和出人口；

（2）总平面交通组织应便捷流畅，满足消防、疏散、运输要求的同时应避免车辆对人员通行的影响。

（3）道路系统应保证救护车辆能停靠在建筑的主要出入口处，且应与建筑的紧急送医通道相连。

（4）总平面内应设置机动车和非机动车停车场。在机动车停车场距建筑物主要出人口最近的位置上应设置无障碍停车位或无障碍停车下客点，并与无障碍人行道相连。无障碍停车位或无障碍停车下客点应有明显的标志。

（5）年人使用的室外活动场地应符合下列规定:

1）有满足老年人室外休闲、健身、娱乐等活动的设施和场地条件；

2）置应避免与车辆交通空间交叉，且应保证能获得日照，宜选择在向阳、避风处；

3）地面应平整防滑、排水畅通，当有坡度时，坡度不应大于2.5%。

1.4消防救援大队

- 消防站车库门直接临街的!应朝向城市道路，且应后退道路红线不小于15m；

- 消防车出警通道不应为上坡；

- 消防车主出入口处的城市道路两侧宜设置可控交通信号灯、标志标线或隔离设施等，30m以内的路段应设置禁止停车标志；

- 消防站备勤室不应设在3层或3层以上。

2.交通组织

（1）交通组织设计要考虑场地与周边市政规划道路及管线标高等连接问题。

（2）建设项目内需分别设置车行道与人行道，通过合理的路网布局实现人车分流或人车共存。

（3）交通流线应确保各类车辆（机动车、非机动车）和行人的流线清晰、顺畅，避免交叉干扰和拥堵。

（4）机动车道宽度及转弯半径在满足消防救援要求的同时还应减少线路不必要的交叉，在建设项目和配套商业、配套用房之间，需设计多条符合规范的支路与主干道相连。建筑场地内道路转弯处需按规范要求不得设置影响驾驶员视距的建构筑物。

（5）出入口设计，本项目出入口与周边市政道路连接处需有适当高差，保证本项目道路略高于市政道路，进入本项目道路适当放坡以确保本项目地面排水通畅，不出现淹积水。

（6）场地内部道路必须与城市道路合理衔接，并满足城市规划提出的退线、开口等要求。

（7）在规划动态交通（行驶）的同时，必须同步解决静态交通（停车）问题，停车位数量需满足设计规范要求及地方规定。

| 建设项目配建停车标准一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设项目类别 |  | 单位 | 配建指标 |
| 1 | 办公类 | 行政办公、其它办公 | 车位/100㎡ | 1 |
| 2 | 教育类 | 中学 | 车位/百学生 | 1.5 |

3.绿化景观

（1）在绿化种植配置上，应根据当地气候特点，配置体现品种多样化，色彩协调并具有层次感的绿化景观效果，树种选择以当地树种为主，需使用树体整洁，无飞絮、毒毛、臭味等对环境无污染的树种。

（2）建筑绿化区域的设计，需满足建设项目规划指标中绿地率的规定。

（3）在车道转弯处不应设置影响驾驶员视线的大型乔木，在消防扑救面不得种植影响消防扑救的乔木、路灯杆等。

（4）景观地形设计应利于场地排水，避免积水。绿地标高宜低于周边道路或硬质铺装，便于雨水汇入。

（5）绿化景观设计需结合海绵城市设计，在控制成本的前提下，通过艺术化的设计手法，创造具有识别性和美感的景观环境。

（6）绿化景观设计中，需规划景观照明系统，满足功能照明和景观塑造需求，并避免光污染。

4.工程构造

（1）室外工程内容包括但不限于室外花池、散水、排水沟、道路、踏步、无障碍坡道、护栏等。

（2）构造做法应结合实际情况参照《西南地区标准图集》、《工程做法23J909》等最新版图集选用。

5.边坡防护

（1）填方边坡：H≤4.0m边坡采用土工网垫加植草防护；4.0m＜H≤15m，边坡采用拱形骨架内土工网垫加植草防护，并设置平台截水沟、急流槽、护脚墙及排水沟。其他坡高按个别设计施工。

（2）挖方边坡：H≤4.0m一般路段，边坡采用土工网垫加植草防护；4.0m＜H≤10m，边坡采用骨架内植草防护和框格梁内植草护坡相结合的防护形式，并设置坡顶截水沟、平台截水沟、急流槽。其他坡高按个别设计施工。

6.场地平整附属工程设计

（1）种植场地平整

1）表土剥离：对场地内表土进行清理，厚度根据乔灌木地被种植深度确定，清理后进行种植土回填。

2）种植场地应按设计坡度要求平整地面，同时清除碎石及杂草杂物。

3）绿地采取下凹式绿地的形式，绿地四周低于广场、道路边缘5—10cm，中间以龟背地形为主。

4）种植土回填完成后的标高与路基设计图标高的误差控制在+10cm以内（回填土应考虑沉降高度），宜高不宜低；

5）换填种植土厚度超过600mm时，应进行夯实处理，防止沉降。

（2）场地排水工程设计

1）边坡

场坪边缘填方路基坡脚设置排水沟，引入自然沟渠，段落长度可根据现场情况而定。挖方段坡脚设置排水边沟，引入自然沟渠。

2）绿化

a、种植场地应按设计坡度要求平整地面，同时清除碎石及杂草杂物。

b、地形处理除满足景观要求外，还应考虑将地面水最终汇集至排水管排走。

c、种植土回填完成后的标高与路基、建筑设计图标高的误差控制在+10cm以内（回填土应考虑沉降高度），宜高不宜低。

2.2 建筑单体

1.建筑单体施工图设计原则

（1）规范性原则

建筑单体施工图设计应严格执行《房屋建筑制图统一标准》、《建筑设计防火规范》等各类国家及地方规范，尤其是强制性条文。确保建筑施工图设计符合各类规范相关规定。

（2）功能性原则

建筑单体施工图设计应充分考虑建筑的使用功能，以满足使用者的需求。在设计过程中，要充分考虑建筑的空间布局、功能分区、流线组织等因素，确保建筑的功能划分满足使用要求。

（3）完整性原则

建筑单体施工图设计图纸应齐全。图纸内容包括：图纸目录、设计总说明、工程做法表、节能专篇、总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、大样详图、门窗表等。图纸内容需表达完整，例如：平面图需标注完整的轴网、尺寸、标高、门窗编号、房间名称、剖切符号、详图索引等。

（4）一致性原则

建筑单体施工图设计中，平面、立面、剖面、详图之间表达的构造、尺寸、标高必须完全对应，不能产生矛盾。图纸内容（如节能做法、防火构造）必须与相关的计算书结果一致。各专业图纸需保持一致性。

（5）深度适宜原则

建筑单体施工图深度必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求，能够为编制施工预算、安排材料、设备订货、非标准设备制作和施工安装提供直接依据。 对复杂节点（如檐口、卫生间、门窗洞口、变形缝等）、室内外装修、防火构造等关键部位，必须用大样图明确表达，深度足够。

（二）设计标准和规范

承包人在设计和施工环节，必须严格执行工程建设强制性标准：现行国家、地方、行业、专业相关标准、规范、规定。包括但不限于：

1、建筑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《民用建筑设计统一标准》GB50352－2019

《工程建设标准强制性条文》（2013年版）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑环境通用规范》GB55016-2021

《住宅设计规范》GB50096-2011

《住宅项目规范》GB55038-2025

《办公建筑设计标准》JGJ／T 67-2019

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

《建筑地面设计规范》GB50037-2013

《民用建筑通用规范》GB55031-2022

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《中小学校设计规范》GB50099-2011

《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

《无障碍设计规范》GB50763-2012

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

《车库建筑设计规范》JGJ100-2015

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005（2023修订版）

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015

《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018

《养老设施建筑设计规范》GB 50867-2013

《城市消防站建设标准》建标152-2017

《城市消防站建设规范》GB51054-2014

《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

《文化馆建筑设计规范》JGJ／T41-2014

《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2010

《档案馆建设标准》建标103-2008

《粮油储藏技术规范》GB/T29890-2013

《粮食仓库建设标准》建标172-2016

《粮食平房仓设计规范》GB50320-2001

《救灾物资储备库建设标准》建标121-2009

《检验检测实验室设计与建设技术要求》GB/T32146.1-2015

《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2020

《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331-2014

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010

《云南省装配式建筑评价标准》DBJ53/T-96-2018

《云南省建设工程消防技术导则》建筑篇（2025年版）

2、结构

《工程结构通用规范》GB55001-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

《砌体结构通用规范》GB55007-2021

《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）

《建筑抗震设计标准》GB50011-2010（2024年版）

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

《钢结构设计标准》GB50017-2017

《砌体结构设计规范》GB50003-2011

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476-2019

《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046-2018

《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

《钢结构焊接规范》GB50661-2011

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

《建筑基坑支护结构构造》（11SG814）

《云南省建筑基坑支护技术规程》（DBJ53/T-71-2015）

《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497—2019）

《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032--2003

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069--2002

《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332--2002

《地下工程防水技术规范》GB50108--2008

- 给排水

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《室外排水设计标准》GB50014-2021

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版

《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

《泵站设计规范》GB50265-2010

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016

《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGI111-2010

《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB51174-2017

《城镇污水再生利用工程设计规范》GB50335-2016

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2025年版）

《城市排水工程规划规范》GB50318-2017

《城镇供水长距离输水管（渠）道工程技术规程》CECS193：2005

《检查井盖》GB T23858-2009

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《城市给水工程项目规范》GB55026-2022

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014

《建筑排水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T29-2010）

《建筑给水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》（CECS41:2004）

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《云南省建设工程消防技术导则》建筑篇（2025年版）

《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

《文化馆建筑设计规范》JGJ／T 41-2014

《城市消防救援站设计规范》GB51054-2014

《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发加快推进海绵城市建设实施意见的通知》（迪政办发[2016]58号）

4、暖通

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《中小学校设计规范》GB50099-2011

《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《生活垃圾处理处置工程项目规范》GB55012-2021

《车库建筑设计规范》JGJ100-2015

《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019

《商店建筑设计规范》JGJ48-2014

《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017

《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018

《数据中心设计规范》GB 50174-2017

《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

《文化馆建筑设计规范》JGJ／T 41-2014

《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010

《城市消防救援站设计规范》（GB51054-2014）

《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术标准》GB/T51452-2024

《生活垃圾焚烧污染控制标淮》GB 18485-2014

《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996

《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993

《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2010

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2020

《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ475-2019

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

《云南省绿色建筑评价标准》DBJ53/T-49-2015

《绿色工业建筑评价标准》GBT 50878-2013

《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013

《室内空气质量标准》GB/T18883-2022

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《声环境质量标准》GB3096-2008

《建筑环境通用规范》GB55016-2021

《民用建筑通用规范》GB55031-2022

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

《饮食业环境保护技术规范》HJ554-2020

《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001

《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461-2019

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《云南省建设工程消防技术导则——建筑篇（2025年版）》

《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》（2022年版）

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

《云南省住房和城乡建设厅关于德钦新县城热工设计分区的批复》

《挡烟垂壁》XF533-2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》 GB55032-2022

《通风管道技术规程》JGJ/T 141-2017

《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010

《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009

《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005（2023年版）

《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98

《云南省人民防空工程平战功能转换管理办法》

5、电气

《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2017

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

《并联电容器装置设计规范》GB 50227-2017

《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015

《文化馆建筑设计规范》JGJ／T 41-2014

《城市消防救援站设计规范》GB51054-2014

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《中国南方电网10KV及以下业扩受电工程技术导则》（2018版）

《有线电视网络工程设计标准》GB／T50200-2018

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

《广播电视制播工程项目规范》GB 55040-2024

《广播电视传输覆盖网络工程项目规范》GB 55041-2024

《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886-2016

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010

《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》CJJ／T 120-2018

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

《商店建筑电气设计规范》JGJ 392-2016

《建设工程消防验收评定规则》GA 836-2016

《建设工程消防设计审查规则》GA 1290-2016

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》 GB 50846-2012

《电动汽车充电站设计标准》GB 50966-2024

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ／T 334-2014

《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019

《网络电视工程技术规范》GB/T 51252-2017

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313-2018

《云南省建筑物移动通信基础设施建设标准》DBJ53/T-134-2022

《云南省住宅和商务楼宇光纤到户通信及有线电视设施工程建设标准》

DBJ 53/T-135-2022

《云南省市政工程信息通信基础设施配套建设标准》‌DBJ 53/T-136-2022

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2020

《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 局部修订条文（2024 年版）

《云南省绿色建筑评价标准》DBJ53/T-49-2015 等其他国家、行业、云南省现行规范、标准。

6、精装修

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

《民用建筑通用规范》GB 55031-2022

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

《消防设施通用规范》GB 55036-2022

《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

《木器涂料中有害物质限量》GB 18581-2020

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020

《家具中有害物质限量》GB 18584-2024

《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB 18585-2023

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

7、景观绿化

《中华人民共和国城乡规划法》

《城市绿化条例》

《城市绿地设计规范》GB50420-2007（2016版）

《居住绿地设计标准》CJJ/T294-2019

《园林绿化木本苗》CJ/T24-2018

《绿化种植土壤》CJ/T340-2016

《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021

《园林绿化球根花卉 种球》CJ/T153-2018

《风景园林基本术语标准》CJJ/T 91-2017

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

《德钦新县城（叶枝镇镇区）国土空间详细规划》

8、道路

8.1 道路工程

《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）[2013年版]

《城市道路路线设计规范》CJJ 193-2012

《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012（2016年版）

《城镇道路路面设计规范》CJJ 169-2012

《城市道路路基设计规范》CJJ 194-2013

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

《公路沥青路面设计规范》JTGD 50-2017

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010

《城市道路交叉口规划规范》GB 50647-2011

《无障碍设计规范》GB 50763-2012

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021

《云南省山地城镇道路工程设计导则》（试行）

《市政公用工程设计文件编制深度规定（2025年版）》

8.2 交通工程

《中华人民共和国道路交通安全法》

《城市道路交通设施设计规范》GB 50688

《道路交通标志和标线》GB 5768

《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038-2015

《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2021

《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012

《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020

《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2024

《道路交通信号灯》GB 14887

《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886

《低压配电装置线路设计规范》GB 50054-2011

8.3 桥涵工程

《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166-2011

《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805-2012

《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011（2019版）

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2025

《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650—2020

《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2019

8.4 照明工程

《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

《低压配电系统设计规范》GB 50054-2011

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《国家建筑标准设计电气图集》

8.5 绿化工程

《风景园林制图标准》CJJ/67-2015

《园林栽植土种植标准》DBJ 08-231-98

《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82-99

《城市道路绿化规划及设计规范》CJJ 57-97

《城市道路绿化设计标准》CJJT 75-2023

《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJT 24—99

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

8.6电气工程

《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832-2015）

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053-2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016

《城市景观照明设施防雷技术规范》GB/T40250-2021

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016 年版）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）

8.7给排水工程

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《室外排水设计标准》GB50014-2021

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版

《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2025年版）

《泵站设计规范》GB50265-2010

《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGI111-2010

《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB51174-2017

《城镇污水再生利用工程设计规范》GB50335-2016

《城市排水工程规划规范》GB50318-2017

《城镇供水长距离输水管（渠）道工程技术规程》CECS193：2005

《检查井盖》GB T23858-2009

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《城市给水工程项目规范》GB55026-2022

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发加快推进海绵城市建设实施意见的通知》（迪政办发[2016]58号）

8.8 燃气工程

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）

《燃气工程项目规范》GB55009-2021

《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T51455-2023

《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009

《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017

《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2018

《压力管道规范工业管道》GB/T20801.1～6-2020

《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSGD0001-2009

《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T146-2011

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-2010

《环境空气质量标准》	GB3905-2012

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003

《流体输送用无缝钢管》 GB/T8163-2018

《钢制对焊管件类型与参数》GB/T12459-2017

《钢制对焊管件技术规范》GB/T13401-2017

《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》GB/T15558.1-2015

《燃气用聚乙烯（PE）管道系统的钢塑转换管件》GB/T26255-2022

注：1.未尽设计规范按现行相关的国家、省、自治区、直辖市或行业的建设工程设计标准、规范的标准执行。

2.如国家有家最新的强制标准和国家或行业的最新的规范，执行国家最新的强制标准和国家或行业的最新的规范。

（三）技术标准和要求

1、总则

1.1 满足国家有关法律、国家及地方标准、规范、规程、条例等规定。

1.2 承包单位应执行发包人与承包单位签署施工合同前已经生效的相应标准、规范的最新版本。

1.3 当技术要求与相关规范不一致时，以两者中要求较高者为准。

1.4 当本技术要求与相关规范对于所有工序、物料质量等不一致时，取要求较为严格者。

2、总平面专业

2.1 总则

应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》要求，深化初步设计，科学地进行竖向设计、土石方工程平衡、管道综合、景观绿化、边坡等工程的施工图设计工作，相关的道路、挡土墙、护坡、排水沟、池壁、广场、活动场地、停车场地、围墙等做法，应满足采购、制作和施工的需要。建筑总平面图设计要素包括但不限于：用地红线、建筑控制线、道路红线、建筑高度、建筑性质、建筑物间距、周边道路情况、场地竖向、消防设计和建筑技术经济指标。

2.2 技术要求

2.2.1在设计建筑总平面图中，要注意建筑室外场地应该保留的原有地形和地貌。

2.2.2注意场地坐标值，场地被规定的用地红线和建筑控制线。

2.2.3场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置（主要坐标或定位尺寸）和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、间距。

2.2.4建筑物、构筑物的位置（人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程用虚线表示）。

2.2.5与各类控制线的距离，其中主要建筑物、构筑物应标注坐标（或定位尺寸）、与相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸、名称（或编号）、层数。

2.2.6道路、广场的主要坐标（或定位尺寸），停车场及停车位、消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置，必要时加绘交通流线示意图。

2.2.7绿化、景观及休闲设施的布置示意，并表示出护坡、挡土墙，排水沟等。

2.2.8绘制指北针或风玫瑰图。

2.2.9建筑布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

3、建筑专业

3.1 总则

设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）要求，科学地进行各单体的墙体、地下室、屋面、门窗、室内外装修、玻璃、油漆涂料、室外等工程的设计工作，防水、防火、装饰等材料和做法，应满足采购、制作和施工的需要。

3.2 技术要求

3.2.1地下室工程

1.非人防地下室

（1）地下工程防水执行《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008。

（2）德钦县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期地下工程防水等级为一级。

（3）附建式全地下或半地下工程的防水设防范围应高出室外地坪，其超出的高度不应小于300mm。

（4）地下工程的变形缝（诱导缝）、施工缝、后浇带、穿墙管（盒）、预埋件、预留通道接头、桩头、孔口、坑池、转角等细部构造，应加强防水措施，并符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011的有关规定。

（5）工程周围800mm以内宜采用黏土或亚黏土回填，其中不得含有石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻土。回填施工应均匀对称进行，并应分层夯实。人工夯实每层厚度不应大于250mm，机械夯实每层厚度不应大于300mm，并应采取保护措施。

2.人防地下室

（1）人防等级、范围、面积以人防批复文件为准。在战时常规爆炸动荷载作用下，动力分析采用等效静载法。在按战时荷载设计时，不同时考虑楼板活载。

（2）平战转换措施

平战转换阶段分为早期转换阶段30天，临战转换15天，紧急转换3天。为了在战时能够迅速、准确地指引人防地下室使用人按规范要求做好转换工作，实现人防地下室的战时功能，尽最大可能地保护公共生命安全，设计中应提供完善的平战转换预案。平时设计中应综合考虑，尽量减少平战转换量。根据《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》（RFJ1-1998）的规定，将平时所用到的通道口、风管、水管等全部需要进行临战拆除和处理，对其进行加固和封堵。密闭隔墙和抗爆挡墙等周边的混凝土结构要提前预埋钢板。在对作战时所设计的房间和设施，包括水箱、防爆隔墙及供水点都需要在设计中提前预留位置，预定相对应的实施方案和措施，并且在临战时提前完成。在对需要混凝土浇筑，并且防护非常重要的地方，如临空墙、战时出入口，进排风竖井、密闭门以及密闭门的门框和门扇以及洗消间等地区，要一次性设计，并且一次性施工完成。

1）平战转换的要求应根据人防使用性质和当时人防部门的要求决定。

2）平战转换设计包括使用功能转换设计、防护功能转换设计和内部设备系统的平战转换设计。

3）人防工程战时使用的出入口、孔口的防护设备必须按防护要求在工程施工时一次安装到位。

4）专供平时使用的出入口、设备安装口、采光窗等临战时的封堵措施，应保证战时的抗力、密闭、防早期核辐射等要求，在施工时应做好预留预埋构件。

5）平时不使用的内部设备、设施和除尘滤毒装置应做到设计到位，可暂不安装，做好隐蔽工程和预埋预留。

6）二等人员掩蔽所、物资库和汽车库内的贮水间（箱）平时不使用时，可采用装配式水箱在战时构筑，但需事先做好预留预埋。

3.2.2 墙体工程

1.墙体材料

（1）免烧实心砖：用于用水房间（厨房、卫生间）、管道井隔墙、±0.000以下墙体。

（2）蒸压加气混凝土砌块：除上条以外的内墙、外墙。

（3）为响应国家政策采用的新型建筑砌体，提出申请，经发包人同意后使用。

2.填充墙构造和技术要求见《蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规范》CESC289:2011。

3.填充墙砌筑砂浆的最低强度等级应符合下列规定：烧结普通砖和烧结多孔砖砌体应为M5；蒸压加气混凝土砌块砌体应为Ma5，蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体应为Ms5；混凝土普通砖、混凝土多孔砖砌体应为Mb5；混凝土砌块、煤矸石混凝土砌块砌体应为Mb7.5；配筋砌块砌体应为Mb10。室内地坪以下及潮湿环境应采用水泥砂浆、预拌砂浆或专用砂浆；各类砌块砌体应根据使用环境采用普通砌筑砂浆或专用砂浆砌筑。

4.墙身防潮层：1:2.5水泥砂浆（内掺5%防水剂）。

5.墙体留洞及封堵

（1）大于300mm宽的预留洞洞口，除钢筋混凝土墙上的预留洞见结施、建施和设备施工图外，填充墙预留洞均见建施和设备施工图。300mm宽以下墙体留洞应与有关工种配合施工。

（2）预留洞的封堵：钢筋混凝土墙留洞的封堵见结施，其余填充墙留洞待管道设备安装完毕后，用C20细石混凝土填墙垫，再砌筑上部墙体，墙垫厚度同该部位填充墙体厚度。

6.下列部位填充墙体根部须先做高出相邻较高地面完成面、楼面完成面、屋面完成面200mm（另有注明者除外）的C20细石混凝土墙垫，再砌筑上部墙体，墙垫厚度同该部位填充墙体厚度。

（1）阳台、露台、室外平台与外墙交接处（门洞除外，设门槛或屋面出入口时另详）。

（2）女儿墙及出屋面风井、管道井、楼梯间四周屋面完成面起算200mm高范围内墙体。

（3）设有地漏或排水沟的厨房、卫生间、盥洗室、浴室等有水或有浸水可能的房间四周墙体（门洞除外）。

（4）有防水要求的房间（强弱电设备房及设备间等）、管道井的四周墙体（含门洞）。

（5）有防水淹要求的房间（消防水泵房、消防控制室等）四周墙体（含门洞）。

（6）地下室出地面的楼梯间、风井等或室内地面低于室外设计地面的房间与室外设计地面相邻部位，从室外设计地面起算500mm高范围内墙体。

7.填充墙除注明者外均应砌至楼板底，并挤实。

8.填充墙体内埋设管线时，应根据墙体材料相关构造及技术要求进行处理，并在砌筑时与各工种配合安装。

9.各种机房除注明留有设备安装孔者外，可将临走道一侧之填充墙体先不砌，待设备安装后再砌墙、安装门窗。

10.砌块墙体上固定设备时，应在相应固定高度处加设≥200mm高C20混凝土带，长度大于设备固定部件两边各100mm。

11.外墙节点防水应符合下列规定：

（1）变形缝部位采取防水加强措施。当采用增设卷材附加层措施时，卷材两端满粘于墙体，满粘的宽度不小于150mm，并钉压固定，卷材收头采用密封材料密封。

（2）穿过外墙的管道采用套管，套管内高外低，坡度不小于5%，套管周边做防水密封处理，套管与管道间采用防水密封材料封堵密实。

（3）女儿墙压顶向内找坡，坡度不小于5%。

（4）门窗框与墙体间连接处的缝隙采用防水密封材料嵌填和密封；门窗洞口上楣设置滴水线；窗台处设置排水板和滴水线等排水构造措施，排水坡度不小于5％。

（5）外墙预埋件和预制部件四周采用防水密封材料连续封闭。

12.各教室前端侧窗窗端墙的长度不应小于1.00m。窗间墙宽度不应大于1.20m。

3.2.3 屋面工程

1.屋面工程防水执行《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《屋面工程技术规范》GB50345-2012，坡屋面工程防水尚应执行《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011。

2.德钦县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期工程屋面防水等级为一级。

3.在平面图中需表示屋面排水组织及水落口位置。

4.屋面工程的檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗等细部构造，应加强防水措施，并符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012的有关规定。

5.屋面设施基座细部构造应符合下列规定：

（1）设施基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部，并应在地脚螺栓周围做密封处理。

（2）在防水层上放置设施时，防水层下应增设卷材附加层，必要时应在其上浇筑细石混凝土，其厚度不应小于50mm，需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道应铺设块体材料或细石混凝土保护层。

6.出屋面管道、设备基础、预埋件等应在防水层施工前完成，防水材料应上翻，泛水高度不应小于屋面完成面250mm，按建筑和各设备专业图纸及相关图集相关节点施工。

7.太阳能热水系统的设计和施工应符合下列规定：

（1）在安装太阳能集热器的建筑部位，应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。

（2）安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器，应有防止热水渗漏的安全保障措施。

（3）太阳能集热器与坡屋面结合处雨水的排放应通畅。

（4）禁止将太阳能集热器作为后置构件于土建施工完毕后安装，以免破坏防水层。

8.瓦屋面、金属屋面和种植屋面等应根据工程所在地的基本风压、地震设防烈度和屋面坡度等条件，采取抗风揭和抗滑落的加强固定措施。

3.2.4 门窗工程

1.门窗的设计、制作、安装和验收应执行《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010、《铝合金门窗》GB/T8478-2020等现行相应类型门窗设计、制作、安装和验收规范。

2.建筑外门窗气密性能分级为6级，建筑幕墙气密性不低于3级，保温性能分级为5级，隔声性能分级为3级。

3.门窗数量及规格见门窗表及门窗立面图。门窗表及门窗立面图中所示尺寸，均为洞口尺寸，生产厂商在制作前应现场测量准确，并根据不同装饰面层，进行门窗尺寸的确定。生产厂商应按门窗立面图所示门窗扇分格及开启方式绘制详细安装图，经设计人员认可后方可制作安装。

4.门窗立樘除图中另有注明者外，弹簧门立樘墙中，平开门立樘与开启方向墙体装修面平齐，内外窗立樘墙中。

5.本工程门窗框料采用普通铝合金门窗，玻璃类型及厚度以节能设计为准，框料颜色以效果图和各单体建筑图纸为准。

6.铝合金门窗主型材的壁厚应经计算和试验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，除附件功能槽口处的翅壁壁厚外，门窗用主型材基材壁厚公称尺寸应符合下列规定：（1）外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm。（2）外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm。

7.门窗工程用五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求，合页、滑撑、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，五金件应符合现行行业标准《建筑门窗五金件通用要求》GB/T32223-2015的规定。

8.推拉门、推拉窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时，应设置防止窗扇向室外脱落的装置。外开窗应有加强牢固窗扇、防脱落的措施；有防盗要求的建筑外门窗应采用夹层玻璃和牢固的门窗锁具。

9.非透明双向弹簧门应在可视高度部位安装透明玻璃。全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃，并应设防撞提示标识。

10.有卫生要求或经常有人员居住、活动房间的外门窗设置纱门、纱窗。

11.变压器室钢门窗、变配电所钢大门、冷库门、保温门、隔声门窗、防射线门窗、快速软质卷帘门、气密门、电磁屏蔽门窗应由专业厂家按照现行相关规范设计、制造和安装。

12.教学用房及教学辅助用房的窗玻璃应满足教学要求，不得采用彩色玻璃；二层及二层以上的临空外窗的开启扇不得外开。

13.中小学校除音乐教室外，各类教室的门均宜设置上亮窗；除心理咨询室外，教学用房的门扇均宜附设观察窗。

3.2.5 室外装修工程

1.室外装修选用的各项材料的材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经确认后进行封样，并据此进行验收。

2.雨篷、阳台、室外挑板等防水做法应符合下列规定：

（1）雨篷设置外排水，坡度不小于1%，且外口下沿做滴水线。雨篷与外墙交接处的防水层应连续，且防水层沿外口下翻至滴水线。

（2）开敞式外廊和阳台的楼面设防水层，阳台坡向水落口的排水坡度不小于1%，并通过雨水立管接入排水系统，水落口周边留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿做滴水线。

（3）空调室外机搁板等室外挑板设置外排水，坡度不小于1%，且外口下沿做滴水线。

3.空调室外机搁板处统一设置空调冷凝水排水管道或接纳空调冷凝水的阳台排水系统，不得将城市道路两侧建筑物的空调冷凝水直接排放到临街一侧的建筑物外墙面和室外地面上。

4.室外装修不应影响建筑物结构的安全性。

5.外墙装修材料或构件与主体结构的连接必须安全牢固。

6.抗震设防烈度≤8度地区采用满粘法施工的外墙饰面砖工程，应满足《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2015。外墙饰面砖伸缩缝应采用耐候密封胶嵌缝。

7.用于装饰的石材应对石板背面及四周采用底油及浸透防水剂等进行处理。

8.外露雨水管、冷凝水管、排水管等的颜色与该部位墙面颜色一致。

3.2.6 室内装修工程

1.室内装修工程执行《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，楼地面部分执行《建筑地面设计规范》GB50037-2013，室内工程防水执行《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022。一般装修见建筑单体的<室内装修做法表>。

2.室内装修选用的各项材料，均由施工单位制作样板和选样，经确认后进行封样，并据此进行验收。

3.楼地面构造交接处和地坪高度变化处，除图中另有注明者外均位于齐平门扇开启面处。

4.用水房间的楼地面设置防水层。防水层沿墙面处翻起高度不小于250mm。有防水要求的楼地面设排水坡，坡向地漏或排水设施，排水坡度不小于1%。有防水要求的楼地面应低于相邻楼地面15mm。

5.有防水淹要求房间（消防水泵房、消防控制室、配电房、强弱电设备房及设备间等）应设置门槛、排水措施等方法防止灭火或自动喷水等灭火设施动作后的水积聚而致消防控制设备或消防水泵、消防电源与配电装置被淹没。

6.卫生间下层为厨房时，做同层排水，安装马桶应降板350mm。卫生间上下层对齐时，做异层排水，安装马桶应降板50mm。

7.卫生间、浴室和设有配水点的墙面设置防水层。淋浴区墙面防水层翻起高度不小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不小于250mm。当采用轻质隔墙时，做全防水墙面。有防潮要求的室内墙面迎水面设置防潮层。潮湿空间的顶棚设置防潮层或采用防潮材料。

8．地漏的管道根部采取密封防水措施。穿过楼板或墙体的管道套管与楼板或墙体间采用防水密封材料封堵密实。穿过楼板或墙体的管道套管与管道间采用防水密封材料嵌填压实；穿过楼板的防水套管应高出装饰层完成面，且高度不小于20mm。

9.室内楼地面（包括室内外踏步、台阶、坡道以及人行道和公共设施地面）应具有防滑性能。不同地面防滑性能应符合<室外及室内潮湿地面工程防滑性能要求表>、<室内干态地面工程防滑性能要求表>的规定。对于建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等易滑地面，防滑等级应选择不低于中高级防滑等级。建筑坡道、楼梯踏步及经常有水、油污的地面，其防滑等级应按水平地面等级提高一级，并应采用防滑条等防滑构造技术措施。

10.内墙面装饰除特殊要求外，一般粉刷采用M5砂浆分层施工，确保平整牢固，所有阳角距2m以内用1:2地水泥砂浆做护角。

11.顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。

12.有防静电、防震、防腐蚀、防爆、防辐射、防尘、屏蔽、洁净等特殊要求的室内装修，由专业厂家进行设计并经确认。

13.室内装修应符合下列要求：

（1）室内装修不应影响建筑结构的安全性。

（2）室内装修不得遮挡消防设施标志、疏散指示标志及安全出口，并不得影响消防设施和疏散通道的正常使用。

（3）室内装修确保施工过程中的各项工艺符合设计要求，无明显瑕疵。

（4）室内装修确保施工过程中的安全措施到位，降低事故发生概率。

3.2.7 玻璃工程

1.建筑玻璃执行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015及《建筑安全玻璃管理规定》发改运行〔2003〕2116号有关采用安全玻璃部位的规定。

2.本工程门窗玻璃类型以最终建筑节能设计报告为准。

3.建筑物需要以玻璃作为建筑材料的下列部位必须使用安全玻璃：

（1）7层及7层以上建筑物外开窗。

（2）面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗。

（3）倾斜装配窗、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶。

（4）观光电梯及其外围护。

（5）室内隔断、浴室围护和屏风。

（6）楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板。

（7）用于承受行人行走的地面板。

（8）公共建筑物的出入口、门厅等部位。

（9）易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。

4.建筑玻璃内侧窗帘、百叶窗及其他遮蔽物与玻璃之间距离不应小于50mm。

5.安全玻璃暴露边不得存在锋利的边缘和尖锐的角部。

6.建筑玻璃最大许用面积应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的相关规定，建筑安全玻璃公称厚度应由产品承包商按照相关规范计算确定，并应符合下列防人体冲击规定：

（1）活动门玻璃、固定门玻璃和落地窗无框玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃。

（2）人群集中的公共场所和运动场所中装配的室内隔断：有框玻璃应使用公称厚度不小于5mm的钢化玻璃或公称厚度不小于6.38mm的夹层玻璃；无框玻璃应使用公称厚度不小于10mm的钢化玻璃。

（3）浴室用玻璃：浴室内有框玻璃应使用公称厚度不小于8mm的钢化玻璃；浴室内无框玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃。

（4）室内外栏板玻璃固定在结构上且直接承受人体荷载的护栏系统：当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度不大于5m时，应使用公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃；当栏板最低点离一侧楼地面高度大于5m时，不得采用玻璃护栏。

7.建筑采光顶采用玻璃时，面向室内一侧应采用夹层玻璃；建筑雨篷采用玻璃时，应采用夹层玻璃。

8.地板玻璃应采用夹层玻璃，点支承地板玻璃应采用钢化夹层玻璃。钢化玻璃应进行均质处理。

9.人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的部位，应采用安全玻璃；对使用中容易受到撞击的部位，应设置明显的警示标志。

10.当与玻璃幕墙相邻的楼面外缘无实体墙时，应设置防撞设施。

11.建筑有天然采光要求的铝合金外门窗，玻璃透光折减系数（Tr）应大于0.45。

3.2.8 油漆涂料工程

1.室内装修所采用的油漆涂料见建筑单体的<室内装修做法表>。

2.室内外露明金属件的油漆为刷防锈漆两道后再做同室内外部位相同颜色的面漆。

3.各种油漆涂料均由施工单位制作样板，经确认后进行封样，并据此进行验收。

3.2.9 室外工程

1.室外地面（包括室内外踏步、台阶、坡道以及人行道和公共设施地面）应具有防滑性能。不同地面防滑性能应符合<室外及室内潮湿地面工程防滑性能要求表>的规定。对于易滑地面，防滑等级应选择不低于中高级防滑等级。建筑坡道、楼梯踏步及经常有水、油污的地面，其防滑等级应按水平地面等级提高一级，并应采用防滑条等防滑构造技术措施。

2.散水宽度根据建筑物所在地的土壤性质、气候条件、建筑物高度和屋面排水形式确定，一般>0.60m；当采用无组织排水时，宽度按檐沟线放出0.20m-0.30m。

3.回填土应符合相关质量规范，并按规范要求分层夯实（每回填300mm即夯实，压实系数≥0.94，边角处须补夯密实），回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质，严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。

4.人工景观水体的补充水严禁使用自来水。无护栏水体的近岸2m范围内及园桥、汀步附近2m范围内，水深不应大于0.5m。

3.2.10 建筑设备、设施工程

1.发包人需在施工前提供确定的电梯（自动扶梯、自动人行道）技术资料，以便设计单位复核、完善土建施工图。

2.电梯（自动扶梯、自动人行道）土建施工图需经厂家核定后方可施工。土建施工应以厂家提供的最终订货技术资料为依据。

3.卫生洁具、成品隔断需经确认。

4.灯具、送回风口等影响美观的器具须经确认样品后，方可批量采购、安装。

3.2.11 安全防护

1.阳台、外廊、室内回廊、中庭、内天井、上人屋面及楼梯等处的临空部位应设置防护栏杆（栏板），并应符合下列规定：

（1）栏杆（栏板）应以坚固、耐久的材料制作，应安装牢固，并应能承受现行国家标准《工程结构通用规范》GB55001-2021及其他国家现行相关标准规定的荷载。

（2）栏杆（栏板）垂直高度不应小于1.20m。上人屋面和临开敞中庭的栏杆（栏板）高度不应小于1.2m。栏杆（栏板）高度应按所在楼地面或屋面至扶手顶面的垂直高度计算，如底面有宽度大于或等于0.22m，且高度不大于0.45m的可踏部位，应按可踏部位顶面至扶手顶面的垂直高度计算。

（3）公共场所的临空且下部有人员活动部位的栏杆（栏板），在地面以上0.10m高度范围内不应留空。

2.当公共出入口台阶总高度超过0.70m且侧面临空时，台阶和平台的临空侧面应设防护设施，且防护设施净高不应低于1.20m。台阶、人行坡道的铺装面层应采取防滑措施。

3.电梯井道底坑下部空间应封闭，禁止使用。如电梯井道底坑下部确有人员能够到达的空间，应符合《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T7588.1-2020第5.2.5.4条（井道下方空间的防护）的规定：如果井道下方确有人员能够到达的空间，井道底坑的底面应至少按5000N/m2载荷设计，且对重（或平衡重）上应设置安全钳。

4.自动扶梯、自动人行道设置应符合下列规定：

（1）扶梯与楼层地板开口部位之间应设防护栏杆或栏板。

（2）栏板应平整、光滑和无突出物；扶手带顶面距自动扶梯前缘、自动人行道踏板面或胶带面的垂直高度不应小于0.9m。

（3）两梯（道）相邻平行或交叉设置，当扶手带中心线与平行墙面或楼板（梁）开口边缘完成面之间的水平投影距离、两梯（道）之间扶手带中心线的水平距离小于0.50m时，应在产生的锐角口前部1.00m处范围内，设置具有防夹、防剪的保护设施或采取其他防止建筑障碍物伤害人员的措施。

（4）临空设置时应在扶手带外侧设置防护栏杆，栏杆高度距自动扶梯前缘、自动人行道踏板面或胶带面的垂直高度不小于1.3m。

5.屋面检修孔、水池检修人孔、隔震层检修口等的盖板应加锁，钥匙应由专人保管，盖板上应设置警告标语。

3.2.12 防火设计

1.防火设计需符合现行有关建筑防火设计强制性工程建设规范和工程建设国家标准、行业标准、地方标准；以及国家、行业、地方颁布的相关消防行政法规、部门规章中的消防技术性规定；与本工程有关的国家防火标准和工程所在地消防主管部门的规定、文件等。

2.建筑分类和耐火等级

（1）德饮县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期工程地上建筑耐火等级为二级，地下室耐火等级为一级。

（2）德饮县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期工程建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不低于《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014的相关规定。钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级和构件类别确定，钢结构应根据《钢结构通用规范》GB55006-2021、《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017等规定采取相应的防火保护措施或进行耐火验算与防火设计。

3.下列场所采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔。

（1）除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外，建筑内的厨房。

（2）地下或半地下部分与地上部分共用楼梯间时，在首层采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并设置明显的标志。

4.疏散楼梯

（1）楼梯间层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室，直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。

（2）敞开楼梯间能天然采光和自然通风，并靠外墙设置。

（3）封闭楼梯间采用自然通风方式防烟。

（4）除通向避难层的疏散楼梯外，疏散楼梯（间）在各层的平面位置不改变或能使人员的疏散路线保持连续。

（5）地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间，在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔。

（6）室外疏散楼梯的栏杆扶手高度不小于1.20m，梯段倾斜角度不大于45°；除疏散门外，楼梯周围2.0m内的墙面上不设置其他开口，疏散门不正对梯段。

5.养老院安全疏散宽度

（1）老年人使用的出入口和门厅应符合下列规定:宜采用平坡出入口，平坡出入口的地面坡度不应大于1/20，有条件时不宜大于1/30。

（2）出人口严禁采用旋转门。

（3）出人口的地面、台阶、踏步、坡道等均应采用防滑材料铺装，应有防止积水的措施，严寒、寒冷地区宜采取防结冰措施。

（4） 老年人使用的走廊，通行净宽不应小于1.80m，确有困难时不应小于1.40m;当走廊的通行净宽大于1.40m且小于1.80m时，走廊中应设通行净宽不小于1.80m的轮椅错车空间，错车空间的间距不宜大于15.00m。

（4）老年人使用的楼梯严禁采用弧形楼梯和螺旋楼梯。

（5）老年人使用的楼梯应符合下列规定：

1）梯段通行净宽不应小于1.20m，各级踏步应均匀一致，楼梯缓步平台内不应设置踏步。

2）踏步前缘不应突出，踏面下方不应透空。

3）应采用防滑材料饰面，所有踏步上的防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。

6.中小学校安全疏散宽度

（1）教学用建筑物出入口净通行宽度不得小于1.4m，门内与门外各1.5m范围内不宜设置台阶。

（2）教学用建筑物的出入口应设置无障碍设施，并应采取防止上部物体坠落和地面防滑的措施。

（3）走道疏散宽度内不得有壁柱、消火栓、教室开启的门窗扇等设施；当走道高差有变化时，台阶处应有天然采光或照明，踏步级数不得少于3级，并不得采用扇形踏步。当高差不足3级踏步时，应设置坡道，坡道的坡度不应大于1:8，不宜大于1:12。

（4）中小学校内，每股人流的宽度按照0.60m计算。

（5）建筑的疏散通道宽度最少应为2股人流，并应按0.6m的整数倍增加疏散宽度

（6）建筑的安全出口、疏散走道、疏散楼梯和房间的疏散门等处每100人的净宽度应按照下表计算，同时教学用房的内走道净宽度不应小于2.4m，单侧走道及外走廊的净宽度不应小于1.8m；

| 安全出口、疏散走道、疏散楼梯和房间疏散门每100人的净宽度（m） |  |
| --- | --- |
| 所在楼层 | 耐火等级 |
| 地上一、二层 | 0.70 |
| 地上三层 | 0.80 |
| 地上四、五层 | 1.05 |
| 地下一、二层 | 0.8 |

（4）房间疏散门开启后，每樘门的净通行宽度不应小于0.9m；

（5）中小学校楼梯应符合下列规定

1）楼梯宽度不应小于1.2m，并应按0.6m的整数倍增加楼梯宽度，每个梯段可增加不超过0.15m的摆幅宽度；

2）楼梯每个梯段的踏步数不应少于3级，且不应多于18级；小学楼梯踏步宽度不得小于0.26m，高度不得大于0.15m，中学楼梯踏步宽度不得小于0.28m，高度不得大于0.16m。楼梯坡度不得大于30°。

3）疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步。

4）梯井宽度不得大于0.11m，大于0.11m时，应采取有效的安全防护措施，两梯段扶手的水平净距宜为0.10m~0.20m。

5）楼梯宽度为2股人流时，应至少一侧设置扶手，宽度达3股人流时，两侧均应设置扶手，达4股人流时，应加设中间扶手；

6）楼梯栏杆不得采用易于攀爬的构造和花饰，杆径或花饰的镂空处净距不得大于0.11m；

7）楼梯扶手上应加装防止学生滑溜的设施。

8）除首层及顶层外，教学楼疏散楼梯在中间层的楼层平台与梯段接口处宜设置缓冲空间，缓冲空间的宽度不宜小于梯段宽度。

9）楼梯两相邻梯段间不得设置遮挡视线的隔墙。

10）教学用房的楼梯间应有天然采光和自然通风。

7.办公建筑安全疏散宽度

（1）办公用房的门洞口宽度不应小于1.00m，高度不应小于2.10m。

（2）办公建筑的走道宽度应满足防火疏散要求，最小净宽应符合下表的规定：

| 走道长度（m） | 走道净宽（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单面布房 | 双面布房 |
| ≤40 | 1.3 | 1.5 |
| ＞40 | 1.5 | 1.8 |

（3）办公建筑的耐火等级应符合下列规定：

1）A类、B类办公建筑应为一级；

2）C类办公建筑不应低于二级。

（4）办公建筑疏散总宽度应按总人数计算，当无法额定总人数时，可按其建筑面积9㎡/人计算。

（5）机要室、档案室、电子信息系统机房和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h，楼板不应小于1.5h，并应采用甲级防火门。

8.安全疏散距离

需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）中5.5条的相关规定。

9.建筑构造

（1）建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取防止火灾通过幕墙空腔等构造竖向蔓延的措施。

（2）电梯井应独立设置，电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。

（3）电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井分别独立设置，井壁的耐火极限均不低于1.00h。

（4）除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外，其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施，且防火分隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。

（5）电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。

（6）通风和空气调节系统的管道、防烟与排烟系统的管道穿过防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处，建筑内未按防火分区独立设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的水平管段处，均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施。

（7）防火门、防火窗应具有自动关闭的功能，在关闭后应具有防烟密闭的性能。

（8）用于防火分隔的防火卷帘应具有在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能，耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求，应在关闭后具有烟密闭的性能。

（9）疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。建筑中控制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时自动释放的功能，且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开，在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。

（10）消防救援口的净高度和净宽度均不小于1.0m，当利用门时，净宽度不小于0.8m；消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，应选用安全玻璃；消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。

10.建筑内部和外部装修

（1）建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道，不应擅自改变防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔，不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。

（2）建筑的外部装修和户外广告牌的设置，应满足防止火灾通过建筑外立面蔓延的要求，不应妨碍建筑的消防救援或火灾时建筑的排烟与排热，不应遮挡或减小消防救援口。

（3）建筑内部各部位、房间、场所内部装修材料的燃烧性能应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017的相关规定。

（4）除《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.6.3条～策6.6.6条规定的建筑外,其他建筑采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙外保温系统时,保温材料或制品的燃烧性能应符合下列规定:

1）建筑高度大于50m时,应为 A级;

2）建筑高度大于24m、不大于50m时,不应低于B级。

（5）下列场所或部位内保温系统中保温材料或制品的燃烧性能应为 A级:

1）人员密集场所;

2）使用明火、燃油、燃气等有火灾危险的场所;

3）疏散楼梯间及其前室;

4）避难走道、避难层、避难间;

5）消防电梯前至或合用前至。

11.建筑保温

建筑的内、外保温系统和屋面保温系统的保温材料或制品的燃烧性能应符合《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的相关规定。

3.2.13 无障碍设计

1.无障碍设计需执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021、《无障碍设计规范》GB50763-2012和地方主管部门的有关规定。

2.建筑基地的无障碍设计需在总平面图或室外景观设计。

3.本工程无障碍设计范围包括：无障碍出入口，无障碍通道，无障碍楼梯、台阶，无障碍电梯、升降平台，公共厕所无障碍设施，无障碍厕所，无障碍住房，无障碍机动车停车位等。

4.无障碍的门不应采用力度大的弹簧门并不宜采用弹簧门、玻璃门；当采用玻璃门时，应有醒目的提示标志。满足无障碍要求的门不应设挡块和门槛，门口有高差时，高度不应大于15mm，并应以斜面过渡，斜面的纵向坡度不应大于1:10。

5.主要出入口、建筑出入口、通道、停车位、厕所、电梯等无障碍设施的位置，应设置无障碍标志。

6.其他建筑细部需按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021、《无障碍设计规范》GB50763-2012完善设计，如需进行二次装修图纸时，需经发包人及建筑设计单位确认后方可施工。

3.2.14 建筑环境设计

1.建筑环境设计需执行《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010、《建筑采光设计标准》GB50033-2013、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020等。

2.污染源情况：德钦县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期主要污染源来自生产生活产生的污水、污物（垃圾），噪声污染来源于生产生活的噪声。

3.需根据有资质的检测机构出具的建筑工程所在区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率检测报告，采取相应的建筑技术措施。

4.污水处理：本工程排水需采用雨污分流，污废合流。

5.固体垃圾处理：生活垃圾分类处理，生活垃圾全部袋装化，密闭容器存放。

6.民用建筑内的建筑设备隔振降噪设计应符合下列规定：

（1）民用建筑内当产生噪声与振动的建筑设备可能对噪声敏感房间产生噪声干扰时，应采取有效的隔振、隔声措施。

（2）与产生噪声与振动的建筑设备相连接的各类管道应采取软管连接、设置弹性支吊架等措施控制振动和固体噪声沿管道传播。并应采取控制流速、设置消声器等综合措施降低随管道传播的机械辐射噪声和气流再生噪声。

（3）当各类管道穿越噪声敏感房间的墙体和楼板时，孔洞周边应采取密封隔声措施；当在噪声敏感房间内的墙体上设置嵌入墙内对墙体隔声性能有显著降低的配套构件时，不得背对背布置，应相互错开位置，并应对所开的洞（槽）采取有效的隔声封堵措施。

7.设有机械通风系统的民用建筑，除事故风机、消防用风机外，室外露天安装的通风机应避免运行噪声及振动对周边环境的影响，必要时应采取可靠的防护和消声隔振措施。

8.设有空气调节系统的民用建筑，风冷室外机应设置在通风良好的位置；水冷设备既要通风良好，又要避免飘水对行人或环境的不利影响，靠近外窗时应采取防雾、防噪声干扰等措施。

9.电梯井道和机房与有安静要求的用房贴邻布置时，采取有效的隔振、隔声等措施。

10.本工程中建筑幕墙、磨光石材、釉面砖墙、金属、涂料等建筑材料应符合建筑内部和周边光环境的要求。

11.用于水池、厨房、泳池等房间、构件的所有建筑材料，均应无毒、无味，符合卫生及防疫环保标准，且应经相关部门检测合格后方可使用，应耐腐蚀且易于清洁。

12.生产和储存食品、饮料或药物的场所，在食品、饮料或药物有可能直接与地面接触的地段，地面面层严禁采用有毒的材料。当此场所生产和储存吸味较强的食物时，地面面层严禁采用散发异味的材料。

3.2.15 深化设计

承包人应按照国家、地方现行设计规范、标准并参照行业及相关图集进行本项目的二次深化设计、专项设计（如门窗、幕墙、基坑支护等）、工艺设计等，相关设计成果应提交发包人审核，审核通过后方可实施。

3.2.16 其他注意事项

1.施工图单体平面图与初设单体平面图关键要素应一致：包括但不限于外轮廓、公共部位尺度、功能空间进深面宽尺度等。

2.建筑、结构、设备图纸不应出现专业间碰撞问题：包括但不限于轴线编号及定位不一致、外轮廓及墙体位置不一致、结构梁破坏功能空间完整性、管井及留洞位置不一致等。

3.卫生间上下对齐时采用异层排水，下部为其他房间时采用同层排水。

4.用水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施。淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。

5.无外窗卫生间需设置排气道、换气扇等设施。

6.公共卫生间使用蹲便器，同层排水，结构降板450mm。

7.楼梯踏步面宽、高度、净宽满足相关规范及疏散要求。

8.建筑门窗高度控制，建筑外围外墙窗贴梁底，不再做过梁，除生产用房有特殊要求外，门洞高度、宽度满足相关规范要求。

9.墙体、楼板满足隔音要求，外墙满足防水、防潮、保温要求。

10.外墙保温材料及厚度按节能计算确定，外立面大面积使用外墙涂料，颜色与周边建筑协调（涂料质保年限5年）。

11.外窗材料及玻璃选型按节能计算的要求确定。

12.如设置空调室外机不使用支架安装，需安装在结构挑板上。

13.建筑标准设计图集中有对结构工种的预埋件、预留洞，如楼梯、平台钢栏杆、门窗、建筑配件等，需与各工种密切配合，确认无误方可施工。

14.两种材料的墙体交接处，应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴网格布，防止裂缝。

15.预埋木砖及贴邻墙体的木质面均做防腐处理，露明铁件均做防锈处理。

16.施工中必须严格遵守国家颁布的有关标准及各项施工验收规范的规定。

17.选用的产品及材料必须满足国家各项有关标准规定要求，必须是经法定部门鉴定合格准用产品，具有书面检测报告、准用证明等资料。

18.未尽事宜应及时与发包人联系进行协调解决。

4、结构专业

4.1 总则

4.1.1结构设计须满足国家及当地现行结构设计规范中强制性条文的要求，确保结构设计技术先进、安全可靠，顺利通过政府部门的检查和审图单位的审查。

4.1.2根据《建设工程抗震管理条例》和《建筑工程抗震设防分类标准》，本工程抗震设防类别为标准设防类（丙类）或重点设防类（乙类）。

4.1.3结构设计需满足建筑功能要求，结构布置、结构构件尺寸要与建筑使用功能相适应，避免竖向构件局部突出、水平构件影响净高、完整的功能空间出现结构构件的情况。

4.1.4结构方案应合理优化，设计应兼顾质量、成本与工期，在保证结构安全的前提下力求节约，构件尺寸及配筋应取最小值。

4.1.5各工程子项的技术标准及绘图标准必须统一。

4.1.6除个别特殊构件外，施工图配筋实配值不允许超过计算结果的10%。

4.1.7图纸绘制应采用国家标准平法图集《22G101》表示，深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》。

4.1.8本项目关于“超过一定规模的危险性较大及危险性较大的分部分项工程”应严格按住房和城乡建设部令第37号、建办质〔2018〕131号、云建规〔2018〕3号相关条文判定执行。

4.2 技术要求

4.2.1 建筑结构安全及设计使用年限

1.建筑结构安全等级：一、二级，结构重要性系数为1.1、1.0

2.结构设计使用年限：50年

3.建筑抗震设防类别：

标准设防类（丙类）：按7度进行抗震计算，按7度要求采取抗震措施；重点设防类（乙类）：按7度进行抗震计算，按8度要求采取抗震措施

4.2.2自然条件

1.基本风压:Wo=0.3KN／㎡

2.地面粗糙度类别:B类

3.场地地震基本烈度:7度

4.抗震设防烈度：7度（0.15g），设计地震分组第二组；多遇及罕遇地震水平地震影响系数最大值αmax分别为0.12及0.72

5.建筑场地类别：根据地勘报告确定

6.混凝土结构环境类别：±0.000以上为一类，卫生间、浴室等室内潮湿环境为二a类，±0.000以下为二a类

4.2.3主要荷载取值

1.楼面活荷载标准值：

| 房间功能 |  | 荷载取值 |
| --- | --- | --- |
| 住宅、宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿园 |  | 2.0kN/㎡ |
| 办公楼、教室、医院门诊室 |  | 2.5kN/㎡ |
| 食堂、餐厅、试验室、阅览室会议室、一般资料档案室 |  | 3.0kN/㎡ |
| 礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台、公共洗衣房 |  | 3.5kN/㎡ |
| 商店、展览厅、无固定座位的看台 |  | 4.0kN/㎡ |
| 健身房、运动场 |  | 4.5kN/㎡ |
| 书库、档案库、储藏室（书架高度不超过2.5m） |  | 6.0kN/㎡ |
| 密集柜书库（书架高度不超过2.5m） |  | 12.0kN/㎡ |
| 通风机房、电梯机房 |  | 8.0kN/㎡ |
| 厨房 | 餐厅 | 4.0kN/㎡ |
|  | 其他 | 2.0kN/㎡ |
| 浴室、卫生间、盥洗室 |  | 2.5kN/㎡ |
| 走廊、门厅 | 宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿园、住宅 | 2.0kN/㎡ |
|  | 办公楼、餐厅、医院门诊部 | 3.0kN/㎡ |
|  | 教学楼及其他可能出现人员密集的情况 | 3.5kN/㎡ |
| 楼梯 | 多层住宅 | 2.0kN/㎡ |
|  | 其他 | 3.5kN/㎡ |
| 阳台 | 可能出现人员密集的情况 | 3.5kN/㎡ |
|  | 其他 | 2.5kN/㎡ |
| 露台 |  | 3.0kN/㎡ |
| 上人屋面 |  | 2.0kN/㎡ |
| 不上人屋面 |  | 0.5kN/㎡ |
| 注：活荷载应严格按照《工程结构通用规范》（GB55001-2021）取值，并按4.2.4、4.2.5条对楼面梁、墙、柱及基础进行荷载折减 |  |  |

2.人防荷载：

作用在主体结构上的荷载包括顶板面层，结构自重，水压力，土压力，常规武器爆炸动荷载等。

覆土重量按r＝18kN/m³按实计算；钢筋混凝土按r＝25.5kN/m³按实计算；

战时荷载按平战结合人防规范取用，由常规武器爆炸动的等效荷载依据顶板覆土情况根据《人民防空地下室设计规范》（GB 50038-2005〔2023年局部修订 〕）第4.7.2条、4.7.3条确定，最终根据人防批复文件等级和实际覆土情况确定。

2.设备荷载：安放设备的结构应按实考虑设备荷载。

3.消防车荷载：须根据规范要求考虑覆土高度及板跨进行折减，范围应按建筑条件选取，基础设计时不应考虑车荷载组合。

4.施工荷载：首层楼面和地下室顶板应考虑不小于5kN/㎡的活荷载，地下室顶板有覆土时，覆土荷载与施工荷载不同时考虑。

5.楼面恒荷载：

（1）包括板底抹灰吊顶、板面保温隔热、找坡找平、防水及地面等，应根据建筑面层做法实际计算确定，输入不得大于10%以上,程序中应选择扣除楼板与梁墙、柱与梁墙重叠部分自重。

（2）建筑墙体恒荷载应按照实际采用的材料的容重并考虑墙体抹灰、扣除梁高后的实际墙高、扣除门窗洞口后的折减荷载进行计算，荷载输入时应区分100mm、200mm厚隔墙，对于无固定的隔墙荷载应严格按照《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.1条备注确定。

（3）墙体材料：免烧实心砖容重取19.0kN/m³，蒸压加气混凝土砌块容重取8.0kN/m³，土荷载容重取18.0kN/m³。

（5）水箱等大型设备荷载按实际取值，不得漏输。

4.2.4材料

1.混凝土

（1）基础垫层：C15。

（2）基础及地下室：C30~C35。

（3）柱、墙：C30~C35，随着层数的递增，应逐级降低剪力墙、柱的混凝土等级，但墙柱混凝土等级改变与截面收进不应在同一层。

（4）二层以上梁、板、楼梯：C30~C35。

（5）构造柱、压顶、墙身节点等附属构件：C25。

（6）景观构件：C25。

2.钢筋

（1）梁：纵筋、吊筋、构造腰筋、箍筋采用HRB400、HRB500钢筋。

（2）柱：纵筋、箍筋采用HRB400、HRB500钢筋。

（3）标准层楼板：受力钢筋、分布筋采用HRB400钢筋。

（4）地下室挡土墙：采用HRB400、HRB500钢筋。

（5）独立柱基础、筏板基础、桩基承台、地下室抗水板：受力钢筋采用HRB400钢筋。

（6）构造柱：纵筋、箍筋采用HRB400钢筋。

（7）各类挑板（如空调板，雨篷等）：受力钢筋采用HRB400钢筋；分布筋采用HRB400钢筋。

3.钢材

主要构件采用Q235、Q355，厚板构件可采用更高等级钢材。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%；钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

4.砌体墙

（1）内外墙、隔墙：优先采用A3.5蒸压加气混凝土砌块Ma5.0专用砂浆砌筑。

（2）室内潮湿环境（卫生间等）、室内地面以下及±0.000m以下：采用MU15免烧实心砖Mb10水泥砂浆砌筑。

（3）墙体材料与建筑选用一致且满足节能保温等要求。

（4）砌体结构施工质量控制等级：B级。

5.钢筋连接

（1）竖向构件：12mm＜直径＜20mm可采用电渣压力焊接或绑扎搭接，直径≥20mm采用机械连接。

（2）梁：支座筋与架立筋搭接均采用绑扎搭接。

（3）板：地下室底板：直径≥20mm采用机械连接，直径＜20mm采用绑扎搭接；其余楼板均采用绑扎搭接。

（4）焊条型号：一般HPB300级选用E43系列焊条；HRB400级选用E50系列焊条；对坡口焊、穿孔塞焊、熔条帮条焊，HPB300级选用E43系列焊条；HRB400级选用E55系列焊条。

4.2.5计算分析

1.设计参数

（1）常用计算软件PKPM或YJK进行分析。

（2）嵌固端为基础顶或地下室顶板。

（3）混凝土容重取25.5kN/m³。

（4）钢筋混凝土结构为0.05。

（5）梁、柱重叠部位简化为刚域。

（6）墙、柱、基础计算时考虑活荷载的折减，柱按照单偏压计算，框架结构角柱按双偏压计算。

（7）计算位移比和层间位移角时，楼板采用全刚假定。

（8）梁的弯矩放大系数应取1.0，梁端弯矩调幅系数取0.85。

（9）周期折减系数应按照内隔墙实际情况取值，剪力墙结构一般取0.95，框架结构取0.65～0.70。

（10）连梁刚度计算层间位移角时不折减，计算配筋时连梁刚度应按照规范折减。

（11）梁柱保护层厚度应按规范要求输入。

（12）梁、柱、墙计算结果全楼归并系数取0.1。

（13）楼板均按有限元计算设计。

（14）禁止勾选“与剪力墙平面外相交的梁按框架梁设计”一项。

（15）禁止勾选“与剪力墙平面外相交的梁下自动生成暗柱”，是否需要设置暗柱，应人为考虑，原则上除框架梁及负荷面积很大的次梁下设置暗柱外，其余均不宜设置。

2.结构计算控制要求

（1）避免出现超限情况。

（2）在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下，楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.5倍。

（3）楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。

（4）振型参与质量不小于总质量的（有效质量系数）90%。

（5）板高差降不大于50时，可不设分界梁使用折板。

（6）结构计算成果指标如轴压比、周期、位移、剪重比、刚重比等应尽量接近规范限值，不得有太大的富余。

（7）当层间位移角控制计算时，层间位移角应控制在规范限值附近。如无特殊原因，位移角不宜小于规范限值10%，不应小于规范限值20%以上，否则应调整结构布置保证经济性及合理性。

（8）钢结构构件应力比应控制在0.85附近。

（9）竖向构件严禁出现为了个别轴压比（应力比）超限而整体提高材料强度等级的做法。

（10）除个别特殊构件外，施工图配筋实配值不允许超过计算结果的10%。

3.基础设计

（1）基础选型应根据结构体系情况、地质条件、施工条件、经济性四个方面从技术上初步确定两个及以上方案。从工程造价方面考虑，基础选型优先顺序为天然基础＞复合地基＞长螺旋灌注桩＞旋挖灌注桩。

（2）对初定的两个基础方案进行经济及工期比较,将该两个方案的比较数据及相关图纸资料提交发包人审批。

（3）独立基础

1）独立基础归并应根据柱轴力细分进行，柱底内力相差大于15%以上时，不得归并。

2）独立基础高度根据冲切计算结果确定，钢筋采用多种间距，以10mm作为变化模数。

3）独立基础在符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.7.2条时才需考虑抗剪；

4）柱下独立基础边长和墙下条基宽度≥2.5m时，底板受力钢筋长度应取边长或宽度的0.9倍，并交错布置。

5）当挖深范围内无合适持力层时，局部换填，采用级配砂石换填，分层夯实;

（4）桩基础

1）单桩竖向承载力的确定，以静荷载实验结果为依据，在进行桩的静荷载实验前，按地质报告参数估算。

2）当采用桩基础时，在单桩即可满足承载力的情况下，柱下应采用单桩承台基础，不得采用双桩基础。

3）单桩承载力极限值尽量接近桩身结构强度，当承载力不由桩身承载力控制时，可适当降低桩身混凝土等级。

4）工程实施前期试桩应做到破坏性静载荷试验（达到《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录Q.0.8终止加载条件）确定单桩竖向承载力极限值，在进行单桩静载荷试验前，按地质报告参数估算。

5）三桩及三桩以上单柱承台，承台顶面不配置面筋。

6）针对勘查报告提出的不良地质作用，应给出相应的处理措施。

7）拟建场地抗震不利地段尚应估计不利地段对设计的震动参数可能产生的放大作用，水平地震影响系数最大值应乘以增大系数，其值在1.1～1.6范围内采用，具体参数结合场地地质条件按《建筑抗震设计规范》4.1.8条条文说明计算确定。

（5）基坑支护设计：

1）设计使用年限：临时性支护工程，设计使用年限为2年。

2）临时基坑支护荷载：暂按路面等效静荷载30KPa，坑边施工堆载20KPa，坑边建筑物15KPa/层。施工材料及土方运输道路等效静荷载50KPa。如实际不一致，需按实际取值。

3）系数

A、一级基坑：

基坑侧壁重要性系数γ=1.1；整体稳定安全系数γ≥1.35；

抗倾覆稳定安全系数γ≥1.25；抗隆起稳定安全系数γ≥1.80；

流土稳定性安全系数γ≥1.60。

B、二级基坑：

基坑侧壁重要性系数γ=1.0；整体稳定安全系数γ≥1.30；

抗倾覆稳定安全系数γ≥1.20；抗隆起稳定安全系数γ≥1.60；

流土稳定性安全系数γ≥1.50。

4.2.6设计要求

1.地下室设计要求

（1）本工程地下室均采用框架剪力墙结构体系，地下室顶板厚塔楼区域为180mm（人防区域为200mm），室外覆土区域为250，人防地下室外墙厚度300mm。

（2）地下室底板优先采用平板式，应按板的抗冲切、抗剪承载力综合确定板的厚度，计算板的配筋，底板配筋应按最低要求配置通长双层双向钢筋网，不足处另加短钢筋。

（3）地下室外墙下基础应尽量减少外挑，以减少土方开挖量。

（4）避免地下室设变形缝，确需设缝时，慎重处理变形缝止水问题。

（5）地下室必须进行抗浮计算，满足整体及局部抗浮要求。抗浮不满足的：当采用桩基础的，桩基础应满足抗压和抗浮两种工况，不宜另外设置抗浮桩（锚杆）；当采用天然地基基础的，根据经济比选结果采用抗拔桩或锚杆抗浮，并均匀布置，如抗浮力稍小于浮力的，可采用加大基础埋深，底板回填素混凝土的压重方式抗浮。

（6）地下室底板中的各种井坑（电梯井坑、集水坑等）均需做成下凹式，不应采用全面降低底板标高或加厚底板方法处理。

（7）梁截面根据跨度和受力大小合理取用，应满足地下室净空要求。

（8）地下室外墙的设计应满足以下要求：

1）外墙的布置应尽量横平竖直，避免过多转折。

2）外墙应根据实际受力、有无顶盖板、不同挡土高度等情况，分别进行设计。

3）外墙靠土侧和背土侧、墙下部和墙上部，计算内力不同时应分别配筋。外墙受力筋采用长、短筋交错布置。

4）当外墙中部有翼墙或大截面柱形成刚度较大的平面外支承时，应考虑支承的影响，根据受力情况按三边或四边支承板设计。

5）消防水池应尽量多利用地下室原有剪力墙作为侧墙，节省造价。

（9）后浇带设计应满足以下要求：

1）后浇带应明确注明沉降后浇带和收缩后浇带。

2）主楼与地库间的沉降后浇带应设置于紧邻主楼的地库柱跨内，形成环状封闭。

3）后浇带布置不应穿过承台、集水坑、电梯井、设备基础、柱帽、坡道、卫生间、飘窗、楼梯间、消防水池、大跨度和悬挑梁、人防口部等，并与塔吊位置相协调；后浇带间距结合材料、气候及养护条件宜控制在30～40m左右。

4）沉降后浇带应在主楼施工完毕且沉降基本稳定后封闭；温度后浇带应在两侧混凝土浇筑45～60天后封闭。封闭后浇带之前，需设计院书面签字确认。当应施工进度要求需提前封闭沉降后浇带，需结合现场沉降观测结果，召开专项论证并得到设计院和沉降观测单位的书面认可

2.楼板设计与配筋要求

（1）楼板厚度的取值大于等于楼板净跨的1/40，且不小于100。

（2）板上有墙以及楼板形状复杂时应适当加厚。

（3）板跨不宜太小，建议能不布梁尽量不布（即使有降板或有隔墙），要充分发挥楼板作用和钢筋强度。有隔墙而未设梁时，可在总说明中统一采取加强措施，但在板配筋计算中要按等效荷载法考虑这部分荷载。

（4）板的计算：弹性板计算时，板长边和短边之比＞2，按单向板计算；板长边和短边之比≤2，按双向板计算。

（5）楼板配筋采用分离式配筋，负筋的配筋长度为1/4楼板短边净跨。

（6）板支座与跨中配筋由计算确定时，配筋不宜超过计算面积的1.05，配筋不应超过计算面积的1.1。

（7）异形板按有限元程序进行核算，并在楼板阳角处附加放射筋。

（8）板配筋间距可以采用多种间距，不宜只考虑间距为100、120、150、180、200。

（9）楼板标高控制

卫生做同层排水，安装马桶应降板350mm，安装蹲坑降板450mm。

3.钢筋混凝土梁设计与配筋要求

（1）梁截面宽度不宜小于200mm，高宽比不宜大于4；梁截面高度取（1/10～1/15）梁的计算跨度，且不宜大于1/4梁的净跨。

（2）框架梁支座不满足梁上部纵向钢筋的水平锚固长度0.4LaE时，不满足水平锚固要求时可采用机械锚固措施或计算时将支座设为铰接点。

（3）一、二级框梁全长顶面和底面应最少各配两根纵向钢筋，直径不应小于max={2Φ14，纵向钢筋中较大截面面积的1/4},三级直径不小于Ф12。

（4）框架梁梁宽大于等于350mm时,当采用四肢箍时，跨中采用两根主筋＋架立钢筋（2Ф12）的配筋形式。

（5）次梁沿梁全长顶面和底面应最少配两根纵向钢筋，直径为12。

（6）次梁箍筋无加密区，但当支座处计算配筋较大时，可采用局部加密的方式处理。

（7）当次梁长大于4米时，梁跨中可采用通长钢筋HRB40012mm或HRB40014mm搭接。

（8）梁支座与跨中配筋由计算决定，梁实配钢筋不宜放大。

（9）外框梁的高度应与建筑窗子高度统一，避免边框梁高度不统一影响外立面效果。

（10）斜屋面水平梁板的设置。

1）原则上不设水平梁板，建筑要求除外。

2）如结构计算需要设置水平梁时，可考虑设置斜屋面下水平梁，水平梁的设置位置应协调建筑确定，尽量设置在有墙处。

（11）楼梯梯级处梁高注意不得影响建筑使用。

4.基坑支护设计要求

（1）优先采用自然放坡，无条件时需根据工程的特点、周边环境、地层性质，结合地区经验，综合考虑安全、经济、技术，进行基坑支护方案的比选和技术经济比较，确认基坑支护方案。

（2）基坑计算成果指标应尽量接近规范限值，不得有太大富余。

（3）完成基坑支护设计、组织专家方案评审并通过评审、根据审查意见对施工图进行调整。

5.减隔震设计

（1）《建设工程抗震管理条例》（国令第744号）和《云南省住房和城乡建设厅关于明确隔震减震建筑工程有关问题的通知》（云建震2017-294号），学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑，应当按照不低于重点设防类的要求采取抗震设防措施。

（2）按上述文件要求，德钦县叶枝镇为非地震重点监视防御区，不考虑按设防地震进行设计。德钦新县城中学建设项目（二期）采用消能减震技术，德钦新县城养老院建设项目（一期）采用隔震技术，从而达到不同等级的抗震设防目标。

4.3 其它要求

4.3.1图纸深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》。

4.3.2结构施工图应内容齐全、表达清晰、方便施工，应包含以下内容：结构设计说明（应包含危重大工程设计说明），地基处理图、基础平面图、基础详图、沉降观测点布置图、结构平面布置图（模板图及墙、柱定位图）、结构构件（梁、板、柱、墙）配筋图、节点构造详图、楼梯结构图、预埋件详图等。

4.3.3楼梯结构图中必须画出楼梯各层平面和剖面，梯梁、梯柱及有关框架梁必须在楼梯平面和剖面中表示出来。

4.3.4所有大于300mm的留洞（含集水井、截水沟、烟道等）均应在结构图上绘出，标注水平和竖向尺寸。

4.3.5特种结构和构筑物：如水池、水箱、烟囱、烟道、管架、地沟、挡土墙、筒仓、大型或特殊要求的设备基础、工作平台等，均宜单独绘图；应绘出平面、特征部位剖面及配筋，注明定位关系、尺寸、标高、材料品种和规格、型号、性能。

4.3.6对于结构长度已超出了规范不设缝长度限值的结构单元，设计中应采取相应措施预防和减轻结构温度收缩带来的不利影响。

1.通过留设后浇带，把结构分成若干块，以减少施工过程中的收缩应力。

2.楼板设置双向通长钢筋网，适当增大楼板配筋量，加强水平构件的抗温度变化及抗收缩能力。

3.适当加大梁配筋，梁钢筋在构件截面周边均匀分布，通长配置。

4.混凝土中通过掺加带有微膨胀性能的添加剂，以补偿结构的部分收缩。

5.应进行温度应力分析，并根据温度应力分析结果对相应的梁、板等构件进行适当加强。

6.严格控制商品混凝土中的水泥含量及添加剂，合理控制粉煤灰掺量，减少混凝土硬化时的水化热；加强施工组织，切实做好养护工作等。

4.3.7 基坑支护设计

1.基坑设计说明

（1）概况、各技术参数取值、依据、主要材料等

（2）地下水控制设计、基坑施工要点及应急抢险预案、基坑监测要求、支护结构质量检测要求等。

2.基坑设计施工图

基坑周边环境图、基坑周边地层展开图、基坑平面布置图、基坑支护结构剖面图和立面图、支撑平面布置图、构件详图、基坑监测布置图、基坑降水（排水）平面图、其他图纸（预埋件、栈桥结构图、土方开挖图、施工工序流程图）。

3.计算书

主要计算内容、计算软件、各技术参数及其取值依据、计算结果等。

5、给排水专业

#### 5.1 总则

5.1.1图纸深度应满足国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）及发包人要求。

5.1.2设计前应充分了解项目所在地的给水、排水、再生水等市政条件及相关主管部门的要求。

5.1.3给排水系统设计在满足使用要求的同时，还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全防护等提供便利条件。

5.1.4给排水设备选型遵循经济合理、使用安全、运维便利的原则，采用低噪声、低能耗、低污染、高效率、高可靠性的成熟设备。

#### 5.2 总图技术要求

##### 5.2.1室外给水系统

1.水源：市政自来水。

2.供水方式：优先采用市政给水管网直接供水，压力无法满足用水要求时采用变频加压供水方式。

3.用水量标准取值：

项目用水量标准取值表

| 建筑类型 | 最高日用 水量标准 | 平均日用 水量标准 | 变化 系数 | 用水 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业 | 8L/（人.㎡） | 6L/（人.㎡） | 1.2 | 12h |
| 宿舍 | 150L/（人.日） | 130L/（人.日） | 3.0 | 24h |
| 养老院 | 100L/（床.日） | 90L/（床.日） | 2.5 | 24h |
| 食堂 | 20L/（人.次） | 15L/（人.次） | 1.5 | 12h |
| 办公 | 30L/（人.班） | 25L/（人.班） | 1.5 | 8h |
| 教学楼 | 40L/（学生.日） | 35L/（学生.日） | 1.5 | 8h |

4.布置方式：各地块给水干管在各地块内呈环状布置，各单体支管直接从环状管网上接出。

5.管材要求：建议管径≥DN50时选用钢丝网骨架聚乙烯复合管，电熔连接，管径<DN50时选用PE100高密度聚乙烯给水管，热熔连接。

6.覆土要求：冰冻地区覆土深度需在冰冻线以下0.15米，防止管道冻裂。非冰冻地区覆土深度需满足抗压要求，车行道下≥0.7米，人行道下＞0.5米。管道安装前需对管道基础进行处理，铺设砂垫层厚度在100~150毫米，确保管道均匀受力。

7.给水管道埋置时，与排水管水平间距需≥1.5米，垂直交叉时给水管需设置在上方且净距需≥0.4米。

8.自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接。

9.再生水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。

10.管道开挖：需严格按照标高拉线清底找平，机械开挖至沟槽底标高上20cm左右时，需采用人工清挖，不得破坏原状土。

11.管道回填：采用厚度为100的细砂铺平夯实为垫层，管顶上部500mm以内，不得回填块石、碎石砖等；500mm以上不得集中回填块石、碎石。机械回填土时，回填用的机械不得在沟槽内行走。沟槽内的回填土应分层夯实。

##### 5.2.2室外再生水系统

1.水源：市政再生水。

2.供水方式：充分利用市政再生水压力供水，压力无法满足用水要求时采用变频加压供水方式。

3.再生水量预测

（1）绿化用水

根据《云南省用水定额》（2019年版经云水发〔2019〕122号发布），每平方米绿地每天需水量为3L/（㎡·次），按旱季每一天一次计算。

（2）硬化地面浇洒用水

根据《云南省用水定额》（2019年版经云水发〔2019〕122号发布），道路、亭廊等硬化地面环境浇洒用水定额为2L/（㎡·次），根据实际情况，按旱季每七天一次计算。

（3）公共卫生间

根据《云南省用水定额》（2019年版经云水发〔2019〕122号发布）中大城市市内公厕用水定额，公共卫生间用水量按7L/（人·次）计算，根据项目情况，每天使用时间8小时。

（4）停车场、设备用房清扫用水

根据《民用建筑节水设计标准》（GB/50555-2010），停车库地面清扫水按每平米每次用水2~3L计，根据实际使用率，地下车库、设备用房冲洗主要以干清扫为主，此处取2L/（㎡·次），用水清洁采用每十五天浇洒一次计。

4.再生水用水安全措施

（1）再生水管道严禁与生活饮用水给水管道连接。

（2）再生水管网中所有组件和附属设施的显著位置应配置“再生水”耐久标识，再生水管道应涂浅绿色，埋地、暗敷再生水管道应设置连续耐久标志带。

（3）再生水取水接口处应配置“再生水禁止饮用”的耐久标识。

（4）绿化、道路浇洒用水口应设带锁装置。

（5）再生水贮存池内的自来水补水管应采取防污染措施，自来水补水 管应从贮存池上部或顶部接入，补水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。

5.布置方式：项目区内再生水主管呈环状布置，各绿化用水点从环状管网上接出。

6.管材要求：建议管径≥DN50时选用钢丝网骨架聚乙烯复合管，电熔连接，管径<DN50时选用PE100高密度聚乙烯给水管，热熔连接。

7.覆土要求：冰冻地区覆土深度需在冰冻线以下0.15米，防止管道冻裂。非冰冻地区覆土深度需满足抗压要求，车行道下≥0.7米，人行道下≥0.5米。管道安装前需对管道基础进行处理，铺设砂垫层厚度在100~150毫米，确保管道均匀受力。

8.管道开挖：需严格按照标高拉线清底找平，机械开挖至沟槽底标高上20cm左右时，需采用人工清挖，不得破坏原状土。

9.管道回填：采用厚度为100的细砂铺平夯实为垫层，管顶上部500mm以内，不得回填块石、碎石砖等；500mm以上不得集中回填块石、碎石。机械回填土时，回填用的机械不得在沟槽内行走。沟槽内的回填土应分层夯实。

##### 5.2.3室外消防系统

- 设计流量取值标准

（1）工业建筑

| 建筑物名称 |  | 高度h（m）、层数、体积V（m3）、座位数n（个）、火灾危险性 |  |  | 消火栓设计流量（L/s） | 同时使用消防水枪数（支） | 每根竖管最小流量（L/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 业 建 筑 | 厂房 | h≤24 | 甲、乙、丁、戊 |  | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 丙 | V≤5000 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  |  | V＞5000 | 20 | 4 | 15 |
|  |  | 24＜h ≤50 | 乙、丁、戊 |  | 25 | 5 | 15 |
|  |  |  | 丙 |  | 30 | 6 | 15 |
|  |  | h＞50 | 乙、丁、戊 |  | 30 | 6 | 15 |
|  |  |  | 丙 |  | 40 | 8 | 15 |
|  | 仓库 | h≤24 | 甲、乙、丁、戊 |  | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 丙 | V≤5000 | 15 | 3 | 15 |
|  |  |  |  | V＞5000 | 25 | 5 | 15 |
|  |  | h＞24 | 丁、戊 |  | 30 | 6 | 15 |
|  |  |  | 丙 |  | 40 | 8 | 15 |

- 民用建筑

| 建筑物名称 |  |  | 高度h（m）、层数、体积V（m3）、座位数n（个）、火灾危险性 | 消火栓设计流量 （L/s） | 同时使用消防水枪数（支） | 每根竖管最小流量（L/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民 用 建 筑 | 单层及多层 | 科研楼、试验楼 | V≤10000 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | V＞10000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  | 车站、码头、机场的候车（船、机）楼和展览建筑（包括博物馆）等 | 5000＜V≤25000 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 25000＜V≤50000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  |  | V＞50000 | 20 | 4 | 15 |
|  |  | 剧场、电影院、会堂、礼堂、体育馆等 | 800＜n≤1200 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 1200＜n≤5000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  |  | 5000＜n≤10000 | 20 | 4 | 15 |
|  |  |  | n>10000 | 30 | 6 | 15 |
|  |  | 旅馆 | 5000＜V≤10000 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 10000＜V≤25000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  |  | V>25000 | 20 | 4 | 15 |
|  |  | 商店、图书馆、档案馆等 | 5000＜V≤10000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  |  | 10000＜V≤25000 | 25 | 5 | 15 |
|  |  |  | V＞25000 | 40 | 8 | 15 |
|  |  | 病房楼、门诊楼等 | 5000＜V≤25000 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | V＞25000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  | 办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑 | 高度超过15m或V＞10000 | 15 | 3 | 10 |
|  |  | 住宅 | 21＜h≤27 | 5 | 2 | 5 |
|  | 高层 | 住宅 | 27＜h≤54 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | h＞54 | 20 | 4 | 10 |
|  |  | 二类公共建筑 | h≤50 | 20 | 4 | 10 |
|  |  | 一类公共建筑 | h≤50 | 30 | 6 | 15 |
|  |  |  | h＞50 | 40 | 8 | 15 |

2.供水方式：市政管网压力和流量满足消防要求时，优先采用市政给水管网直接供水；压力和流量不满足消防要求时，室外消防用水储存在消防水池中，采用消防泵加压供水。

3.管材要求：埋地管道建议采用钢丝网骨架聚乙烯复合管，电熔连接；室内外架空管道建议采用热浸锌镀锌钢管，当管径≤DN50时，应采用螺纹和卡压连接，当管径＞DN50时，应采用沟槽连接件连接、法兰连接，当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。

4.管顶覆土：在人行道下不宜小于0.80m，在轻型车行道下不应小于1.0m，且应在冰冻线下0.30m；穿越机动车道时应设置保护套管，套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm。

5.室外消火栓：在室外消防用水管道上设置SS100/65-1.0型地上式室外消火栓，保护半径不应超过150m，间距不应大于120m。

6.管槽开挖：需严格按照标高拉线清底找平，机械开挖至沟槽底标高上20cm左右时，需采用人工清挖，不得破坏原状土。

7.管槽回填：采用厚度为100的细砂铺平夯实为垫层，管顶上部500mm以内，不得回填块石、碎石砖等；500mm以上不得集中回填块石、碎石。机械回填土时，回填用的机械不得在沟槽内行走。沟槽内的回填土应分层夯实。

8.取水口：室外消防水池设置消防车取水口，距道路边间距0.5m≤d≤2.0m。

##### 5.2.4 室外污水系统

1.排水体制：采用雨污分流制排水。

2.系统布置：生活污废水由室内污废水管道收集后，输送至室外污水管网，经化粪池初步处理后部分排入市政污水管网。职工食堂的含油脂污水，应经除油装置后方许排入室外污水管道。

3.污水量预测

本工程建筑生活污水量按其生活用水量的100%计算。

4.水力计算

水流有效断面计算公式：

式中：A－水流有效断面积，㎡；Q－设计流量，m³/s；V－流速，m/s。

流速计算公式：

式中：n－粗糙系数；R－水力半径，m，，P为湿周，m；i－水力坡降。

4.计算程序

（1）确定计算管段的服务面积、人口及接入该管段的生活污水量，确定总变化系数；

（2）根据地形确定管段纵向坡度；

（3）查水力计算表，确定管径、流速等参数。

（4）污水管道按非满流计算，最大充满度见表5-4：

表5-4管道最大设计充满度

| 管径DN（mm） | 200~300 | 350~450 | 500~900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计最大充满度（h/D） | 0.6 | 0.7 | 0.75 |

（5）污水管道最小设计流速取0.7m/s；

（6）污水管道的最小管径采用DN300mm，相应最小设计坡度为0.003。

5.管材：建议采用埋地排水塑料管。

6.管顶覆土：

（1）道路下的生活排水管道，其覆土深度不宜小于0.70m；

（2）生活排水管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m，且覆土深度不宜小于0.30m；当采用埋地塑料管道时，排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。

7.检查井：宜采用塑料污水排水检查井。

8.管槽开挖：需槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200～300mm土层由人工开挖至设计高程，并严格按照设计标高拉线清底找平。

9.管槽回填：管道基础采用中砂、粗砂，管底基础垫层厚度不小于150mm；管道两侧和管顶以上500mm以内采用中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm的砂砾或符合要求的原土回填；超过管顶500mm以上土层采用原土回填或根据地面结构做法要求回填。机械回填土时，回填用的机械不得在沟槽内行走。沟槽内的回填土应分层夯实。

##### 5.2.5 室外雨水系统

1.雨水量计算：

（1）暴雨强度公式

i=（24.751+28.0719lgT）/（t+24.803）1.1671（mm/min）

式中：i为暴雨强度（mm/min）；屋面雨水：重现期T=5年，集水时间t=5min；屋面溢流设施：重现期T=50年，集水时间t=5min；场地雨水：重现期T=3年，集水时间t=t1+t2，地面集水时间t1=10min，管内雨水流行时间为t2。

（2）雨水设计流量

Qs=167·iΨF

式中：Qs为雨水设计流量（L/s），i为设计暴雨强度（mm/min）；Ψ--综合径流系数；F--汇水面积（h㎡）。

2.雨水管网布置原则

（1）顺应地形，就近排入受纳水体

1）雨水应利用重力流，沿地面坡度方向布置管线，尽量减少提升泵站；

2）管线走向应短捷、顺直，就近排入河道、湖泊、调蓄池等自然或人工受纳水体；

（2）与总体规划协调

1）与道路、绿地、建筑布局同步设计；

2）结合竖向规划，合理划分汇水分区；

3）与污水、给水、电力等地下管线统筹布局，避免冲突。

（3）分区收集，分散排放

1）根据地形、水系和道路网络，将地块划分为若干独立的雨水排水分区；

2）每个分区自成系统，避免跨区转输造成管径过大或内涝风险集中；

3）在低洼或易涝区域可设置局部调蓄设施（如雨水花园、调蓄池）。

3.雨水口：采用成品雨水口或砖砌雨水口，雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的2.0倍，雨水连接管采用HDPE塑料排水管，橡胶圈承插连接，管径≥DN200，采用0.01坡向雨水检查井。

4.散水沟：沟内底坡≥0.005，单体散水沟就近接入雨水检查井。

5.管顶覆土：0.8m≤管顶覆土≤1.5m。

6.管材：管径＜DN600时，优先采用HDPE埋地塑料排水管，橡胶圈承插连接。管径≥DN600时，优先采用钢筋混凝土管，橡胶圈承插连接。

7.管径：道路下雨水管最小管径为DN300。

8.检查井：优先塑料雨水排水检查井。

9.管槽开挖：需槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200～300mm土层由人工开挖至设计高程，并严格按照设计标高拉线清底找平。

10.管槽回填：

（1）塑料排水管：管道基础采用中砂、粗砂，管底基础垫层厚度不小于150mm；管道两侧和管顶以上500mm以内采用中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm的砂砾或符合设计要求的原土回填；超过管顶500mm以上土层采用原土回填或根据地面结构做法要求回填。机械回填土时，回填用的机械不得在沟槽内行走。沟槽内的回填土应分层夯实。

（2）钢筋混凝土排水管：采用符合设计要求的原土回填，槽底至管顶以上500mm范围内，土中不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块；超过管顶500mm以上土层采用原土回填或根据地面结构做法要求回填。机械回填土时，回填用的机械不得在沟槽内行走。沟槽内的回填土应分层夯实。

##### 5.2.6海绵城市

1.总体要求

（1）海绵城市建设工程设计应充分结合项目总体布局、建筑密度、绿地率、景观格局、地形、水文地质情况进行设计，按因地制宜原则和经济高效原则选择低影响开发技术及其组合。

（2）海绵城市建设工程设计应对涉及存在水土流失及地质灾害风险等特殊区域进行风险分析，避免造成地质灾害。

（3）植物选型时应综合考虑地域特点、植物特性、环境景观等方面的因素选择合适的植物配置。优先选择多年生及常绿乡土植物或引种成功的物种根系发达又有一定耐旱、耐污能力，以减轻养护成本。

（4）应优先利用低洼地形，采用下沉式绿地、透水铺装等就地入渗设施。

（5）景观设计应与海绵城市系统设计相结合。适宜的景观水体、草坪绿地和低洼地应具有雨水储存或调节功能，水系景观区域可建成集雨水调蓄、水体净化和生态景观为一体的多功能生态水体。

（6）建筑屋面应采用对雨水无污染或污染较小的材料，不得采用沥青或沥青油毡。

（7）建筑屋面雨水宜采取雨落管断接或设置集水井等方式将其引入周边绿地内小型、分散的雨水利用设施，或通过植草沟、雨水管渠将雨水引入场地内的集中调蓄、入渗设施。

（8）地面停车位、人行道、步行道、步行街、自行车道和休闲广场、室外庭院等可采用透水铺装地面。透水铺装率不低于70%。

（9）绿地位于校区道路、广场及建筑物周边时应根据匹配性原则采用下沉式设计。

（10）下沉式绿地内的植物宜选择耐盐、耐淹、耐污等能力较强的本土植物。

（11）景观水体宜具备雨水调蓄功能，景观水体补水宜优先采用屋面雨水。雨水进入景观水体前宜设置植物浅沟、前置塘、植被缓冲带等预处理设施，降低径流污染。

（12）雨水回用管道严禁与生活饮用水管道相连接。

2.系统设计

（1）根据用地性质、容积率、绿地率等指标及规划方案对区域下垫面进行解析；

（2）参考《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发加快推进海绵城市建设实施意见的通知》（迪政办发[2016]58号）的规定，确定径流总量控制规模和透水铺装率以及需要控制的初期径流总量。

（3）结合下垫面解析和控制指标，因地制宜,选用适宜的海绵设施并确定其建设规模和布局；

（4）根据海绵设施的内容和规模，复核海绵性指标，并根据复核结果优化调整海绵性工程内容。

3.海绵设施设置要求

（1）下凹式绿地

1）下凹式绿地的下凹深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能确定，一般大于100mm；

2）硬化面雨水径流宜分散进入下凹式绿地，当集中进入时应采用多点进入的方式，且应在接入口处设置缓冲措施，防止冲刷；

3）硬化道路两侧的绿地宜设置为下凹式绿地，宽度宜大于0.8m；绿地宽度小于0.8m时宜设置为渗透沟；

4）当采用下凹式绿地入渗不能满足控制雨水量要求时可设置埋地模块渗透池、入渗井等入渗设施增加入渗能力；

5）下凹式绿地内应设置雨水口排出超控制规模雨水，雨水口设置数量应满足汇水范围内的雨水量和雨水收集系统引入的客地雨水量;雨水口顶面标高低于路面不宜少于30mm；

6）下凹式绿地植物宜选用耐短时淹水的本地品种。

（2）旱溪

1）旱溪应充分结合项目用地布局和景观格局，因地制宜灵活设置，不拘泥于形式；

2）利用多种类型植物、卵石和其它生态造景方法形成旱溪景观,旱季为景，雨季为溪，主要功能是滞蓄地表径流；

3）底部渗透层渗透系数应不小于1×10-5m/s；

4）地表雨水收集、预处理、溢流设施等其它要求参照类似滞渗设施的规定。

（3）透水铺装

1）透水铺装地面宜在土基上建造；透水砖路面、碎石透水铺装路面自上而下设置透水面层、透水找平层、透水基层；透水混凝土和透水沥青路面自上而下设置透水面层、透水基层、垫层；

2）透水面层应满足下列要求：

a、可采用透水面砖、透水混凝土、透水沥青、草坪砖、碎石、砾石、粗砂等，当采用可种植植物的面层时，宜在下面垫层中混合一定比例的营养土；

b、透水砖透水系数应大于0.1mm/s，透水水泥混凝土路面的透水系数≥0.5mm/s，透水沥青路面渗透系数≥800ml/15s（连通空隙率测试方法）；

c、透水面砖的有效孔隙率应不小于8%，其它形式透水面层的有效孔隙率应不小于10%。

3）透水找平层应满足下列要求：

a、透水系数不小于面层，宜采用细石透水混凝土、干砂、碎石或石屑等；

b、有效孔隙应不小于面层；

c、厚度宜为20～50mm；

4）透水基层和垫层应满足下列要求：

a、渗透系数应大于面层，基层宜采用级配碎石或者透水混凝土，垫层宜采用级配碎石、中、粗砂或天然级配砂砾料等；

b、透水混凝土的有效孔隙率应大于10%，砂砾料和砾石的有效孔隙率应大于20%；

c、透水基层的厚度不宜小于180mm；

5）透水铺装地面不应接纳客地雨水；

6）透水性面层铺装一段时间后（2～3年），因空气中的尘土会造成面层空隙的堵塞，影响雨水下渗，需定期对透水面层进行清洗养护；

7）土壤透水能力有限时，应在透水铺装的透水基层内设置排水管或排水板；

8）当透水铺装设置在地下室顶板上时，顶板覆土厚度不应小于600mm，并应设置排水层。

（4）雨水调蓄池

1）优先采用景观水体作为雨水调蓄池，一池两用，节约投资。

2）引入景观水体的径流雨水应满足景观用水水质，宜采用屋面雨水作为调蓄水源；

3）景观水体调蓄空间为溢流水位与常态水位的差值；应有必要的配套设施实现调蓄雨水的引入和排除；

4）调蓄池应设置排空设施，排空时间为6～12h。使用水泵强排时应采用水位自动控制；

5）调蓄池采用重力排水的，出水管直径不应小于200mm，且不超过校区管道排水能力；

6）调蓄池应设外排雨水溢流口，溢流雨水应采用重力流排出；

7）设置检测口或人孔，并便于沉积物的清除。

4.雨水回用系统

（1）安全措施

1）雨水供水管道应与生活饮用水管道分开设置。

2）雨水供水管道上不得装设取水龙头,并应采取下列防止误接、误用、误饮的措施：

a、供水管外壁应按设计规定涂色或标识；

b、当设有取水口时,应设锁具或专门开启工具；

c、阀门、水表、给水栓、取水口应有明显“雨水”标识。

（2）管材

室外雨水回用管材采用塑料给水管、钢塑复合管或其他具有可靠防腐性能的给水管材，不得采用非镀锌钢管。

（3）回用系统

可以与中水共用回用管网，但中水不得回流进入雨水存储系统。

#### 5.3 单体技术要求

##### 5.3.1室内给水系统

1.室内给水系统

充分利用市政管网压力供水，市政压力无法满足的建筑楼层，采用变频加压供水。

单体引入管上设置冷水表计量，楼层和用水房间根据用户需求设置用户水表计量。

2.一般规定

（1）自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接。

（2）中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。

（3）生活饮用水应设有防止管道内产生虹吸回流、背压回流等污染的措施。

3.公共场所卫生间的卫生器具设置要求

（1）洗手盆应采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴；

（2）小便器应采用感应式或延时自闭式冲洗阀；

（3）坐式大便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱，水箱容积≤6L，蹲式大便器应采用脚踏延时自闭式冲洗阀等。

4.水质和防水质污染

（1）卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配水件出水口不得被任何液体或杂质所淹没，并高出承接用水容器溢流边缘不得小于出水口直径的2.5倍。

（2）消防水池进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm；中水、雨水回用水等回用水系统的贮水池（箱）补水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径的2.5倍，且不应小于150mm。

（3）两路及两路以上市政给水引入管上、生活给水管上单独接出消防用水管道上应设置倒流防止器。

（4）生活水箱：采用不锈钢生活水箱，水箱内设置消毒设备，不应设置于与厕所、垃圾间、污（废）水泵房、污（废）水处理机房及其他污染源毗邻的房间内；其上层不应有上述用房及浴室、盥洗室、厨房、洗衣房和其他产生污染源的房间。

5.管材、附件、支吊架和水表

（1）管材：室内的给水管道，应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用不锈钢管、铜管、塑料给水管和金属塑料复合管及经防腐处理的钢管。高层建筑给水立管不宜采用塑料管。给水系统采用的管材和管件及连接方式，应符合国家现行标准的有关规定。管材和管件及连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力。

给水管道阀门材质应根据耐腐蚀、管径、压力等级、使用温度等因素确定，可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门等。阀门的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。

（2）阀门及配件：

| 序号 | 附件名称 | 设置部位 | 设置要求 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截止阀 | 从给水干管上接出的支管起端；入户管、水表前和各分支立管；室内给水管道向用户、公用卫生间等接出的配水管起端；水池（箱）、加压泵房、水加热器、减压阀、倒流防止器等处应按安装要求配置 | 管径≤DN50 | 不锈钢 |  |
| 2 | 闸阀 |  | 管径＞DN50 | 铸铁阀体+不锈钢阀芯 |  |
| 3 | 止回阀 | 密闭的水加热器或用水设备的进水管上；每台水泵的出水管上 | 管径≤DN50 | 不锈钢 |  |
|  |  |  | 管径＞DN50 | 铸钢 |  |
| 4 | 可调式减压阀 | 系统压力大于0.2MPa干管或支管 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 5 | 自动排气阀 | 管网末端或最高点处 | —— | 铜及铜合金 |  |
| 6 | 管道过滤器 | 减压阀、持压泄压阀、倒流防止器、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前 | —— | 球墨铸铁 |  |

（3）水表：各单体引入管上设置水表计量，物管、网点等设置分户水表计量；管径≤DN50时采用旋翼干式水表，管径＞DN50时采用水平螺翼式水表。水表应安装在便于检修、不受暴晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表，表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10～30mm；水表进水口中心标高按设计要求，允许偏差为±10mm。

（4）支吊架：

1）衬塑钢管支、吊架安装间距

a、横管支、吊架最大间距：

| 公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距（m） | 保温管 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
|  | 不保温管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

b、立管管卡的最大间距：楼层高度小于或等于5m，每层必须安装1个。楼层高度大于5m，每层不得少于2个。管卡安装高度，距地面应为1．5～1．8m，2个以上管卡应匀称安装，同一房间管卡应安装在同一高度上。

2）塑料管及复合管管道支架最大间距

| 管径（mm） |  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 立管 |  | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|  | 水平管 | 冷水管 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |
|  |  | 热水管 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |  |

3）抗震支架

需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于DN65的水平管道，当其采用吊架、支架或托架固定时，应按要求设置抗震支架。

6.管道布置和敷设

（1）室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。

（2）不得穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的房间。

（3）不得在生产设备、配电柜上方通过。

（4）不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。

（5）给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井、排水沟内。给水管道不得穿过大便槽和小便槽，且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜。

（6）给水管道不宜穿越变形缝。当必须穿越时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。

（7）尽可能与墙、梁、柱平行，呈直线走向，力求管路简短。

干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近，利于供水安全，减少流程中不合理的转输流量。

（8）埋地敷设的给水管道不应布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础，在特殊情况下必须穿越时，应采取有效的保护措施。

（9）水平给水干管沿屋面或地下室敷设，尽量减少或避免在功能房间和公共走道敷设。

（10）冷、热水管道同时安装应符合下列规定：

1）上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。

2）垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。

（11）给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于0.5m；交叉铺设时，垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面，若给水管必须铺在排水管的下面时，给水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的3倍。

（12）给水水平管道应有2‰～5‰的坡度坡向泄水装置。

7.水压试验

（1）试验压力

设计说明中应明确给水系统工作压力，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。

（2）检验方法

金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏；塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa，然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，同时检查各连接处不得渗漏。

8.通水试验

给水系统交付使用前必须进行通水试验，系统通水后观察和开启阀门、水嘴等放水情况，并做好记录。

9.冲洗消毒

生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

##### 5.3.2室内再生水系统

1.室内再生水系统

充分利用市政管网压力供水，市政压力无法满足的建筑楼层，采用变频加压供水。

2.水质和防水质污染

（1）再生水供水系统出水必须保障用水终端的日常供水水质安全可靠，严禁对人体健康和室内卫生环境产生负面影响。

（2）再生水供水系统与生活饮用水给水系统应分别独立设置。

（3）再生水管道上不得装设取水龙头。当装有取水接口时，必须采取严格的误饮、误用的防护措施。如：管网中所有组件和附属设施的显著位置应设置非传统水源的耐久标识，埋地、暗敷管道应设置连续耐久标识；管道取水接口处应设置“禁止饮用”的耐久标识；公共场所及绿化用水的取水口应设置采用专用工具才能打开的装置。

3.管材、附件、支吊架和水表

（1）管材：室内的再生水管道，应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用不锈钢管、铜管、塑料给水管和金属塑料复合管及经防腐处理的钢管。再生水系统采用的管材和管件及连接方式，应符合国家现行标准的有关规定。管材和管件及连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力。

再生水管道阀门材质应根据耐腐蚀、管径、压力等级、使用温度等因素确定，可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门等。阀门的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。

（2）阀门及配件：

| 序号 | 附件名称 | 设置部位 | 设置要求 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截止阀 | 从中水干管上接出的支管起端；入户管、水表前和各分支立管；室内中水管道向公用卫生间等接出的配水管起端；加压泵房、减压阀等处应按安装要求配置 | 管径≤DN50 | 不锈钢 |  |
| 2 | 闸阀 |  | 管径＞DN50 | 不锈钢 |  |
| 3 | 止回阀 | 用水设备的进水管上；每台水泵的出水管上 | 管径≤DN50 | 不锈钢 |  |
|  |  |  | 管径＞DN50 | 铸钢 |  |
| 4 | 可调式减压阀 | 系统压力大于0.2MPa干管或支管 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 5 | 自动排气阀 | 管网末端或最高点处 | —— | 铜及铜合金 |  |
| 6 | 管道过滤器 | 减压阀、持压泄压阀、倒流防止器、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前 | —— | 球墨铸铁 |  |

（3）支吊架技术要求同室内给水系统。

（4）水表：各单体引入管上设置水表计量；管径≤DN50时采用旋翼干式水表，管径＞DN50时采用水平螺翼式水表。

4.管道布置和敷设

（1）室内再生水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。

（2）不得穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的房间。

（3）不得在生产设备、配电柜上方通过。

（4）不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。

（5）再生水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井、排水沟内。中水管道不得穿过大便槽和小便槽，且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜。

（6）再生水管道不宜穿越变形缝。当必须穿越时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。

（7）尽可能与墙、梁、柱平行，呈直线走向，力求管路简短。

干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近，利于供水安全，减少流程中不合理的转输流量。

（8）埋地敷设的再生水管道不应布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础，在特殊情况下必须穿越时，应采取有效的保护措施。

（9）水平再生水干管沿隔震层、地下室或屋面敷设，尽量减少或避免在功能房间和公共走道敷设。

（10）冷、热水管道同时安装应符合下列规定：

1）上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。

2）垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。

（11）再生水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内再生水与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距不得小于0.5m；交叉铺设时，垂直净距不得小于0.15m。再生水管应铺在排水管上面，若再生水管必须铺在排水管的下面时，再生水管应加套管，其长度不得小于排水管管径的3倍。

（12）再生水水平管道应有2‰～5‰的坡度坡向泄水装置。

5.水压试验

（1）试验压力

设计说明中应明确给水系统工作压力，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。

（2）检验方法

金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏；塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa，然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，同时检查各连接处不得渗漏。

6.通水试验

给水系统交付使用前必须进行通水试验，系统通水后观察和开启阀门、水嘴等放水情况，并做好记录。

##### 5.3.3室内排水系统

1.室内排水系统

采用生活污水与生活废水合流排水系统。

2.一般规定

优先采用重力流，并以管线最短、转弯最少为原则，使管道水力条件良好，当不能自流排水或会发生倒灌时，应采用机械提升排水。

3.管材、配件

室内生活排水管道应采用建筑排水塑料管材、柔性接口机制排水铸铁管及相应管件；通气管材宜与排水管管材一致；当连续排水温度大于40℃时，应采用金属排水管或耐热塑料排水管；压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。

4.卫生器具、地漏及存水弯

（1）卫生器具：蹲式大便器采用自带存水弯大便器。

（2）地漏：食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网筐式地漏;不经常排水的场所设置地漏时，应采用密闭地漏；事故排水地漏不宜设水封，连接地漏的排水管道应采用间接排水；设备排水应采用直通式地漏；地下车库如有消防排水时，宜设置大流量专用地漏。

（3）存水弯：构造内无存水弯的卫生器具、无水封的地漏、其他设备的排水口或排水沟的排水口必须设置存水弯。水封装置的水封深度不得小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封。

5.管道布置和敷设

（1）不得穿越卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间，生活饮用水池（箱）上方，遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面，食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。

（2）自卫生器具排至室外检查井的距离应最短，管道转弯应最少。

（3）排水立管宜靠近排水量最大或水质最差的排水点。

（4）排水管道不得敷设在食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内。

（5）排水管道不得穿过变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过变形缝时，应采取相应技术措施。

（6）排水埋地管道不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础。

（7）排水管、通气管不得穿越住户客厅、餐厅，排水立管不宜靠近与卧室相邻的内墙。

（8）排水管道不宜穿越橱窗、壁柜，不得穿越贮藏室。

排水管道不应布置在易受机械撞击处；当不能避免时，应采取保护措施。

（9）塑料排水管不应布置在热源附近;当不能避免，并导致管道表面受热温度大于60℃时，应采取隔热措施；塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m。

（10）防结露：当排水管道外表面可能结露时，应根据建筑物性质和使用要求，采取防结露措施。

（11）同层排水：单元式住宅卫及联排住宅卫生间下层为其他房间的，做同层排水，安装马桶应降板350mm，安装蹲坑降板450mm。

异层排水：联排住宅卫生间上下层对齐时，做异层排水，安装马桶应降板50mm。

（12）间接排水：生活饮用水贮水箱（池）的泄水管和溢流管，开水器、热水器排水、空调设备冷凝水的排水，贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水采取间接排水的方式。

（13）室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处，应设水封装置。

##### 5.3.4建筑雨水系统

1.建筑雨水系统

优先采用重力流雨水系统，当不能重力流排水或会发生倒灌时，应采用机械提升排水。

2.屋面雨水设计参数

降雨历时5min，设计重现期5a，径流系数1.0，溢流设施设计重现期50a。

3.管材

重力流雨水排水系统当采用外排水时，可选用建筑排水塑料管；当采用内排水雨水系统时，宜采用承压塑料管、金属管或涂塑钢管等管材；满管压力流雨水排水系统宜采用承压塑料管、金属管、涂塑钢管、内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管等，用于满管压力流排水的塑料管，其管材抗负压力应大于-80kPa。

4.管道布置和敷设

（1）布置要求：雨水管不得穿越生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房、车间，贮存食品、贵重商品库房，通风小室、电气机房和电梯机房。

（2）阻火圈：当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置;当排水管道穿管道井壁时，应在井壁外侧管道上设置。

（3）防水套管：雨水管道穿越地下室外墙处应设置防水套管。

（4）检查口：重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管，应设检查口，其间距不宜大于20m，且应布置在便于维修操作处；有埋地排出管的屋面雨水排出管系，在底层立管上宜设检查口。

（5）雨水斗：单斗排水系统排水管道的管径应与雨水斗规格一致。

（6）地下车库出入口的明沟雨水集水池的有效容积，不应小于最大一台排水泵5min的出水量。

##### 5.3.5室内热水系统

1.室内热水系统

采用太阳能热水供应系统，热源以太阳能为主，空气能、电能为辅，出水温度为60℃。

2.管材、保温层、附件、支吊架和水表

（1）管材：热水系统采用的管材和管件，应符合国家现行标准的有关规定。管道的工作压力和工作温度不得大于国家现行标准规定的许用工作压力和工作温度。热水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用薄壁不锈钢管、薄壁铜管、塑料热水管、复合热水管等。当采用塑料热水管或塑料和金属复合热水管材时，应符合下列规定：①管道的工作压力应按相应温度下的许用工作压力选择；②设备机房内的管道不应采用塑料热水管。

（2）保温层：采用橡塑保温管壳+铝皮保护层，橡塑保温管壳氧化指数＞32，导热系数0.037W/（m.k），橡塑保温管壳厚度应满足国家《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）中的有关要求，可按下表选用。

| 公称直径DN（mm） | ≤DN40 | DN50～DN80 | DN100～DN150 | ≥DN200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡塑保温管壳厚度（mm） | 20 | 25 | 32 | 40 |

（3）阀门及配件：

| 序号 | 附件名称 | 设置部位 | 设置要求 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截止阀 | 与配水、回水干管连接的分干管;配水立管和回水立管;从立管接出的支管;配水管的起端;水加热设备，水处理设备的进、出水管及系统用于温度、流量、压力等控制阀件连接处的管段上按其安装要求配置阀门 | 管径≤DN50 | 铜质 |  |
| 2 | 闸阀 |  | 管径＞DN50 | 不锈钢 |  |
| 3 | 止回阀 | 水加热器或贮热水罐的冷水供水管;机械循环的第二循环系统回水管；冷热水混水器、恒温混合阀等的冷、热水供水管 | 管径≤DN50 | 不锈钢 |  |
|  |  |  | 管径＞DN50 | 铸钢 |  |
| 4 | 可调式减压阀 | 系统压力大于0.2MPa干管或支管 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 5 | 自动排气阀 | 管网末端或最高点处 | —— | 铜及铜合金 |  |
| 6 | 管道过滤器 | 减压阀、持压泄压阀、倒流防止器、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 7 | 温控阀 | 热水总回水管上 | 管径≤DN50 | 铜及铜合金 |  |
|  |  |  | 管径＞DN50 | 碳钢 |  |

（3）支吊架技术要求同室内给水系统。

（4）水表

根据用户需求设置水表计量；管径≤DN50时采用旋翼干式水表，管径＞DN50时采用水平螺翼式水表。

3.管道敷设

（1）横干管：与墙、梁、柱平行，呈直线走向，力求管路简短；上行下给式系统不宜小于0.005，下行上给式系统不宜小于0.003。

（2）立管：设置在管井、阴角靠墙或柱子等部位。

（3）支管：宜暗装墙体或找平层内。

（4）套管：热水管穿越建筑物墙壁、楼板和基础处应设置钢套管，穿越屋面及地下室外墙时应设置刚性防水套管。

4.热水箱或贮热水罐

（1）材质：热水箱采用不锈钢热水箱；贮热水罐采用钢制罐体内表面衬不锈钢。

（2）保温：采用50mm厚泡沫橡塑保温层+钢带+0.5mm厚不锈钢薄板保护层，做法参照国标图集《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401，35～38页。

5.热水供水泵或循环泵

（1）水泵效率应符合现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762的规定。

（2）水泵的Q～H特性曲线应是随流量增大，扬程逐渐下降的曲线。

（3）应根据管网水力计算进行选泵，水泵应在其高效区内运行。

（4）水泵机组应设备用泵，备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力，水泵宜自动切换交替运行。

（5）水泵噪声和振动应符合国家现行的有关标准的规定。

##### 5.3.6室内消火栓系统

1.室内消火栓系统

采用临时高压室内消火栓系统。

2.管材、防结露绝热层、附件

（1）管材：埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材，室内外架空管道应采用热浸镀锌钢管等金属管材。

（2）防结露绝热层：吊顶区域管道或设备外表面温度小于当地露点温度,结露会引起装饰层损害，故需设置防结露绝热层；防结露绝热层采用15mm厚柔性橡塑保温层+0.5mm厚不锈钢薄板。

（3）阀门及配件：

| 序号 | 附件名称 | 设置部位 | 设置要求 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蝶阀 | 室内架空管道 |  | 球墨铸铁 |  |
| 2 | 闸阀 | 室外架空管道、埋地管道 |  | 球墨铸铁 |  |
| 3 | 缓闭止回阀 | 单体引入管、水泵接合器供水管 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 4 | 水锤消除止回阀 | 消防水泵出水管 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 5 | 可调式减压阀 | 消防干管 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 6 | 比例式减压阀 | 消防干管 |  | 球墨铸铁 |  |
| 7 | 自动排气阀 | 管网最高点处 | —— | 铜及铜合金 |  |
| 8 | 管道过滤器 | 减压阀前 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 9 | 温控阀 | 热水总回水管上 | 管径≤DN50 | 铜及铜合金 |  |
|  |  |  | 管径＞DN50 | 碳钢 |  |
| 10 | 室内消火栓 | 室内消火栓箱 |  | 碳钢 |  |
| 11 | 水泵接合器 | 室外便于消防车使用的地点 | 距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m，并不宜大于40m | 碳钢 |  |

3.消防水池

（1）结构形式：消防水池与喷淋系统合用，采用钢筋混凝土结构。

（2）取水口：储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应设置取水口，吸水高度=当地大气压折合成水柱（消防水泵的气蚀余量+吸水管的阻力损失+水的饱和蒸汽压）。

（3）通气管：消防水池设一高一低两根通气管，高差≥300mm，通气管口设16目/吋铜丝网。

（4）水位及报警：

1）最低有效水位：当采用立式消防水泵时，消防水池最低有效水位应高于消防水泵的最高吸水管管顶。水位到达最低有效水位时应向消防控制室报警。

2）溢流水位：水箱开始溢流的最低水位，水箱溢流时应向消防控制室报警。

3）最高报警水位：高于最高有效水位100mm，水箱水位高于该水位时应向消防控制室报警。

4）最低报警水位：低于最高有效水位100mm，水箱水位低于该水位时应向消防控制室报警。

（5）进水系统：进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。进水管设置柔性接头，其出口应装设液压水位控制阀，且当管径大于等于50mm时，应设置两个进水口。

（6）出水系统：出水口处设置旋流防止器或吸水喇叭口。

4.消防水箱及稳压设备

（1）材质：采用304不锈钢水箱。

（2）有效容积：多层公共建筑的高位消防水箱有效容积不小于18m³。

（3）水位及报警：

1）最低有效水位：高于旋流防止器200mm，水位到达最低有效水位时应向消防控制室报警。

2）溢流水位：水箱开始溢流的最低水位，水箱溢流时应向消防控制室报警。

3）最高报警水位：高于最高有效水位100mm，水箱水位高于该水位时应向消防控制室报警。

4）最低报警水位：低于最高有效水位100mm，水箱水位低于该水位时应向消防控制室报警。

（4）保护措施：水箱的人孔以及进出水管的阀门设置锁具或阀门箱。

（5）进水系统：进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。进水管设置柔性接头，其出口应装设液压水位控制阀，且当管径大于等于50mm时，应设置两个进水口。

（6）出水系统：出水口处设置旋流防止器。

（7）通气管：每座消防水箱设一高一低两根通气管，高差≥300mm，通气管口设16目/铜丝网。

（8）抗震设防要求：根据设防烈度、建筑使用功能、建筑高度、结构类型、变形特征、设备设施所处位置和运行要求及现行国家标准的有关规定进行抗震设计。

（9）基础：沿短边方向设置条形基础，基础上预留与高位消防水箱底部槽钢连接的预埋件，高位消防水箱与基础应牢固连接。

（10）人梯：水箱高度大于等于1500mm时，应设内、外人梯。

（11）消火栓灭火系统的出水管和供自动喷水灭火系统的出水管宜分开设置。

（12）防冻保温：采用50mm厚聚氨酯压模板保温层+0.5mm厚不锈钢薄壁。

（13）稳压设备：

1）稳压泵：采用单吸单级或单吸多级离心泵，泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢，应设置备用泵。

2）阀门：稳压泵吸水管应设置明杆闸阀，稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。

3）气压水罐：调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定，但有效储水容积不宜小于150L。

5.室内消火栓泵

（1）材质：水泵外壳宜为球墨铸铁，叶轮宜为青铜或不锈钢。

（2）选型要求：

1）消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。

2）消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

3）当采用电动机驱动的消防水泵时，应选择电动机干式安装的消防水泵。

4）流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线，零流量时的压力不应大于设计工作压力的140％，且宜大于设计工作压力的120％。

5）当出流量为设计流量的150％时，其出口压力不应低于设计工作压力的65％。

6）泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。

7）消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致，且工作泵不宜超过3台，并设置备用泵。

8）多台消防水泵并联时，应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。

6.消防水泵房

（1）泵房均采用附建式消防水泵房，设置在地下一层，采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开，其疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

（2）消防水泵房内应设置起重设备。

（3）消防水泵房设置200mm高挡水门槛，泵房内设置集水坑和潜污泵，潜污泵采用液位自动控制。

（4）消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置，当必须时，应采取下列降噪减振措施：

a、消防水泵应采用低噪声水泵；

b、消防水泵机组应设隔振装置；

c、消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置；

d、消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处，应采取防止固体传声的措施；

e、在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。

7.管道敷设

（1）引入管：穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越，且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节。

（2）横干管：沿梁底敷设，尽量与墙、梁、柱平行，呈直线走向，力求管路简短。

（3）立管：设置在管井、阴角靠墙或柱子等部位。

（4）套管：热水管穿越建筑物墙壁、楼板和基础处应设置钢套管，穿越屋面及地下室外墙时应设置刚性防水套管。

8.消防排水

（1）设置场所

1）消防水泵房；

2）设有消防给水系统的地下室；

（2）技术要求：

1）排水泵出口管道上应设置止回阀。

2）地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。

3）减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定，但不应小于DN100。

##### 5.3.7喷淋系统

1.系统选择

地下停车库采用临时高压自动喷水灭火系统。

2.管材、防结露绝热层、附件

（1）管材：配水管道优先采用内外壁热镀锌钢管，当管径≥DN50时，应采用螺纹连接，当管径＜DN50时，应采用沟槽连接件连接、法兰连接，当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。

（2）防结露绝热层：浴室、厨房等高湿度场所和手术室、实验室、数据中心等洁净或对湿度敏感的场所，吊顶区域管道或设备外表面温度小于当地露点温度时，管道和设备结露会引起装饰层损害、霉菌、腐蚀或设备故障，故需设置防结露绝热层；防结露绝热层采用15mm厚柔性橡塑保温层+0.5mm厚不锈钢薄板。

（3）阀门及配件：

| 序号 | 附件名称 | 设置部位 | 设置要求 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K=80直立型洒水喷头 | 不吊顶区域 | 场所净空高度≤8m | 碳钢 |  |
| 2 | K=80下垂型洒水喷头 | 吊顶区域 |  | 碳钢 |  |
| 3 | 报警阀 | 喷淋系统起端 | 报警阀设在安全及易于操作的地点，报警阀距地面的高度宜为1.2m | 球墨铸铁 |  |
| 4 | 信号阀 | 报警阀前、水流指示器前 | —— |  |  |
| 5 | 水流指示器 | 每个防火分区、每个楼层喷淋横干管起端 | —— |  |  |
| 6 | 缓闭止回阀 | 水泵接合器供水管 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 7 | 水锤消除止回阀 | 喷淋水泵出水管 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 8 | 可调式减压阀 | 报警阀前 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 9 | 比例式减压阀 | 报警阀前 |  | 球墨铸铁 |  |
| 10 | 自动排气阀 | 管网最高点处 | —— | 铜及铜合金 |  |
| 11 | 管道过滤器 | 减压阀前 | —— | 球墨铸铁 |  |
| 12 | 水泵接合器 | 室外便于消防车使用的地点 | 距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m，并不宜大于40m | 碳钢 |  |

3.喷头布置

（1）净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头，当同时满足下列情况时，可不设置洒水喷头：闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护；风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作；无其他可燃物。

（2）装设网格、栅板类通透性吊顶的场所，当通透面积占吊顶总面积的比例大于70％时，喷头应设置在吊顶上方。

（3）当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1．2m时，其下方应增设喷头。

4.消防水池

消防水池与消火栓系统合建。

5.喷淋泵

喷淋泵采用一用一备，设置在消防水泵房内。

6.高位消防水箱及稳压设备

建议与消火栓系统合用高位消防水箱和增压稳压设施。

7.消防水泵接合器

消防水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m，并不宜大于40m。水泵接合器处设置永久性标志铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力。裸露的接合器应做好保温抗冻措施。

8.系统控制

由高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。消防控制室（盘）应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、喷淋水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压，以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号，并应能控制消防水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

##### 5.3.8建筑灭火器

1.灭火器类型

优先采用磷酸铵盐干粉灭火器；在充电车位附近，宜增加配置灭火剂充装量不小于60L的推车式水基型灭火器或推车式水喷雾灭火器。

2.灭火器设置要求

（1）设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散；视线受障碍的地方应设置明显的指示标志。

（2）设置在组合式消火栓箱或灭火器箱内，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

（3）每个设置点灭火器数量，2具≤灭火器数量＜5具。

（4）灭火器不应设置在潮湿或有腐蚀性的地点。

##### 5.3.9气体灭火系统

1.气体灭火系统

附建在地下车库内的高压配电室和通信中心机房建议采用七氟丙烷灭火系统。

2.七氟丙烷灭火系统设置要求

（1）七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍，惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。

（2）高压配电室灭火设计浓度宜9％，设计喷放时间不应大于10s。

（3）通信中心机房灭火设计浓度采用8％，设计喷放时间不应大于8s。

（4）防护区应设置泄压口，七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。

（5）喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

（6）同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s。

（7）一个防护区设置的七氟丙烷灭火系统，其装置数量不宜超过10台。

#### 5.4 人防给排水工程技术要求

##### 5.4.1战时给水系统

1.防空地下室以城市自来水作供水水源，当城市自来水管网被破坏时，由地下室内的生活饮用水贮水箱供给。

2.在防空地下室的清洁区内，每个防护单元均应设置生活用水、饮用水贮水池（箱)。贮水池（箱)的有效容积应根据防空地下室战时的掩蔽人员数量、战时用水量标准及贮水时间计算确定。

| 工程类别 | 饮用水 |  | 生活用水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水量标准 [L/（人.d）] | 贮水时间 （d） | 用水量标准 [L/（人.d）] | 贮水时间 （d） |
| 专业队队员掩蔽所 | 5 | 15 | 9 | 7 |
| 人员掩蔽工程 | 3 | 15 | 4 | 7 |

注：专业队队员掩蔽所洗消人员百分数按20%计。

3.防空地下室的防毒通道内及密闭通道附近设置皮带冲洗龙头，用水泵抽取战时生活用水水箱内的水进行冲洗。

##### 5.4.2战时排水系统

1.战时主要排出战时生活用水、人员洗消用水，冲洗口部及人防电站的洗消废水。

2.战时进排风口部各战时功能房间内洗消废水经防爆地漏排至人防染毒水池，经潜污泵压力排至室外。

3.战时使用的贮水箱的溢流和放空措施均采用软管就近排入室内平战合用集水坑，经潜污泵泵压力排出室外，平战合用集水坑防护隔绝时间内不允许向工程外排水。

4.所有埋地排水管的外壁均应先刷红丹两道，再刷沥青玛蹄脂两道，总厚度不小于3mm。

5.各防爆波地漏及相应的排水管均应与主体结构一次安装到位，防爆波地漏篦子的顶面应低于该处地面5-10mm。

6.防爆波地漏密封胶皮垫片更换周期不大于一年，应保证地漏密封面光滑无异物。

##### 5.4.3防护设施

穿过人防围护结构的给水引入管、排水出户管、通气管、供油管的防护密闭措施应符合下列要求：

1.当管道从出入口引入时，应在防护密闭门的内侧设置；当从人防围护结构引入时，应在人防围护结构内侧设置；穿过防护单元之间的防护密闭隔墙，应在防护密闭隔墙两侧设置：

（1）防护的公称压力不小于1.0MPa。

（2）防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。

（3）人防围护结构内侧距离阀门近端面不宜大于200mm，阀门应有明显的启闭标志。

2.凡进入防空地下室管道均采用钢塑复合管、不锈钢管或者铜管；防空地下室内排水管采用热镀锌钢管或者机制铸铁管。

3.凡进入防空地下室的及穿越人防围护结构的DN<150管道均应预埋刚性防水套管；DN>150的管道应预埋外侧加防护挡板的刚性防水套管。

4.与防空地下室无关的管道不宜穿过围护结构；上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。

5.防护密闭门外的染毒集水坑上应设置与主体结构抗力相同的防护盖板。

##### 5.4.4平战功能转换

1.二等人员掩蔽部贮水箱，给水泵平时不使用可不安装，应预留管道接口和固定设备的预埋件临战前15天转换时限内施工完毕。

2.战时给水引入管、压力排水出户管需与主体土建施工同步完成。

3.贮水箱、给水泵设置位置不得设置另外固定设施，以免影响战时水箱及给水泵的安装。

4.临战转换时限内，若平战合用集水坑内有平时剩余废水，则手动启动排污水泵将废水排出室外，确保防护隔绝时间内污水贮存。

5.平战结合的防空地下室中，战时使用的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏，应在工程施工，安装时一次完成。

##### 5.4.5管材、水箱及安装

1.穿过人防围护结构的战时给水管道采用钢塑复合管或者热镀锌钢管；穿过人防围护结构的排水管采用钢塑复合管或者其他经过可靠防腐处理的钢管；人防围护结构内的重力排水管采用机制铸铁管或者其他经过可靠防腐处理的钢管。给水管明敷，排水管埋地敷设。接战时贮水箱的溢流管和放空管明敷。

2.管径小于或等于DN100采用螺纹连接。套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。管径大于DN100采用法兰连接。镀锌钢管与被破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。

3.战时生活水箱和饮用水箱采用不锈钢水箱，水箱内设置自洁消毒器。

6、暖通专业

6.1 总则

6.1.1应严格遵循国家、地方以及行业等相关规范、规程、标准及规定，必须严格执行规范中的强制性条文，图纸应能达到国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》2016版要求的深度。

6.1.2各工程子项的技术标准及绘图标准应统一；一套施工图的设计需要遵守“每个专业所使用的图纸，不宜多于两种幅面（不含目录及表格所采用的A4幅面）”的规定‌。

6.1.3设计前应充分了解项目所在地的气象条件及相关主管部门的要求。

6.1.4有特殊设备的场所（例如：实验室、洁净手术室、专业机房等，可由承包人聘请的专业公司深化设计），设计时需预留安装条件。

6.1.5按合同范围完成工程所涉的二次设计和深化设计（如市政燃气设计、抗震支架设计及厨房和精装修设计的暖通部分），所有二次设计及其深化设计等均应符合现行相关规范的规定，并不可改变原土建施工图布局；不可改动消防设计、防火分隔、疏散路线及宽度等涉及安全的内容。如确需改动应由发包人确认后提出，并经原设计方同意后方可实施。

6.1.6工程合同范围内所涉的二次深化设计，深化设计成果需经过全过程工作咨询单位审核，再报发包人审批后才可实施。

6.1.7根据德钦新县城所在地叶枝镇的气象资料和现行国家标准《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016），结合《德钦新县城建筑热工设计分区专家论证意见》，德钦新县城（叶枝镇）建筑热工设计分区属于温和A区。

6.1.8 根据建筑物各分区使用功能、使用时间以及消防要求的不同，合理科学地设置机械通风系统、空调系统、防排烟系统。在系统上把使用功能不同、使用时间不同的分区分别设置，在满足各功能分区环境舒适、消防安全的前提下，以降低系统投资和运行费用，达到管理计费方便的目的。

6.1.9遵循被动式技术优先、主动式技术优化的原则，最大限度降低系统运行能耗，在各种有效通风设施选择中，优先采用有组织的自然通风措施，充分利用室外空气带走室内余湿余热；减少对机械通风、空气调节等高耗能设备的依赖，经济、高效且低碳地改善室内空气环境。

6.1.10暖通系统设计在满足使用要求的同时还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全防护等提供便利条件。

6.1.11暖通设备选型遵循经济合理、使用安全、运维便利的原则，采用低噪声、低能耗、低污染、高效率、高可靠性的成熟设备。

#### 6.2 设计范围

德钦县城地质灾害避险搬迁近期建设项目二期的通风、防排烟、空调、人防防护通风系统设计。

#### 6.3 通风系统

6.3.1常规通风系统

（1）主要用房通风换气标准

| 序号 | 房间名称 | 通风设计取值 | 通风方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下机动车库 | ≥6次/h | 机械通风（优先采用自然通风） |  |
| 2 | 非机动车库 | 3～5次/h | 机械通风（优先采用自然通风） |  |
| 3 | 柴油发电机房 | ≥5次/h | 按照工艺要求机械通风 |  |
| 4 | 水泵房 | ≥6次/h | 机械排风/自然进风 |  |
| 5 | 消控室 | ≥6次/h | 机械排风/自然进风 |  |
| 6 | 变配电室 | 热平衡法≥5次/h | 按照工艺要求机械通风 |  |
| 7 | 弱电机房 | 4～6次/h | 机械排风/自然进风 |  |
| 8 | 电梯机房 | ≥6次/h | 机械排风/自然进风 |  |
| 9 | 卫生间、浴室、更衣室 | 5～10次/h | 优先自然通风，辅以机械通风 |  |
| 10 | 公共卫生间 | ≥10次/h | 机械排风/自然进风 | 保持负压 |
| 11 | 无外窗房间 | 2～6次/h | 机械排风/自然进风 |  |
| 12 | 餐饮厨房 | 排油烟≥40次/ h；平时通风≥8次/ h | 机械排风/自然进风 | 排油烟补风量不小于排油烟风量的80% |

（2）优先采用有组织的自然通风措施，充分利用室外空气带走室内余湿余热，在满足人员舒适性要求的同时降低建筑能耗。自然通风开口有效面积不小于房间面积的5%。

（3）无外窗的地下室、办公室等人员长期停留场所，设置送新风系统，新风量按换气次数为（3～5次）及人均新风量（30m³/h每人）两种方法取大者。

（4）无外窗的消控室、储物间、电梯机房等设置机械通风系统，通风量按换气次数不小于6次/h计算。

（5）公共卫生间设置机械通风系统，通风量按换气次数不小于10次/h计算。

（6）餐饮厨房设置排风系统、排油烟系统。根据《云南省民用建筑节能设计标准》（DBJ53/T-39-2020），备餐、冷加工等房间换气次数按6次/小时计，机械排风，自然进风，进风量大于排风量的80%，保证房间负压。根据《民用建筑暖通空调设计统一技术措施2022》，厨房换气次数按40次/小时计，65%部分经由排油烟罩局部排出，其余35%采用全面排风排出。机械进风，进风量大于排风量的80%，保证房间负压。排油烟井不得采用土建风井，需内衬不锈钢风管。厨房设施及油烟净化设施由发包人委托专业厂家二次深化设计，需保证净化效率不低于90%，排放浓度不得大于2.0mg/m³，并保证操作期间按要求运行。厨房事故通风系统按照不小于12次/h设计，风机采用防爆型。并于靠近厨房顶板处设置相应的可燃气体检测报警装置及自动控制系统，事故通风的手动开启装置于室内外便于操作的地点分别设置。

（7）非机动车库平时机械通风与消防机械排烟系统合用，通风系统按防火分区设置。平时排风量按换气次数3～5次/h设计，采用机械送风或自然进风方式。为节省能源，平时可根据车流量或室内空气质量情况定时或按需开启风机台数进行通风换气。

（8）地下汽车库平时机械通风与消防机械排烟系统合用，通风系统按防火分区设置。通风量按4～6次/h换气次数计取，优先采用坡道或采光井自然补风，无自然进风条件的防火分区设置机械补风系统。地下车库设置一氧化碳浓度监测系统，并与车库排风风机联动，排风系统根据一氧化碳浓度间歇启停运行，从而节省运行能耗，火灾时自动切换为排烟工况。一氧化碳浓度监测装置至少每个防烟分区设置一个CO传感器，CO浓度监测装置可实现CO浓度超标报警，并与排风机联动。

（9）变配电室、信息中心等设置气体灭火装置的房间设置平时通风兼气体灭火后的排风系统，设置下排风口，平时通风，机械排风量根据设备发热量计算（夏季排风温度不超过40℃），换气次数不小于5次/h。当发生火灾时，由消防控制中心控制关闭电动密闭阀及排风风机、送风风机，当气体灭火结束后，由消防控制中心控制开启排风风机、送风风机和电动密闭阀排出灭火介质。设置气体灭火后通风的房间需分别在室内外便于操作的地点设置风机启停开关。

（10）柴油发电机房按工艺要求设置机械排风系统。发电机房排风量按工艺要求计取。柴油发电机本体散热由发电机自带排风扇经由排风短管排至室外。储油间排风量按≥5次/h换气次数计取，储油间排风设备由电气专业采取防爆、防静电处理。柴油发电机房送风量按排风量与机组燃烧空气量之和设计，燃烧空气量按7m³/（kW.h）的机组额定功率进行设计，柴油发电机尾气采用高空排放。

（11）水泵房设置机械通风系统，机械排风量按不小于6次/h换气次数计取，采用机械排风，自然进风方式。

（12）消防器材室、配电间、弱电机房等设备房设机械通风系统。平时通风量按房间换气次数不小于5次/时设计，设换气扇机械排风，自然进风。

（13）垃圾暂存间设置机械排风系统，平时通风量按房间换气次数不小于12次/时设计，并设置除臭净化装置。

（14）首先考虑采用自然通风消除建筑物余热、余湿和进行室内污染物浓度控制。对于室外空气污染和噪声污染严重的地区，不宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时，应采用机械通风，或自然通风和机械通风结合的复合通风。

（15）对建筑物内放散热、蒸汽或有害物质的设备，宜采用局部排风。当不能采用局部排风或局部排风达不到卫生要求时，应辅以全面通风或采用全面通风。

（16）可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求，按全面排风计算确定，且换气次数不应小于12次／h。

6.3.2其他通风要求

（1）教育项目

1）教育用房应有良好的自然通风，其通风口面积不应小于房间地板面积的5%。

2）中小学各主要房间的最小换气次数标准

| 房间名称 |  | 换气次数（次/h） |
| --- | --- | --- |
| 普通教室 | 小学 | 2.5 |
|  | 初中 | 3.5 |
|  | 高中 | 4.5 |
| 实验室 |  | 3.0 |
| 风雨操场 |  | 3.0 |
| 厕所 |  | 10.0 |
| 保健室 |  | 2.0 |
| 学生宿舍 |  | 2.5 |

3）在各种有效通风设施选择中，应优先采用有组织的自然通风设施。

4）化学与生物实验室、药品储藏室、准备室的最小通风效率应为75％。各教室排风系统及通风柜排风系统均应单独设置。补风方式应优先采用自然补风，条件不允许时，可采用机械补风。室内气流组织应根据实验室性质确定，化学实验室宜采用下排风。 强制排风系统的室外排风口宜高于建筑主体，其最低点应高于人员逗留地面2.50m以上。进、排风口应设防尘及防虫鼠装置，排风口应采用防雨雪进入、抗风向干扰的风口形式。

（2）生活圈服务设施项目

1）无供暖设施的老年人照料设施，应根据当地的气候特点，在老年人浴室内安装安全可靠的供暖设备或预留安装供暖设备的条件。

2）养老院厨房、卫生间、浴室等应设置具备防止回流功能的机械排风设施。

3）非护理型床位的居室等生活用房设计最小换气次数

| 人均居住面积Fp | 每小时换气次数 |
| --- | --- |
| Fp≤10m2 | 0.70 |
| 10＜Fp≤20m2 | 0.60 |
| 20＜Fp≤50m2 | 0.50 |
| Fp＞50m2 | 0.45 |

（3）市政基础设施项目

1）垃圾焚烧处理厂通风系统

a.垃圾焚烧厂通风系统应满足《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术标准》GB/T51452-2024相关要求。

b.焚烧间、烟气净化间采用自然通风消除室内余热。在焚烧间、烟气净化间外墙的15m以下设置进风窗用以进风。在焚烧间、烟气净化间屋顶设置避风型通风天窗，用以排风。

c.低压配电室通风：此类房间设备散热量较大，仅靠通风散热会导致通风量较大，故设置空调降温。同时为维持室内环境，设置自然进风+机械排风，通风量折合换气次数不小于6次/h。发生火灾时自动切断为其服务的通风机和空调电源。

d.蓄电池室通风：设置自然进风+机械排风，消除余热并稀释氢气浓度，通风量按照消除室内余热计算，并保证折合换气次数不小于12次/h。防腐防爆轴流风机作为正常兼事故通风，室内吸风口上缘距梁板≤0.1m。发生火灾时自动切断为其服务的通风机电源。

e.垃圾吊控制室：设置送风系统送入室外新风。送入的新风维持室内10~20Pa正压。

f.渗沥液沟道间：设置平时通风与事故通风系统，设置CH4和H2S浓度检测及报警装置与事故通风系统联锁。送风采用室外新风，排风将渗沥液沟道间的臭气送至垃圾池高位处。平时通风量按照换气次数6次/h计算，事故通风量按照12次/h计算。渗沥液沟道间送排风各设置2套系统，平时1套系统24小时运行，另1套系统作为备用，同时与24小时运行的系统一起作为渗沥液沟道间的事故通风系统。为保持渗沥液沟道间负压，送风机风量考虑排风机风量的80%。送、排风机成套联锁，送风机出口设置止回阀，排风机需选用防腐防爆型风机。

g.化水车间：设置自然进风+机械排风，通风量按照消除室内余热计算，并保证折合换气次数不小于6次/h。风机选用防腐型。

h.空压机间：设置自然进风+机械排风，通风量按照消除室内余热计算，并保证折合换气次数不小于6次/h。

i.排渣区域：有较大散热量，且在冬季会产生较大雾气，设置机械排风，同时由于空气中含有部分粉尘，在设置机械排风的同时，设置一套水浴除尘器。排渣区域排风经过除尘后，高空排放。

j.综合水泵房设置有循环水泵、生活水泵、工业水泵、消防水泵等，水泵功率较大，运行时电机散热量较多，设置自然进风，机械排风系统消除余热。综合水泵房设置有循环水加药间等，加药间设置自然进风，机械排风系统，通风量折合换气次数不小于12次/h；综合水泵房设置的配电间设置排风系统，排风量按照换气次数6次/h计算。

k.飞灰暂存间设置水浴除氨系统，飞灰间气体经洗涤塔处理达标后高空排放，除氨系统风量按4~6次换气次数计算。除氨设备由厂家二次深化设计。（飞灰为垃圾焚烧固化后的炉渣）设备放置于室外，厂家需考虑冬季保温及高海拔地区对自身产品的影响，保证设备正常平稳运行。

l.危废暂存间设置防腐防爆通风机兼做事故排风机，通风换气次数12次/h。设置可燃气体浓度检测报警装置与事故通风机联锁，分别在室内外便于操作的地点设置开关。

2）垃圾转运站

a.卫生间、清洁间：设置机械排风系统，通风量按换气次数不小于10次/h。

b.除臭间：设置机械排风系统，通风量按换气次数不小于6次/h。

（4）文教体卫项目

1）纠纷解调室单独设置机械排风系统，排风量按6次/h换气次数计取，补风通过百叶自然补入。

2）库房设置灭火后排风系统，机械排风量按5次/h换气次数计取，补风自然补入。排风口距地200mm安装。

（5）应急防灾项目

1）物资储备库库房应具备良好的通风条件，自然通风不能满足要求时，应配备相应的机械通风设施。机械通风的排风量按2～6次/h换气次数计取，补风通过百叶自然补入。

2）消防站的建筑用房应优先采用自然通风消除室内余热、余湿，并应满足室内卫生要求，当自然通风不能满足要求时，宜采用机械通风。

（6）机关单位办公用房及配套设施项目

1）无外窗的地下室、办公室等人员长期停留场所，设置送新风系统，新风量按换气次数为（3～5次）及人均新风量（30m³/h每人）两种方法取大者。

2）办公室或会议室应有与室外空气直接对流的窗户、洞口或可自然通风的通风器；当有困难时，应设置机械通风设施。

3）复印室、打印室、垃圾间、清洁间等应设机械通风设施，换气次数可取4～6次／h。

4）采用自然通风的办公室或会议室，其通风开口面积不应小于房间地面面积的5%

#### 6.4 防烟系统

6.4.1满足自然通风条件的封闭楼梯间、防烟楼梯间采用自然通风系统。五层内楼梯间外墙上设置总面积不小于2m²的可开启外窗，布置间隔不大于3层，且楼梯间最高部位设置面积不小于1m²的可开启外窗；前室采用自然通风方式时，独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m²，共用前室、合用前室不应小于3.0m²；采用自然通风方式的避难层（间）应设有不同朝向的可开启外窗，其有效面积不应小于该避难层（间）地面面积的2％，且每个朝向的面积不应小于2.0m²。可开启外窗应方便直接开启，设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m～1.5m的位置设置手动开启装置。

6.4.2不满足自然通风条件的防烟楼梯间、楼梯间前室及合用前室均设有机械加压送风系统。前室合用前室加压风口采用常闭型电控多叶送风口，与风机联锁；并设置现场手动开启装置，手动开启装置距地在0.8～1.5m处。防烟楼梯间加压风口采用常开可调式百叶风口。火灾时防烟楼梯间维持40～50Pa正压，前室、合用前室维持25~30pa正压。加压送风量及余压满足规范要求。设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间，尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间，尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。

6.4.3封闭楼梯间应采用自然通风系统，不能满足自然通风条件的封闭楼梯间，应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑（室）的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时，可不设置机械加压送风系统，但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。

6.4.4公共建筑中，当地下楼梯间不与地上楼梯间共用，地下最底层的地面与室外出入口地坪高差不大于10.0m，且仅为一层，首层有直接开向室外的门或有不小于1.2m2的可开启外窗时，该楼梯间可不设机械加压送风系统。

6.4.5当封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室等采用自然通风系统时，可开启面积按建筑门窗详图中标注的可开启外窗扇尺寸计算窗口面积，且有效开启面积不应小于可开启外窗面积的40%。

6.4.6建筑首层由门厅、走道形成的扩大封闭楼梯间、防烟楼梯间扩大前室（含合用前室、共用前室及“三合一”前室)，可采用自然通风的防烟方式。门厅建筑面积大于等于100m2时，其可开启外窗或开口面积不应小于门厅地面面积的3%；门厅建筑面积小于100m2时，可开启外窗（开口)的面积不应小于3m2；门厅仅为扩大封闭楼梯间、防烟楼梯间扩大前室，建筑面积小于100m2时，可开启外窗（开口)的面积不应小于2m2。住宅建筑的首层门厅建筑面积小于等于50m2且受条件限制时，开向室外的门可作为自然通风设施，但开门面积不应小于3m2。

#### 6.5 排烟系统

6.5.1设置排烟系统的场所或部位采用挡烟垂壁、结构梁及防火隔墙等划分防烟分区，防烟分区的最大允许面积、长边允许长度按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.4条设置。

6.5.2满足自然排烟条件的房间及走道按防火分区及防烟分区设置自然排烟系统。每个防烟分区自然排烟窗（口）的面积、数量、位置按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条计算确定，且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗（口）之间的水平间距不大于30米。自然排烟窗（口）分散均匀布置，且每组长度不大于3米；设置在防火墙两侧的自然排烟窗（口）之间最近边缘的水平距离小于2米。不便开启的高位自然排烟窗（口）在距地1.3～1.5米位置设置手动开启装置。

6.5.3采用自然排烟措施时，自然排烟窗（口）面积不小于防烟分区面积的 2%，自然排烟窗（口）设置在排烟区域的顶部或外墙上。空间净高小于3.0m的区域，采用自然排烟窗下沿不低于室内净高的1/2；净高大于 3m的区域，自然排烟口设置于外墙上，且在储烟仓以内，储烟仓的厚度不小于空间净高的20%，且不小于500mm，同时储烟仓底部距地面的高度大于安全疏散所需的最小清晰高度。挡烟垂壁的划分详见平面图。防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗（口）之间的水平距离不大于30m。

6.5.4无外窗的房间面积大于50平方米或者有外窗大于100平方米不满足自然排烟条件的房间，设置机械排烟系统，排烟量按每个烟分区不小于60m³/h.㎡且不小于15000m³/h计算；当系统担负多个防烟分区排烟时，排烟量按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算，补风采用自然补风，自然补风口的风速小于3m/s；净高大于6米的场所排烟量按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条规定计算确定。

6.5.5当建筑仅需在走道或回廊设置排烟时，其机械排烟量不应小于13000m³／h，或在走道两端（侧）均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗（口）且两侧自然排烟窗（口）的距离不应小于走道长度的2／3。

6.5.6当建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时，其走道或回廊的机械排烟量可按60m³／（h·㎡）计算且不小于13000m³／h，或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2％的自然排烟窗（口）。

6.5.7不满足自然排烟条件的非机动车库设置机械通风及机械排烟系统。系统平时通风量按房间换气次数不小于3～5次/h计算，系统排烟量按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算，每个防烟分区的排烟量按60m³／（h·㎡）计算，且不小于15000m³／h。火灾时机械补风系统风量按不小于排烟系统风量的50%计算。机械排烟口设在车库储烟仓上部，采用上排的排烟方式，单个排烟口的排烟量均不大于最大允许排烟量，排烟口的风速均小于10m/s，排烟口设在车库储烟仓上部，排烟口距防烟分区内最远点的水平距离不超过30m。

6.5.8不满足自然排烟条件汽车库设置平时机械通风兼排烟系统，系统风量按换气次数不小于6次/小时及《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）表8.2.5中的排烟量取大值进行设计，排烟系统的设计风量不小于系统计算风量的1.2倍。排烟系统按照防火分区及防烟分区设置，防烟分区以挡烟垂壁划分，单个防烟分区面积不大于2000㎡。机械排烟口设在车库储烟仓上部，采用上排的排烟方式，单个排烟口的排烟量均不大于最大允许排烟量，排烟口的风速均小于10m/s，排烟口距防烟分区内最远点距离小于30m。有敞开车道的地下汽车库的防火分区采用车道自然进（补）风。通风系统多台多组配置，可根据地下车库的使用情况控制开启数量，节约运行能耗。系统分散设置，减小系统的服务半径以降低系统的运行能耗。

6.5.9走道、净高小于或等于3m的房间以及净高不大于4m的机动车库，其机械排烟系统的单个排烟口的最大允许排烟量可按排烟口最大风速不大于10m/s计算确定。

6.5.10当系统负担具有相同净高场所时，对于建筑空间净高大于6m的场所，应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算；对于建筑空间净高为6m及以下的场所，应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。当系统负担具有不同净高场所时，应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算，并取其中的最大值作为系统排烟量。

6.5.11楼面开口最大投影面积小于或等于200m2的办公、学校、住宅的中庭，或建筑面积小于或等于300m2、净高大于6m且与周围场所采取防火分隔的门厅空间，当采用机械排烟时，其计算排烟量可按空间体积换气次数不小于6次/小时且不小于40000m3/h确定；当采用自然排烟时，其自然排烟窗（口)开启的有效面积不应小于中庭或门厅空间地面面积的5%。

6.5.12商业服务网点中地上商铺设有直接对外的疏散门时，其高于储烟仓下沿的部分可计入自然排烟窗（口)计算面积，其有效面积计算应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.5条规定。

6.5.13设有电动汽车充电设施的汽车库按《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313的规定划分防火单元时，同一防火分区内的相邻防火单元可共用通风、排烟、补风系统，但每个系统所服务的防火单元数量不应超过2个，且总面积不应超过2000㎡，共用系统的排烟量可按所服务的单个防烟分区的排烟量确定，各个防火单元的风管应独立设置，排风与排烟工况、送风与补风工况的切换控制应符合相关规定，补风应直接送入每个防火单元内。

6.5.14所有的电动机械排烟口/阀离地1.3m～1.5m设置现场手动开启装置；挡烟垂壁采用不燃材料制作，挡烟分隔设施的深度不小于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.2条规定的储烟仓厚度。

6.5.15设置排烟系统的场所或部位采用挡烟垂壁、结构梁及防火隔墙等划分防烟分区，防烟分区的最大允许面积、长边允许长度按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.4条设置，挡烟垂壁采用防火玻璃等不燃材料制作，其性能需满足《挡烟垂壁》XF533-2012的技术要求。

#### 6.6 补风系统

6.6.1除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500㎡的房间外，设置排烟系统的场所设置能直接从室外引入空气补风，且补风量和补风口的风速应满足排烟系统有效排烟的要求。

6.6.2补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。

6.6.3补风机设置在专用机房内。补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时，补风口位置不限，当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时，补风口应设在储烟仓下沿以下，补风口与排烟口水平距离不应少于5m。

6.6.4自然补风口的风速不宜大于3m/s。

#### 6.7 空调系统

6.7.1常规空调系统

（1）本工程地点为云南省迪庆藏族自治州德钦县叶枝镇，根据《云南省住房和城乡建设厅关于德钦新县城建筑热工设计分区的批复》，德钦新县城（叶枝镇）属于温和A区，室外空气计算参数应参考温和A区。

（2）按照上位规划意见，德钦新县城海拔较低，平均气温相对较高，现状当地居民没有普遍供暖的需求，因此结合本项目实际情况，本项目不专门设置采暖系统，如有采暖需求，可采用冷暖空调解决。

（3）舒适性空调的设置，需统筹考量具体使用需求、前期投入与后期运维成本，基于全生命周期成本分析，选择综合最优方案。

（4）对环境舒适度或工艺有需求的功能房间，由建筑专业预留室外机及室内机安装位置，电气专业预留空调用电条件，给排水专业预留冷凝水立管及排放接驳口，按需采购安装空调。

（5）全年使用空调的特殊房间，如电子信息系统机房、电话机房、控制中心等，应设独立的空调系统。

（6）分体式空调其能效比均应符合国家强制性标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019中的2级标准规定，且全年性能系数和制冷季节能效比应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.2.14条要求。

（7）中央空调可采用风冷热泵或变频多联机+新风系统，可兼顾节能与灵活性，按功能区域独立控制温湿度。

（8）空调冷负荷计算：根据气象参数，结合目前的建筑方案各区功能特点及建筑围护结构形式，考虑夏季空调制冷及冬季制热。空调冷负荷用传递函数法按逐时冷负荷计算。

（9）当设置分体空调能满足环境舒适度或工艺需求时，优先采用分体空调。

6.7.2其他空调要求

（1）教育项目

1）对环境舒适度或工艺有需求的功能房间，由建筑专业预留室外机及室内机安装位置，电气专业预留空调用电条件，给排水专业预留冷凝水立管及排放接驳口，按需采购安装空调。

2）计算机教室、视听阅览室及相关辅助用房宜设空调系统。

3）中小学校的网络控制室应单独设置空调设施，其温、湿度应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174-2017的有关规定。

（2）生活圈服务设施项目

1）对环境舒适度或工艺有需求的功能房间，由建筑专业预留室外机及室内机安装位置，电气专业预留空调用电条件，给排水专业预留冷凝水立管及排放接驳口，按需采购安装空调。

（3）市政基础设施项目

1）对环境舒适度或工艺有需求的功能房间，由建筑专业预留室外机及室内机安装位置，电气专业预留空调用电条件，给排水专业预留冷凝水立管及排放接驳口，按需采购安装空调。

2）垃圾焚烧厂电子设备间、中央控制室应按全年性空气调节系统设置空气处理设备，并宜设置备用。天平间、精密仪器室、热计量室等应根据工艺要求设置空气调节装置。

（4）文教体卫项目

1）对环境舒适度或工艺有需求的功能房间，由建筑专业预留室外机及室内机安装位置，电气专业预留空调用电条件，给排水专业预留冷凝水立管及排放接驳口，按需采购安装空调。

2）对湿度有要求的功能房间，预留除湿机机位及用电负荷，按需采购安装。

3）档案馆母片库应设独立的空调系统。

（5）应急防灾项目

1）对环境舒适度或工艺有需求的功能房间，由建筑专业预留室外机及室内机安装位置，电气专业预留空调用电条件，给排水专业预留冷凝水立管及排放接驳口，按需采购安装空调。

2）消防车库的室内温度不宜低于10C。非采暖地区的消防车库，应根据需要采取防冻措施。

3）最热月平均温度超过25C地区消防站的备勤室、餐厅和通信室、体能训练室等宜设空调等降温设施或预留安装空调等降温设施的位置。

4）数据中心单独设置空调设施，其温、湿度应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174-2017的有关规定。

（6）机关单位办公用房及配套设施项目

1）对环境舒适度或工艺有需求的功能房间，由建筑专业预留室外机及室内机安装位置，电气专业预留空调用电条件，给排水专业预留冷凝水立管及排放接驳口，按需采购安装空调。

2）党校食堂、学员公寓、综合教学楼、活动中心根据实际使用需求预留分体式空调或多联式空调安装条件，按需采购安装空调。

3）政务中心、法院、检察院、司法局根据实际使用需求预留分体式空调或多联式空调安装条件，按需采购安装空调。

4）办公建筑所选用的冷热源设备的能效比、空调冷热水输送能效比、风机的单位风量功耗均应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189及当地的相关规定。

5）全年使用空调的特殊房间，如电子信息系统机房、电话机房、控制中心、档案室等，应设独立的空调系统

6）当设置集中新风系统时，宜设集中或分散的排风系统，办公室的排风量不应大于新风量的90％，卫生间应保持负压。

#### 6.8 燃气系统

用地红线范围内的燃气系统工程，其深化设计与后续施工由项目所在地的燃气专业公司负责。园区室外综合管网设计需为燃气管线的敷设预留专属路由与相应空间。厨房使用区域在建筑设计中需同步预留燃气计量表、管道穿墙（板）套管、通风及报警系统等安装条件，确保满足最终用户的设备安装与安全使用需求。

#### 6.9 防火、防爆技术措施

6.9.1防烟、排烟系统应具有保证系统正常工作的技术措施，系统中的管道、阀门和组件的性能应满足其在加压送风或排烟过程中正常使用的要求，选用符合国家现行有关标准和有关准入制度的产品。防烟、排烟系统应满足控制建设工程内火灾烟气的蔓延、保障人员安全疏散、有利于消防救援的要求。

6.9.2排烟阀或排烟口的安装位置符合标准和设计要求，并固定牢靠，表面平整、不变形，调节灵活；排烟口距可燃物或可燃构件的距离不小于1.5m。

6.9.3挡烟垂壁采用不燃材料制成。

6.9.4活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不大于60mm，由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间没有缝隙，搭接宽度不小于100mm。

6.9.5通风、空气调节系统的风管在下列部位设置公称动作温度为70℃的防火阀：

（1）穿越防火分区处；

（2）穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；

（3）穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；

（4）穿越防火分隔处的变形缝两侧；

（5）竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

6.9.6排烟风管（专用或兼用）的上述位置设置280℃排烟防火阀。风机入口处设排烟防火阀，280℃时熔断关闭，连锁关闭排烟风机和补风机。

6.9.7卫生间和厨房的竖向排风管，采取防止回流措施并在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。厨房的排油烟管道按防火分区设置，且在与竖向排风管连接的支管处设置公称动作温度为150℃的防火阀。

6.9.8防火阀的设置符合下列规定：

（1）防火阀靠近防火分隔处设置；

（2）防火阀暗装时，在安装部位设置方便维护的检修口；

（3）在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料；

（4）防火阀符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。

6.9.9所有消防风机均设置在专用机房内。

6.9.10排烟风管耐火极限需满足GB51251-2017第4.4.8、4.4.9要求，消防补风管道耐火极限满足GB51251-2017第4.5.7要求，通风空调风管耐火极限满足GB51251-2017第4.5.7要求。风管穿过防火墙、楼板和防火隔墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，保证风管耐火极限不低于3小时。水平设置的排烟管道，当设置在吊顶内时，其耐火极限不低于0.5小时；当未设置在吊顶内时，其耐火极限不低于1小时。设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于1小时。风管外壁防火保护措施参照国标图集《防排烟系统设备及附件选用与安装》07K103-2制作与安装。

6.9.11防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施，且耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。

#### 6.10 消防联动控制

6.10.1排烟系统与火灾自动报警系统联动，其联动控制符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的相关要求。排烟系统的联动控制方式应符合下列规定：

（1）现场手动启动；

（2）火灾自动报警系统启动；

（3）消防控制室手动启动；

（4）系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风风机自动启动；

（5）排烟防火阀在280℃时应自动关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀及排烟口，其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。

6.10.2机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动，且应符合下列规定：现场手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动、系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施，消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并符合下列规定：

（1）应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；

（2）应开启该防火分区内着火层及相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。

6.10.3机械加压系统中的常闭加压送风口（或常闭阀+百叶风口）应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能（现场距地1.3~1.5m设置手动开启装置），其开启信号应与加压送风风机联动。

6.10.4机械排烟系统应与火灾自动报警系统联动，其联动控制符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定，且排烟风机、补风机的启动控制满足现场手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动及消防控制室手动启动，同时当系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动；排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并联锁关闭排烟风机和补风机。

6.10.5机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能，其开启信号与排烟风机联动。当火灾确认后，火灾自动报警系统在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，并在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

6.10.6当火灾确认后，担负两个及以上防烟分区的排烟系统，应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口，其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

6.10.7设置气体灭火房间的机械排风风机、送风风机、电动密闭阀应与消防控制中心联动控制；当发生火灾时，由消防控制中心控制关闭电动密闭阀及排风风机、送风风机；当气体灭火结束后，由消防控制中心控制开启排风风机、送风风机和电动密闭阀。设置气体灭火后通风的房间需分别在室内外便于操作的地点设置风机启停开关。

6.10.8活动挡烟垂壁具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。

6.10.9风管穿越防火分区处、穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上、一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上、穿越防火分区处均设置防火阀，通风空调风管防火阀的动作温度为70℃，厨房排油烟风管防火阀的动作温度为150℃，排烟风管防火阀的动作温度为280℃。

6.10.10手动开启装置、手动驱动装置和手动操作按钮

（1）设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗，设置距地面高度1.3m～1.5m的手动开启装置。

（2）排烟阀或排烟口的手动驱动装置固定安装在明显可见、距楼地面1.3m～1.5m之间便于操作的位置。

（3）活动挡烟垂壁的手动操作按钮固定安装在距楼地面1.3m～1.5m之间便于操作、明显可见处。

6.10.11消防控制设备显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。

#### 6.11 环保措施

6.11.1采用高效率、低噪声、低振动的空调、通风设备。

6.11.2为满足各使用场合的噪声要求，对有振动设备进行隔振处理，有噪声设备采取消噪措施。

6.11.3通风设备均需采用消声、隔声、减振、隔振的措施，落地风机均设弹簧减振垫（支架）或横直纹橡胶减振垫。（纯消防风机不设减振装置）。吊装风机采用弹簧减振吊架隔振，风机房等设备房均采取必要的消声、隔声、减振、隔振的措施。

6.11.4所有通风设备均选用低噪声产品，采用软管连接，必要时设置消声设备。

6.11.5穿越机房围护结构的所有管道和安装洞周围的缝隙都严密封堵；

6.11.6设于室外的通风空调设备，根据周围环境的要求进行适当的隔声处理；

6.11.7采用符合环保要求的能源，能有效保护周围环境；

6.11.8空调及通风设备（送风风机箱和排风风机箱等）均设置有可供清洗的空气过滤网，必要时可设置杀菌装置，以保证室内空气品质的要求。

6.11.9在所有空调通风机组的进出风口处均设置有防虫网格，防止鸟、鼠等通过风管进入通风系统，损坏通风装置，或导致通风空气品质下降。

6.11.10选择环保、防霉、抗菌的建筑材料和暖通材料，避免对室内外环境造成二次污染，杜绝霉菌滋生。

6.11.11废气排放

（1）柴油发电机房设排风井，燃烧的废气经除尘脱硫后高空排放。

（2）地下设备用房设置机械通风系统，废气通过竖井进行有组织排放。地下车库设置机械排风系统，废气通过竖井进行有组织排放。

（3）卫生间设置带止回装置的卫生间通风器，废气通过竖井进行有组织高空排放。

（4）隔油间、垃圾暂存间预留电子净化杀菌除臭循环风系统。

（5）常规实验室产生少量含酸和挥发性有机溶剂的废气，该部分废气排放呈间断性，每次持续时间很短，对环境影响非常小，故采取高空直接排放。

（6）真空泵房排气经过除菌过滤后引至病房楼屋顶排放废气。

（7）检验科的生物安全柜排风经柜内高效过滤器处理，高空直接排放。

（8）生活垃圾、医疗垃圾间排风系统安装活性炭吸附装置后排出。

（9）厨房：厨房的排风机置于屋面，高空直接排放。厨房操作间抽油烟罩排风经油烟净化机组处理后排放。油烟净化机组净化效率95% ，排放浓度≤2mg/m³。

6.11.12卫生防疫

（1）淋浴间、卫生间、更衣室、水泵房、电气机房等房间设置机械通风系统。

（2）新风机组及组合式空调机组设置初、中效过滤器段，有效去除 PM2.5，新风机组及组合式空调机组配置压差传感器，监测过滤器状态。

（3）空调机凝结水排水和机房地漏排水采用间接排水系统，排至屋面或排水明沟，以防其他排水管道的污染气体进入室内。

#### 6.12 节能措施

6.12.1充分利用项目所在地的气候条件，优先采用自然通风，以达到节能目的。

6.12.2本工程设计严格遵循《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《云南省民用建筑节能设计标准》（DBJ53/T-39-2020）中的相关规定。选用低噪音、高效率的各类设备。空调产品所使用的冷媒均为环境友好型冷媒。

6.12.3通风空调系统设备能效指标满足国家及地方节能设计标准。

6.12.4空气源热泵机组、多联空调、单元式空调机、新风空调机组等均选择高效、可靠的产品。空气源热泵机组制冷性能系数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 表3.2.9 的限值要求；空气源热泵机组综合部分符合性能系数满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021 表 3.2.11 的限值要求；

6.12.5多联机其在名义制冷工况和规定条件下的能效不低于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 中表3.2.12-2 中的限值。多联机能效等级满足《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》

2 级标准。风机的选型，效率不低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761 规定的通风机能效等级的 2 级。

6.12.6围护结构的传热系数及热工指标严格按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 的限值进行设计，减少建筑物的围护结构耗热。

6.12.7空调冷热水系统循环水泵的输送能效比 ECR 满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）的要求。

6.12.8风机单位风量耗功率：空调系统风机≤0.24w/（m³/h），普通机械通风系统≤0.27w/（m³/h）。

#### 6.13 减震降噪

6.13.1设有机械通风系统的位置，建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间室内的噪声限值应符合《建筑环境通用规范》GB55016-2021第2.1.4条规定。

6.13.2所有落地安装的风机均配置减震器，吊装的风机和空调机均配置减震吊架。

6.13.3设备选用低噪声性能好的设备，在设备进出口处设置软接头隔振。风机出入口风管上设置消声器，以降低风机噪声。噪声应满足《声环境质量标准》GB3096-2008的规定。

#### 6.14 机电抗震

6.14.1本项目抗震设防烈度为7度，按《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）和《建筑与市政工程抗震通用规范》（CB55002-2021）进行抗震设计：

6.14.2建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。

6.14.3管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱；洞口边缘应有补强措施。管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。

6.14.4建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

6.14.5排烟风道、排烟用补风风道、加压送风风道和事故通风风道均采用镀锌钢板制作，当采用土建风道时应内衬钢板：通风、空调风道采用镀锌钢板制作。

6.14.6通风、空气调节风道穿过内墙或楼板时，设置套管，套管与管道间的缝隙，填充柔性耐火材料。

6.14.7矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.70m的风管采用抗震支吊架，大于DN65的所有空调水管都应设置抗震支吊架。抗震支吊架的设置和设计应符合规范要求。

6.14.8重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备尽量采用落地安装。当必须采用吊装时，避免设在人员活动和疏散通道位置的上方，并设置抗震支吊架。

6.14.9运行时产生振动的风机、水泵、制冷机组、空调机组设防震基础，且在基础四周设限位器固定。限位器应经计算确定，与其连接的管道采用柔性连接。

6.14.10抗震支架具体设计由专业公司完成深化设计。所有产品满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015。

#### 6.15 管材及配件

6.15.1通风及防排烟风管除特别说明外均采用镀锌钢板制作，法兰连接，风管的板材最小厚度按风管断面长边尺寸和系统工作压力选定，空调通风系统风管钢板厚度须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第4.2.3条及《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）第4.1.6条要求，防烟排烟系统风管钢板厚度按《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251－2017）第6.2.1条执行。

6.15.2机械加压送风系统应采用管道送风，当送风管道内壁为金属时，设计风速不大于20m/s，送风管道内壁为非金属时，设计风速不大于15m/s。

6.15.3机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合：竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内，未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道，其耐火极限不应低于1.0h；水平设置的送风管道，当设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于0.5h，当未设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于1.0h。

6.15.4机械排烟系统应采用管道排烟，当排烟管道内壁为金属时，设计风速不大于20m/s，排烟管道内壁为非金属时，设计风速不大于15m/s。

6.15.5排烟管道的设置和耐火极限应符合：排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性；竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内，排烟管道的耐火极限不应低于0.5h；水平设置的排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限不应低于0.5h，当未设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于1.0h。当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

6.15.6空调管道保温材料均选用难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑。保温厚度参见下表；保温材料参数：难燃B1级闭孔发泡橡塑套管，其密度不小于50kg/m³，绝热层平均温度 tm 为 20℃时，导热系数不应大于 0.037W/（㎡·K）。

| 空调管公称直径（mm） | DN≤40 | DN50~DN125 | DN150~ DN400 | DN≥450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柔性泡沫橡塑厚度（mm） | 28 | 32 | 36 | 40 |

6.15.7空调送回风管、冷凝水管、管井内立管管道均要求保温，管道保温材料均选用难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑。空调冷凝水管保温厚度为15mm，空调送回风管保温厚度为30mm；保温材料参数：难燃B1级闭孔发泡橡塑套管，其密度不小于50kg/m³，绝热层平均温度tm为20℃时，导热系数不应大于0.037W/（㎡·K）。

6.15.8多联式空调冷媒管保温采用难燃B1级闭孔橡塑保温板，绝热层平均温度tm为20℃时，导热系数不应大于0.037W/（㎡·K）。当冷媒管管径≤Φ19.1，保温厚度为20mm，当冷媒管管径＞Φ19.1，保温厚度为25mm。室外部分的冷媒管保温完后应用0.5mm的镀锌钢板做保护外壳。穿越防火墙处的保温材料采用离心玻璃棉。

6.15.9风管配件、钢板厚度、允许漏风量、风管间连接及加固等均应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）中的规定。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料，防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。同时与排烟合用的双速风机进出口软接及其他附件均采用不燃材料；防烟排烟管道法兰垫料及柔性短管均采用不燃材料。本工程中采用的不燃和难燃材料应对其燃烧等级进行检查，合格后方可使用。

6.15.10所有的消防风管和风管边长尺寸大于1500mm的通风系统，其镀锌钢板风管采用组合角钢法兰连接；其余风管边长尺寸小于1500mm的镀锌钢板风管采用组合角钢法兰连接或薄钢板连体法兰连接，薄钢板连体法兰连接按照《薄钢板法兰风管制作与安装》（不适用于消防管道及圆形管道）执行。风管（接触腐蚀性介质的除外）的柔性短管、法兰垫料均采用不燃材料。

6.15.11风管的制作（包括连接、加固、密封）均应符合《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）和《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251－2017）中的规定。风管配件、钢板厚度、允许漏风量、风管间连接及加固等均应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）中的规定。穿防火隔墙、楼板和防火墙处的风管采用2mm的钢板制作。风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料，防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。同时与排烟合用的双速风机进出口软接及其他附件均采用不燃材料；防烟排烟管道法兰垫料及柔性短管均采用不燃材料。本工程中采用的不燃和难燃材料应对其燃烧等级进行检查，合格后方可使用。

6.15.12风管内严禁其他管线穿越，室外风管的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。输送含有易燃易爆气体或安装在易燃易爆环境的风管系统必须设置可靠的静电接地装置，室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。燃气及燃油管道的安装必须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）第8.2.4条和第8.2.5条的相关要求。

6.15.13风管、风口与土建风道连接时，穿越部位应用不燃材料填塞严密。风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

6.15.14通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全措施。

6.15.15防烟排烟系统中的送风口、排烟口、防火阀、排烟防火阀、排烟阀、送风风机、排烟风机、挡烟垂壁等消防产品，必须选用符合国家有关消防产品标准的规定，经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验合格的产品。所有设备、主要材料及配件等必须具有出厂合格证书且排烟防火阀、排烟阀、防火阀、排烟风机、挡烟垂壁应为3C认证产品。

6.15.16挡烟垂壁采用不燃材料制作。

6.15.17采用的不燃和难燃材料应对其燃烧等级进行检查，合格后方可使用。

#### 6.16 阀门、管件的采用及安装

6.16.1安装阀门时应保证阀柄操作方便，保温层不得影响阀杆和阀柄的运动。

6.16.2防火排烟类阀门、风口应符合国家现行消防产品技术标准的规定，执行机构应进行动作试验，试验结果应符合产品技术文件的要求。防火阀穿越墙体设吸声构造的风机房时，防火阀的安装位置需保证防火阀的手柄不被吸声构造遮挡，以便操作；其余区域如非特殊原因，防火阀距防火隔断之间的距离不得大于200mm。防烟、排烟系统中的送风口、排烟口、防火阀、排烟防火阀、排烟阀、送风风机、排烟风机、挡烟垂壁等消防产品，必须选用符合国家有关消防产品标准的规定，经国家防火建筑材料质量监督检验中心检验合格的产品。所有设备、主要材料及配件等必须具有出厂合格证书且排烟防火阀、排烟阀、防火阀、排烟风机、挡烟垂壁应为3C认证产品。

6.16.3管道长边大于等于400mm的风量调节阀采用多叶调节阀，管道长边小于400mm的风量调节阀采用蝶阀。电动风阀应进行驱动装置的动作试验，试验结果应符合产品技术文件的要求。风阀应选用低泄漏量密闭式。风阀应用油漆在阀门外壳标明开关方向，保温阀门在保温层外表面标明。

6.16.4通风、正压送风系统风管防火阀动作温度为70℃，厨房排油烟系统防火阀动作温度为150℃，排烟系统风管为280℃。防火阀宜靠近防火分隔处设置；防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口；防火阀的安装应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）及《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017），《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）的要求。

6.16.5调节阀：安装调节阀时，必须按有关设施图的要求安装，安装前必须检验其灵活性和可靠性，安装时注意阀柄要操作方便，切忌管道保温影响阀杆和阀柄的运动。

6.16.6止回阀：在安装时须保证其叶片吹起侧有足够长的直管段，确保止回阀叶片吹起不受挡，不卡住。

6.16.7消声器采用复合针孔铝板型消声器，不含玻璃纤维。复合针孔铝板型消声器针孔孔径为0.2mm；消声静压箱做法详见图集《通风与空调工程》11BS6。

6.16.8油漆：镀锌钢板风管不刷漆，其法兰与支、吊架刷防锈底漆和灰色磁漆各两遍。

6.16.9送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要求，并应固定牢靠，表面平整、不变形，调节灵活；排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m～1.5m之间便于操作的位置，预埋套管不得有死弯及塌陷、手动驱动装置操作应灵活。为避免造成订货错误，为保证室内气流组织的有效性，满足室内空调舒适度；风口供应商应提供各区域各类型风口的送风射程、末端风速、压降和噪声值等选型参数，按照设计参数要求订货。图纸上标注的风口尺寸为风口颈部尺寸。所有装修涉及的空调通风风口的饰面材料和颜色应经装修设计方认可后方能订货，以保证与室内装饰面的协调。与装修饰面分隔相关的风口面尺寸确定时应符合装修的相关要求，安装公司须会同风口供应商、装修方在装修现场核实尺寸后方可订货。

#### 6.17 设备安装

6.17.1所有设备采购时应复核其性能参数是否满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）不得采用不满足《公共建筑节能设计标准》规定的产品。

6.17.2所有设备、阀门及附配件等到货后，应检查核对确认无误、无缺损、无腐蚀等情况，并符合有关技术要求，文件齐全方可安装；设备安装前需认真阅读产品安装说明书，严格按说明书要求安装，重要设备安装需在供应商指导下进行。

6.17.3所有设备必须在设备到货后核对其基础尺寸，经确认正确无误后方可安装，否则须请土建工种依设备修改基础并达到设计强度后再安装，基础表面必须按设计标高找平抹光。风机等设备采用减振支吊架，质量大于80千克的吊装设备应采用型钢吊架，吊装的风机等设备吊架、吊杆与楼板、梁连接详见标准图11BS6、12K101、07K103-2，设备与吊架间应设置减振垫。落地安装的风机基础尺寸应为（A+100）x（B+100）。A、B为风机的长x宽。风机基础做法及高度详见标准图集标准图11BS6、12K101、07K103-2。

6.17.4所有吊装及屋顶排风机组，在机组出风口的软接头处做双层隔声套。

6.17.5露天安置的设备电动机须装设防雨防护罩，直通大气的防雨风口、挡雨弯头及设备用房侧墙上的风口须装设不锈钢防护网以防止异物进入。

6.17.6安装风阀时应注意将操作手柄放置在便于操作的部位，吊顶内安装阀门处，应设检修孔或活动吊顶。

6.17.7检修空间：设备或管道附件处应考虑足够的检修维护空间，并于吊顶上开设检修孔以备设备检修维护之用，检修孔可以结合活动吊顶或可拆卸回风口综合考虑，检修孔应不小于600mmX600mm。

6.17.8本专业施工人员应在土建施工时跟班预留管道穿过混凝土墙，砖墙以及楼板的孔洞。

6.17.9由承包商或专业厂商做专门的设备减振、隔振器（包括基础台座）选型计算，与设计充分商议后确定；实际安装必须经专业厂商的指导后才能进行。

6.17.10工程中所选用的主要设备的型号、规格及工作压力详见设备表及设计说明。

6.17.11风机等订货时要求厂商提供设备噪声值及隔振消声措施，吊装的风机、风机箱等运行中产生振动的各种设备均设减振吊架。空调器和风机出口与入口按要求设消声设备，若有基础要求的，应按说明书制作，专用排烟风机、正压送风机不采取减振措施。排风兼排烟风机以及其他平时与消防兼用的设备不采用橡胶减振装置。由承包商或专业厂商做专门的设备减振、隔振器（包括基础台座）选型计算，与设计充分商议后确定；实际安装必须经专业厂商的指导后才能进行。设置在室外区域的设备，当其噪声达不到环境噪声标准要求时，在设备周围设置隔声屏障，以减小设备对周围的影响，具体设施由设备厂家配套设置。

#### 6.18 人防通风系统

6.18.1一等人员掩蔽所

（1）清洁式通风：清洁通风量按不小于10m³/（p.h）设计，采用机械进风及排风，室外空气由扩散室、滤尘器、清洁送风机送入室内；室内污浊空气由排风机、扩散室排至室外。

（2）滤毒式通风：滤毒通风按不小于3m³/（p.h）设计，采用机械进风，超压排风，室外空气由扩散室、滤尘器、过滤吸收器、滤毒送风机送入室内；室内污浊空气由超压排气活门、简易洗消间、扩散室排至室外，并保证最小防毒通道不小于40次/小时的换气，清洁区超压为50Pa。

（3）隔绝式通风：室内空气由送风机进行内部循环，隔绝防护时间不小于6h，CO2容许体积浓度≤2.0%，O2体积浓度≥18.5%。

6.18.2专业队队员掩蔽所

（1）清洁式通风：清洁通风量按不小于10m³/（p.h）设计，采用机械进风及排风，室外空气由扩散室、滤尘器、清洁送风机送入室内；室内污浊空气由排风机、扩散室排至室外。

（2）滤毒式通风：滤毒通风按不小于5m³/（p.h）设计，采用机械进风，超压排风，室外空气由扩散室、滤尘器、过滤吸收器、滤毒送风机送入室内；室内污浊空气由超压排气活门、简易洗消间、扩散室排至室外，并保证最小防毒通道不小于40次/小时的换气，清洁区超压为50Pa。

（3）隔绝式通风：室内空气由送风机进行内部循环，隔绝防护时间不小于6h，CO2容许体积浓度≤2.0%，O2体积浓度≥18.5%。

6.18.3二等人员掩蔽所

（1）二等人员掩蔽所清洁式通风：清洁通风量按不小于5m³/（p.h）设计，采用机械进风及排风，室外空气由扩散室、滤尘器、清洁送风机送入室内，室内污浊空气由排风机、扩散室排至室外。

（2）二等人员掩蔽所滤毒式通风：滤毒通风按不小于2m³/（p.h）设计，采用机械进风，超压排风，室外空气由扩散室、滤尘器、过滤吸收器、滤毒送风机送入室内，室内污浊空气由超压排气活门、简易洗消间、扩散室排至室外，并保证最小防毒通道不小于40次/h的换气，清洁区超压为50Pa。

（3）二等人员掩蔽所隔绝式通风：室内空气由送风机进行内部循环，隔绝防护时间不小于3h。

6.18.4进排风口部所选防爆波活门的额定风量应不小于战时清洁式通风风量。

6.18.5防化值班室内设测压装置，设计超压值为50Pa。

6.18.6滤毒通风时采用全工程超压排风，工程内清洁区的超压值不小于50Pa，人员主要出入口最小防毒通道的通风换气次数不小于50次/h，第一密闭区分类厅的通风换气次数不小于40次/h。

6.18.7平战功能转换措施

（1）战时每个防护单元设有独立的通风系统。

（2）战时使用的防护通风设备、风管，应根据施工设计图纸将有关的预埋件等一次安装就位。（设备平战安装标准以当地人防部门要求为准）。

（3）战时部分送风管道利用平时已设置的风管，在临战状态下按战时图纸设计要求，即战时各防护单元进风机出风管直接与该防护单元的平时风管相连，开启转换连接处阀门，迅速投入备战状态，并按战时通风方式转换操作表进行操作。

（4）人防通风系统的监测取样管、增压管、密闭阀门、换气堵头、进风口部通风管道（至进风机送风管出机房段）、战时排风管道、排气活门、口部气测压装置、气密测量管以及各种通风阀门、部件等一次施工完成，不作为转换内容。

（5）战时进风系统，进风主管处设置防火阀及风量调节阀门，平时关闭，临战开启。平时风机房排风主管设置280℃防火阀，平时开启，临战关闭。

（6）项目人防区域内专供平时通风竖井，临战须做顶板封堵设计。

（7）局部平时风管穿越临战封堵口（具体位置在平面图中标注），须在临战封堵前拆除相应平时风管及其吊架等，以保证平时出入口临战封堵的顺利完成。且相应拆除管段应设置相关明显标识。

7、电气专业

7.1 总则

##### 7.1.1 设计范围

各项目规划红线内所有建筑物、构筑物和各类用电设备的电气设计，包括但不限于各建筑主体、配套用房、地下车库、管理用房等设施，另外包含各项目红线范围外至区域内的高低压进出线路由及系统相关建设内容。

##### 7.1.2 一般要求

1.应严格遵循国家、地方以及行业等相关规范、规程、标准及规定，必须严格执行规范中的强制性条文，图纸应能达到国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》2016版要求的深度；

2.供配电方案应满足当地供电部门电业管理规定的要求；

3.供配电系统应合理、优化，设计应兼顾质量与成本；

4.各工程子项的技术标准及绘图标准应统一；一套施工图的设计需要遵守“每个专业所使用的图纸，不宜多于两种幅面（不含目录及表格所采用的A4幅面）”的规定‌；

5.配合其他专业及专项设计单位提出或改善本专业的设计要求；

6.电气施工图分为电气总平面、变配电系统、高低压供配电系统、照明系统、防雷系统、接地与安全系统、弱电智能化系统、火灾自动报警及联动系统等几大部分，分别按系统提出设计总说明并要求文字叙述清晰完整。按各部分出系统图、平面布置图、电井大样图、机房平面布置图以及安装大样图等，所有图纸均应表达清晰，内容齐全，便于施工；

7.公变开闭所、配电室及公变供电系统、10kV 电缆产权分界点、专变供电系统需满足当地电业部门的相关要求，且得到当地电业部门的确定；

8.住宅项目电气平面图中开关、插座、灯具应有（1：50）水平定位图，有明确尺寸标注。变配电房、消防控制室、弱电机房及电气竖井应有平面布置放大图（变配电房、柴油发电机应有电气设备安装的明确尺寸标注）。 对于需要精装修交付的项目，精装修区域的电气点位应有电气点位安装定位图，明确各电气设备安装尺寸标注；

9.城市广场和公园建设项目中的商业照明需设计出详细管线、灯具等，可不考虑设计插座点位，但需满足消防验收和项目所在地竣工验收需要；

10.变电所、配电间应标注面积、所服务楼栋及负荷，按设备实际尺寸布置设备，并与电力设计单位联合设计、审查；

11.电气专业应将设备房土建条件资料、预留预埋的设备孔洞等提给建筑、结构专业，由建筑、结构专业出相关详图；

12.各电缆桥架、管线等应与设备、结构专业协调统一，保证使用净高。

##### 7.1.3 二次深化设计

1.有特殊设备的场所（例如：中水机房、换热站、园林景观、雨水收集池、游泳池、生化池、景观电梯、太阳能、空气能等，可由承包人聘请的专业公司深化设计），主体设计阶段需预留至末端配电箱；

2.特殊场所的照明（例如：建筑立面照明、屋顶装饰照明、园林景观照明等，可由承包人聘请的专业照明公司深化设计），设计阶段需预留电源至末端配电箱；

3.按合同范围完成工程所涉的二次深化设计（如市政供电设计、弱电智能化设计、泛光照明设计、抗震支架设计、厨房用电和精装修设计等的电气部分），所有二次深化设计等均应符合现行相关规范的规定，并不可改变原土建施工图布局；不可改动消防设计、防火分隔、疏散路线及宽度等涉及安全的内容。如确需改动应经原主体设计单位同意，并由发包人审批后方可实施；

4.工程合同范围内所涉的二次深化设计，深化设计成果需经过发包人审批后才可实施。

7.2 电气总平面

##### 7.2.1强电管网

1.根据具体情况小截面电缆优先考虑排管（CPVC）加手孔井敷设方式，大截面电缆可考虑采用电缆沟敷设方式，排管穿越小区道路时，需穿钢管并进行砼包封处理，并提供排管埋深及手孔井大样图；

2.用地红线内变配电室市政进线电力管应做好与红线外沿市政道路敷设的电力管网衔接设计工作，避免二次开挖；

3.排管数量根据实际需求确认，并预留备用排管；

4.强电井采用砖砌井（必须在车行道下设置时，引用标准图集采用钢筋混凝土井），需考虑排水措施，就近排入雨水井内；

5.地下埋管距地面深度不应小于0.5m，距排水沟底不应小于0.3m‌。若敷设于机动车道下，管路顶部距地面不宜小于1m。

##### 7.2.2弱电管网

1.室外各种光缆和线缆采用UPVC通信管+手孔井方式，排管穿越小区道路时，需穿钢管并进行砼包封处理，并提供排管埋深及手孔井大样图；

2.尽量避免与强电线路共管、共沟混合敷设；

3.弱电井采用砖砌井（必须在车行道下设置时，引用标准图集采用钢筋混凝土井），需考虑排水措施，宜就近排入雨水井内；

4.地下埋管距地面深度不应小于0.5m，距排水沟底不应小于0.3m‌。若敷设于机动车道下，管路顶部距地面不宜小于1m。

##### 7.2.3综合管网

1.电气专业室外管网完成后，应与其他专业绘制室外综合管网布置图；

2.主体设计院应配合景观二次设计对室外综合管网走向进行局部调整。

3.应尽量避免在私家花园、道路上、单元楼入口硬质铺装处设置强弱电井，强弱电井尽量布置在园林绿化带内或景观隐蔽处。

4.电气设计需遵循有压管道让无压管道、埋管浅的让埋管深的、单管让双管、柔性材料管道让刚性材料管道的避让原则。‌

7.3 变配电室和发电机房

##### 7.3.1供电电源

1.高压电源进线首选10kV电压等级,电源回路数按负荷等级根据国家及地方标准规范、当地供电局要求设置；

2.开闭所、室内外环网柜、变配电室的设置应以项目实际情况、周边电网实际情况、变配电室容量及供电局对永久性用电施工图的审核意见为准；尽量避免设置开闭所，并按需设置柴油发电机应急系统。装机容量800kVA及以下时，优先设置箱式变电站供电，当总用电容量大于800kVA时，设置变配电室供电；

3.开闭所、室内外环网柜、变配电室及公用变配电系统、10kV电缆产权分界点、专用变配电系统应满足国家规范及供电局相关规定；

4.高压线路可采用链接式和放射式结合方式，尽量减少开关柜出线回路。

##### 7.3.2一般要求

1.变配电室的选址及布置应满足规范及当地供电部门的要求，尽量减少对附近居民、景观、上部建筑和车位等方面的影响；

2.变配电室应尽量位于负荷中心，以减少低压干线供电半径。在满足供电半径（主干线供电半径按250米控制）要求的前提下，尽量减少变配电室的数量，如地方有特殊规定应按照地方规定执行；

3.变配电室应预留大型电气设备的运输通道 （地库车道或吊装口）及荷载，还应避开车位布置，尽量少占用或不占用地下车位，减少对车位的影响，变配电室运输通道（高、宽）不小于2.5米；

4.变配电室首选盖下一层设置，不应设置在住宅住户的正上、正下方（含住户室外花园正下方、塔楼投影范围），不应设在卫生间、厨房等有积水场所的正下方。应尽量避免毗邻住户否则应作屏蔽处理及防低频噪声措施。如设置在地上的需满足当地设计规范，并用绿植隔离；

5.变配电室在设置柜下电缆沟时应尽量避免设置下挖的电缆沟。电缆沟应采取防水和排水措施，且变配电室所在位置不得有伸缩缝。高压柜采用下进下出方式，低压柜采用上进下出方式，具体按供电局要求执行；

6.变配电室和应急柴油发电机房的位置应配合方便、减少应急电源线路的长度。在满足供电半径要求的前提下，尽量减少应急电源机房数量；

7.发电机房尽量靠近专用变配电房设置，其低压配电出线柜应安装在专用配电房内（仅当条件受限时可独立设置房间）；

8.配电室及柴油发电机层高应满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019‌、《中国南方电网10KV及以下业扩受电工程技术导则》（2018年版）和当地主管部门的要求；

9.发电机组排烟位置及烟道高度在满足当地环保部门要求的前提下，优先考虑在首层或裙房屋顶排放；

10.当采用箱式变电站供电时，建筑物与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

##### 7.3.3充电桩变配电室

根据《云南省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》2016年（2019年修订）文件规定：新建住宅配建停车位原则上100%建设充电基础设施或预留建设安装条件，交通枢纽、超市卖场、商务楼宇，党政机关、企事业单位办公场所，旅游景区、学校、体育场馆以及独立用地的公共停车场、停车换乘（P+R)停车场建设充电基础设施或预留建设安装条件（包括电力管线预埋和电力容量预留）的车位比例不低于10%。支持根据实际条件在以上规定基础上增建充电基础设施。单个公用充电基础设施项目中充电桩不少于5个，且桩间距不大于10米。

充电桩变配电室满足当地供电局政策要求的同时，尽量和公共用变配电室共用，避免单独设置充电桩变配电室，并应考虑供电半径要求（按主电缆供电半径不超250米，从配电室低压柜至最远一个充电桩集中电表箱的距离计算）。

7.4 高低压配电系统

##### 7.4.1高压10kV/0.4kV变配电系统

###### 1.主接线方式要求

（1）10kV侧优先采用单母线分段接线，当地供电部门有特殊规定时需按照地方规定执行；

（2）0.4kV侧优先采用单母线分段接线。需要设置柴油发电机组的项目，柴油发电机应急母线段在与市电备供电源母线段共用并与主供电源在低压侧进行切换，当地供电部门有特殊规定时需按照地方规定执行。

###### 2.设备配置要求

（1）开闭所10kV高压进、出线柜优先选用固定式开关柜，进线及联络（隔离）柜、专用开闭所或专用高压室进线及联络（隔离）柜和所有馈线柜配置真空断路器。当地供电部门有特殊规定时需按照地方规定执行；

（2）配置配电自动化装置（DTU），实现‘三遥’功能；

（3）配置配电综合管理系统；

（4）按当地供电部门要求按需配置变配电室配套设施和工具；

（5）0.4kV柜优先采用GCS或GCK抽屉式开关柜，低压总路采用框架断路器，低压出线壳架电流＜630A采用塑壳断路器，≥630A使用框架断路器；

（6）0.4kV插接母线采用密集型插接母线，并合理布置路径，减少弯头数量。

###### 3.变压器选择要求

（1）变压器容量的选择应根据项目实际需求，并满足《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013和《中国南方电网10KV及以下业扩受电工程技术导则》（2018年版）及当地主管部门的要求；

（2）变压器负载率在75%~85%之间为宜；

（3）优先选用带温度控制、强迫风冷、有防护外壳的干式变压器SCB13及以上，且到达2级能效标准。

###### 4.继电保护要求

（1）10kV 电源进线开关设电流速断、定时限过电流、零序保护；

（2）母联开关设电流速断、定时限过电流保护；

（3）变压器出线回路设电流速断、定时限过电流、零序保护、变压器高温、超温保护；

（4）低压柜进线回路开关及联络开关需配置长延时保护、短延时保护、瞬时保护、接地故障保护。出线开关非消防负荷需配置报警不断开的长延时保护、短延时保护，瞬时保护；

（5）低压柜出线回路需配置具有电流、电压、有功功率等监测功能的智能电力仪表。

###### 5.高压计量要求

（1）高压供电方式采用高供高计的计量方式，10kV 侧设置专用计量柜，其中 CT、PT 由供电部门提供，具体规格按供电方案批复确定；

（2）高压侧设置高压计量总表，低压侧设置分表计量。

##### 7.4.2低压配电系统

###### 1.通用要求

（1）负荷等级、供电方式、线缆敷设等均应按照《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019和国家及地方标准规范设计，不应过度设计；

（2）采用放射式供电的线路，双电源切换装置优先采用自带隔离功能的双电源切换开关；

（3）电动机保护开关优先选用热继电器+接触器形式，不采用一体式；

（4）消防水泵功率S不应＞110kW（特殊情况除外），当其功率 S≥70kW 时首选自耦降压启动（特殊情况，如电机的接线方式‌、‌负载特性‌以及‌电源条件‌下不满足时可采用星三角启动），70kW＞功率S≥30kW 应采用星三角降压启动；

（5）预留需要二次深化设计区域、景观照明、活动广场用电、生化池、游泳池、雨水收集（如有）、岗亭及车库道闸电源接口（管线设计到末端配电箱，含配电箱进线开关），每个接口预留用电容量；

（6）配电除医院和学校实验室的特殊区域外均采用TN-S接地系统；

（7）发电机常用功率＞300kW时，至应急配电总柜的干线应优先选用母线槽；

（8）水泵房配电应配置单独的配电柜，配电柜可设置单独的配电间或设置在水泵房内（当配电柜设置在消防水泵房内时，消防柜体防护等级IP≥55，柜体应抬高450mm安装）；

（9）消防控制室（安防合用）应分别设置消防用电双电源配电箱、安防用电配电箱；

（10）景观照明采用时控+光感控制，管线设计到末端配电箱，含配电箱进线开关；

（11）剩余电流报警的装置：根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第9.2.1条，应以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端，对于计算电流不大于300A的，在总箱进线端设置；对于计算电流大于300A的，在总箱出线开关设置；是否需设置剩余电流报警的装置，按《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.2.7条执行。

###### 2.负荷计算及无功功率补偿

（1）负荷计算的方法：采用需要系数法进行计算。

（2）需要系数及功率因数的取值；

1）住宅、商业网点、配套用房需要系数及功率因数主要按《中国南方电网10KV及以下业扩受电工程技术导则》（2018版）表6.2，可参考国标图集《建筑电气常用数据》19DX101-1第3-22页；

2）办公照明、空调、厨房等公共用电的需要系数及功率因数的取值参照国标图集《建筑电气常用数据》19DX101-1第3-23页；

3）风机、水泵、卷帘门等动力箱需要系数参照下表取值：

| 风机及水泵数量 | 3台及以下 | 4台 | 5、6 | 7、8 | 9、10 | 11、12 | 13~15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kx | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 |

4）公共照明：末端箱一般取Kx=0.80~0.90，总箱一般取Kx=0.6~0.75；

5）电梯需要系数

| 电梯（台） | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 6 | 7 | 8 | 9、10 | 11-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交、直流梯 | 0.91 | 0.85 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.6 |
| 注：计算变配电室、发电机总负荷时按0.3～0.5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6）由同一双电源切换箱供电的排水泵、卷帘门，消防负荷计算时仅按较大者计算，且均不计入平时负荷；

7）一个防火分区设有2台及以上消防排烟兼平时排风机，2台及以上消防兼平时补风机，平时负荷仅计算一台排风机及补风机，消防负荷均需计入；

8）变电所的设备总功率

变电所的设备总功率应取所供电的各用电设备功率之和，但应剔除不同时使用的负荷，如：只有当发生火灾时才使用的消防负荷。季节性用电设备（如制冷设备和采暖设备）应选择其最大者计入总用电设备。

（3）发电机负荷容量的计算

1）发电机负荷应分别按平时保障负荷和消防应急负荷计算，并取其大者；

2）建筑物消防用电设备的计算负荷，应按共用的消防用电设备、发生火灾的防火分区内的消防用电设备及所有与其关联的防火分区消防用电设备的计算负荷之和确定；

3）需按最大一台电动机（一般为消防泵）进行启动校验。

###### 3.其它要求

（1）教育项目

1）教育建筑中低压配电设计应符合国家现行标准《低压配电设计规范》GB 50054-2011和《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的有关规定；

2）建筑的照明用电和动力用电应设总配电装置和总电能计量装置。总配电装置的位置宜深入或接近负荷中心，且便于进出线；

3）低压供电的建筑物应设置进线配电间；

4）建筑的电梯、水泵、风机、空调等设备应设电能计量装置并采取节电措施；

5）各幢建筑的电源引入处应设置电源总切断装置和可靠的接地装置，各楼层应分别设置电源切断装置；

6）建筑应预留配电系统的竖向贯通井道及配电设备位置；

7）室内线路应采用暗线敷设；

8）配电系统支路的划分应符合以下原则：

① 教学用房和非教学用房的照明线路应分设不同支路；

② 门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路；

③ 教室内电源插座与照明用电应分设不同支路；

④ 空调用电应设专用线路。

9）中小学、幼儿园的电源插座必须采用安全型。幼儿活动场所电源插座底边距地不应低于1.8m；

10）保健室、食堂的餐厅、厨房及配餐空间应设置电源插座及专用杀菌消毒装置；教学楼内饮水器处设置专用供电电源装置；

11）学生宿舍居室用电设置电能计量装置。电能计量装置宜设置在居室外，并应设置可同时断开相线和中性线的电器装置；

12）盥洗室、淋浴室应设置局部等电位联结装置；

13）幼儿园的房间内应设置插座，且位置和数量根据需要确定。活动室插座不应少于四组，寝室插座不应少于两组。插座应采用安全型，安装高度不应低于1.80m。插座回路与照明回路应分开设置，插座回路应设置剩余电流动作保护，其额定动作电流不应大于30mA；

14）幼儿活动场所不宜安装配电箱、控制箱等电气装置；当不能避免时，应采取安全措施，装置底部距地面高度不得低于1.80m。

（2）生活圈服务设施项目

综合服务中心建设项目：

1）办公建筑的供配电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052-2009和《低压配电设计规范》GB 50054-2011的相关规定；

2）变电所不应在厕所、浴室、盥洗室或其他蓄水、经常积水场所的直接下一层设置，且不宜与上述场所相贴邻，当贴邻时应采取防水和防潮措施；

3）配变电所集中设置的低压无功补偿装置采用部分分相无功补偿装置；受谐波较大的用电设备影响的线路应设置谐波检测装置，并采取抑制谐波措施；办公用电设备和照明配电系统的中性导体截面不应小于相导体的截面；

4）照明回路和插座回路应分路设计，按人数和桌椅布置的办公室内插座数量应满足每人不少于一个单相三孔和一个单相二孔的插座两组；

5）办公建筑内带洗浴的卫生间应设置局部等电位联结；

6）办公建筑的消防设施设置及消防电气设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）及《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的相关规定；

7）汽车停放场地（库）应按《云南省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》2016年（2019年修订）文件规定设置或预留电动汽车充电装置的配电设施。

养老院建设项目：

1）低压配电导体应采用铜芯电缆、电线，并应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆、电线或无烟无卤电缆、电线。

2）每个生活单元应设单元配电箱，照料单元的居室单设配电箱，配电箱内应设电源总开关，电源总开关应采用可同时断开相线和中性线的开关电器，配电箱内的插座回路应装设剩余电流动作保护器。

（3）市政基础设施项目

市政道路及配套基础设施建设项目：

1）城市道路照明电力负荷应为三级负荷，城市中的重要道路、交通枢纽及人流集中的广场等区段的照明可为二级负荷。不同等级负荷的供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定；

2）供电网络设计应符合规划的要求。宜采用路灯专用变压器供电。变压器和照明配电箱宜设置在靠近照明负荷中心并便于操作维护的位置；

3）变压器应选用结线组别为D，yn11的三相配电变压器，并应正确选择变压比和电压分接头；

4）宜使三相负荷平衡。最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85％；

5）正常运行情况下，照明灯具端电压应为额定电压的90％～105％；

6）道路照明配电系统的接地形式应采用TT系统或TN-S系统，并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的相关规定。当采用剩余电流保护装置时，还应满足现行国家标准《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955的相关要求；

7）道路照明供电线路的人孔井盖及手孔井盖、照明灯杆的检修门及路灯户外配电箱，均应设置需使用专用工具开启的闭锁装置。

滨江步行绿道建设项目：

1）配电系统接地形式应采用 ‌TN-S或TT系统‌，金属灯杆、灯具外壳等外露导电部分必须接地保护，检修门需配置防盗闭锁装置；

2）禁止在绿道桥梁上架设 ‌>10kV高压电力线‌或 ‌>0.4MPa燃气管线‌；允许敷设的低压管线需满足《电力工程电缆设计规范》GB 50217防护要求；

3）地下管线通道净高≥2.5m，并预留检修空间；

4）城市绿地用电应为三级负荷，绿地中游人较多的交通广场的用电应为二级负荷；低压配电宜采用放射式和树干式相结合的系统，供电半径不宜超过0.3km；

5）室外照明配电系统进线电源处应装设具有检修隔离功能的四级开关。

垃圾焚烧处理厂建设项目：

低压配电系统满足《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术标准》GB/T51452-2024第12章电气设备及系统的相关要求。

垃圾转运站：

低压配电系统满足《生活垃圾转运站设计规范》CJJ47-2016第6章的要求，转运站可依据本站及服务区的具体情况和要求配置备用电源。大型转运站在条件许可时应设置双回路电源或配备发电机；中、小型转运站可配备发电机。

- 城市环境品质及历史文化保护项目

城市公园、广场建设项目：

1）配电系统接地形式应采用 ‌TN-S或TT系统‌，金属灯杆、灯具外壳等外露导电部分必须接地保护，检修门需配置防盗闭锁装置；

2）禁止在绿道桥梁上架设 ‌>10kV高压电力线‌或 ‌>0.4MPa燃气管线‌；允许敷设的低压管线需满足《电力工程电缆设计规范》GB 50217防护要求；

3）地下管线通道净高≥2.5m，并预留检修空间；

4）景观水体用电‌：喷泉、水景的潜水泵供电线路必须配置漏电保护装置（额定动作电流≤30mA），且控制箱应设置在干燥区域并加装防雨罩；

5）城市绿地用电应为三级负荷，绿地中游人较多的交通广场的用电应为二级负荷；低压配电宜采用放射式和树干式相结合的系统，供电半径不宜超过0.3km；

6）室外照明配电系统进线电源处应装设具有检修隔离功能的四级开关。

- 文教体卫项目

1）档案馆供电等级应与档案馆的级别、建设规模相适应；

2）特级档案馆应设自备电源；

3）特级档案馆的档案库、变配电室、水泵房、消防用房等的用电负荷不应低于一级；

4）甲级档案馆宜设自备电源，且档案库、变配电室、水泵房、消防用房等的用电负荷不宜低于一级；乙级档案馆的档案库、变配电室、水泵房、消防用房等的用电负荷不应低于二级；

5）库区电源总开关应设于库区外，档案库的电源开关应设于库房外，并应设有防止漏电、过载的安全保护装置；

- 应急防灾项目

1）信息化系统用电等级应为二级及以上,并应符合GB 50052 有关规定；

2）宜配置智能照明控制系统，实现远程及分区控制等功能;照明应采用节能型发光二极管（LED)光源；

3）粉尘爆炸危险场所电气设施的防护等级应满足 GB17440及GB 50058要求；

- 机关单位办公用房及配套设施项目

1）办公建筑的供配电系统设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《低压配电设计规范》GB 50054的相关规定；

2）变电所不应在厕所、浴室、盥洗室或其他蓄水、经常积水场所的直接下一层设置，且不宜与上述场所相贴邻，当贴邻时应采取防水和防潮措施；

3）配变电所集中设置的低压无功补偿装置宜采用部分分相无功补偿装置；受谐波较大的用电设备影响的线路应设置谐波检测装置，并采取抑制谐波措施；办公用电设备和照明配电系统的中性导体截面不应小于相导体的截面；

4）照明回路和插座回路应分路设计，按人数和桌椅布置的办公室内插座数量应满足每人不少于一个单相三孔和一个单相二孔的插座两组。

##### 7.4.3应急照明的设计

###### 1.通用要求

（1）设置火灾自动报警系统区域，应急照明系统均采用集中控制型系统。未设置火灾自动报警系统的区域，应急照明系统均采用非集中控制型系统；

（2）距地面8米及以下区域，均应采用A型应急照明配电箱（A型集中电源），A型灯具（36V）；

（3）A型消防应急灯具优选二总线制，通过二总线（即供电+通信合用二总线）接入本区域应急照明配电箱（集中电源箱）；

（4）凡地面上设置了疏散标志灯都应采用集中电源A型灯；

（5）当楼梯间为封闭楼梯间、防烟楼梯间的建筑，均采用集中电源（灯具不带蓄电池）应急照明系统，集中电源应设置在电井（配电间内）。当楼梯间为敞开楼梯间的建筑，由于灯具较少，可采用灯具自带蓄电池应急照明系统；

（6）应急照明配电箱（集中电源箱）宜与一般照明箱供电范围一致，并应对应取一般照明箱供电信号。

###### 2.其它要求

集中电源（灯具不带蓄电池）的设置：

（1）一般按每个防火分区设置集中电源箱，也可几个相邻的防火分区设置一个集中电源箱（地上单体仅在走道设置应急照明的住宅建筑）；

（2）对于楼梯间（不管是防烟楼梯间、封闭楼梯间）均不需要单独设置集中电源箱，楼梯间应单独设置供电回路；

（3）集中电源应设置于电气专用房间内（配电间、电井、配电室、消控室等）。

##### 7.4.4照明设计

###### 1.通用要求

（1）照明配电

供照明用的配电变压器的设置应符合下列规定：

1）当电力设备无大功率冲击性负荷时，照明和电力可共用变压器；

2）当电力设备有大功率冲击性负荷时，照明宜与冲击性负荷接自不同变压器；当需接自同一变压器时，照明应由专用馈电线供电；

3）当照明安装功率较大或谐波含量较大时，宜采用照明专用变压器。

交流照明配电系统应符合下列规定：

1）三相配电干线的各相负荷宜平衡分配，最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115％，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85％；

2）正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A，所接光源数或LED灯具数不宜超过25个；当连接建筑装饰性组合灯具时，回路电流不宜大于20A，光源数不宜超过60个；连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A；

3）电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路；

4）在电压偏差较大的场所，宜设置稳压装置；

5）LED灯、LED灯具、LED恒压直流电源以及气体放电灯的骚扰特性和电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB／T 17743和《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB／T 18595的有关规定；

6）当采用I类灯具时，灯具的外露可导电部分应与保护导体可靠连接；

7）当LED灯或LED灯具采用安全特低电压供电时，应采用独立隔离式或满足隔离要求的等效安全特低电压控制装置为LED灯或LED灯具供电；当其他照明装置采用安全特低电压供电时，应采用安全隔离变压器，且二次侧不应接地；

8）主要供给气体放电灯的三相配电线路，其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求，且不应小于相线截面；

9）当3次谐波电流超过基波电流的33％时，应按中性线电流选择线路截面，并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。

直流照明配电系统应符合下列规定：

1）直流配电保护应按直流特性选择相应的保护电器；

2）每个直流配电回路起始端均应装设直流过负荷及短路保护电器作为过电流防护措施；

3）直流配电回路的接地形式宜采用TN或IT形式，当采用IT形式时，应在正负母线上安装绝缘监测装置，实时监测线路绝缘状态；

4）选择的直流集中控制柜及柜内元件应符合现行国家标准《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》GB／T 19826的有关规定；

5）直流供电照明回路采用两芯线缆。

以太网供电系统应符合下列规定：

1）输出电压范围应为DC44V～57V；

2）输出电流应为300mA、600mA或960mA，输出功率应按15W、25W、45W、60W、75W，90W分级；

3）供电线缆应采用以太网线缆，且回路线缆长度不应大于90m；

4）以太网交换机的设置应考虑散热防火措施。

其它规定：

1）当需要对照明系统同时提供交流供电电源和直流供电电源时，应在配电设施内进行有效隔离，供电分支回路应分别敷设；

2）照明分支线路应采用铜芯绝缘线缆，室内分支线截面不应小于1.5m㎡；室外分支线截面不应小于2.5m㎡；

3）游泳池（戏水池）及喷泉池的安全防护措施应符合现行国家标准《低压电气装置 第7-702部分：特殊装置或场所的要求 游泳池和喷泉》GB／T 16895.19的相关规定；

4）人员可触及的室外照明设施应采用安全特低电压供电或人身电击防护措施。

（2）照明控制

1）公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等共用场所的照明，按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。

2）建筑物公共场所采用集中控制，并按需采取调光或降低照度的控制措施。

3）除设置单个灯具的房间外，每个房间灯具的控制分组不宜少于2组。

4）有条件的场所，采用下列照明控制措施：

① 可利用天然采光的场所，宜随天然光照度变化自动调节照度，地下车库按使用需求自动调节照度；

② 老年人照料设施、特教建筑、病房等空间可采用语音控制；

③照明负荷较大以及特定照明效果需要进行照明光源编组和按顺序进行控制的空间宜采用顺序控制；

④ 有需求的场所，宜考虑与安全技术防范系统的协同控制；

⑤利用导光装置将天然光引入室内的场所，人工照明宜随天然光照度自动调节。

5）特定场所的照明控制应符合下列规定：

①车库出入口、建筑入口等采光过渡区宜采用天然光与人工照明的一体化控制；

②采用场景控制的会议室或会客间场景切换的系统响应时间应小于1s；

③光感控制和人体感应控制可按需求与场所的遮阳、新风、空调设施联动控制；

④消防和安防监控等系统对照明有要求的场所，照明控制应符合其要求；

⑤当照明采用定时控制时，系统应具有优先级设置功能，以便在非预定时段灵活使用；

⑥恒照度控制应采用光电传感器等设备监测光源性能或场所照度水平。

（3）照明电压

1）当照明采用交流（AC）电源供电时，安装在有人接触的水下灯具应采用安全特低电压（SELV）供电，其电压值不应大于AC12V；

2）当照明灯具采用直流（DC）电源供电时，安装在有人接触的水下灯具应采用安全特低电压供电，其电压值不应大于DC30V。

###### 2.其它要求

（1）教育项目

1）教学用房照明线路支路的控制范围不宜过大，以2个～3个教室为宜；

2）门厅、走道、楼梯照明线路集中控制；

3）采用视听教学器材的教学用房，照明灯具分组控制；

4）教室黑板应设专用黑板照明灯具，其最低维持平均照度应为500lx，黑板面上的照度最低均匀度宜为0.7。黑板灯具不得对学生和教师产生直接眩光；

5）教室应采用高效率灯具，不得采用裸灯。灯具悬挂高度距桌面的距离不应低于1.70m。灯管应采用长轴垂直于黑板的方向布置；

6）坡地面或阶梯地面的合班教室，前排灯不应遮挡后排学生视线，并不应产生直接眩光；

7）教室照明光源宜采用显色指数Ra大于80的细管径LED灯。对识别颜色有较高要求的教室，宜采用显色指数Ra大于90的高显色性光源；有条件的学校，教室宜选用无眩光灯具；

8）中小学校照明在计算照度时，维护系数宜取0．8；

9）校园教学楼、学生宿舍楼、图书馆、工业建筑等按时间规律运行的功能空间采用时钟控制；

（2）生活圈服务设施项目

养老院建设项目：

- 居室、单元起居厅、餐厅、文娱与健身用房宜设置备用照明，照度值不应低于该场所一般照明照度标准值的10％；

- 生活用房、文娱与健身用房及辅助空间照度值应符合《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018表7.3.2的规定。光源宜选用暖色节能光源，相关色温小于3300K，显色指数宜大于80，眩光指数宜小于19；

- 建筑出入口、阳台应设照明设施。供老年人使用的盥洗盆或盥洗槽、厨房操作台应设局部照明，有条件时，每个居室的门外可增设局部照明。

4）居室至居室卫生间的走道墙面距地0.40m处应设嵌装脚灯，居室的顶灯、长过道的照明宜采用双控开关两地控制；

5）照明开关应选用带夜间指示灯的宽板翘板开关，安装位置应醒目，且颜色应与墙壁区分，高度宜距地面1.10m；

6）电源插座应结合建筑家具布置设置，并应满足主要家用电器和安全报警装置的使用要求。居室床头、盥洗盆或盥洗槽、厨房操作台、洗衣机应设置电源插座；

7）电源插座应采用安全型电源插座。居室的电源插座高度距地宜为0.60m～0.80m；供老年人使用的电炊操作台的电源插座高度距地宜为0.90m～1.10m。

（3）市政基础设施项目

市政道路及配套基础设施建设项目：

1）快速路和主干路宜采用高压钠灯，也可选择发光二极管灯或陶瓷金属卤化物灯；

2）次干路和支路可选择高压钠灯、发光二极管灯或陶瓷金属卤化物灯；

3）居住区机动车和行人混合交通道路宜采用发光二极管灯或金属卤化物灯；

4）市中心、商业中心等对颜色识别要求较高的机动车交通道路可采用发光二极管灯或金属卤化物灯；

5）商业区步行街、居住区人行道路、机动车交通道路两侧人行道或非机动车道可采用发光二极管灯、小功率金属卤化物灯或细管径荧光灯、紧凑型荧光灯；

6）道路照明不应采用高压汞灯和白炽灯；

7）当采用发光二极管（LED)灯光源时，应符合下列规定：

①光源的显色指数（Ra)不宜小于60；

②光源的相关色温不宜高于5000K，并宜优先选择中或低色温光源；

③ 选用同类光源的色品容差不应大于7SDCM；

④ 在现行国家标准《均匀色空间和色差公式》GB／T 7921规定的CIE 1976均匀色度标尺图中，在寿命周期内光源的色品坐标与初始值的偏差不应超过0.012。

滨江步行绿道建设项目：

1）安装高度低于2.2m的灯具（如绿道景观灯、台阶灯）应采用 ‌≤24V安全电压‌，潮湿区域（如亲水平台）需使用防潮密封型灯具；‌

2）照明功率密度（LPD）需符合《城市道路照明设计标准》CJJ 45强制限值，常规路段需按表7.1.2控制能耗；

3）绿道入口、休息区等公共区域应设置正常照明与应急照明双系统，保障夜间疏散安全；

4）绿地景观照明及灯光造景应考虑生态和环保要求，避免光污染影响，室外灯具上射逸出光不应大于总输出光通量的25％；

5）城市绿地中的电气设备及照明灯具不应使用0类防触电保护产品；

6）安装在水池内、旱喷泉内的水下灯具必须采用防触电等级为Ⅲ类、防护等级为IPX8的加压水密型灯具，电压不得超过12V。旱喷泉内禁止直接使用电压超过12V的潜水泵。

垃圾焚烧处理厂建设项目：

照明设计满足《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术标准》GB/T51452-2024第11.9照明系统的相关要求。

（4）城市环境品质及历史文化保护项目

1）安装高度低于2.2m的灯具（如绿道景观灯、台阶灯）应采用 ‌≤24V安全电压‌，潮湿区域（如亲水平台）需使用防潮密封型灯具；‌

2）照明功率密度（LPD）需符合《城市道路照明设计标准》CJJ 45强制限值，常规路段需按表7.1.2控制能耗；

3）绿道入口、休息区等公共区域应设置正常照明与应急照明双系统，保障夜间疏散安全；

4）绿地景观照明及灯光造景应考虑生态和环保要求，避免光污染影响，室外灯具上射逸出光不应大于总输出光通量的25％；

5）城市绿地中的电气设备及照明灯具不应使用0类防触电保护产品；

6）安装在水池内、旱喷泉内的水下灯具必须采用防触电等级为Ⅲ类、防护等级为IPX8的加压水密型灯具，电压不得超过12V。旱喷泉内禁止直接使用电压超过12V的潜水泵。

（5）文教体卫项目

1）档案库灯具形式及安装位置应与档案装具布置相配合。缩微阅览室、计算机房照明宜防止显示屏出现灯具影像和反射眩光；

2）档案馆照明的照度标准应符合《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010表7.3.10的规定。

（6）应急防灾项目

宜配置智能照明控制系统，实现远程及分区控制等功能；照明应采用节能型发光二极管（LED光源。

（7）机关单位办公用房及配套设施项目

1）照明标准值和照明功率密度限值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；应采用高效、节能的荧光灯及其他节能型光源；当选用发光二极管灯光源时，其色度应符合现行相关规范的规定；

2）照明回路和插座回路应分路设计，按人数和桌椅布置的办公室内插座数量应满足每人不少于一个单相三孔和一个单相二孔的插座两组；

3）办公室、阅览室等人员长期活动且照明要求较高的空间宜采用感应调光控制、时钟控制或场景控制；

4）采用灵活隔断、家具分隔场所照明系统应采用分区节能控制措施。

##### 7.4.5开关、线缆、管线设备选型

1.开关的选择

（1）照明及动力负荷应根据其负荷性质选择脱扣器型号及附件，按国标断路器型号标注：

1）照明回路额定电流50A以上的采用塑壳断路器（带隔离功能）MCCB/塑壳漏电断路器（带隔离功能）ELCB；

2）照明回路额定电流50A及以下的采用微型断路器（带隔离功能）MCB/带过流保护剩余电流动作电流微型断路器RCB0；

3）动力回路额定电流40A以上的采用塑壳断路器（带隔离功能）MCCB/塑壳漏电断路器（带隔离功能）ELCB；

4）动力回路额定电流40A及以下的采用微型断路器（带隔离功能）MCB/带过流保护剩余电流动作电流微型断路器RCB0；

5）配电室、发电机房内或附近不管额定电流多大，进线开关均采用塑壳断路器（带隔离功能）MCCB/塑壳漏电断路器（带隔离功能）ELCB；

（2）配电箱及设置剩余电流断路器的进线开关选用同时切断相线与零线的断路器2P/4P，双电源切换箱及双电源切换箱前的隔离开关、断路器其它选择只断开相线的断路器三相采用4P，单相采用2P；

（3）配电线路采用的上下级保护电器应具有选择性动作，目前非重要负荷（非消防）采用无选择性切断，重要负荷（消防）采用选择性切断，上下级断路器设级差。

2.线缆及其敷设线管的选择

（1）非消防线缆与消防线缆的选型需满足国家规范要求及地方标准，当此选择要求与规范、标准不一致时，按相关规范、标准执行；

（2）线缆选型按下表要求：

| 建筑类型 | 负荷类型 | 干线及分支干线 | 支线 | 控制电缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公设施、综合防灾设施、教育设置、公共卫生设施 | 消防类 | B1级难燃耐火低烟无卤 合用电井-B1级难燃矿物绝缘电缆 | 应急照明- B1级难燃耐火低烟无卤 其他-B2级难燃阻燃耐火、低烟无卤阻燃耐火 | B1级难燃耐火低烟无卤 |
|  | 消防泵房、消防控制室、消防电梯 | B1级难燃矿物绝缘电缆 | B1级难燃耐火低烟无卤 | B1级难燃耐火低烟无卤 |
|  | 非消防 | 低烟无卤阻燃电缆 | 低烟无卤阻燃电缆 | 低烟无卤阻燃电缆 |
| 市政公用设施、多层住宅 | 消防类 | B1级难燃耐火聚氯乙烯交联电缆 合用电井-B1级难燃矿物绝缘电缆 | 应急照明-B1级难燃耐火聚氯乙烯交联电缆 其他-B2级难燃阻燃耐火、低烟无卤阻燃耐火 | B1级难燃耐火聚氯乙烯交联电缆 |
|  | 消防泵房、消防控制室、消防电梯 | B1级难燃矿物绝缘电缆 | B1级难燃耐火低烟无卤 | B1级难燃耐火低烟无卤 |
|  | 非消防 | 阻燃（阻燃C级）聚氯乙烯交联电缆 | 阻燃（阻燃C级）聚氯乙烯交联电缆 | 阻燃（阻燃C级）聚氯乙烯交联电缆 |
| 汽车库 | 消防类 | B1级难燃耐火聚氯乙烯交联电缆 矿物绝缘电缆 | B1级难燃耐火聚氯乙烯交联电缆 | B1级难燃耐火聚氯乙烯交联电缆 |
|  | 非消防 | 阻燃（阻燃C级）聚氯乙烯交联电缆 | 阻燃（阻燃C级）聚氯乙烯交联电缆 | 阻燃（阻燃C级）聚氯乙烯交联电缆 |
| 人员密集场所 | 消防类 | B1级低烟无卤阻燃耐火电缆 合用电井时-B1级难燃矿物绝缘电缆 | 应急照明- B1级难燃耐火低烟无卤 其他-B1级难燃阻燃耐火、低烟无卤阻燃耐火 | B1级难燃耐火低烟无卤 |
|  | 非消防 | 燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级 低烟无卤阻燃电缆 | 燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级 低烟无卤阻燃电缆 | 燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级 低烟无卤阻燃电缆 |
| 备注 | 注：1、上部单体非消防线缆经过地下室敷设部分，按上部单体线缆选择。 2、动力用电缆采用3+2型，照明及动力与照明共总箱的采用4+1型。 |  |  |  |

（3）室内敷设线管的选择：

选型需满足国家规范要求及地方标准，当此选择要求与规范、标准不一致时，按相关规范、标准执行。

1）消防线管：潮湿环境均使用带有防潮防腐措施壁厚不小于2.0mm的焊接钢管（SC）。干燥环境下，ø40以上采用焊接钢管（SC），ø40及以下采用套接紧定式钢管（JDG）；

2）非消防线管：潮湿环境均使用带有防潮防腐措施壁厚不小于2.0mm的焊接钢管（SC）。干燥环境明、暗敷设采用塑料管时须使用中型阻燃刚性塑料管（PC）。

（4）桥架的类型选择：

| 类型 | 安装部位 | 桥架类型 |
| --- | --- | --- |
| 10kV桥架 供电局桥架非消防强电 | 竖向桥架（竖井内安装） | 金属梯级电缆桥架XQJ-T |
|  | 水平桥架及非竖井内安装竖向桥架 | 金属托盘式电缆桥架XQJ-P |
| 消防强电 | 竖向桥架（竖井内安装） | 金属梯级电缆桥架XQJ-T |
|  | 水平桥架及非竖井内安装竖向桥架 | 封闭式防火金属电缆桥架FHXQJ-C |
| 火灾报警 | 竖向、水平桥架 | 封闭式防火金属电缆桥架FHXQJ-C |
| 弱电智能化 | 竖向、水平桥架 | 封闭式金属电缆桥架XQJ-C |
| 注：200及以上均采用桥架XQJ,200以下采用金属线槽MR,将上述XQJ改为MR。 |  |  |

桥架的设置：

供电局10kV桥架、供电局0.4kV桥架、强电消防和强电非消防桥架、弱电智能化桥架、火灾自动报警桥架都须分开设置，消防广播桥架按当地消防要求按需设置。

##### 7.4.6充电车位设置

1.根据《云南省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》2016年（2019年修订）文件规定：新建住宅配建停车位原则上100%建设充电基础设施或预留建设安装条件，交通枢纽、超市卖场、商务楼宇，党政机关、企事业单位办公场所，旅游景区、学校、体育场馆以及独立用地的公共停车场、停车换乘（P+R)停车场建设充电基础设施或预留建设安装条件（包括电力管线预埋和电力容量预留）的车位比例不低于10%。支持根据实际条件在以上规定基础上增建充电基础设施。单个公用充电基础设施项目中充电桩不少于5个，且桩间距不大于10米。当地有明确政策要求的，以当地政策要求为准；

2.充电车位供电应采用专用线路敷设，严禁与其他设备共用；

3.充电车位的设置应由建筑专业提资，平面图上应采用专用图例以区分，宜分区域集中布置；

4.实施到位的充电车位，每个充电车位的线路、设备应设计到位，做到即插即用且每个车位应单独设置电表计量；

5.安装充电桩的配电线路应设计到位，用电量计入变压器负载容量，预留充电桩无须设计配电线路，但应考虑预留线路通道，用电量计入预留充电桩配电房；

6.充电桩负荷计算，需要系数和功率因素按国标图集《电动汽车充电基础设施设计与安装》18D705-2选取，不得无故放大系数致使计算负荷增加；

7.其它未尽事宜按国家及地方法律、政策、标准、规范和办法执行。

##### 7.4.7用电计量

1.计量设置原则

（1）变配电室：用电计量方式根据供电局要求的不同用电性质及相应电价采用低压分别计量，由供电局直接向低压用户收费；

（2）电表安装位置：每层配电间、竖井内、电表间等；

（3）公建配套设施负荷在公用配电室内的低压屏上应设置低压计量总表（若单独设置变压器则在配电室内设置高压计量总表）；末端负荷按出线回路或负荷种类或负荷用途或楼栋在低压屏（或配电箱）内分别设置计量分表，其中公建配套设施用电负荷分类包括：公用照明、公用停车库、电梯、生活水泵等；

（4）低压柜按出线回路或用电性质在低压屏内设置分计量：如：楼栋照明、生产用电、景观照明、电梯、水泵、消防负荷等。

2.计量要求

（1）不同类型的照明、动力负荷应分别按供电干线在适当位置设置考核计量总表，优先设于低压配电屏或一级配电箱内；

（2）柴油发电机进线柜设置总计量，其出线回路不另设分计量；

（3）充电车位应按每个车位单独计量。

##### 7.4.8室外工程

1.综合管网工程

室外综合管网电气设计需重点关注管线布置、安全间距、施工协调及规范衔接，主要有以下事项：

（1）管线布置原则

1）“四让”原则‌：有压管道让无压管道（如电力管线让排水管线）、埋管浅的让埋管深的、单管让双管、柔性材料让刚性材料；

2）道路两侧布局‌：电力管线宜布置在道路东侧或南侧，弱电管线在道路西侧或北侧，避免强电与弱电同侧敷设以减少信号干扰；

3）交叉避让顺序‌：电力管道应在热力管道下方、其他管道上方；燃气管道需位于其他管道上方（热力管道除外）。‌

（2）安全间距要求

室外综合管网工程管线交叉时的最小垂直净距，应符合《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016表4．1．14规定，当受现状工程管线等因素限制难以满足要求时，应根据实际情况采取安全措施后减少其最小垂直净距。

2.景观照明工程

（1）室外照明箱仅预留容量、进线电缆和进线开关，出线开关由景观设计考虑，总平面图中需设计照明箱的安装位置；

（2）室外照明采用时间控制器+光感控制，出线回路应设置漏电开关；

（3）景观用电在景观照明箱进线处安装计量装置；

（4）室外灯具应优先选择节能高效的LED灯光源；

（5）室外安装的配电箱及照明灯具防护等级不低于IP54，落地安装的配电箱应有基础台（高度≥300mm），配电箱位置应与水专业核实，避免与雨水管排水口相邻；

（6）水下灯具、水泵防护等级不低于IP68；人员可触及的室外照明设施应采用安全特低电压供电或人身电击防护措施；

（7）电缆人孔、手孔的设置位置不得跨越路面或路牙，也不得设置在园区矮墙下面。

##### 7.4.9防雷接地

###### 1.通用要求

（1）计算各建筑物预计年雷击次数值，明确防直击雷、防侧击雷、防雷电感应及防雷电波的侵入措施；

（2）防雷设计在满足国家规范的前提下需控制引下线，接地极的数量；

（3）利用结构柱（剪力墙）作为引下线，应复核柱（剪力墙）是否从屋顶至基础联通，存在结构转换层时，应画出各个防雷引下线的转换位置；

（4）坡屋顶为不影响美观，优先采用暗装避雷带加避雷短针方式。采用25X4热镀锌扁钢暗敷于女儿墙、檐口、屋脊做接闪器，屋面瓦及屋檐上的暗敷深度不大于20mm；

（5）多层建筑优先采用明敷避雷带，对于圆形屋顶、尖屋顶优先采用避雷针或避雷短针加明敷避雷带；

（6）高层建筑物屋顶防雷接闪器沿屋顶周边女儿墙、檐口、屋脊明敷；

（7）当屋顶周边有符合规范要求金属构件时，应优先利用其作为防雷接闪器；

（8）各弱电机房、屋顶配电箱（如照明、电梯机房、屋顶风机等配电箱）、楼栋进线总箱（柜）内设置SPD浪涌保护装置；各弱电机房、屋顶电梯机房、消防水泵控制室等应设置局部等电位端子箱；

（9）各栋入户电缆经室外入户，其单体内配电箱应设置浪涌保护装置；

（10）浪涌保护装置的设置：

1）高压电源配电柜、变压器低压端、市电低压电源引入总箱处设置I级浪涌保护器；

2）线缆经过室外（埋地或架空）引入的配电箱均设置I级浪涌保护器；

3）屋顶（包括屋顶机房，电梯间）的配电箱均设置I级浪涌保护器；

4）所有地下室（线缆不经过室外）第一级配电箱设置Ⅱ级浪涌保护器；

5）所有单体从地下室进线（线缆不经过室外）第一级配电箱设置Ⅱ级浪涌保护器。

###### 2.其它要求

（1）教育项目

1）除具有爆炸危险的实验楼外，教育建筑应划分为第二类或第三类防雷建筑物；

2）在雷电活动频繁或强雷区，可适当加强建筑物的防雷保护措施。第二类、第三类防雷建筑物均应采取防直击雷、防侧击雷和防雷电波侵入的措施；

3）应按需要设置功能接地、保护接地和防雷接地；

4）当建筑物内有变电所时，低压配电系统应采用TN-S系统；当宿舍、教学楼等规模及用电负荷较小的建筑物内无变电所时，低压配电系统宜采用TN-C-S系统或TT系统；当实验工艺设备有要求时，低压配电系统可采用IT系统；

5）下列电气装置的外露可导电部分应作保护接地：电力配电设备装置、配电屏与控制屏的框架；室内、外配电装置的金属构架；电缆的金属外皮及电力电缆的金属保护导管、接线盒、终端盒；常用建筑电气设备的基础金属构架；

6）共用接地装置的接地电阻值应按功能接地、保护接地和防雷接地中要求的最小值确定，共用接地装置的接地电阻值不应大于‌4Ω‌‌。

（2）服务设施项目

养老院建设项目：

1）医疗服务用房和带洗浴设备的卫生间应做局部等电位联结；

2）当采用Ⅰ类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地；

3）医疗服务用房宜设防静电接地。

（3）市政基础设施项目

市政道路及配套基础设施建设项目：

1）金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱等的外露可导电部分均应与保护导体相连接。接地应符合国家现行相关标准的规定。在满足接地电阻要求的情况下，应利用路灯基础钢筋等自然接地体；

2）有条件时，间接接触防护亦可采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备（Ⅱ类设备)。

滨江步行绿道建设项目：

1）喷水池的结构钢筋、进出水池的金属管道及其他金属件、配电系统的PE线应做局部等电位连接；

2）室外配电装置的金属构架、金属外壳、电缆的金属外皮、穿线金属管、灯具的金属外壳及金属灯杆，应与接地装置相连（接PE线)。

垃圾焚烧处理厂建设项目：

- 电气装置的过电压保护设计应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064 的有关规定。通信系统的过电压保护设计应符合现行行业标淮《电力系统通信站过电压防护规程》DL/T 548 的有关规定；

- 主要生产和辅助厂房建（构）筑物的过电压保护应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064 的有关规定；

- 办公楼、食堂、宿舍楼等附属建（构）筑物防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定；

- 交流接地系统的设计应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB /T 50065 的有关规定。

（4）城市环境品质及历史文化保护项目

1）喷水池的结构钢筋、进出水池的金属管道及其他金属件、配电系统的PE线应做局部等电位连接；

2）室外配电装置的金属构架、金属外壳、电缆的金属外皮、穿线金属管、灯具的金属外壳及金属灯杆，应与接地装置相连（接PE线)。

（5）文教体卫项目

档案馆建筑防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，且特级、甲级档案馆应为第二类防雷建筑物，乙级档案馆应为第三类防雷建筑物。

（6）应急防灾项目

防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。

（7）机关单位办公用房及配套设施项目

防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。

##### 7.4.10建筑机电工程抗震设计

1.柴油发电机安装的抗震设计

使用减震器，安装时，柴油发电机通过减震器用地脚螺栓紧固在混凝土上；柴油发电机排烟管使用波纹减震管连接；与排气管、燃油进油管、回油管、插接母线等的连接采用柔性连接。

2.变压器安装的抗震设计

变压器安装就位后应焊接牢固，内部线圈应牢固固定在变压器外壳内的支承结构上；变压器的支承面适当加宽，并设置防止其移动和倾倒的限位器；对接入、接出的柔性导体留有位移空间。

3.配电箱（柜）安装的抗震设计

变电所内高、低压配电柜均非靠墙、落地安装，根部采用焊接固定方式。柜面上的仪表应与柜体组装牢固；电井内的配电箱均采用壁式明装，配电箱与墙壁之间采用金属膨胀螺栓进行连接；办公室内的配电箱采用嵌墙暗装，配电箱与墙壁间采用金属膨胀螺栓进行连接；配电箱、柜接线处做防震处理。

4.电梯安装的抗震设计

电梯和相关机械、控制器的连接、支承应满足水平地震作用及地震相对位移的要求。

5.电气管线的抗震设计

设防烈度6度及6度以上地区的建筑机电工程设施必须进行设计。包括重力超过18KN的设备，内径大于等于DN60mm的电气管线；15Kg/m或以上的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽都应设置抗震支吊架。封闭母线、电气配管伸缩节安装、电气导管、电缆桥架、电气槽盒、母线等支架安装、电缆桥架穿洞的柔性封堵要求等应符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第7.1~7.5条。

7.5 弱电部分

##### 7.5.1建筑智能化系统配置表

###### （1）教育项目

智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015表12.4.1的规定配置，并应符合现行行业标准《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013的有关规定。

###### （2）生活圈服务设施项目

养老院建设项目：

智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015的规定配置，并应符合现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018的有关规定。

综合服务中心建设项目：

智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015表6.2.1的规定配置，并应符合现行行业标准《办公建筑设计标准》JGJ／T 67-2019的有关规定。

- 市政基础设施项目

垃圾焚烧处理厂建设项目:

工业建筑智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015表18．0．2的规定配置。

###### （4）城市环境品质及历史文化保护项目

智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015的规定配置，并应符合行业标准《城市绿地设计规范》GB 50420-2007（2016年版）的有关规定。

###### （5）文教体卫项目

智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015表8.3.1的规定配置，并应符合《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010和《办公建筑设计标准》JGJ／T 67-2019的有关规定。

###### （6）应急防灾项目

智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015表18.0.2的规定配置，并应符合《高标准粮仓建设标准》LS/T8014--2023、《仓库建筑设计规范》JGJ/T68-2019和《城市消防救援站设计规范》GB51054-2014的有关规定。

###### （7）机关单位办公用房及配套设施项目

智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015表8.3.1的规定配置，并应符合《办公建筑设计标准》JGJ／T 67-2019的有关规定。

##### 7.5.2弱电机房设置要求

智能化系统机房包括信息接入机房、有线电视前端机房、信息设施系统总配线机房、智能化总控室、信息网络机房、用户电话交换机房、消防控制室、安防监控中心、应急响应中心和智能化设备间（弱电间、电信间）等，并可根据工程具体情况独立配置或组合配置，具体详本发包人要求7.5.1条。各项目弱电机房设置应满足以下要求：

（1）弱电机房不应设在水泵房、厨房、卫生间、浴室等潮湿、经常积水场所的正下方或贴邻，也不得设于消防水池等正上方；

（2）应远离强电磁干扰场所，不应设置在变配电室、发电机房的上、下或贴邻，不允许与其无关的水管、风管、电缆等各种管线穿过；

（3）弱电机房宜选取在整个地块的较中心位置；

（4）弱电机房的净空高度不低于2.5米，标高不低于室外地坪，做挡水门槛；

（5）弱电机房总面积20-30㎡，每地块至少考虑一处弱电机房；

（6）设备间门至少为高2.1m、宽0.9m；

（7）安防控制室一般与消防控制室合用，设置要求详见本发包人要求7.6.1条消防部分。

##### 7.5.3弱电智能化设计

###### （1）教育项目

1）校园信息设施系统应具有对学校各类信息进行接收、交换、传输、存储、检索和显示等功能；

2）校园信息设施系统由通信系统、信息网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、广播系统、信息导引及发布系统等子系统组成；

3）校园信息设施系统应根据教育建筑的规模和功能需求，按现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015，12.4.1条关于学校建筑智能化系统的配置规定进行配置；

4）校园信息化系统机房的分级标准、设备性能要求、系统配置、建筑环境要求应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008的规定；

5）校园信息化应用系统宜包括信息化应用管理系统、数字化图书馆系统、学校门户网站、校园智能卡应用系统、校园网络安全管理系统等子系统；

6）校园信息化应用系统应按现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015，12.4.1条关于学校建筑智能化系统的配置规定进行设计；

7）校园公共安全系统应根据学校的规模、建筑物的使用功能、公共安全管理要求及建设标准进行设计，并应安全可靠、技术先进、经济合理、管理维护方便；

8）校园公共安全系统包括火灾自动报警系统、安全技术防范系统和应急响应系统等。安全技术防范系统设计应按现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015，12.4.1条关于学校建筑智能化系统的配置规定，选择配置相关的系统；

9）当校园设有应急响应系统时，将火灾自动报警系统及安全技术防范系统纳入应急响应系统统一管理。

###### （2）生活圈服务设施项目

养老院建设项目：

1）信息设施系统应符合下列规定：

①应配置有线电视、电话、信息网络等信息设施系统；

②老年人居室、单元起居厅和餐厅、文娱与健身用房、康复与医疗用房应设有线电视、电话及信息网络插座；

③宜设无线局域网络全覆盖设施。

2）公共安全系统应符合下列规定：

①建筑内以及室外活动场所（地)应设视频安防监控系统。各出入口、走廊，单元起居厅、餐厅，文娱与健身用房，各楼层的电梯厅、楼梯间，电梯轿厢等场所应设安全监控设施；

②建筑首层宜设入侵报警装置；

③老年人居室、单元起居室、餐厅、卫生间、浴室、盥洗室、文娱与健身用房，康复与医疗用房均应设紧急呼叫装置，且应保障老年人方便触及。紧急呼叫信号应能传输至相应护理站或值班室。呼叫信号装置应使用50V及以下安全特低电压；

④失智老年人的照料单元宜设门禁系统。

- 老年人居室、单元起居室、餐厅、卫生间、浴室、盥洗室、文娱与健身用房，以及康复与医疗用房宜设温度监测及调控系统，并宜在各用房内单独调控。

- 照护及健康管理平台应符合下列规定：

①宜设照护及健康管理平台，对照护人群的健康数据进行采集、分析和管理；

②建筑内以及室外活动场所（地)宜设活动监护及无线定位报警系统；

③特殊照料人群（如失智老人)空间应设防走失装置；

④宜设照料人群与家人间信息及时传递措施。

###### （3）市政基础设施项目

垃圾焚烧处理厂建设项目:

智能化系统满足《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术标准》GB/T51452-2024第12章电气设备及系统的相关要求。

###### （4）城市环境品质及历史文化保护项目

智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015的规定配置，并应符合行业标准《城市绿地设计规范》GB 50420-2007（2016年版）的有关规定。

###### （5）文教体卫项目

智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015表8.3.1的规定配置，并应符合《档案馆建筑设计规范》JGJ 25-2010和《办公建筑设计标准》JGJ／T 67-2019的有关规定。档案馆应适应档案信息化建设的要求，并应根据办公自动化及安全、保密等要求进行综合布线、预留接口，通信与计算机网络设施应满足工作需要。

###### （6）应急防灾项目

智能化系统应按《智能建筑设计标准》GB 50314-2015表18.0.2的规定配置，并应符合《高标准粮仓建设标准》LS/T8014--2023、《仓库建筑设计规范》JGJ/T68-2019和《城市消防救援站设计规范》GB51054-2014的有关规定。

###### （7）机关单位办公用房及配套设施项目

1）智能化设计应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314-2015的规定；

2）电子信息系统防雷设计应按现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012执行；

3）建筑内通信设施的设计，机房设计应满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求；

4）新建办公建筑的地下通信管道、配线管网、电信间、设备间等通信设施，必须和办公建筑同步建设；

5）应设有信息通信网络系统，满足办公业务信息化应用的需求；

6）信息通信网络系统的布线应采用综合布线系统，满足语音、数据、图像等信息传输要求；

7）设置建筑设备监控系统、能耗监测系统；

8）应设置安全技术防范系统，安全技术防范系统的设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018的规定。

7.6 消防部分

##### 7.6.1消防控制室的设置

（1）消防控制室，当消安合用时，房间内部消防设备区域与安防设备区域应有明显的分隔（或分区）；

（2）消防控制室（即消安合用时）单个面积不宜小于60m²。此要求为有效使用面积，中间无剪力墙或柱遮挡；

（3）消防控制室不得设在水泵房、厨房、卫生间、浴室等潮湿、经常积水场所的正下方或贴邻，也不得设于消防水池等正上方。应远离强电磁干扰场所，不应设置在变配电室、发电机房的上、下或贴邻，不允许与其无关的水管、风管、电缆等各种管线穿过；

（4）消防控制宜选取在整个地块的较中心位置，控制室出口需满足国家规范要求；

（5）消防控制室的净空高度不低于3.0米，并设置防静电地板，一般按400mm考虑；

（6）消防控制室中的消防双电源箱不得与安防配电箱合用，且均设置 SPD 浪涌保护器。

##### 7.6.2火灾自动报警系统

（1）应按照当地消防部门、国家及地方最新消防规范要求严格执行。设计说明中应明确建筑的防火防护等级并根据建筑的防护等级设计消防和火灾自动报警系统、设置消防控制中心和选择消防、检测和报警设备；

（2）火灾自动报警设备及管线的设置应与主流产品相一致，并满足消防规范要求，短路隔离器的设置及每回路设备点位的数量应满足火灾报警规范的要求；

（3）消防及应急状态时，背景音乐公共广播应能切入消防/事故广播；解除首层主入口门禁，门禁的控制器设在首层门厅或弱电井内，通过消防控制模块解除门禁；

（4）弱电线路与火灾报警线路的线槽宜分开设置，消防电话与其他线路应分槽或分隔敷设，消防广播按当地消防要求按需单独敷设桥架；

（5）气体灭火控制器电源宜由220V消防电源供电；

（6）所有电梯应按消防要求实现联动。电梯轿厢内应具备与消防控制中心、电梯机房等五方通话功能及视频监控功能。

##### 7.6.3消防电源监控系统

1.所有建筑的消防设备均设置消防设备电源监控系统。

2.消防设备电源监控系统：用于监控消防设备电源的工作状态，在电源发生过欠压、缺相等故障时能发出报警信息的系统，报警信号传输给消防控制室图形显示装置。

3.配置要求：消防控制室设置消防电源监控主机，消防双电源配电箱设置监控器（目前仅监控双路电源进线侧电压信号），并根据点位数量合理设置监控分机。

##### 7.6.4防火门监控系统

1.设置火灾报警系统的建筑，均需设置防火门监控系统，不设置火灾报警系统的建筑，疏散通道上的常开防火门需设置防火门监控系统。防火门监控主机设置在消防控制室，未设置消防控制室时，应设置在有人值班的场所。各栋设置防火门监控分机，地下室可几个防火分区设置监控分机。

2.电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上，距门不宜超过0.5m，底边距地面高度宜为1.3m。

7.6.5电气火灾监控系统

1.应设置电气火灾监控系统，并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情况，确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置，宜优先设置于变配电室或一级配电箱。电气火灾监控器设在消防控制中心。

2.电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示，但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。

##### 7.6.5消防设备安装及线路敷设

1.消防报警系统设计应满足国家现行相关规范及规定，如地方有特殊规定的需按地方规定执行。

2.消防控制室内除应有的消防桥架或排管进出外，还应考虑安防系统（智能化）桥架或排管的进出，且若是采用桥架，安防桥架规格不得小于400*100，若是采用排管，安防排管规格不得小于5*UPVC110。

3.消防报警系统每个回路所带点位不应超过200个,且系统总点位数需考虑15%预留量；每个隔离模块不应超过32个点位，也不宜过少，宜为25-28个点位。

3.消防电话总机宜采用总线制，消防电话分机应与消防电话插孔分开回路设置。

4.消防水池（屋顶水箱）应设置就地水位显示装置，并在控制中心设置监控系统，具备三水位报警及水位显示功能。

5.对后期可能装修区域，消防主机及该报警回路应预留加层所增设的消防报警点位数量。

6.应按防区设置消防接线端子箱，各防区消防接线端子箱之间采用桥架或金属线槽连通。

##### 7.6.6火灾报警系统线缆选型要求

在满足国家及地方相关标准及规范要求下，按以下要求进行选择，在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线，应选择燃烧性能B1级的电线、电缆；其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《 电缆及光缆燃烧性能分级 》GB 31247的规定。 其中：对于一类高层及以上建筑（含人员密集场所）可根据地方标准，审图机构的意见按要求进行修改（采用WDZC-或WDZCN-系列线缆）

| 系统 名称 | 线缆名称 | 线缆选型（mm2） | 穿管敷设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暗敷 | 明敷 |
| 火灾自动报警系统 | 报警总线（干线S’） | ZC-RVS-2x2.5 | PC20（B1级） | JDG20 |
|  | 报警支线（支线S） | ZC-RVS-2x1.5 | PC20（B1级） | JDG20 |
|  | DC24V电源总线（D1） | ZCN-BV-2x4.0 | JDG20 | JDG20 |
|  | DC24V电源支线（D2） | ZCN-BV-2x2.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 报警总线+电源总线 | ZC-RVS-2x2.5+ZCN-BV-2x4.0 | JDG25 | JDG25 |
|  | 报警支线+电源支线 | ZC-RVS-2x1.5+ZCN-BV-2x2.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 消防广播线（BC） | ZC-BVR-2x1.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 消防电话线（电话分机F1）（手报F2） | ZC-RVS-2x1.5（电话分机和手报均采用总线制） | JDG20 | JDG20 |
|  | 区域显示器信号线+电源支线S1 | ZC-RVS-2x1.5+ZCN-BV-2x2.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 风机、水泵手动控制线（直控线）C | ZCN-KVV-3x1.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 联锁线C1（280度防火阀至排烟风机、补风机及液位显示线） | ZCN-RVS-2x1.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 联锁线C2（压力开关、流量开关至水泵控制箱，正压风机至正压送风口） | ZCN-KVV-4x1.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 风机（含配电室风机）至金属模块箱控制线 | 7（ZCN-RVS-2X1.5） | JDG32 | JDG32 |
|  | 消防泵至金属模块箱控制线 | 9（ZCN-RVS-2X1.5） | JDG32 | JDG32 |
| 一氧化碳监测系统 | DDC输出信号线（风机控制箱至DDC） | ZCN-KVV-6x1.5 | JDG25 | JDG25 |
|  | CO控制线路CO | ZC-RVS-2x1.5 | JDG20 | JDG20 |
| 电气火灾监控系统 | 信号总线 | ZC-RVS-2x1.5 | JDG20 | JDG20 |
| 防火门监控系统 | 总线（常闭BM） | ZC-RVS-2x1.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 总线+电源线（常开KM） | ZC-RVS-2x1.5+ZCN-BV-2x2.5 | JDG20 | JDG20 |
| 消防电源监控系统 | 信号总线（DJ） | ZC-RVS-2x1.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 电源线（至区域分机D） | ZCN-BV-2x2.5 | JDG20 | JDG20 |
| 余压监控系统 | 信号总线（S） | ZC-RVS-2x1.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 联动线（至泄压执行器K） | ZCN-KVV-7x1.5 | JDG20 | JDG32 |
|  | 控制器电源线D | ZCN-BV-2x2.5 | JDG20 | JDG20 |
| 气体灭火系统 | 信号线（CAN总线S2） | ZCN-RVS-2x1.5 | JDG20 | JDG20 |
|  | 电源线（D） | ZCN-BV-2x2.5 | JDG20 | JDG20 |
| 其它 | 异地控制按钮线（含排风机、水泵异地控制按钮线）（YK） | ZCN-KVV-4x1.5 | JDG20 | JDG20 |
| 说明 | 1.进入人防区域的火灾自动报警线路采用无论明敷还是暗敷均采用穿JDG管。 2.消防报警系统其他未列出的信号及控制线，电源线选型参照以上表格执行。 3.除报警总线外，不同防火分区的线路不应穿入同一根管中。 4．同一系统中电压等级相同的信号线，电源线可共管敷设。 |  |  |  |

8、精装修专业

8.1 总则

建筑精装修设计是以项目的建筑、结构、给排水、暖通、电气等各专业全套施工图，以及相关的变更文件为基础开展的设计工作。精装修设计方案（效果图、材料样板、设计说明等）需经发包人确认后方可实施。

精装修设计范围包括但不限于：

（1）天花设计：吊顶造型、标高、材质、灯具、风口、烟感、喷淋、广播等末端的综合布置。

（2）地面设计：地面铺装材料的划分、图案、标高、收口节点等。

（3）墙面设计：墙面装饰材料的划分、造型、与门窗洞口的收口关系等。

（4）固定家具设计：服务台、固定柜体、护墙板等的平、立、剖面及节点大样。

（5）门窗设计：提供室内门的选型、颜色、材质要求，并与门窗表对应。

（6）装修水电设计：开关、插座、信息点、地漏、洁具、龙头等的精确定位。

8.2 精装修设计原则

（1）合规性原则

精装修设计需严格遵守室内精装修设计规范（详见第五章第2节设计标准和规范），确保公共空间的可达性与可用性。

（2）安全性原则

设计必须将安全放在首位，确保所有装修材料（特别是顶棚、墙面）的燃烧性能等级符合防火规范；不得擅自拆除、改动主体结构和消防、防火设施。

（3）协调性原则

精装修设计须与建筑、结构、机电（MEP）等各专业图纸密切配合。所有天花综合布置图均以机电各专业图纸为基础进行整合，发现矛盾时应及时会签各专业协商解决。

（4）可实施性原则

图纸应清晰、准确，尺寸标注齐全，节点大样详实，满足材料采购、施工和工程预算的需要。

（5）环保健康原则

所选材料应符合国家室内环境污染控制标准，优先选用绿色、环保、节能型材料。

8.3 精装修设计图纸深度及要求

（1）精装修设计图纸深度应符合中华人民共和国《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）中关于施工图设计阶段的要求。

（2）精装修设计图纸为建筑专业施工图的深化设计。如本图纸与建筑、结构或机电专业图纸存在矛盾，应以建筑/结构/机电专业图纸为准，并立即通知设计单位协调解决，不得擅自施工。

（3）对于复杂造型、新材料、不同材质收口等关键部位，必须提供节点放大详图，明确表达构造层次、材料、尺寸及工艺做法。

（4）材料标注及样板确认：精装修设计图纸中所有材料均需标注明确代号，并与“材料表”对应。材料表应注明材料名称、型号、规格、颜色、燃烧性能等级及主要技术参数。图中所示材料最终效果以经发包人、设计单位共同确认的封样材料样板为准。大面积施工前，施工单位应制作“实物样板间”或“大样板”经确认后方可展开施工。

9、景观绿化

9.1 总则

景观绿化设计应以“自然、创新、科技、美观、环保”为总体设计原则：

（1）因地就势为前提

充分把握地块周边自然、人文旅游资源的区位优势，因地就势，在设计中利用借景等手法，与周边环境相互融合。

（2）风格鲜明为特点

充分结合地域特征和人文特点，植物选择遵循“乡土树种为主”的原则，并体现独特的地域文化情结，创造出具有鲜明风格，变化丰富的自然地貌和具有地方特色的“乡土”景观。

（3）以美学理论为指导

在满足其功能的前提下，以美学理论为指导，进行相应的规划与设计，满足景观的整体协调与和谐。

（4）环境保护为基础

应当树立“不破坏就是最大的保护”的理念，强调对原有植被、水域的保护与利用，减少对周边自然植物群落的破坏，提升形象。

9.2 技术标准

（1）绿地率：根据《德钦新县城（叶枝镇镇区）国土空间详细规划地块开发细则》，居住商业混合用地绿地率为28%；

（2）结合海绵城市设计采用下凹式绿地。

9.3 道路及场地铺砖设计

9.3.1避免使用大面积的釉面和磨光材料，优先选择环保型、透水性的铺装材料。确保所使用的材料符合国家和地方的质量标准，无劣质、假冒产品。采用的材料为常规材料。

9.3.2工程选用的所有建筑材料和装饰材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020和国家有关建筑材料和装修材料有害物质限量标准的有关规定。建材供应商应提供材料有害物质检测报告。

9.3.3绿地园路设计应遵循下列原则

（1）园路设计应便于居民通行及游览休憩；

（2）园路宜采用透水铺装；

（3）园路设计应协调好园路与市政等井盖的关系；

（4）园路铺装材料应满足防滑要求，防滑等级应满足下表要求

| 工程部位 | 防滑等级 |
| --- | --- |
| 坡道、无障碍步道 | Aw |
| 楼梯踏步 |  |
| 建筑出入口平台 | Bw |
| 人行道、步行街、室外广场、停车场 |  |
| 人行道、小区道路、绿地道路 | Cw |
| 普通室外地面 | Dw |

9.3.4园路的宽度应符合下列规定

（1）宅前路宽度应大于2.5m；

（2）人行路宽度不应小于1.2m，需要轮椅通行的园路宽度不应小于1.5m，非公共区域路面宽度可小于1m或设汀步；

9.3.5园路的坡度应符合下列规定：

（1）园路最小纵坡坡度不应小于0.3％，最大纵坡坡度不宜大于8％；

（2）在多雪严寒地区纵坡坡度不应大于4％，山地人行纵坡坡度不应大于15％；

（3）纵坡坡度大于15％时，路面应做防滑处理，纵坡坡度大于18％时应设台阶，台阶数不应少于2级；

（4）横坡坡度应为1％～2％。

9.3.6铺装场地位置的设置应距离住宅建筑窗户8m以外，儿童活动场地和健身场地应远离住宅建筑，并应采取措施减少噪声对住户的干扰；

9.3.7老年人与儿童活动场地不宜布置在风速偏高、背阴和偏僻区域。

9.3.8老年人活动场地与儿童活动场地宜结合在一起；老年人活动场地应平坦；儿童活动场地宜采用色彩鲜明的软性地面铺装，铺装材料应符合国家相关环保要求。

9.3.9铺装场地宜采用透水、透气性铺装，铺装表面应平整、耐磨，并应做防滑处理。

9.3.10铺装场地的排水坡度应控制在0.3％～3％。

9.3.11铺装场地的外边线不应与市政井盖相撞。

9.4 构筑物、小品及其他设施设计

9.4.1亭、廊、棚架及膜结构等构筑物设施应符合下列规定：

（1）亭、廊、棚架等供游人坐憩之处不应采用粗糙饰面材料，不得采用易刮伤肌肤和衣物的构造；

（2）设有吊顶的亭、廊等，其吊顶应采用防潮材料；

（3）亭、廊、棚架的体量与尺度，应与场地相适宜，其净高不应小于2.2m；

（4）膜结构设计不应对人流活动产生安全隐患，并应避开消防通道。

9.4.2围墙设计应达到围护、安全要求，高度应为1.8m～2.2m；表面材料应方便清洗和维护。

9.4.3人行景观桥设计应自然简洁，与环境协调，并应符合下列规定：

（1）应有阻止车辆通过的设施；

（2）桥面均布荷载应按4.5kN/㎡取值；计算单块人行桥板时，应按5.0kN/㎡的均布荷载或1.5kN的竖向集中力分别验算，并取其不利者；

（3）无防护设施的园桥、汀步及临水平台附近2.0m范围以内的常水位水深不应大于0.5m；桥面、汀步及临水平台面与水体底面的垂直距离不应大于0.7m。

9.4.4小品设施应优先选用新技术、新材料、新工艺，应安全环保、坚固耐用。

9.4.5小品设施不宜采用大面积的金属、玻璃等高反射性材料。

9.4.6室外座椅（具）的设计应满足人体舒适度要求，普通座面高宜为0.40m～0.45m，座面宽宜为0.40m～0.50m，靠背座椅的靠背倾角宜为100°～110°。

9.4.7结合座凳设置的花坛高度宜为0.4m～0.6m；花坛应有排水措施。

9.4.8雕塑、景墙浮雕等，其材质、色彩、体量、尺度、题材等应与周围环境相匹配，应具有时代感，并应符合主题。

9.4.9人工堆叠假山石应以安全为前提，进行总体造型和结构设计，造型应完整美观，结构应牢固耐久；宜少而精，并应与环境协调。

9.4.10照明灯具应根据实际需要适量合理选型，所选用的庭院灯、草坪灯、泛光灯、地坪灯等应与环境相匹配，使其成为景观中的一部分。

9.4.11布告栏、指示牌等标志牌设置应位置恰当、格式统一、内容清晰；标志的用材应耐用，方便维修。

9.4.12栏杆构造应符合下列规定：

（1）不应采用锐角或利刺等形式；

（2）凡活动边缘临空高差大于0.7m处，应设防护栏杆设施，其高度不应小于1.2m，护栏应从可踏面起计算高度；

（3）构造应坚固耐久且不易攀登，其扶手上的活荷载取值竖向荷载应按1.2kN/m计算，水平向外荷载应按1.0kN/m计算，其中竖向荷载和水平荷载不同时计算；作用在栏杆立柱柱顶的水平推力应为1.0kN/m。

9.4.13健身器械、儿童游戏场设施应避免干扰周边环境，并应符合下列规定：

（1）健身器械应安全、牢固；健身场地周边应设置座椅；

（2）儿童游戏场内当设有洁净的沙坑，沙坑周边应有防沙粒散失的措施，沙坑内应有排水措施；

（3）儿童游戏器械结构应坚固耐用，并应避免构造上的硬棱角，尺度应与儿童的人体尺度相适应。

9.4.14垃圾容器高宜为0.6m～0.8m、宽宜为0.5m～0.6m，亦可选用成品，其外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求。

9.5 种植设计

9.5.1绿地指标应符合当地控制性详细规划及城市绿地管理的有关规定。

9.5.2应优先选择观赏性强的乡土植物，应综合考虑植物习性及生境，做到适地适树；宜多采用保健类及芳香类植物，不应选择有毒有刺、散发异味及容易引起过敏的植物；应避免选择入侵性强的植物。

9.5.3绿化设计应满足《云南省海绵城市建设技术规程》DBJ53/T-171-2024的相关要求。

9.5.4植物配置应符合下列规定

（1）应以总体设计的植物景观效果为依据；

（2）应注重植物的生态多样性，形成稳定的生态系统；

（3）应满足建筑通风、采光及日照的要求；

（4）应注重植物乔灌草搭配、季相色彩搭配、速生慢生搭配，营造丰富的植物景观和空间；

（5）应保持合理的常绿与落叶植物比例，在常绿大乔木较少的区域可适当增加常绿小乔木及常绿灌木的数量。

9.5.5植物与建（构）筑物的最小间距应符合下表

| 建（构）筑物名称 |  | 最小间距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 至乔木中心 | 至灌木中心 |
| 建筑物外墙 | 南窗 | 5.5 | 1.5 |
|  | 其余窗 | 3.0 | 1.5 |
|  | 无窗 | 2.0 | 1.5 |
| 挡土墙顶内和墙角外 |  | 2.0 | 0.5 |
| 围墙（2m高以下） |  | 1.0 | 0.75 |
| 道路路边缘 |  | 0.75 | 0.5 |
| 人行道路面边缘 |  | 0.75 | 0.5 |
| 排水沟边缘 |  | 1 | 0.3 |
| 体育用场地 |  | 3.0 | 3.0 |

9.5.6土球苗、裸根苗综合控制指标如下

| 项目 | 综合控制指标 |
| --- | --- |
| 树冠形态 | 形态自然周正，冠型丰满，无明显偏冠、缺冠、冠径最大值与最小值的比值宜小于 1.5；乔木植株高度、胸径、冠幅比例匀称；灌木冠层和基部饱满度一致，分枝数3枝以上，藤木主蔓长度和分枝数与苗龄相符 |
| 枝干 | 枝干紧实、分枝形态自然、比例适度，生长枝节间比例匀称；乔木植株主干挺直树皮完整，无明显空洞、裂缝、虫洞、伤口、划痕等；灌木、藤木等植株分枝形态匀称，枝条坚实有韧性 |
| 叶片 | 叶型标准匀称，叶片硬挺饱满、颜色正常，无明显蛀眼、卷蔫、萎黄或坏死 |
| 根系 | 根系发育良好，无病虫害、无生理性伤害和机械损害等 |
| 生长势 | 植株健壮，长势旺盛，不因修剪造型等造成生长势受损，当年生枝条生长量明显 |

9.5.7土球苗土球规格应符合下表要求

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 乔木 | 土球苗土球直径应为其胸径的8倍～10倍，土球高度应为土球直径的4/5以上 |
| 灌木 | 土球苗土球直径应为其冠幅的1/3~2/3，土球高度为其土球直径的3/5以上 |
| 棕榈 | 土球苗土球直径应为其地径的2倍～5倍，土球高度应为土球直径的2/3以上 |
| 竹类 | 土球足够大，至少应带来鞭300mm，去鞭400mm，竹鞭两端各不少于1个鞭芽，且保留足量的护心土，保护竹鞭、竹篼不受损 |
| 常绿苗木、全冠苗木、落叶珍贵苗木,特大苗木和不易成活苗木以及有其他特殊质量要求的苗木应带土球掘苗且应依据实际情况进行调整。 |  |

9.5.8裸根苗根系幅度规格应符合下表

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 乔木 | 土裸根苗根系幅度应为其胸径的8倍~10倍，且保留护心土 |
| 灌木 | 裸根苗根系幅度应为其冠幅的1/2~2/3，且保留护心土 |
| 棕榈 | 裸根苗根系幅度应按其地径的3倍~6倍，且保留护心土 |

9.5.9绿化种植土壤应具备常规土壤的外观，有一定疏松度、无明显可视杂物、常规土色、无明显异味；除有地下空间、屋顶绿化等特殊地带，绿化种植土壤有效土层下应无大面积的不透水层，否则应打碎或钻孔，使土壤种植层和地下水能有效贯通。污泥、淤泥等不应直接作为绿化种植土壤，应清除建筑垃圾。花坛用土或用于种植对土壤病虫害敏感植物的绿化土壤宜先将其进行消毒处理后再使用。

9.5.10临道路设置的乔、灌木应满足道路最小视距要求；

9.5.11植物的选择可参照《香格里拉市城乡绿化美化中长期规划（2022—2031 年）》中相关推荐。

9.6 水体设计

1.居住绿地中的水体设计应满足安全要求；

2.居住绿地中的水体宜采用雨水、中水、城市再生水及天然水源等作为水源；

3.居住绿地中水体的最高水位，应确保绿地内的重要建（构）筑物不被水淹;最低水位不应影响水体景观效果;最低水位与最高水位相差宜小于0.8m；

4.居住绿地中营造湿地景观的水体，水深宜为0.1m～1.2m；

5.居住绿地水体宜以原土构筑池底，并应采用种植水生植物、养鱼等生物措施促进水体自净。

10、道路专业

10.1 总则

从项目整体规划布局的角度出发，用系统理念分析解决问题，妥善处理交通、结构、环境、排水、绿化、照明等专业与其他系统的各种矛盾，确立“尊重规划，合理优化”，在满足功能和安全的前提下，体现设计道路“生态、环保、节能、和谐”的总体设计思路。本项目道路工程总体设计原则如下：

1.总体设计满足规划的功能要求，规范的设计标准。

2.道路平面、纵断面及横断面设计合理协调，路面结构合理。

3.在满足技术标准要求的基础上，以充分发挥投资效益为前提，考虑其综合性、经济性、时间性等诸多要素，使设计切实可行。

4.道路与周边的景观环境相协调，做到功能性与景观性的统一。

5.灵活运用纵断面线形指标，合理设置纵坡，同时考虑填挖工程量的平衡，减少土石方工程量，并尽量使土石方就近利用，以节约工程成本。

6.纵断面线形设计，在综合考虑地形以及水文、地质、填挖取土等因素的基础上，各项指标的采用力求合理，满足工程要求且线形舒适。

7.尽量使道路纵坡平顺，行车安全顺适，与周围标高衔接顺畅，最终达到环境效益与经济效益的合理统一。

8.灵活运用线形指标，避免长陡坡出现。

9.设计中要考虑路拱的形式和坡度及雨水口的位置，同时还要注意道路两侧建筑内部排水的出口，以便取得密切配合，保证雨水的排放。

10.避免沿路的地上，地下管线，各种构筑物以及人防工程等相互干扰。在布置时，要综合考虑各种管线及构筑物间的配合和合理安排，留有发展余地提供维修的方便。

11.注意节省建设投资，节约用地。横断面各组成部分配置既要紧凑，又要考虑留有余地。

10.2 技术要求

本项目技术标准如下：

1.道路等级：城市主干路；

2.设计车速：30Km/h；

3.设计基准期：①道路设计交通量达到饱和状态时的设计基准期：主干路应为20年。②沥青混凝土路面结构的设计基准期为15年；

4.荷载标准：次干路采用城-A级；

5.抗震设防标准：抗震设防烈度为7度（0.15g），第二组；

6.道路最小净高：4.5m。

10.3道路工程

10.3.1平面设计

1.直线

设计速度小于 60kmh或地形条件困难时，同向曲线间的最小直线长度（m）宜大于或等于设计速度（以km/h计）的3倍;反向曲线间的最小直线长度（m）宜大于或等于设计速度（以km/h计）的15 倍。特殊困难时亦应大于或等于停车视距。

2.圆曲线

道路圆曲线最小半径应复核下表规定。当地形条件受限制时，可采用设超高圆曲线最小半径的一般值;当地形条件特别困难时，可采用设超高圆曲线最小半径的极限值。

| 设计速度（Km/h） |  | 30 | 20 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不设超高最小半径（m） |  | 150 | 70 | 40 |
| 设超高最小半径（m） | 一般值 | 85 | 40 | 30 |
|  | 极限值 | 40 | 20 | 15 |

3.平曲线最小长度

| 设计速度（Km/h） |  | 30 | 20 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆曲线最小长度（m） |  | 25 | 20 | 15 |
| 平曲线最小长度（m） | 一般值 | 80 | 60 | 50 |
|  | 极限值 | 50 | 40 | 30 |

4.缓和曲线

直线与圆曲线或大半径圆曲线与小半径圆曲线之间应设置缓和曲线。缓和曲线应采用回旋线。

当设计速度小于40km/h时，缓和曲线可采用直线代替，直线长度应满足缓和曲线最小长度的要求。

缓和曲线最小长度应符合下表规定。当圆曲线按规定需设置超高时，缓和曲线长度还应大于超高缓和段长度。

| 设计速度（Km/h） | 30 | 20 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓和曲线最小长度（m） | 25 | 20 | 15 |

5.圆曲线超高

当圆曲线半径小于不设超高最小半径时，在圆曲线范围内应设超高，最大超高横坡度应符合下表的规定。当由直线段的正常路拱断面过渡到圆曲线上的超高断面时，必须设置超高缓和段。

| 设计速度（Km/h） | 30 | 20 |
| --- | --- | --- |
| 最大超高横坡度（%） | 2 | 2 |

超高缓和段应在缓和曲线全长范围内进行。当缓和曲线较长时，超高缓和段可设在缓和曲线的某一区段范围内进行。当设计速度小于40km/h时，超高缓和段可在直线段内进行。超高缓和段长度与缓和由线长度两者中应取大值作为缓和曲线的计算长度。

6.圆曲线加宽

当圆曲线半径小于或等于250m时，应在圆曲线范围内设置加宽，每条车道加宽值应符合下表的规定。

| 加宽类型 | 汽车前悬 加轴距 （m） | 车型 | 圆曲线半径（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200＜R≤250 | 150＜R≤200 | 100＜R≤150 | 80＜ R≤100 | 70＜ R≤ 80 | 50＜R≤70 | 40＜R≤50 | 30＜R≤40 | 20＜R≤30 |
| 1 | 0.8+3.8 | 小客车 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.75 |
| 2 | 1.5+6.5 | 大型车 | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.90 | 1.05 | 1.30 | 1.80 |
| 3 | 1.7+5.8 +6.7 | 铰链车 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.25 | 1.50 | 1.90 | 2.75 |

圆曲线上的路面加宽应设置在圆曲线的内侧。当受条件限制时，次干路、支路可在圆曲线的两侧加宽。

圆曲线范围内的加宽应为不变的全加宽值，两端应设置加宽缓和段。

加宽缓和段的长度宜符合下列规定:

①当设置缓和曲线或超高缓和段时，加宽缓和段长度应采用与缓和曲线或超高缓和段长度相同的数值。

②当不设缓和曲线或超高缓和段时，加宽缓和段长度应按加宽侧路面边缘宽度渐变率为1:15～1:30计算，且长度不应小于10m。

10.3.2 纵断面设计

本次发包范围内道路场地均为山地，结合上位规划及现场情况综合考虑，道路纵断面设计可按《云南省山地城镇道路工程设计导则》（云南省住房和城乡建设厅）执行。

1.道路机动车道的最大纵坡不应大于下表：

| 设计速度（Km/h） |  | 30 | ≤20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大纵坡（%） | 一般值 | 8 | 9 |
|  | 极限值 | 10 | 12 |

2.道路最小纵坡

道路最小纵坡不应小于0.3%;当特殊困难纵坡小于0.3%时，应设置锯齿形偏沟或采取其他排水措施。

3.道路机动车道纵坡的最小坡长应符合下表：

| 设计速度（Km/h） | 30 | 20 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小坡长（m） | 85 | 60 | 40 |

4.道路不同纵坡的最大坡长

| 设计速度（Km/h） |  | 30 | 20 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵 坡 坡 度（%） | 5 |  |  |  |
|  | 6 | 700 |  |  |
|  | 7 | 500 | 600 | 700 |
|  | 8 | 300 | 400 | 500 |
|  | 9 | 200 | 300 | 350 |
|  | 10 | 150 | 200 | 250 |
|  | 11 |  | 150 | 200 |
|  | 12 |  | 100 | 150 |

5.竖曲线最小半径及长度

| 设计速度（Km/h） |  | 30 | 20 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凸形 竖曲线半径（m） | 一般值 | 400 | 150 | 120 |
|  | 极限值 | 250 | 100 | 80 |
| 凹形 竖曲线半径（m） | 一般值 | 400 | 150 | 120 |
|  | 极限值 | 250 | 100 | 80 |
| 竖曲线长度 （m） | 一般值 | 60 | 50 | 40 |
|  | 极限值 | 25 | 20 | 15 |

6.平均纵坡

除快速路外的其他等级山地城市道路应控制平均纵坡度。越岭路段相对高差为200~500m 时，平均纵坡度宜采用5.5%:相对高差大于 500m 时，宜采用 5%，且任意连续 3km 长度范围内的平均纵坡度不宜大于 5.5%。

7.合成坡度

在设有超高的平曲线上，超高横坡度与道路纵坡度的合成坡度应小于或等于下表的规定：

| 设计速度（Km/h） | 30 | ≤20 |
| --- | --- | --- |
| 合成坡度（m） | 11 | 13 |

10.3.3线性组合设计

线形组合应满足行车安全、舒适以及与沿线环境、景观协调的要求，平面、纵断面线形应均衡，路面排水应通畅。

线形组合设计应符合下列规定：

1.应使线形在视觉上能自然地诱导驾驶员的视线，并应保持视觉的连续性。

2.应避免平面、纵断面、横断面极限值的相互组合设计。

3.平、纵面线形应相互对应，技术指标大小均衡连续，以及与之相邻路段各技术指标的均衡、连续。

4.条件受限时选用平面、纵断面的各接近或最大、最小值及其组合时，应考虑前后地形、技术指标运用等对实际运行速度的影响。

5.横坡与纵坡应组合得当，并应利于路面排水和行车安全。

10.3.4 横断面设计

1.道路各功能板块最小宽度

（1）一条机动车道最小宽度

| 车辆及车道类型 | 设计速度（Km/h） |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＞60 | ≤60 |
| 大型车或混行车道（m） | 3.75 | 3.50 |
| 小客车专用车道 | 3.50 | 3.25 |

机动车道路面宽度应为机动车道宽度及两侧路缘带宽度之和。

单幅路及三幅路采用中间分隔物或交通标线分隔对向交通时，机动车道路面宽度还应包括分隔物或交通标线的宽度。

公交港湾式停靠站可分为直接式和分离式两种。直接式公交停靠站的车道宽度不应小于3.00m;分离式公交停靠站的车道总宽度应包括路缘带宽度，不应小于3.50m。

（2）一条非机动车道最小宽度

| 车辆类型 | 自行车 | 三轮车 |
| --- | --- | --- |
| 非机动车道宽度（m） | 1.0 | 2.0 |

沿道路两侧设置的单向非机动车道宽度不宜小于 2.5m。

（3）人行道最小宽度

| 项目 | 人行道最小宽度（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般值 | 最小值 |
| 各级道路 | 3.0 | 2.0 |
| 商业或公共场所集中路段 | 5.0 | 4.0 |
| 火车站、码头附近路段 | 5.0 | 4.0 |
| 长途汽车站 | 4.0 | 3.0 |

（4）路肩最小宽度

| 设计速度（Km/h） | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护性路肩最小宽度（m） | 0.75 | 0.75 | 0.75（0.5） | 0.5 | 0.5 |
| 有少量行人时的路肩最小宽度（m） | — |  | 1.5 |  |  |

注：括号内为主干路保护性路肩最小宽度的取值。

2.路拱与横坡

（1）机动车路拱形式宜采用直线路拱，沥青混凝土路面路拱设计坡度1.0%～2.0%；

（2）非机动车路拱形式宜采用直线单面坡，横坡度宜为1.0%～2.0%；

（3）人行道坡度宜采用单面破，横坡度宜为1.0%～2.0%；

（4）保护性路肩应向道路外侧倾斜，横坡度可比路面横坡度加大1.0%，宜为3.0%。

3.路缘石

（1）缘石宜高出路面边缘 10~20cm。隧道内线形弯曲路段或陡峻路段等处，可高出路面 25~40cm，并应有足够的埋置深度，以保证稳定。

（2）缘石宜采用立式，出入口宜采用斜式或平式。人行道及人行横道宽度范围内缘石宜采用斜式或平式，便于儿童车、轮椅及残疾人通行。在分隔带端头或交叉口的小半径处，缘石宜采用曲线形。

（3）缘石材料宜采用当地石质或水泥混凝土块。水泥混凝土抗压强度不宜低于30MPa。石材强度要不宜低于 30MPa。

10.3.5 平面交叉设计

1.平面交叉口应根据城市道路的布置、相交道路等级、交通组织等选择合适的类型，并应符合下列规定:

（1）主干路与主干路、主干路与次干路、次干路与次干路相交，应采用信号控制交叉口。

（2）主干路与支路，支路可采用右进右出的交通组织方式。

2.平面交叉口的间距应根据城市规模、路网规划、道路等级、设计速度、设计交通量及高峰期间最大阻车长度等确定，满足进出口道总长度要求，且不宜小于150m。

3.平面交叉口设计范围应包括各条道路的相交部分、进出口道（展宽段和渐变段）以及非机动车道、人行道和过街设施所围成的区域。

4.平面交叉口范围内的设计速度宜为路段的0.5倍~0.7倍，直行车可取大值，转弯车可取小值。当验算视距三角形时，进口道直行车设计速度应与路段设计速度一致。

5.平面交叉口范围内的道路平面线形宜采用直线;当采用圆曲线时，其圆曲线半径宜大于不设超高的最小圆曲线半径。

6.平面交叉口范围内的道路纵坡不宜大于2.5%，困难情况下不应大于3.0%。山区城市道路等特殊情况，在保证行车安全的条件下可适当增加，但不应大于4%。

7.平面交叉口竖向设计应保持主要道路的纵坡度不变，次要道路纵坡度宜服从主要道路。

8.平面交叉口均应设置行人和非机动车过街设施，并应与交叉口的几何特征、人流车流、交通组织方式等相协调，宜优先选用平面过街方式。当人行横道穿越机动车道部分的长度大于16m时，应设置行人二次过街安全岛。

10.3.6路面设计

1.道路路面设计应符合下列规定:

（1）根据道路的地理地质条件、路基土特性、路基水文及气候环境状况，考虑强度、刚度、稳定性和耐久性因素，进行路基路面整体结构综合设计;

（2）因地制宜、合理选材、降低能耗，充分利用再生材料;

（3）应便于施工，利于养护并减少对周边环境及生态的影响;

（4）对交叉口进口道和停靠站等路段进行特殊设计;

（5）应具有行车安全、舒适和与环境、生态及社会协调的综合效益。

2.设计要素

（1）路面设计基准期

1）道路设计交通量达到饱和状态时的设计基准期：主干路应为20年;

2）沥青混凝土路面结构的设计基准期：主干路应为15年。

（2）标准轴载

| 标准轴载 | BZZ-100 |
| --- | --- |
| 标准轴载P（KN） | 100 |
| 轮胎接地压强P（MPa） | 0.70 |
| 单轮传压面当量圆直径d（cm） | 21.30 |
| 两轮中心距（cm） | 1.5d |

设计交通量的计算应将不同轴载的各种车辆换算成BZZ-100 标准轴载的当量轴次。

3.路面结构层选择

结合本项目上位规划及可研批复，本项目道路路面均采用沥青混凝土路面。

（1）主干道机动车道

| 结构层 | 厚度（cm） |
| --- | --- |
| 细粒式沥青混凝土 AC-13C（5％SBS 改性剂） | 4 |
| 粘层 | - |
| 中粒式沥青混凝土 AC-20C | 5 |
| 粘层 | - |
| 粗粒式沥青混凝土 AC-25C | 7 |
| BCR 稀浆封层 | 0.6 |
| PC-2 透层 |  |
| 水泥稳定碎石 （水泥 5%） | 36 |
| 级配碎石 | 15 |
| 路床填料：碎石土（碎石含量≥70%） | 80 |

（2）人行道

| 结构层 | 厚度（cm） |
| --- | --- |
| 透水砖铺装 | 6 |
| 石屑 | 3 |
| 透水混凝土（C20） | 15 |
| 砂砾石 | 10 |
| 路床填料：碎石土（碎石含量≥70%） | 30 |

4.路面抗滑性能规定

根据《城镇道路路面设计规范（CJJ169-2012）》3.2.8条，主干路沥青路面在质量验收时抗滑性能指标可按下表执行：

| 年平均降雨量（mm） | 质量验收值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 横向力系数SFC60 | 构造深度TD（mm） |
| ＞1000 | ≥54 | ≥0.55 |
| 500~1000 | ≥50 | ≥0.50 |
| 250~500 | ≥45 | ≥0.45 |

注：1.应采用测定速度为60Km/h±1Km/h时的横向系数（SFC60）作为控制指标；

2.路面宏观构造深度可用铺砂法或激光构造深度仪测定。

10.3.7无障碍设计

1.缘石坡道

（1）各种路口、出入口和人行横道处，有高差时应设置缘石坡道。

（2）缘石坡道距坡道下口路缘石250mm~300mm 处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与缘石坡道的宽度相对应。

（3）缘石坡道的坡度应符合下列规定:

①全宽式单面坡缘石坡道的坡度不应大于1:20;

②其他形式缘石坡道的正面和侧面的坡度不应大于1:12。

（4）缘石坡道的宽度应符合下列规定:

①全宽式单面坡缘石坡道的坡道宽度应与人行道宽度相同;

②三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.20m;

③其他形式的缘名坡道的坡口览度均不应小于1.50m。

（5）缘石坡道顶端处应留有过渡空间，过渡空间的宽度不应小于900mm。

（6）缘石坡道上下坡处不应设置雨水篦子。设置阻车时，阻车桩的净间距不应小于 900mm。

2.盲道

（1）盲道的铺设应保证视觉障碍者安全行走和辨别方向；

（2）盲道铺设应避开障碍物，任何设施不得占用盲道；

（3）需要安全警示和提示处应设置提示盲道，其长度应与需安全警示和提示的范围相对应。行进盲道的起点、终点、转弯处，应设置提示盲道，其宽度不应小于300mm，且不应小于行进盲道的宽度；

（4）盲道应与相邻人行道铺面的颜色或材质形成差异。

10.3.8路基设计

1.一般路基设计

（1）压实度和填料要求：

路基填筑材料的技术要求如下：

①填料不得使用腐殖土、杂填土、废弃物和其他路基施工规范禁止使用的病害土体；不得含有植物根系或其他有机物；

②填料粒径应小于150mm；

③填料最小强度（CBR）：详见下表；

④填料液限小于50%；塑性指数小于26；

⑤路基顶面设计回弹模量值不应小于30MPa，否则应进行处理。

路基不同部位填料的最小强度、最大粒径要求按现行《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）的规定执行，填料最小强度及路基压实度标准按下表执行：

| 项目分类 | 路面底面以下深度（cm） | 填料最小强度（CBR）（%） | 主干路路基压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上路床 | 0~30 | 8 | ≥95 |
| 下路床 | 30~80 | 5 | ≥95 |
| 上路堤 | 80~150 | 4 | ≥93 |
| 下路堤 | >150 | 3 | ≥92 |
| 零填及挖方路基 | 0~30 | 8 | ≥95 |
|  | 30~80 | 5 | ≥93 |

注:①当路床填料CBR值达不到表中要求值时，可采用掺石灰或其他稳定材料处理；

②表中所列压实度值为按《公路土工试验规程》重型击试验法求得的最大干密实度的压实度；

③粗粒土（填石）填料的最大粒径，不应超过压实层厚的2/3；

④路堤基底为耕地或土质松散时，应在填筑前进行压实，其压实度（重型）不应小于85％。当路基填土高度小于路床厚度（80cm）时，基底的压实度不宜小于路床的压实标准，基底松散土层厚度大于30cm时，应翻挖再回填分层压实。

（2）台背回填

桥台后开挖台阶，台阶宽2m，坡比1:1.5，路床内铺两层土工格栅，每延米抗拉强度≥40KN/m，采用碎石土回填，压实度≥96%。

涵台后开挖台阶，为保证道路路基与涵台搭接效果，台背采取挖台阶处理，台阶宽2m，坡比1:1.5回填至涵洞顶1m处，在原地面处铺设一层3m宽土工格栅，每延米抗拉强度≥40KN/m。盖板涵台背填土必须在盖板连接缝中的混凝土及盖板现浇部分混凝土达到设计强度的70%，且砌体砂浆及台帽混凝土（现浇时）达到设计强度后方可进行。台后填土材料要求：填土时应做到两个台背同时分层夯填，分层厚度不大于20厘米，压实度不低于90。台背填土采用填碎石土（含石率70%），且应保证填料内摩擦角不小于35°。台背回填碾压不宜采用振动式压路机碾压，应采用冲击夯夯。

（3）边坡坡率

1）填方边坡：路基填方边坡坡度根据路基填料种类、边坡高度和基底工程地质条件，并经水文地质及工程地质勘察后确定。一般路基（边坡高度＜20m）边坡坡率，根据路基填土高度分段：自上而下，8m一级边坡，0m～8m边坡坡率为1:1.5；8m处设2m平台，次级边坡坡率为1:1.75，16m处设置2m平台，三级边坡坡率1：2；坡脚与排水沟内边缘设宽1.0m的护坡道。

2）挖方边坡：土质挖方边坡设计根据边坡高度、土的湿度、密实度、地下水、地面水的情况、土的成因类型及生成年代、既有人工边坡及自然边坡稳定状况等因素确定。土质路堑边坡坡率建议值详见下表：

| 边坡高度（m） | 地形特征 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地形平缓 | 斜坡较陡 |
| 0～8 | 1:1 | 1:0.3～1:0.5 |
| ＞8 | 1:1～1:1.5 | 1:0.3～1:0.75 |

岩石挖方边坡设计综合考虑岩性、构造裂隙产状与路线关系、岩体风化程度、力学性质和开挖高度，以及地下水﹑地面水、既有人工边坡和自然边坡稳定状况，并兼顾地貌、土石方平衡等因素确定。岩质路堑边坡坡率建议值详见下表：

| 岩土类别 | 一级边坡 |  | 二级边坡 |  | 三级以上边坡（含三级） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 | 坡度 | 高度 | 坡度 | 高度 | 坡度 |
| 岩质边坡 | 8 | 强风化1：0.5 中～强风化1：0.3 弱风化1:0.3 | 8 | 强风化1：0.75 中～强风化1：0.5 弱风化1:0.5 | 8 | 各级边坡高度一般为8m，坡率1：0.5～1：1，但相邻边坡坡率变化不超过1：0.25 |

3）护坡道及碎落台

填方路基，当坡脚外设排水沟时，坡脚与排水沟内边缘设宽1.0m的护坡道。未设支挡挖方地段设置1.0m碎落台。

（4）路线纵向填挖交界处及横向半填半挖设计

1）填挖交界及半填半挖路基主要采用挖台阶和设置土工格栅处理。

①山坡路堤，当地面横坡陡于1：5时，原地面清除表土后应挖成宽度不小于2m的台阶，台阶向内做3%的横坡，并用小型机械加以夯实；

②在铺设时，对于加筋路堤及横向半填半挖路段应将强度高的方向置于垂直于路轴线方向，而对于纵向填挖交界路段则应使强度高的方向与路轴线一致。

③为了减小地下水对路基的破坏，在填挖交界处设置横向渗沟，并与挖方路段纵向渗沟连接共同排除地下水。

2）纵向填挖交界设计

纵向填挖交界处设置过渡段，长度不小于20.0m，土质地段过渡段采用级配良好的砾（角砾）类土、砂类土、碎石土填筑，岩石地段过渡段采用填石路基。纵向填挖交界处，按照规范规定的压实度，路基填筑至路床底部后，可采用冲击式振动压路机或强夯等措施进行增压补实，以消减路基填挖间差异变形。

3）横向半填半挖设计

横向半填半挖路床下0.5m-1.0m范围内铺设一层双向土工格栅。半填半挖路基的填料应综合设计，当挖方区为土质时，应优先选用渗水性好的材料填筑，对挖方区路床80cm范围内土质进行超挖回填碾压；当挖方区为石质时，可采用开挖渣石土回填。

2.路基边坡防护与支挡

（1）路基防护应采取工程防护与植物防护相结合的防护措施，并应与景观相协调。

（2）城市道路路基边坡的支挡工程设计，应查明路基边坡和支挡结构地基的工程地质、水文地质条件及环境条件等，并取得设计必要的岩土物理力学参数，根据其工程特性进行路基防护设计。对存在稳定性隐患的路基，应进行稳定性分析；当稳定性不满足要求时，必须采取加固措施。

（3）路基支挡结构设计应满足各种设计荷载组合下支挡结构的稳定、坚固和耐久；结构类型选择及设置位置的确定应安全可靠、经济合理、便于施工养护；结构材料应符合耐久、耐腐蚀的要求。

（4）对路堤稳定性差或需设置下挡墙收坡时,应根据地形条件确定挡土墙或其他支挡结构形式，地面横坡较陡时，应采用衡重式路肩挡土墙，必要时设置桩基托梁路肩挡土墙。

（5）挖方地段地面横坡较陡时应设置适当支挡措施收坡，避免剥山皮，破坏环境及引发工程滑坡。

（6）路堑挡土墙或护面墙墙趾宜低于边沟排水面 0.5~0.6m 或低于路肩 1m（不设边沟时）。挡土墙基底纵坡不应大于 5%，否则应设计为台阶式。

（7）考虑景观、防护效果及造价等因素，路堑风化岩石边坡不宜采用挂网喷锚防护土质边坡不应采用挂网喷锚防护。

（8）植物防护时，宜采用适宜当地乡土的植物，坡率不宜陡于1:0.75。

（9）防护与支挡工程应加强排水设施的设置，挡土墙背应连续设置反滤层。

3.特殊路基设计

本项目暂无详细勘察报告，参考项目周边《德钦新县城近期-414户安置房及配套基础设施建设项目（一期）详细勘察》，暂定以下软基处理方案：

1）农田、易受地下水影响的路基

对于农田、易受地下水影响或者其他软土的路基,有条件的情况下应先超挖 1m 软土（具体看地勘情况而定），再铺筑块石 80cm，之后在块石上铺筑 20CM 砂石垫层并分层碾压。对于需进行深层地基处理的路段，清除地表耕植土等杂物后，进行深层路基处理;若清除杂物后地基承载力太低导致路基处理机械无法进场，可预先铺设30cm风化玄武岩作为施工平台。路基处理施工完毕后，进行常规的路基施工。

2）水塘、积水洼地

在水塘、积水洼地上填筑路基，当有条件排水清淤的情况下，应清除积水，挖除地表淤泥，用土夹石分层填筑并压实至原地面，之后可进行常规的路基施工。对没有条件排水清淤的路段采用抛石挤淤的方式，石料采用直径不小于 30cm 的片石，片石高于水面后，进行碾压，并在片石上设置 40cm 厚的碎石反滤层并碾压，然后进行常规路堤的填筑。抛石范围较路基宽 3m。对于需进行深层地基处理的路段，需清除淤泥后，采用土夹石回填至周边原地面标高，然后进行深层地基处理。待深层地基处理结束后，进行一般的路基施工。

在道路施工图设计时，根据本项目《道路地质详细勘察报告》，进一步明确本项目路基范围内软基的处理方式及处理范围。

#### 10.4交通工程

根据《中华人民共和国道路交通安全法》《城市道路交通标志和标线设置规范》规定交通安全设施是涉及道路安全使用、交通功能得以实现的重要设施。交通安全设施包括交通标志、交通标线、视频监控及一些附属设施。

1.交通标志分类

（1）交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，是管理交通的安全设施。交通标志主要有警告、禁令、指路和指示标志等。警告标志的颜色为黄底、黑边、黑图案；禁令标志的颜色，除个别标志外，为白色、红圈、红杠、黑图案，图案压杠。指路标志的颜色根据道路等级进行区分，本项目指路标志的颜色为蓝底白图案。交通标志的颜色、图案、文字、数字等，严格按国标GB5768-2009规定执行。

道路标志板衬底采用三级反光膜，文字及图案采用三级反光膜。

（2）标志板版面设计

1）警告标志

警告标志的颜色为黄底、黑边、黑图案。警告标志的形状为等边三角形，顶角朝上。

三角形标志边长为70cm。

2）禁令标志

禁令标志的颜色，除个别标志外，为白底、红圈、红杠、黑图案，图案压杠。

禁令标志的形状为圆形、八角形、顶角向下的等边三角形。

圆形标志外径为60cm。

三角形标志边长为70cm。

八角形标志外径为60cm。

3）指示标志

指示标志的颜色为蓝底、白图案。指示标志的形状分为圆形、长方形和正方形。

圆形标志外径为60cm。

正方形边长为60cm。

长方形边长为140×100cm。

4）指路标志

指路标志的颜色为蓝底白图案。

标志版面为长方形，采用中英文字体对照。

汉字字高：设计速度为30Km/h汉字高为30cm。

英文、拼音或少数民族文字字高为汉字高的1/2。

（3）交通标志的设置

交通标志结合交通标线对车辆行驶加以前方出口预告和正确引导。交通标志主要设置在道路交叉口等特殊路段上以指示各种交通信息。

1）横向道路标志

在主线道路交叉口前，在距停车线60m处用F杆设置横向道路路口指示标志。

2）标志板支撑结构

交通标志根据支撑结构形式的不同可分为：直杆、弯杆、F杆、T杆和龙门架结构等。交通标志板及标志结构的设置不得侵入道路建筑限界，须满足道路净高5.5m和侧向净宽0.25m的要求。交通标志板不得被其他物体如绿化、广告牌等所遮挡。

单柱柱式和悬臂柱式等形式，具体位置主要根据道路条件和交通标志情形选择确定。

a、悬臂式标志L杆采用等边八角型钢管制作。

b、单柱式标志杆主要支撑小型标志，因支撑标志板大小的不同，单立杆的管径也有区别，单立杆采用φ76mm的钢管制作。

3）风荷载计算中设计风速应符合下列规定：

a、应采用标志所在地区距离平坦空旷地面10m高,50年遇10min的计算平均最大风速;

b、缺乏风速观测资料时，设计风速可按《全国基本风速值和基本风速分布图》,经实地调查核实后采用,但不得小于22m/s。

2.交通标线

根据道路的设计参数，对车行道进行合理布置和车道划分。

（1）标线种类及标准

1）车道分界线

车道分界线为白色虚线或实线，用来分隔同向行驶的车道。车道分界线采用线宽为15cm；车道分界线虚线主路线段长2m，间隔4m。

一般横向道路对向车道分界线为黄色单虚线或双实线，线宽为15cm。若为单虚线，线段长4m，间隔6m。

2）车行道边缘线

车行道边缘线为白色实线，用来表示车行道的边线，线宽为15cm。

3）出入口标线

在出入口、交叉口及允许路边停车路段等允许机动车跨越边缘线的地方，可设置车行道边缘白色虚线，线宽为15cm，虚线线段长为2m，间隔长为4m。

4）导向箭头

导向箭头的颜色为白色，导向箭头的总长为3.0m。

5）人行横道线应宽大于3m，标线宽40cm，每隔60cm划一条。交叉口停车线距斑马线1-2m。

6）停止线

停止线为白色实线。双向行驶的路口，停止线应与对象车道分界线连接:停止线的宽度为 20cm。

停止线应设置在有利于驾驶人观察路况的位置。当设有人行横道时，停止线应距人行横道 100~300cm。

停止线对横向公路左转机动车正常通行有影响的，可适当后移，或部分车道的停止线作适当后移，后移距离可为100~300cm。

7）减速线

要求减速路段的减速线采用有振动感的震荡标线。

（2）交通标线材料

1）交通标线材料采用Ⅱ类标线，采用热熔型标线漆，线厚1.5mm。涂料内玻璃珠含量不得低于25%，标线表面撒玻璃珠应均匀。减速线采用有振动感的震荡标线材料。

2）标线应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型规则、线条流畅。标线涂层厚度应均匀，无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷。

3）所有相交道路交叉口右转位置或右进右出处的出口处应施划停车让行停止标线和相应的“停”字。道路沿线的单位、小区、工厂门口等开口处均应施划人行横道线，以保证人行道的连续。

3.交通通信管道设计内容及要求

1）管道采用明挖方式施工时，接线井应设置在人行道上，如因地下空间不够无法设置在人行道上而设置在绿化带内的，绿化带内的接线井应高出浮土与路缘平行，距路缘尺寸在0.5m 左右，在交叉口处，接线井等必须避开人行道三角坡、盲道等。

2）严禁在路面或人行道低洼积水处以及弯道处的车行道内设置接线井。交警接线井尽量避免设置在右转车道靠近路缘石的位置或右转车道绿化带靠近路缘石的位置。

3）接线井井环与井盖需吻合良好，井口表面平整，四周无破损、漏水；用内套式带拉手环套管盖对管道进行密封。

4）过街管道需埋设4根φ75HDPE管,外用φ100mm的热度锌钢管保护,形成“井”字回路，并采用C25混凝土进行包封，路段纵向埋设2根φ75HDPE管,间隔30—50米设置接线手井;带电设备（信号灯、信号机、电子监控、电子诱导屏。电子警察等）的机箱、杆件旁3米内需设置接线手井，并与纵向主管道相互贯通。

4.交通信号灯

交通信号灯的设置应根据道路交叉口类型、路口交通流量、路口交通事故等综合条件进行设置。

交通信号灯具符合GB14887《道路交通信号灯》及第一号修改单1类1级（W型）、GB4208-93《外壳防护等级（IP代码）》、JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》、GBJ-54-83《低压配电装置线路设计规范》等规范。具有公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测报告（检测项目不少于21项），检测报告必须是近3年内送检且在有效期内，超过检测期视为无效检测报告。信号灯灯壳为纯黑色且无白边，人行信号灯灯盘为静态灯盘，机动车道信号灯发光单元透面尺寸为ф400mm，非机动车道信号灯发光单元透面尺寸为ф300mm。

5.视频监控

道路监控使用技术新颖具有交通违法监管功能的专用视频监控设备。需具有手、自动抓拍功能，能够对违法停车、逆行、违法倒车、违法掉头、实线并道、压线、违禁行驶等违法信息进行监管记录，并能够叠加防伪基本证据信息；驾驶人面部特征记录。主要技术参数须满足以下主要参数：摄像机的视频分辨率≥400万有效像素，镜头光学变焦>35倍；视频输出分辨率支持≥2560X1440@30fps；视频码流支持多码流输出格式；网络延时不大于110ms，具备较强的网络自适应能力。

视频监控存储设备放置在交警机房进行存储，视频资料存储时间不小于60天。视频监控数据存储设备，每台需配置不低于8块（每块6T）硬盘。

汇聚点的视频监控设备机箱高度根据安装环境使用不低于1.5米的标准防水防尘网络机箱。机箱基础要应考虑实际安装位置情况，考虑防淹水。

6.电子警察

电子警察需具有手、自动抓拍功能，能够对闯红灯、压线、逆行、违禁行驶、不礼让行人等违法信息进行监管记录，并能够叠加防伪基本证据信息；支持车牌、车型、车身颜色及安全带、遮阳板等信息自动识别；具有交通量统计功能。主要技术参数须满足以下主要参数：支持智能识别功能；抓拍单元的图像采集有效像素≥900万；视频分辨率≥4096×2160@25fps；每1~2条车道配置一组环保型补闪光灯。前端（智能终端）存储设备配置不低于6TB的存储硬盘，并具有断点续传功能。电子警察安装杆件距停车线 20~30米，横臂长度需覆盖所有进口车道。

具有监管交通违法行为功能的交通科技设施，必须出具公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测报告，要厂商授权才能使用的后台存储、控制设备，要提供永久性的使用授权文件。

7.盲钟

每组人行信号灯配置1套盲钟，直接与信号机输出红绿灯控制信号接口，连线方便，能够根据路口红绿灯变化实时改变语音提示内容，并能按照当地交警支队的需求进行灵活变更配置。

盲钟设备具有高精度的时间功能模块，根据使用需求能够通过编程设置合理的、多形式的开关机时间，开关机时段至少4段。一个信号灯灯杆上不应安装两个方向的声响提示装置。

可自编程人性化多时段设置高、低音，高、低音实现无缝转换；高、低音回路各至少1路。高、低音音量大小可由用户根据路口实际需要进行平滑调整。

8.交安工程设计中，本发包人要求未尽事宜按国家、地方及行业相关标准执行，并在取得当地交警部门专项批复后方可实施。

#### 10.5桥涵工程

1.主要技术标准

设计荷载：次干道采用城-A级，人群荷载采用3.0KN/㎡；

设计车速：30Km/h；

桥梁、涵洞结构设计基准期：100年；

桥梁规模：中、小桥；

桥梁设计使用年限：50年；

涵洞设计使用年限：50年；

设计地震烈度：7度设防，地震动峰值加速度0.15g，反应谱特征周期0.4/s；

环境类别：Ⅰ类；

桥梁安全等级：一级；

桥梁设计防洪频率：设计防洪频率20年一遇。

2.平、纵、横技术指标

桥梁及其引道的平、纵、横技术指标应与路线总体布设相协调，各项技术指标应符合路线布设的要求，并应符合下列规定:

（1）桥梁在平面上宜做成直桥，当特殊情况时可做成弯桥，其线形布置应符合现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37的规定。

（2）桥面车行道路幅宽度宜与所衔接道路的车行道路幅宽度致。当道路现状与规划断面相差很大，桥梁按规划车行道布置。

（3）桥面应设不小于0.3%的纵坡;桥面最大纵坡、坡度长度与竖曲线布设应符合现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ 37的规定。桥梁纵断面设计时，应考虑到长期荷载作用下的构件挠曲和墩台沉降的影响。

（4）桥上纵坡机动车道不宜大于4.0%，非机动车道不宜大于2.5%;桥头引道机动车道纵坡不宜大于5.0%。

（5）当桥面纵坡大于3.0%时，桥上可不设排水口，但应在桥头引道上两侧设置雨水口。

（6）桥面车行道应按现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ37的规定设置横坡，在主干路桥上，横坡宜为2%;人行道上宜设置1%~2%向车行道的单向横坡，在路缘石或防撞护栏旁应设置足够数量的排水孔。在排水孔之间的纵坡不宜小于0.3%~0.5%。

（7）桥梁、涵洞的布置还应结合所涉及河、沟的治理设计协同设计。

（8）涵洞纵断面设计时，应考虑所在市政道路地下管线的布置需求。

3.桥梁净空

（1）桥面净空

桥面净空除与桥梁所在道路净空相关要求一致外，尚应符合下列规定：

1）桥梁人行道或检修道外侧必须设置人行道栏杆。

2）对主干路的桥梁，当两侧无人行道时，两侧应设检修道，其宽度宜为0.50m~0.75m。

3）对主干路的桥梁，桥面为混合行车道或专用机动车道时，人行道或检修道缘石宜高出车行道路面0.25m~0.40m。

（2）桥下净空

1）不通航河流的桥下净空应根据计算水位或最高流冰面加安全高度确定。

当河流有形成流冰阻塞的危险或有漂浮物通过时，应按实际调查的数据，在计算水位的基础上，结合当地具体情况酌留一定富余量，作为确定桥下净空的依据。对淤积的河流，桥下净空应适当增加。

在不通航或无流放木筏河流上及通航河流的不通航桥孔内，桥下净空不应小于下表的规定。

| 桥梁的部位 |  | 高出计算水位（m） | 高出最高流水面（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁底 | 洪水期无大漂流 | 0.50 | 0.75 |
|  | 洪水期有大漂流 | 1.50 | - |
|  | 有泥石流 | 1.00 | - |
| 支承垫石顶面 |  | 0.25 | 0.5 |
| 拱 脚 |  | 0.25 | 0.25 |

4.涵洞净空

洞宜设计为无压力式的。无压力式涵洞内顶点至洞内设计洪水频率标准水位的净高应符合下表的规定。

| 涵洞进口净高（或内径）h（m） | 管涵 | 拱涵 | 矩形涵 |
| --- | --- | --- | --- |
| h≤3 | ≥h/4 | ≥h/4 | ≥h/6 |
| h＞3 | ≥0.75m | ≥0.75m | ≥0.5m |

5.桥涵结构设计

（1）构件在制造、运输、安装和使用过程中，应具有规定的强度、刚度、稳定性和耐久性。

（2）构件应减小由附加力、局部力和偏心力引起的应力。

（3）结构或构件应根据其所处的环境条件进行耐久性设计采用的材料及其技术性能应符合相关标准的规定。

（4）选用的形式应便于制造、施工和养护。

（5）桥梁应进行抗震设计。抗震设计应按国家现行标准《中国地震动参数区划图》GB18306、《城市道路设计规范》CJ37的规定进行。对已编制地震小区划的城市，可按行政主管部门批准的地震动参数进行抗震设计。

地震作用的计算及结构的抗震设计应符合国家现行相关规范的规定。

（6）当受到城市区域条件限制，需建斜桥、弯桥、坡桥时应根据其具体特点，作为特殊桥梁进行设计。

（7）桥梁基础沉降量应符合现行行业标准《公路桥涵地基与基础设计规范》JTGD63的规定。对外部为超静定体系的桥梁应控制引起桥梁上部结构附加内力的基础不均匀沉降量，宜在结构设计中预留调节基础不均匀沉降的构造装置或空间。

6.桥梁支座

桥梁支座设计应满足下列要求:

（1）桥梁支座可按其跨径、结构形式、反力值、支承处的位移及转角变形值选取不同的支座。桥梁可选用板式橡胶支座或四氟滑板橡胶支座、盆式橡胶支座和球型钢支座。不宜采用带球冠的板式橡胶支座或坡形板式橡胶支座。

（2）桥梁纵桥向单个支承点宜设置一排竖向支座:横桥向竖向支座的设置应考虑支座脱空的影响。

（3）支座上、下传力面应保持水平。

（4）桥梁墩台应预留安装、维护、更换支座的工作空间和操作安全防护设施。

7.桥面伸缩

桥面伸缩装置，应满足梁端自由伸缩、转角变形及使车辆平稳通过的要求。伸缩装置应根据桥梁长度、结构形式采用经久耐用、防渗、防滑等性能良好，且易于清洁、检修、更换的材料和构造形式。材料及其成品的技术要求应符合国家现行相关标准的规定。

在多跨简支梁间，可采用连续桥面。连续桥面的长度不宜大桥面伸缩装置，应满足梁端自由伸缩、转角变形及使车辆平稳通过的要求。伸缩装置应根据桥梁长度、结构形式采用经久耐用、防渗、防滑等性能良好，且易于清洁、检修、更换的材料和构造形式。材料及其成品的技术要求应符合国家现行相关标准的规定。

在多跨简支梁间，可采用连续桥面。连续桥面的长度不宜大于100m，连续桥面的构造应完善、牢固和耐用。

对变形量较大的桥面伸缩缝，宜采用板式或模数式伸缩装置。仲缩装置应与梁端牢固锚固。

城市快速路、主干路桥梁不得采用浅埋的伸缩装置。

当设计伸缩装置时，应考虑其安装的时间，伸缩量应根据温度变化及混凝土收缩、徐变、受荷转角、梁体纵坡及伸缩装置更换所需的间隙量等因素确定。

对异型桥的伸缩装置，必须检算其纵横向的错位量。

8.护栏

设置栏杆的桥梁，其栏杆的设计，除应满足受力要求外，尚应注意美观，护栏的样式应与桥梁、道路、周围建筑风格协调一致，栏杆高度不应小于 1.1m。

桥梁、涵洞上的人行护栏的结构验算竖向荷载应为1.2kN/m，水平向外荷载应为2.5kN/m，两者应分别计算，不同时作用，且不与其他可变作用叠加。

9.桥面铺装

桥面铺装的结构形式宜与所衔接的道路路面相协调，可采用沥青混凝土。

桥面铺装层材料、构造与厚度应符合下列规定:

当为主干路桥梁时，桥面铺装宜采用沥青混凝土材料，铺装层厚度不宜小于80mm，粒料宜与桥头引道上的沥青面层一致。水泥混凝土整平层强度等级不应低于C30，厚度宜为70mm~100mm，并应配有钢筋网或焊接钢筋网。

沥青混凝土铺装底面在水泥混凝土整平层之上应设置柔性防水卷材或涂料，防水材料应具有耐热、冷柔、防渗、耐腐、粘结、抗碾压等性能。材料性能技术要求和设计应符合国家现行相关标准的规定。

10.桥面排水

桥面排水设施的设置应符合下列规定:

（1）桥面排水设施应适应桥梁结构的变形，细部构造布置应保证桥梁结构的任何部分不受排水设施及泄漏水流的侵蚀。

（2）应在行车道较低处设排水口，并可通过排水管将桥面水泄入地面排水系统中。

（3）排水管道应采用坚固的、抗腐蚀性能良好的材料制成，管道直径不宜小于 150mm。

（4）排水管道的间距可根据桥梁汇水面积和桥面纵坡大小确定:

当纵坡大子2%时，桥面设置排水管的截面积不宜小于60mm2/㎡；

当纵坡小于1%时，桥面设置排水管的截面积不宜小于100mm2/㎡；

南方潮湿地区和西北干燥地区可根据暴雨强度适当调整。

（5）当中桥、小桥的桥面设有不小于3%纵坡时，桥上可不设排水口，但应在桥头引道上两侧设置雨水口。

（6）排水管宜在墩台处接入地面，排水管布置应方便养护少设连接弯头，且宜采用有清除孔的连接弯头:排水管底部应作散水处理。

（7）沥青混凝土铺装在桥跨伸缩缝上坡侧，现浇带与沥青混凝土相接处应设置渗水管。

11.其它

照明、环保、消防、交通标志等附属设施不得侵入桥梁、地下通道的净空限界，不得影响桥梁和地下通道的安全使用。

对符合本规范规定而设置的各种管线，尚应符合下列规定:

（1）口径较大的管道不宜在桥梁立面上外露。

（2）应妥善安排各类管线，在敷设、养护、检修、更换时不得损坏桥梁。刚性管道宜与桥梁上部结构分离。

（3）电力电缆与燃气管道不得布置在同一侧。

#### 10.6照明工程

（1）道路照明工程包括上述道路照度计算、路灯布置、箱变一次系统、低压配电系统、智能时钟控制系统、保护接地系统等设计。

（2）保证道路的城市功能和活动所需的照度水平，满足视觉要求，保证城市的各类标志、信号灯的诱导性不受干扰；考虑照明灯具的使用和维修方便。

（3）照明系统的控制设计应考虑便利性，提高自动化控制，操作上简便及人性化，提高效率，节约成本。照明系统的稳定性要能保证，无论是长时间的日常照明还是夜半照明都能按照设定的控制模式正常工作。让管理人员第一时间了解，及时的处理各类情况，并能远程监控，保证一年四季不同时段的车辆安全通行。

（4）综合考虑各种环境因素，选择经济、适用、节能的电光源；合理选择灯具的安装位置，使照明灯具发挥最大的照明效率；充分考虑灯具的安全性、维护性及光源的使用寿命，尽量避免造成眩光与光污染；尊重自然，综合考虑人工照明对自然生态的影响，包括动植物生活环境的影响。

（5）根据《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015 第3.3.3条确定本工程道路照明标准值。

（6）本次道路照明设计光源应全部采用节能性能较好发光二极管（LED）灯光源，要求光源选择色温4000K左右，光效不低于110Lm/W，光源显色指数（Ra）不小于60，色品容差不大于7SDCM，功率因数不小于0.9，寿命不低于50000小时，光源质保期不低于三年，电器质保期不低于三年。

（7）灯具密封材料要求采用耐高温、耐老化的硅橡胶，防护等级IP65以上；透明件采用钢化玻璃，抗冷热剧变，具有一定的防眩功能；灯具的光源腔和电器箱独立分开，散热性能好；灯具结构具有良好的防腐性能，防腐等级高达WF2以上；灯具的发光效率高达 110lm/w以上，光源寿命长达6万小时以上。

（8）灯具在点燃3000h时，其光通维持率不低于90%；在点燃 6000h时，其光通维持率应不低于85%；灯具的功率因数高达0.9以上；灯具具有一定的防震性能；灯具内部紧固件、导电接线柱要求采用耐腐防锈金属材料。

（9）灯具外壳部件选用铝合金材料压铸成型；整灯灯具（包含光源）保用5年以上；灯杆及灯具应具有良好防腐性能，造型美观、耐用，灯杆采用热镀锌处理，外表增加静电喷塑处理。

（10）路灯基础距路沿石 0.8 米布置，路灯灯位若与其它管线、树木、交通工程设施公交站台等冲突时可根据现场情况调整避让。

（11）设置路灯专用箱式变电站提供道路照明电源，箱变备用回路用于交通信号灯电源、公交站台照明及广告灯箱电源等。电源分界点为高压进线柜内进线开关的进线端，高压设备的校验及整定由供电部门完成。

（12）路灯配电控制柜设于路灯专用箱变（变压器）处，路灯户外配电控制柜选用户外型，采用 IP54 防水箱体，并做明显电气标识，落地式安装，基础高出地面不少于 0.3 米安装，安装于不易积水的安全位置。配电控制柜应设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。配电控制柜安装基础做法由供货厂家按照柜体尺寸配套提供。

（13）路灯单个干线配电回路采用三相配电。灯具接线时按 A、B、C 三相跳跃线方式，合理分配三相保持三相负荷平衡（带中杆投光灯具的回路接线时应特别注意三相负荷平衡问题），最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的 115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%。

（14）本工程低压电缆各芯导线订货时应分色，A、B、C、N、PE 应按国家相关规范采用黄、绿、红、蓝、黄绿双色线加以区分。

（15）路灯采用单灯控制器的控制方式，全夜灯整夜亮灯，半夜灯根据夜间交通及人流情况调整亮灯时间及照度，由设备厂家深化设计。路灯控制柜内应预留空间为未来安装远程控制创造条件。每个控制柜内采用两套时钟控制系统分别控制路灯开和关；现场调试、检修时采用手控方式。

（16）本工程在箱变高压侧设集中计量装置，在每路低压出线设分路计量，在道路照明控制配电箱设低压计量。

（17）本工程照明接地系统采用TN-S 接地系统。PE线与灯杆、配电箱等金属设备连接成网，在任意地点的接地电阻不大于4欧。

#### 10.7绿化工程

1.道路绿化设计原则

道路绿化是城市绿色廊道系统的重要组成部分，作为城市绿化系统的一个重要组成部分，体现着城市景观、展现着城市特风貌。道路绿化作为道路的组成部分在创造有特色的城市形象中具有重要作用，道路绿化可以美化街景、方便交通识别、改善自然环境、调节气候等。

以景观生态设计理念和持续发展战略为指导，借鉴风景园林艺术的设计手法，根据道路的空间序列和景观特征，结合地方特点，营造生态优良、环境幽雅、景观和谐、形象独特的生态景观道路。

（1）景观设计以“安全、实用、美观”为宗旨，以管理方便为原则。

（2）景观设计满足交通要求，保证行车安全，使司机视线畅通，具有足够的安全视距。

（3）景观设计注重与道路两侧用地相结合，充分利用道路的自然资源，创造和谐、统一的景观效果。

（4）采用植物以本地树种为主，选择乡土树木可以更好的适应环境适应气候，使树的长势可以更好发挥作用，但为了使植物种类更加丰富也可适当的选择一些外来植物。

（5）绿化应以安全、实用为宗旨，所用植物具有一定的抗污染能力，且两边的行道树应高大冠密，遮荫、抗风植物，在配置上具有一定的景观效果。

（6）结合周围环境进行绿化景观设计，结合交通安全、环境保护、城市美化要求，提高城市绿化景观建设标准。

2.技术标准及要求

（1）道路红线宽度＜30.0m，绿地率不应＜15%。

（2）行道树绿化带及单体树池宽度不宜＜1.5m。

（3）行道树绿化带及单体树池宜设计成下凹式绿地。

（4）树种要求：

1）树种选择应考虑土壤条件、生态习性、抗性强、耐修剪等因素，适地适树。

2）优先选用能够体现地域特点和美化城市的树种，并符合植物间伴生的生态习性。

3）选择的植物应适应栽植地的环境条件，宜优先选用体现地域特色的植物。

（5）行道树最小种植株距应大于4m。行道树树干中心至路缘石外侧最小距离为0.75m。行道树种植点可根据路灯等设施适当调整，乔术与路灯最小距离不应小于 2.0m。

（6）行道树分枝点出圃高度应≥2.5 m，通过管养、修剪后枝下高宜≥3.0。

（7）在道路交叉口视距三角形范围内，绿化应采用通透式配置，在距相邻机动车道路面高度0.9 m～3.0 m之间的范围内，绿化植物不遮挡驾驶员视线；平行交叉口视距三角形范围的确定应符合CJJ 152中的规定。

10.8电气工程

10.8.1电缆沟设计

（1）应保证人行道路面的整洁美观，设计除在检查井处设检修盖板外，浮面式电缆沟盖板上方统一进行人行道铺装，电缆沟路径每隔70米左右设置工作井，电缆分支及横穿道路时设置电缆预留井。井内设置φ300集水口一个，管内须填满粗砂，纵向集水口的坡度不小于0.5%。

（2）电缆沟纵向每隔20米，砌体及压顶梁应设置伸缩缝。伸缩缝要贯穿整个断面。缝宽2厘米，一般缝内填塞胶泥或用涂以沥青的木板等具有弹性的材料，沿内、外、顶三方填塞，填塞深度不小于0.2 米。

（3）电缆沟支架纵向间距800mm,对侧错开400mm，支架采用复合材料支架。

（4）电缆沟接地：接地桩采用热镀锌角钢（63x6x2500mm）,每20米打一棵，桩顶距地面0.6米。接地线采用Φ10热镀锌圆钢，每20米将接地线引出与接地桩焊接，同时将电缆沟内两侧接地线过沟底部连接。接所有接地装置连接处须牢固焊接，焊接处用沥青作防腐处理。

（5）每座电缆井设接地装置，接地电阻不应大于10Ω。

10.8.2 电缆管群设计

（1）设计为了尽量减少10kV线路损耗及压降，单回10kV线路输送功率取5000--6000kW。

（2）C-PVC管材壁厚不小于8mm。为避免管道埋设过深与其他管线过多冲突，以及利于防盗，所有预埋电力管道采用全线C20砼包封。

（3）设计在每个交叉口预埋4根Φ160/C－PVC 管过街横管，相邻的两个交叉口间每隔200米左右预埋 4 根Φ160/C－PVC 管过街横管。

（4）电缆管道在直线段每隔 60－70 米设中（小）型直通型检查井，在转弯半径较小的路段直通型电缆井间距减小为 30－45 米。

10.8.3 通信管道设计原则

（1）按照集约建设、共建共享、节约城市资源的原则，新增通信基础设施宜共址规划建设。

（2）通信基础设施应和城镇开发同步规划同步建设，避让生态保护红线和永久基本农田，严格控制占用生态和农业空间，应和电力、交通、智慧城市等其他基础设施统筹规划，统一建设。

（3）通信管道优先选择人行道，其次道路绿化带、中央分隔带，最后为路肩、慢车道、边坡或路侧隔离带，禁止布置于快车道内，其中心线应平行于道路中心线或建筑红线。

（4）通信局所局前管道方向及路由数应根据局房用户覆盖范围、用户分布情况、路网组织架构等综合确定。通信机房局前管道出局宜两个方向，双路由；中心机楼局前管道出局宜三个及以上方向，多路由。

10.8.4 通信管道设计

（1）随着通信技术的发展和业务需求的提高，光缆节点越来越接近于终端用户，以便为用户提供多种业务的综合接入能力。本次设计通信管道采用HDPE-7*φ32蜂窝管群敷设。

（2）主干管道网络结构按环型考虑，管道的建设考虑为光（电）缆提供多个路由，有利于传输网络的组织，同时管道容量一次到位，保证通信网络的稳定性，有利于通信业务的发展。

（3）13 米及以上道路通信管道采用12xHDPE-7*φ32 蜂窝管群，10 米及以下道路通信管道采用 8xHDPE-7*φ32 蜂窝管群。

（4）弱电管道设计与道路设计同坡，采用斜行坡方式。为避免管道埋设过深与其他管线过多冲突，所有通信管道采用全线C20砼包封。

（5）电缆管道在直线段每隔50－60米设小型直通型检查井（人弯半径较小的路段直通型电缆井间距减小为20－30米。两个交叉口间每隔 200米预埋过街横管（支管），管道数量为 6 根蜂窝管群。

（6）通信管道在人行道埋下设深度不小于 0.7m，车行道下不小于 1.0m。

10.9给排水工程

10.9.1市政给水管道工程

1.市政给水管道工程规划技术要求

（1）市政给水管道宜沿现有或规划道路铺设，并应缩短线路长度，减少跨越障碍次数。

（2）城市配水干管应根据给水规模并结合城市规划布局确定，其走向应沿现有或规划道路布置，并宜避开城市交通主干道。

（3）输水管和配水干管穿越铁路、高速公路、河流、山体时，应选择安全且经济合理的线路。

（4）生活用水的给水系统供水水质必须符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》CB5749的有关规定。

（5）充分利用地形高差实行重力输配水。

（6）配水管网宜设置成环状，以提高供水的可靠性和安全性。当允许间断供水时，可采用枝状布置，但应考虑将来连成环状管网的可能。

（7）在规划道路和城市公共绿地范围内的室外水表须按地下式设置。

（8）在规划道路下新建、改建的给水管线应预留支管并延伸至道路红线外0.5米，预留支管位置按现状实际或规划确定。

（9）规划红线宽度≥40米的规划道路，宜双侧布置给水配水管道。

（10）单侧布置给水管道时，给水管应设置在道路的西侧或北侧。

（11）规划道路上的管线应当在道路红线内敷设，且尽可能安排在绿化带、人行道和非机动车道下，尽量避免安排在机动车道下。

（12）建设用地内部的管线不得进入规划道路红线内，且距离道路红线应当不小于1.5米。

2.市政给水管道工程设计技术要求

（1）城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求，其中局部服务水头要求较高的区域可采取自行加压措施解决。不同建筑层数的最小服务水头，一层为10m，二层为12m，二层以上每增高一层增加4m。

（2）城镇公共供水管网严禁与非生活饮用水管网连接，严禁擅自与自建供水设施连接。

（3）配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力计算，并应按下列3种设计工况校核：

1）消防时的流量和水压要求；

2）最大转输时的流量和水压要求；

3）最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求。

（4）给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时，给水管道应敷设在上面，且不应有接口重叠；当给水管道敷设在下面时，应采用钢管或钢套管，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小于3m，钢套管的两端应采用防水材料封闭。

（5）输水管（渠）道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段，应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀（闸）门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过5个。

（6）消火栓、空气阀和阀门井等设备及设施应有防止水质二次污染的措施，严寒和寒冷地区应采取防冻措施。

（7）管道沿线应设置管道标志，城区外的地下管道应在地面上设置标志桩，城区内管道应在顶部上方300mm处设警示带。

（8）市政消火栓宜在道路的一侧设置，并宜靠近十字路口，但当市政道路宽度超过60m时，应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。

（9）市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处，应设置市政消火栓。

（10）市政消火栓的保护半径不应超过150m，间距不应大于120m。连接市政消火栓的市政给水管管径不宜小于DN150。

（11）市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点，且不应妨碍交通，并应符合下列规定：

1）市政消火栓距路边不宜小于0.5m，并不应大于2.0m；

2）市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m；

3）市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点，确有困难时，应采取防撞措施。

（12）当市政给水管网设有市政消火栓时，其平时运行工作压力不应小于0.14MPa，火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

（13）压力管道竣工验收前应进行水压试验。生活饮用水管道运行前应冲洗、消毒。

（14）生活饮用水的清水池排空、溢流等管道严禁直接与下水道连通。生活饮用水的清水池四周应排水畅通，严禁污水倒灌和渗漏。

（15）清水池等调蓄构筑物周围10m以内不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放场等污染源；周围2m以内不得有污水管道和污染物。当达不到上述要求时，应采取防止污染的措施。

（16）市政给水管采用K9级球墨铸铁管，T型滑入式或法兰连接。

10.9.2市政排水管道工程

1.市政排水管道工程规划技术要求

（1）新建排水系统应采用分流制。

（2）在规划道路下新建、改建的排水管线应预留支管并延伸至道路红线外0.5米，预留支管位置按现状实际或规划确定。

（3）规划红线宽度≥40米的规划道路，宜双侧布置排水管道。

（4）规划道路上的管线应当在道路红线内敷设，且尽可能安排在绿化带、人行道和非机动车道下，尽量避免安排在机动车道下。

（5）建设用地内部的管线不得进入规划道路红线内，且距离道路红线应当不小于1.5米。

（6）受有害物质污染场地的雨水径流应单独收集处理，并应达到国家现行相关标准后方可排入排水管渠。

（7）排入城镇污水管网的污水水质必须符合国家现行标准的规定，不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行；不应对养护管理人员造成危害；不应影响处理后出水的再生利用和安全排放；不应影响污泥的处理和处置。

（8）排水工程设计应妥善处理污水与再生水处理及污泥处理过程中产生的固体废弃物，应防止对环境的二次污染。

2.市政排水管道工程设计技术要求

（1）排水管渠和附属构筑物

①管渠平面位置和高程应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件及养护管理方便等因素综合考虑确定，并应与源头减排设施和排涝除险设施的平面和竖向设计相协调，且应符合下列规定：

a.排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于雨污水汇集的地带；

b.排水管宜沿城镇道路敷设，并与道路中心线平行，宜设在快车道以外；

c.管渠高程设计除应考虑地形坡度外，尚应考虑与其他地下设施的关系及接户管的连接方便。

②污水和合流污水收集输送时，不应采用明渠。

③排水管渠系统的设计应以重力流为主，不设或少设提升泵站。当无法采用重力流或重力流不经济时，可采用压力流。

④污水管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道和附属构筑物应保证其严密性，并应进行严密性试验。

⑤当排水管渠出水口受水体水位顶托时，应根据地区重要性和积水所造成的后果，设置防潮门、闸门或泵站等设施。

⑥污水管道最小管径300mm，雨水管道最小管径400mm。

⑦管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°。

⑧当管道穿过粉砂、细砂层并在最高地下水位以下，或在地震设防烈度为7度及以上设防区时，应采用柔性接口。

⑨管顶最小覆土深度：人行道下不小于0.6m，车行道下不小于0.7m；最小覆土深度不满足规定时应采用结构加强管材或采用结构加强措施。

⑩道路红线宽度超过40m的城镇干道宜在道路两侧布置排水管道。

⑪检查井的位置应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处及直线管段上每隔一定距离处。

⑫污水管道和雨水管道的检查井井盖应有标识。

⑬检查井不得使用砖砌检查井。

⑭检查井井底应设流槽。污水检查井流槽顶可与大管管径的85％处相平，雨水（合流）检查井流槽顶可与大管管径的50％处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求。

⑮检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。用于非机动车道、人行道、绿化带等部位的检查井盖承载能力≥B125级，用于机动车道及道路交叉口处等部位的检查井盖承载能力≥D400级。

⑯检查井应采用具有防盗功能的井盖。位于路面上的井盖，宜与路面持平；位于绿化带内井盖，不应低于地面。

⑰检查井应安装防坠落装置。

⑱接入检查井的支管（接户管或连接管）管径大于300mm时，支管数不宜超过3条。

⑲在排水管道每隔适当距离的检查井内、泵站前一检查井内和每一个街坊接户井内，宜设置沉泥槽并考虑沉积淤泥的处理处置。沉泥槽深度宜为0.5m～0.7m。设沉泥槽的检查井内可不做流槽。

⑳管道跌水水头为1.0m～2.0m时，宜设跌水井；跌水水头大于2.0m时，应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。

㉑雨水口间距宜为25m～50m。连接管串联雨水口不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。

㉒道路横坡坡度不应小于1.5％，平箅式雨水口的箅面标高应比周围路面标高低3cm～5cm，立箅式雨水口进水处路面标高应比周围路面标高低5cm。

㉓雨水口深度不宜大于1m，并根据需要设置沉泥槽。

㉔出水口应采取防冲刷、消能、加固等措施，并设置警示标识。

㉕基坑回填要求:

a、基坑回填必须在流槽及检查井盖板施工完毕、达到设计强度后实施。

b、基坑四周应同步回填，其高度差不得大于300mm，回填时不得使用重型机械，回填土压实系数不应低于0.94。冻深范围基坑应使用非冻胀材料回填。

c、当检查井位于路基、广场范围内，路基要求的压实系数大于0.94时，按路基要求的压实系数执行;位于绿地或农田范围内的检查井基坑回填土压实系数可适当降低，但不应低于0.85。

d、检查井盖板以上0.5m范围内的覆土回填时，不得使用重型及振动压实机械碾压。

e、路面范围内,检查井及井简周围不易压实的部位,应采用石灰土、砂、沙砾等材料回填,其回填宽度不宜小于400mm。

㉖直埋承插式排水管道穿越铁路及其他重要的交通干线两端应设置柔性连接接头。

㉗排水管道穿过建（构）筑物的墙体或基础时，应符合下列规定:

a、在穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封。

b、当穿越的管道与墙体或基础嵌固时，应在穿越的管道上就近设置柔性连接装置。

㉘排水管管材选择：管径DN200～DN500，采用HDPE塑料排水管，橡胶圈承插连接；管径≥DN600，埋深≤4m时采用I级钢筋混凝土排水管，埋深4～6m时采用Ⅱ级钢筋混凝土排水管，埋深≥6m时采用Ⅲ级钢筋混凝土排水管，均采用橡胶圈承插连接。

（2）泵站

①排水泵站宜按远期规模设计，水泵机组可按近期规模配置。

②泵站室外地坪标高应满足防洪要求，并应符合规划部门规定；泵房室内地坪应比室外地坪高0.2m～0.3m；易受洪水淹没地区的泵站和地下式泵站，其入口处地面标高应比设计洪水位高0.5m以上；当不能满足上述要求时，应设置防洪措施。

③雨水泵站应采用自灌式泵站。污水泵站宜采用自灌式泵站。

④排水泵站供电应按二级负荷设计。特别重要地区的泵站应按一级负荷设计。

⑤位于居民区和重要地段的污水泵站、合流污水泵站和地下式泵站，应设置除臭装置，除臭效果应符合国家现行标准的有关规定。

⑥自然通风条件差的地下式水泵间应设置机械送排风系统。

⑦有人值守的泵站内，应设隔声值班室并设有通信设施。远离居民点的泵站，应根据需要适当设置工作人员的生活设施。

⑧排水泵站内部和四围道路应满足设备装卸、垃圾清运、操作人员进出方便和消防通道的要求。

⑨集水池的容积应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定，并应符合下列规定：

a.污水泵站集水池的容积不应小于最大一台水泵5min的出水量，水泵机组为自动控制时，每小时开动水泵不宜超过6次。

b.雨水泵站集水池的容积不应小于最大一台水泵30s的出水量，地道雨水泵站集水池容积不应小于最大一台泵60s的出水量。

c.污泥泵房集水池的容积应按一次排入的污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。活性污泥泵房集水池的容积，应按排入的回流污泥量、剩余污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。

4）一体化预制泵站的集水池容积应按最大一台水泵的设计流量和每小时最大启停次数确定。

⑩流入集水池的污水和雨水均应通过格栅。

⑪泵站集水池前，应设置闸门或闸槽；泵站宜设置事故排出口，污水泵站设置事故排出口应报有关部门批准。

⑫集水池池底应设置集水坑，坑深宜为500mm～700mm。

⑬主要机组的布置和通道宽度，应满足机电设备安装、运行和操作的要求，并应符合下列规定：

a.水泵机组基础间的净距不宜小于1.0m。

b.机组突出部分和墙壁的净距不宜小于1.2m。

c.主要通道宽度丕宜小于1.5m。

d.配电箱前面通道宽度，低压配电时不宜小于1.5m，高压配电时不宜小于2.0m。当采用在配电箱后面检修时，后面距墙的净距不宜小于1.0m。

e.有电动起重机的泵房内，应有吊运设备的通道。

⑭泵房起重设备应根据需吊运的最重部件确定。起重量不大于3t时宜选用手动或电动葫芦；起重量大于3t时应选用电动单梁或双梁起重机。

10.10燃气工程

10.10.1设计原则

（1）安全性原则：在规划和设计地下管线工程时，首要考虑的是管线的安全性。要根据管线的用途和环境条件确定管线的材质、直径、敷设深度等参数，确保管线可以安全运行并经受住各种外力。

（2）合理性原则：地下管线的布局应当符合城市规划和地形地貌，合理安排管线走向、排布纵横，避免混乱或重复布线，提高管线的整体运行效率。

（3）综合性原则：管线布局应当充分综合考虑给水、排水、供气、供热、通信等管线的规划，避免各管线之间的干扰和冲突。

（4）环保性原则：地下管线工程应当符合大气、水、土壤和噪声等环境保护要求，尽量减少地下施工对周围环境的影响。

（5）本项目基于《德钦新县城（叶枝镇镇区）国土空间详细规划（2021—2035年）》和《德钦新县城道路交通详细规划与场地竖向设计》结合规划路网格局、道路走向、坡向实施本次管网项目。近期地下管网与近期路网同步实施，各管线均结合近期路网布设。

10.10.2燃气工程规模

（1）新建NZ1号路市政中压燃气干管dn160 SDR11-2321m，D159×5-70m，中压支管dn110 SDR11-258m。

（2）NZ1号路-Z4号路连接线中压燃气干管dn160 SDR11-1977m，中压支管dn110 SDR11-35m。

（3）气源来自规划待建的LNG气化站，天然气类别为12T，接气点为规划待建的Z4号路dn200市政燃气中压干管。

10.10.3燃气供应现状及规划

（1）目前德钦新县城无天然气及石油气供应。《德钦新县城（叶枝镇镇区）国土空间详细规划》方案设计镇区现状主要通过罐装液化气进行供给，罐装液化气主要来源于维西县城，通过车载方式运输。根据《云南省储气设施建设规划（2018—2025年）》，迪庆州天然气支线管道建设进度较为缓慢，预计短期内管道天然气输送的可能性较小，将使用LNG点供方式进行供气。中远期城区气源为迪庆州天然气支线。

（2）燃气工程新建设液化石油气充装站，主要用于近期新县城城市燃气供给，储气量200立方米，占地面积0.54公顷，位于06-06-01地块。

（3）规划新建叶枝天然气储配站，主要负责承接迪庆州天然气支线管道天然气，日供气量达1.68万立方米，占地面积0.57公顷，位于06-06-03地块。

（4）本项目为城市天然气输配系统市政中压燃气管道的下游干管，主要覆盖林根组团、岩瓦组团用气。岩瓦组团发挥区位优势以及邻近规划维叶高速公路下道、邻近滇藏铁路规划站点等交通优势，布局农产品加工等特色产业、冷链物流等产业功能，是叶枝镇的工业园区，岩瓦社区规划居住人口0.5万—0.7万人；林根组团发挥田园风光优势，主要布局田园综合体、高品级酒店等功能，林根社区规划居住人口0.09万—0.1万人。

10.10.4输配系统

（1）德钦新县城天然气输配系统由LNG储配站（远期为天然气门站）、市政中压燃气管道、庭院中压燃气管道、调压装置、低压配气管道及户内管道组成。压力级制为中-低压两级制，中压设计压力0.4MPa，低压设计压力5000Pa。本工程为城市天然气输配系统中的市政中压燃气管道。

（2）天然气自LNG储配站出站后，经市政中压管道输送至庭院中压燃气管道，经落地式调压柜或悬挂式调压箱调压至2800Pa后进入低压燃气管道，然后进入居民用户或商业用户；中压用户采用专用调压装置及管道系统。

（3）德钦县近期天然气气源来源于LNG气化站，中远期为迪庆支线输送的缅甸天然气，天然气类别均为12T。LNG气化站不但是全县的LNG供应站，也是天然气储气设施，可有效解决德钦县全县天然气日常供应需求和调峰需求。

10.10.5中压管网布置

（1）为充分利用压力资源，减小供气管网管径，节省工程投资，城镇中压燃气管网设计压力为0.4MPa，属燃气管道中压A级。

（2）管网布置原则

1）严格遵守《城镇燃气设计规范》GB50028-2006，安全间距按规范要求设置；

2）管网布置应符合城镇的建设和总体规划。贯彻近、远期相结合，以近期为主的方针，管网总体布置、分期建设；

3）主干管尽量靠近负荷中心，以减少干管长度。中压干管靠近居民区，减少支管长度，节约投资；

4）为了提高管网系统的安全可靠性，中压干管尽量成环布置；

5）中压管道敷设位置应遵循先人行道、后慢车道、再快车道的原则；

6）管网布置尽量避免对河流、主要街道的多次穿（跨）越。

10.10.6用户调压、计量

（1）用户系统由独立用户中低压调压系统或居民楼栋燃气调压系统、户室燃气管道、户室计量表、用气设备等组成。

（2）调压形式

1）区域调压：需要设置独立的安装区域，与相邻设施有一定的安全距离要求，低压管道和中压管道重复敷设情况较多，低压管道长，造成用户用气压力波动大。特点是供气量大，一般可供1000～2000户，可充分利用中压管网的压力降。

2）楼栋调压：该方式目前在已用天然气的城市广泛使用，其设备体积较小，不需要单独的安装区域，将其固定在建筑物的山墙上即可，一台可供40～120户。其设置灵活，低压庭院管道较短，可保证用户的用气压力较为稳定。

3）用户调压器：该设备在各独立用户处单独设置，具有压力稳定，使用工况好，可省去低压庭院管道，但费用高，中压管道进入庭院，对边远独立用户可考虑选用。

4）综合技术经济比较，同时考虑用气安全性、可靠性，城区内居民用气主要选用楼栋调压，工业用户采用区域调压，其他形式只在特殊情况下选用。

（3）调压设施

1）调压柜（箱）是连接中、低压管道的枢纽，来自中压管道的燃气，经此调压后进入用户低压管道，再经燃气表计量后供各类用户燃具使用。

2）本工程居民供气采用箱式调压器或柜式调压器，小型商业和独立小用户采用独立用户调压箱供用户，对于工业用户及较大的商业用户采用专用橇装调压柜或调压站供气。

3）调压箱、柜、站的设置位置应符合《城镇燃气设计规范》（50028-2006）要求。调压箱选用流通能力大，调节稳定可靠，能满足民用气高峰流量的、带自动切断的调压器，调压箱内主要设备有进、出口阀门、调压器、紧急切断阀和压力表，具有自动调压、超压自动切断、超压安全放散、人工复位功能。

（4）根据具体情况，户室燃气管道一般采用镀锌管、特殊情况下采用无缝钢管。

（5）计量仪表

1）各独立用户设用户计量仪表。

2）在较集中的住宅小区除每户计量外另设小区集中计量，以便于小区物业管理。

3）根据具体情况，采用一管分户计量（计量表分户安装在用户室内）方式或一户一管一表计量（每个用户的用气管均分别从楼栋调压箱后引入室内，计量表集中安装在用户室外，抄表不需进户）方式。一户一表一管供气方式在一些中等城市普遍采用，较为先进。

10.10.7设备管材要求

（1）城镇燃气中、低压输配及室内工程的设备、管材、管道附件应符合国家、地方、行业及当地燃气运营企业的相关要求。

（2）所有设备、管材、管道附件均应有出厂合格证书。运行压力≥0.1MPa、管径≥DN50的压力管道元件，生产商应具有压力管道元件生产许可证。

（3）管材

1）用于输送燃气的管材，不但要求具有足够的机械强度与优良的抗腐蚀性，抗震性以及气密封性等各项性能，而且管材连接与管件种类也必须满足带压天然气输送要求。

2）埋地管优先选用聚乙烯燃气用PE管，在埋深不足和无法埋地敷设的地段使用3PE防腐20#无缝钢管埋地和抗UV 20#无缝钢管架空。聚乙烯管材应符合《燃气埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T15558.2的技术要求。

3）聚乙烯管材存放时间超过4年、密封包装的管件存放时间超过6年，应对其抽样检验，性能符合要求方可使用。

4）露天架设的出地管道采用无缝钢管，应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的有关要求。

（4）阀门

1）埋地阀门的选择：考虑到安装、操作及维修方便，埋地管道上设置的阀门宜采用全通径且适用于燃气介质的直埋双放散球阀。其中，PE球阀采用燃气直埋双放散PE球阀，满足《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第4部分：阀门》GB/T15558.4-2023的相关要求。

2）架空管道阀门的选择：为便于操作，公称直径小于DN150的架空钢质管道阀门原则均采用Q41F-16C系列法兰球阀，满足《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》GB/T12237-2021的相关要求。

3）放散井阀门：埋地管道放散井内阀门应采用Q41F-16C系列法兰球阀，规格为DN25，满足《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》GB/T12237-2021的相关要求。

（5）管件

1）管件原则上应采用标准件，材质应与管道材质相同或相近。

2）钢制焊接管件应符合《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T12459的技术要求。

3）聚乙烯管管件采用PE100 SDR11系列，应符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》GB/T15558.3的技术要求。

（6）密封材料

1）法兰密封件应采用聚四氟乙烯垫片或金属缠绕垫片，不得采用石棉垫片。

2）局部螺纹接头，螺纹填料应采用聚四氟乙烯胶带（油性），严禁混用麻丝密封材料。

10.10.8管道敷设

市政中压燃气管道应结合燃气专项规划总体思路、现状市政道路敷设条件、下游用户分布和负荷需求进行敷设。

市政道路通常管位较为紧张，新敷设的中压市政接驳管道应尽可能安排在绿化带、人行道内。如绿化带、人行道无空间位置条件，可安排在非机动车道或机动车道外侧边缘，尽可能避免在车行道中间布管，不利于检修或带气接管作业。市政燃气管道敷设遵循以下原则：

（1）地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物（不包括架空的建筑物和大型构筑物）的下面穿越，并满足《城镇燃气设计规范》GB50028表6.3.3-1和表6.3.3-2规定的安全净距要求。

（2）地下燃气管道从排水管（沟）、热力管沟、隧道及其他各种用途的沟槽内穿过时，应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于GB50028规范6.3.3条中燃气管道与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。

（3）地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越，不宜与其他管道或电缆同沟敷设，当需要同沟敷设时，必须采取有效的安全防护措施。

（4）靠近河流岸边敷设管道时，应考虑埋设地段的地质和水文条件，一般应选用强度高且韧性好的材质。

（5）在人行道上敷设燃气管道时，应避开行道树的种植位置。当燃气管道埋设在绿化带下时，不应种植根系发达的树种。

（6）燃气管道的覆土厚度，既要考虑工程所在地的地质条件和道路等级，又要兼顾投资和运行管理的费用。车行道下输配管道的最小直埋深度不应小于0.9m，人行道及田地下输配管道的最小直埋深度不应小于0.6m，所有管道埋深应在冻土线以下。

10.10.9线路防护工程

（1）为保证管道安全，防止水土流失、垮塌造成管道裸露以致破坏，应先清除堆积危土并视具体情况设置护坡、堡坎和排水沟，以防回填土被冲刷。

（2）管道穿越河流，根据岸坡、河床、穿越方式的具体情况采取有效的护岸、护坡措施，管线施工完毕后，立即恢复原地貌。

10.10.10线路标志桩警示牌

（1）为便于日后管理、巡线和管道抢修时迅速找到管道的埋设位置，在管道的所有水平转角处均设置管道线路标志桩。

（2）线路标志桩有里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。里程桩、水平转角桩可与线路阴极保护测试桩结合使用，三桩合一。里程桩应沿气流前进方向左侧设置，当平面转角桩距离超过500m时，加设里程桩。埋地管道与公路、河流交叉处设置标志桩，对易遭到破坏的管段设置警告牌，并采取保护措施。

10.10.11管理统一

为确保天然气输配气系统和相关配套工程安全，可靠运行，提高输配系统的整体管理水平，便于统一调度，充分体现智慧城市的规划方针，本规划区域的调度系统由城市统一规划，对整个城市供气系统的工艺参数和设备运行状况进行监视和控制，实现遥讯、遥测，实现全系统的生产运行统一调度和管理。

10.11管线综合

（1）管线之间应当尽量减少交叉，如交叉时，管线之间的避让原则如下：临时管线让永久性管线，压力管线让自流管线，易弯曲管线让不易弯曲管线，小管径管线让大管径管线，拟建管线让已建管线。

（2）当工程管线交叉敷设时，管线自地表面向下的排列顺序宜为：通信、电力、燃气、热力、给水、再生水、雨水、污水。

（3）工程管线从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序宜为：电力、通信、给水（配水)、燃气（配气)、热力、燃气（输气)、给水（输水)、再生水、污水、雨水。

（4）各类管线之间、各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平和垂直净距离，应当满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289）的要求。

（四）质量标准

1、一般要求的设计质量标准：符合现行国家有关工程设计规范和标准的要求，并不得超出设计概算投资。

2、特殊要求的设计质量标准：符合现行行业和地方有关工程设计标准的要求，并不得超出设计概算投资。

3、一般要求的设备采购质量标准（如有）：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，并满足使用功能需求。

4、一般要求的施工质量标准：

4.1工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

4.2工程质量标准及规范要求

4.2.1质量验收主要标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《工业安装工程施工质量验收统一标准》（GBT50252-2018）

《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ 53/T-23-2013）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2002）

《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）

《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411-2019）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）

《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

《给水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

建设项目质量验收其它相关规范与标准

4.2.2质量要求

符合工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，同时执行发包方质量监督管理各项规章制度，并确保一次性验收合格。

4.3承包人应建立质量保证体系，设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量管理制度。承包人应在合同条款专用部分约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审批。

4.4承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.5承包人应按合同条款专用部分的约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审查。

4.6发包人及其授权的监理人，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

4.7因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权向承包人下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令，直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4.8隐蔽验收

没有监理人的批准，任何工程均不得隐蔽。当本工程任何部分具备隐蔽条件时，承包人应提前48小时书面通知监理人，告知检测的时间、内容和地点，保证监理人有充分的时间对隐蔽工程进行检测，并为监理人提供一切必要的资料和协助。监理人应按时参加隐蔽工程的检测，不得无故拖延。监理人在组织隐蔽工程验收时，应通知发包人及政府有关部门派人参加。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

4.9质量争议

（1）发包人和承包人对工程质量有争议的，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行检测。

（2）根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。

（3）根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。

（五）样品

1、基本要求

需报送样品的材料或设备的种类、名称、规格、数量、性能指标：报送的样品或设备须与合同约定的品牌、种类、尤其是质量标准一致。

2、样品的报送与封存

2.1需要承包人报送样品的主要材料包括但不限于：装修装饰材料、机电安装材料、景观饰面材料等，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天内向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

3、样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

六、竣工（前）试验

本期项目涉及的生活垃圾焚烧项目需要进行竣工（前）试验的需要按照发包人要求进行各个阶段的试验，并满足规范要求。

七、竣工验收

（一）本项目中的所有子项目应根据建设基本程序的要求进行分项验收、分部验收、单位工程验收、单项竣工验收工作。

（二）验收通过后按建设主管部门要求及时备案，并移交发包人或指定使用人。

八、文件要求

承包人须按发包人和档案管理规范的要求，做好文件收集、整理、归档、移交、备案等工作，文件内容包括不限于：审批、勘察、设计、会议沟通、项目施工管理文件以及各子项目的使用、维护手册。

# 九、工程项目管理规定

## （一）项目管理模式及各单位主要职责

为加快项目推进进度，本项目采取“含工程造价的全过程工程咨询（PM+专项咨询）+工程监理+工程勘察+第三方检测+工程总承包（EPC）”管理模式，管理架构如下：

1、发包人主要职责

（1）向勘察、设计、施工、监理、施工图审查机构和检测等单位提供真实、准确、完整的与建设项目相关的原始材料。

（2）负责项目资金筹措与足额拨付，明确项目总投资、建设目标及功能需求。

（3）审批项目重大事项，包括可行性研究报告、初步设计概算、重大设计变更、EPC 合同签订及费用调整。

（4）权管理单位行使约定管理职权，签订全过程工程咨询服务合同、监理合同、第三方检测、地质勘察合同、EPC 总承包合同，明确各方责任边界。

（5）协调项目外部行政关系（如规划、环保、住建部门），并负责办理项目建设前期的相关许可及行政审批。

（6）参与关键节点验收（如竣工预验收），确认项目交付成果符合合同约定，办理资产移交手续。

（7）严格遵守基本建设程序，在开工前办理质量监督手续，领取施工许可证。

（8）工程竣工后，按规定组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行验收，并接受工程质量监督机构的程序监督。

（9）及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，并自竣工验收后三个月内向城建档案管理部门移交建设项目档案。

（10）督促勘察、设计、施工、监理等有关单位落实质量责任。

2、管理单位主要职责

2.1项目前期管理与咨询

（1）审核编制单位提交的项目可行性研究报告，针对项目的建设需求、建设方案、投融资与财务方案、影响效果分析、风险管控方案等提出咨询意见。

（2）协助发包人完成规划许可证、施工许可证等前期报批手续，协调勘察等工作。

（3）制定项目整体管理计划，搭建组织架构、协同流程及信息化化管理平台。

2.2设计管理（对EPC 设计单位）

（1）审核 EPC 设计单位的施工图设计，验证合规性、经济性与可施工性。

（2）统筹设计变更管理，评估变更对成本、进度的影响，提出优化建议并报发包人审批。

（3）组织图纸会审与设计交底，协调设计与施工、勘察的技术衔接问题。

2.3 EPC 合同与采购管理

（1）协助发包人编制 EPC 招标文件、评标标准，参与 EPC 总承包商的招标与合同谈判。

（2）监督 EPC 总承包商的设备材料采购流程，审核供应商资质与采购合同关键条款（质量标准、交付周期）。

（3）跟踪设备材料生产、运输及到场验收，协调解决采购质量异议与交付延误。

2.4施工阶段统筹管理

（1）负责工程量清单及工程量清单计价文件编制或审核；施工阶段全过程造价控制；竣工结算审核。

（2）审核EPC 总承包商的施工组织设计、专项施工方案（如深基坑、高支模），监督方案落实。

（3）制定三级进度计划，跟踪 EPC 施工进度，协调解决交叉作业、资源冲突等问题，动态调整偏差。

（4）统筹质量安全管控，组织联合巡查，督促 EPC 与监理单位落实安全文明施工措施。

（5）审核 EPC 总承包商的进度款支付申请，结合进度与质量验收结果提出支付建议。

（6）协助发包人调查处理工程质量、安全事故。

（7）搭建集成报批报建模块、计划管理模块、各类成果文件模块、固

化工作流程、多端（电脑、PAD、手机）数据共享以及协同工作方式的项目协同管理平台。充分利用信息平台形成的管理、指标、参数及供应商等数据库系统，实现实时预警投资风险，有效节约项目投资；实现建设项目的资金、工期、质量、安全、隐蔽工程及管理资料等管控全程可溯，防范管理风险和审计风险。

2.5成本与风险管理

（1）开展全流程成本控制，编制概算、预算，动态跟踪成本偏差，提出设计优化、采购议价等降本措施。

（2）识别政策、地质、施工等风险点，制定应对预案，处理 EPC 合同索赔与反索赔事宜。

（3）定期向发包人提交进度、质量、成本动态报告，同步项目管理数据至数字化平台。

2.6竣工与移交管理

（1）协助发包人组织 EPC 总承包商、监理单位开展竣工预验收，督促整改闭环，协调正式竣工验收。

（2）统筹竣工资料的收集、整理与归档，编制竣工总结报告。

（3）协助发包人办理竣工备案、产权登记，推动项目资产移交与运维资料交接。

2.7协同与监督管理

（1）协调监理、勘察、第三方检测等单位与 EPC 总承包商的工作界面，解决技术争议。

（2）监督检查（如日常巡检、专项检查）监理单位、第三方检测单位、勘察单位、EPC 总承包商履职情况，提出改进要求，编制监督、检查报告报发包人，并在发包人授权范围内，对各单位进行考核。

（3）组织项目专项例会、专项论证会，形成会议纪要并跟踪落实。

3、监理单位主要职责

（1）严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行建设工程合同所规定的责任和义务。

（2）严格按合同要求配备现场监理部人员，并确保所有人员到岗履职。根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员履行职责情况。

（3）编制监理规划、监理实施细则，监理规划及实施细则报全过程咨询单位及发包人审核后执行。

（４）审查EPC 总承包商的安全文明、质量、进度保证措施，在施工的全过程对施工安全文明、质量、进度进行严格监督检查，发现违规行为及时下发整改通知，必要时进行经济考核。

（５）独立开展质量监督，审核EPC 施工方案与材料设备质量证明文件，实施旁站监理与隐蔽工程验收。

（6）审核 EPC 总承包商的工程量计量与进度款支付申请，签署监理意见，报管理单位复核。

（7）参与图纸会审、设计交底与专项方案论证，提出监理技术建议。

（8）记录施工过程监理日志，编制监理月报、专题报告，向发包人和管理单位反馈项目情况。

（9）对管理单位巡检查出的施工现场的施工质量、安全、文明施工问题，督促EPC 总承包商进行整改，并向管理单位反馈整改情况。

（10）参与竣工预验收，监督竣工验收前问题整改，参与正式验收，签署工程质量评估报告。

4、勘察单位主要职责

（1）开展地质勘察工作，提交准确的地质勘察报告（含地层分布、水文数据、岩土参数）。

（2）参与项目前期地质风险评估，提供基础设计选型的技术支持（如桩基、地基处理方案建议）。

（3）参与图纸会审与设计交底，解答 EPC 设计单位、施工单位提出地质条件相关问题。

（4）配合施工过程中的地质验证，参与基坑开挖、桩基施工等关键环节的地质情况复核。

（5）针对施工中发现的地质异常（如软弱地层），及时出具补充勘察报告与处理建议。

（6）参与项目竣工验收，提供勘察相关资料，配合完成勘察部分的验收备案。

5、EPC 总承包单位（设计）主要职责

（1）严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行建设工程设计合同规定的各项责任和义务，不转包设计业务。

（2）在 EPC 总承包商统筹下，完成施工图设计及 BIM 模型创建，以及二次深化设计工作，确保设计深度。

（3）优化设计方案的经济性与可施工性，配合管理单位的设计审核，及时修改完善设计缺陷；完成施工图审查公司提出问题的修改，取得施工图审查合格证。

（4）参与图纸会审与设计交底，向 EPC 施工单位、监理单位、管理单位答疑技术问题。

（5）处理施工过程中的设计变更，出具变更图纸与技术核定单，配合成本核算与工期调整。

（6）配合 EPC 总承包商完成设备材料采购的技术参数确认，参与关键设备选型论证。

（7）参与地基验槽、重要分部分项工程和单位工程竣工验收，真实客观地签署验收结论；参与项目整体竣工验收，提供设计相关竣工资料，协助完成设计部分的验收备案。

6、EPC 总承包单位（施工）主要职责

（1）严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行建设工程合同所规定的责任和义务。

（2）按照EPC 合同与施工图纸，编制施工组织设计、专项施工方案，报监理、管理单位及发包人审核后实施。

（3）负责施工队伍组织、施工设备调配与现场管理，落实质量安全责任制，确保施工符合规范。

（4）严格按照进度计划施工，及时向 EPC 总承包商、监理、发包人和管理单位上报进度数据，配合进度调整。

（5）负责施工材料、设备的进场验收与现场存储管理，提供质量证明文件，接受监理与第三方检测。

（6）配合监理单位的旁站监督与质量检测，记录施工过程资料，对监理单位、发包人和管理单位及行业主管部门提出的问题，及时整改。

（7）参与交叉作业协调，处理现场技术难题，向 EPC 总承包人提出设计优化或变更建议。

（8）对发包范围外相关工作，积极按发包人要求配合完成。

（9）负责施工场地的安全文明施工与环境保护，落实扬尘、噪音控制、三废排放等措施。

（10）整理施工竣工资料，参与竣工预验收与正式验收，完成竣工整改与场地清理。

（11）按规定报告质量、安全事故，及时启动应急预案，保护事故现场，并开展应急救援。

7、第三方检测单位主要职责

（1）遵守行业规范与检测机构资质要求，确保检测行为合规、数据准确无误。

（2）编制专项检测方案，明确检测范围、依据标准、方法流程及频次，报发包人和管理单位审批后执行。

（3）建立检测数据台账与样品管理体系，保障样品真实性、检测过程可追溯性。

（4）按发包人委托范围开展见证取样或现场检测，涵盖材料设备、施工过程、实体质量等检测，不超资质、超范围检测。独立进行检测，完成检测试验，如实记录数据，出具具备法律效力的检测报告，在规定时间向发包人、监理单位、管理单位提交检测试验报告或检测试验结果。

（5）对可能影响工程质量的检测结果，第一时间向发包人、监理单位及管理单位反馈，同步提供整改建议。

（6）对于提交的工作成果，如发包人、管理单位、监理单位对有任何疑问，需要进行解答。按发包人、管理单位、监理单位参加有关会议，对涉及第三方检测数据进行解释。

（7）参与地基验槽、重要分部分项工程，真实客观地签署验收结论，参与项目整体竣工验收，提供第三方检测相关资料，协助完成项目验收备案。

## （二）质量管理

### 1、质量管理的目标

认真贯彻执行质量体系文件和质量计划，严格按照设计要求和国家有关规范施工。

居住建筑、行政办公及业务用房、公共基础设施工程质量目标：按照验收原则规定，各检验批、分项、分部工程施工质量检查合格率达到100%；单位工程一次验收合格率达到100%；建设工程质量事故发生率为0%。

生产性工程质量目标：按照验收原则规定，各检验批、分项、分部工程施工质量检查合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%。对于生产性装置单机试车一次达标，72小时联动负责负荷试运转达到设计产能，试运行期间内生产达到设计产能。建设工程质量事故发生率为0%。

2、质量保证体系

承包人应成立质量管理组织机构和建立质量岗位责任制度，明确质量管理责任，编制质量管理计划和质量管理内部程序文件，落实质量管理的各项措施。建立工程质量奖罚制度，对设计、采购、施工各阶段各环节影响工程质量实行严格奖罚。

3、设计阶段的质量管理

按“技术要求”部分执行。

### 4、采购阶段的质量管理

4.1承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理单位、管理单位和发包人批准。

4.2承包人提供的材料和工程设备应报监理单位和发包人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理单位和发包人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理单位和发包人，所需费用由承包人承担。

4.3设备、材料采购招标文件或合同的技术附件，应满足：

（1）设备、材料的型号、规格符合设计要求。

（2）设备的能力、操作条件、材质等关键参数满足工程要求。

（3）设备的性能指标和考核要求符合相关规定。

（4）设备附属部件配备齐全。

（5）设备厂家的技术服务时间、内容和条件具备且满足使用。；

（6）随机备品备件的数量和参数、指标要求明确。

（7）设备的设计使用年限符合规定。

### 5、施工阶段的质量管理

5.1编制施工组织设计和施工质量计划及质量保证措施，保证施工质量符合项目及合同要求。

5.2配合组织设计技术交底和施工图会审，完善施工图设计。

5.3施工分包人资质及其主要人员从业资格报审。

5.4建立施工交底和技术复核制度，明确质量要求。

5.5建立材料、半成品、设备进场验收制度，严把材料和设备质量关。

5.6建立工程质量检查制度，按照规范、标准和设计图对施工质量进行检查，实施质量改进措施。

5.7建立现场质量管理制度，落实“三检制”管理制度，按规定程序申报隐蔽工程、分项工程、分部工程、单位工程的质量验收；实行严格的成品保护制度。

5.8严格设计变更程序，从严控制设计变更，保证不因变更降低工程质量。

5.9未经质量验收通过的工程不予计量。

5.10按计划有序组织施工，控制赶工，不因赶工而降低对施工质量的要求。

5.11按“三查四定（查设计漏项、查施工质量、查未完工项目、定流程、定方案措施、定操作人员、定时间）”整改清单落实整改。

5.12发包人有权通过监理工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或其他地方进行查看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理工程师或发包人指示进行的其他工作。监理工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

5.13工序样板

5.13.1承包人应建立样板引路管理制度，提前编制《工法样板专项方案》。工法样板专项方案编制要点：工程概况及特点、编制依据、管理架构及责 任人、工法样板进度计划分解、各分项工程展示细节图、管理要求及措施。

5.13.2工序样板展示要点

（1）混凝土工程展示要点：梁、柱、板及楼梯钢筋的制作安装、柱筋的连接方式、梁柱相交核心区的箍筋、柱筋偏位措施、柱脚模板清扫口及漏浆措施、楼梯施工缝的留设、楼板混凝土收光处理以及保养等。

（2）砌体工程展示要点：翻边、引砖、拉结筋、留槎、组砌、灰缝、构造柱、顶砖、门垛、门洞、空调板、空调排水孔、过梁、预留洞口等。

（3）门窗工程展示要点：窗台压顶、铝窗安装固定、窗边塞缝、门洞尺寸误差控制等。

（4）水电安装工程展示要点：水电线管线盒开槽、水电线管安装固定、线盒电箱及消防箱安装、线槽及箱盒周边修补等。

（5）防水工程展示要点：结构面找平层、防水层、保护层等。

（6）外墙抹灰工程展示要点：基层处理、挂网、灰饼、冲筋、防水砂浆、分隔缝等。

（7）内墙抹灰工程展示要点：基层处理、挂网、灰饼、冲筋、护角、成品等。

（8）室内地坪工程展示要点：基层处理、灰饼、冲筋、标高控制线、找平层等。

（9）屋面工程展示要点：结构面找平层、防水层、保温层、保护层、坐浆挂瓦等。

5.13.3工法样板布置应在工地大门出入口附近。

5.13.4工法样板专项方案完成时间为 10 天,工法样板实体制作的完成时间为 20 天。

5.13.5工法样板完成后，对样板上表述的展示点需要用数据或图文精简标注，明确具体要求，不同分项工程的标注使用不同的颜色字体，方便现场管理人员和班组学习。

5.13.6工法样板施工完成后承包人应进行自检，且自检合格方可向监理

单位、管理单位提出验收申请，监理单位、管理单位应在 24 小时内与施工单位共同参与验收工作。验收合格后各方负责人在验收记录表上签字确认，并将验收记录表张挂在工法样板附近。

5.13.7承包人在各工种班组进场大面施工之前，应要求班组在作业区展示手工要求，对符合样板标准的班组可允许大面积施工，对不符合样板标准的班组进行退场更换，监理单位、管理单位应严格做好把关。

5.13.8管理单位、监理单位要严格要求承包人按照工法样板施工，加强过程中抽查，对不合格项及时要求施工单位整改，达到工法样板标准后方可进行下道工序施工。

5.14隐蔽工程检查

5.14.1工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知监理工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。

5.14.2经监理工程师检查质量不合格的，承包人应在监理工程师指示的时间内完成修复，并由监理工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。监理工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过 48 小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。监理工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理工程师，监理工程师应签字确认。监理工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

5.14.3承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人未通知监理工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

6、质量控制的具体依据及措施

6.1实施质量控制的依据

（1）共同性依据：适用于施工质量管理有关的、通用的、具有普遍指导意义和必须遵守的建设工程法律法规。主要包括：国家和政府有关部门颁布的与工程质量管理有关的法律法规性文件，如《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等；

（2）专业技术性依据。包括规范、规程、标准、规定等，如：工程建设项目质量检验评定标准，有关建筑材料、半成品和构配件质量方面的专门技术法规性文件，有关材料验收、包装和标志等方面的技术标准和规定，施工工艺质量等方面的技术法规性文件，有关新工艺、新技术、新材料、新设备的质量规定和鉴定意见等；

（3）项目专用性依据。二期项目的工程建设合同、勘察设计文件、设计交底及图纸会审记录、设计修改和技术变更通知，以及相关会议记录和工程联系单等。

6.2施工质量控制的内容

6.2.1事前质量控制

实施事前质量控制主要围绕“人、机、料、法、环”五要素进行，控制的主要工作内容如下：

（1）审核施工单位的现场管理人员的执业资格、配置、过往项目经验等是否满足项目实际需求，施工单位管理人员确定以后,由全过程咨询单位协助发包人主持召开的第一次工地会议。会议需发包人、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、监理例会的要求等情况进行沟通和协调。总监理工程师应介绍监理工作的目标、范围和内容、项目监理机构及人员职责分工、监理工作程序 、方法和措施等。

（2）对施工所用的机械设备，根据工程需要从设备选型、主要性能参数及使用操作要求等方面加以控制，主要审核报审资料的真实性和平面布置方案的合理性，使其符合安全、适用、经济、可靠和节能、环保等方面的要求。

（3）对施工中使用的模具、脚手架等施工设备，除可按适用的标准定型选用之外，还需要求施工单位按设计及施工要求进行专项设计，对其设计方案及制作质量的控制及验收应进行重点审核、控制。

（4）按现行施工管理制度要求，工程所用的施工机械、模板、脚手架，特别是危险性较大的现场安装的起重机械设备（如塔吊），在安装前要求施工单位编制专项安装方案并经过审批后方可实施，安装完毕必须经过自检和专业检测机构检测，并且要经过相关管理部门验收合格后方可使用。同时，在使用过程中还需督促落实相应的管理制度，以确保其安全正常使用。

（5）对各参建单位的原材料、半成品及工程设备进行质量控制的主要内容有：

检查材料设备的性能、标准、技术参数与设计文件及的相符性；

检查材料、设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准规范要求的相符性；

检查材料、设备进场验收程序的正确性及质量文件资料的完备性；

要求承包人优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备，禁止施工单位使用国家明令禁用或淘汰的建筑材料和设备等；

要求承包人按照现行的《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ90，在施工过程中贯彻执行企业质量程序文件中关于材料和设备封样、采购、进场检验、抽样检测及质保资料提交等方面明确规定的一系列控制程序和标准。

（6）对承包人的施工工艺、技术方案进行质量控制，要审核工程开工条件、项目质量计划方案、施工组织设计及专项施工方案等。在项目施工过程中，发生以下情况之一时，全过程咨询单位应及时督促施工单位及时对施工组织设计进行修改或补充。

工程设计有重大修改。说明:当工程设计图纸发生重大修改时，如地基基础或主体结构的形式发生变化、装修材料或做法发生重大变化、机电设备系统发生大的调整等，需要对施工组织设计进行修改;对工程设计图纸的一般性修改，视变化情况对施工组织设计进行补充;对工程设计图纸的细微修改或更正，施工组织设计则不需调整。

有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止。说明:当有关法律、法规、规范和标准开始实施或发生变更，并涉及工程的实施、检查或验收时，施工组织设计需要进行修改或补充。

主要施工方法有重大调整。说明:由于主客观条件的变化，施工方法有重大变更，原来的施工组织设计已不能正确地指导施工，需要对施工组织设计进行修改或补充。

主要施工资源配置有重大调整。说明:当施工资源的配置有重大变更，并且影响到施工方法的变化或对施工进度、质量、安全、环境、造价等造成潜在的重大影响，需对施工组织设计进行修改或补充。

施工环境有重大改变。说明:当施工环境发生重大改变，如施工延期造成季节性施工方法变化，施工场地变化造成现场布置和施工方式改变等，致使原来的施工组织设计已不能正确地指导施工。需对施工组织设计进行修改或补充。

特别说明：经修改或补充的施工组织设计应重新经过监理单位、全过程咨询单位、发包人审批后方可实施，且在项目施工前全过程咨询单位应督促施工单位对施工组织设计进行逐级交底，项目施工过程中，咨询单位项目专业工程师应对施工组织设计的执行情况进行检查、分析，督促施工单位进行适时调整。

（7）对施工现场自然环境因素的控制，根据设计要求，由全过程咨询单位负责组织专业工程师分析工程岩土地质资料，预测不利因素，并会同设计等方面制定相应的措施，采取如基坑降水、排水、加固围护等技术控制方案。控制方案在招标文件中明确，施工单位进场后由全过程咨询单位进行培训、交底。

6.2.2事中质量控制

6.2.2.1组织开展工程样板交底、施工及评审工作

咨询单位项目管理部在事中质量控制过程中始终坚持“方案先行、样板先行”的原则，对重点工序和关键环节要进行样板施工。样板施工前由施工单位项目技术负责人编制重点工序和关键环节的样板实施方案，经监理单位审核后，由咨询单位项目负责人组织项目专业工程师审核后，经发包人审批后再进行样板施工，样板施工完成后由咨询单位项目负责人组织发包人、监理单位进行样板评审，评审通过经施工单位项目技术负责人组织班组交底后方可大面开展施工。

6.2.2.2施工质量控制点的设置与管理

由全过程咨询单位组织项目各专业工程师对重点部位或环节作为质量控制点进行设置和管理：

（1）对工程质量形成过程产生直接影响的关键部位、工序、环节及隐蔽工程。

（2）施工过程中的薄弱环节，或者质量不稳定的工序、部位或对象。

（3）对下道工序有较大影响的上道工序。

（4）采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节。

（5）对施工质量无把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节。

（6）发包人或用户反馈指出的和过去有过返工的不良工序。

二期工程的事中质量控制工作，每月由全过程咨询单位组织监理单位、施工单位相关负责人进行检查，检查要点主要为施工单位事前、事中质量管理的程序的合规性、质量组织机构人员工作履职情况、质量目标达成情况、质量保证体系运行情况、施工组织设计及各项施工方案报审、审批及执行情况、工程实体质量情况等，检查后由监理单位编制《工程质量月度检查报告》，经发包人审批后发送施工单位实施。

6.2.3事后质量控制

事后质量控制的主要工作是进行质量管理工作的总结及改进，即总结项目质量管理工作成果和不足，提出持续改进要求等。全过程咨询单位在事后质量控制工作中，需要定期或者不定期组织各参建单位对项目质量状况进行检查，对检查结果组织分析，向发包人提出质量报告，阐述质量状况。

## （三）进度管理

承包人应负责设计、采购、施工全过程进度管理，应做好设计、采购、施工的协调工作，严格控制关键节点，确保项目的目标进度满足发包人总体进度的要求。

1、进度计划管理

（1）承包人应依据合同工期要求编制项目总体进度计划，明确各关键节点完成时间，并在合同签订 2 周内报发包人审批。

（2）在批准的项目总体进度计划基础上编制勘察、设计进度计划、采购进度计划、施工进度计划报发包人。

（3）项目进度计划以施工为主线，设计、采购进度应满足施工进度要求。设计进度计划根据施工进度要求编制详细的出图计划；采购进度计划根据设计、施工的需要制定设备采购进度和设备交付进度；施工进度计划根据总体进度的需要分阶段、分系统编制施工计划，包括施工进场计划、土建工程计划、安装工程计划、调试计划、竣工联合验收计划、移交计划等。

（4）承包人提交项目进度计划的份数和时间：

承包人在合同签订后 2 周内向发包人提交 6 份包括设计、采购、施工、总进度计划和分进度计划的实施性项目施工组织设计。承包人在开工 2 周前，向发包人提交 6 份工程施工组织方案。对于关键部位和节点工程，施工一周前应向发包人提交 6 份专项施工方案，以备审查批准；每周例会前一天应向监理单位提供上周滚动计划和周报各 6 份；对涉及危险性较大的分部分项工程严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37 号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）、《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》（建办质〔2021〕48号）、《云南省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（云建规〔2018〕3 号）执行，专项施工方案应包括方案设计及评审论证。

项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准不能减轻或免除承包人的责任。

2、过程进度控制

实行进度报告制度，承包人每周通报进度情况，每月向管理单位及发包人书面报告进度，进度报告需包含实际进度与计划进度的对比、滞后原因分析、纠偏措施；同时规定进度计划的调整流程（如因不可抗力需调整时，需提前申请并经发包人审批）。

2.1设计进度控制

设计管理负责人负责监督落实设计进度计划，按时提交设计各阶段成果资料和文件。及时组织相关单位和人员对设计文件进行审查，限期完成审查问题的整改。

2.2采购进度控制

组织开展采购周期和设备材料制造时间的调研。根据总进度计划安排，提前完成采购招标技术文件审查，按时组织采购招标，明确设备的各部件到场时间。及时掌握设备、材料制造和监造情况，通报相关信息。特别要注意重要设备、交货周期长的设备材料采购情况，承包人要采取措施加强采购管理。

2.3施工进度控制

承包人提供详细的施工组织设计和单位工程施工计划，包括人员、设备材料、机具进场计划等，以供发包人审查。施工进度实行动态控制，发生偏差时承包人采用措施予以调整。承包人提供上周滚动进度计划、月进度计划和周进度报表、月进度报表，分析判断进度状况及产生原因，及时发出预警，并采取各种有效措施，确保工程施工总工期。承包人对施工分包人的进度款按实际完成工程量及时支付。

3、市政公用设施工程进度控制

3.1进度计划编制要求

（1）贴合项目总工期：设备相关进度需严格匹配项目整体工期目标，明确设备采购、到货、安装、调试、移交各阶段时间节点，且预留 10% 左右缓冲工期。

（2）遵循工艺逻辑与规范：按“设备选型及订货→土建基础验收→主体设备安装→辅助系统配套→单机调试→联动调试→验收移交”的顺序编制，符合《给水排水管道工程施工及验收规范》等要求。

（3）内容详细可落地：需包含设备清单、各工序持续时间、资源配置

（人员、机具）、交叉作业协调方案，明确关键路径（如核心设备安装、调试达标节点）。

（4）衔接多专业协同：同步对接土建收尾、电气安装、自控系统调试等专业进度，避免出现 “设备到场但基础未完工”“安装完成但电气未配套” 等冲突。

3.2进度计划执行要求

（1）节点刚性约束：关键节点（如设备到货验收、主体设备安装完成、联动调试启动、环保验收通过）需明确截止时间，无特殊情况不得延误，延误需提前提交书面说明。

（2）资源保障到位：施工单位需配齐持证操作人员（焊工、钳工等）、检测机具（全站仪、试压泵）及辅材（密封胶、焊条），按计划到位且满足施工需求。

（3）合规有序施工：设备安装需严格遵循工艺标准（如压滤机水平度≤2mm/m、管道试压压力为设计压力 1.5 倍），调试需按“单机→联动→带负荷”分步推进，每阶段留存记录。

3.3进度监控与报告要求

（1）动态跟踪机制：施工单位需执行“日跟踪、周复盘”，每日通报工序完成情况，每周提交《设备进度周报》，列明计划完成率、滞后工序及原因。

（2）信息及时报送：周报需包含设备到场情况、安装进度、调试数据、资源使用状态，重大问题（如设备质量不合格、技术难题）需 24 小时内专项上报。

（3）监理协同监督：监理单位需对进度执行情况全程核查，核实进度数据真实性，对偏离计划的工序提出整改意见并跟踪落实。

3.4偏差纠偏与风险管控要求

（1）偏差快速处理：当进度滞后超 5% 或关键节点延误时，需 48 小时内提交纠偏方案，明确调整措施（如增加作业班组、优化施工顺序、协调厂家加急处理）。

（2）风险提前预控：需识别设备延期到货、极端天气、技术难题等风险，制定应对预案（如签订设备逾期赔付条款、储备备用供应商、提前对接厂家技术支持）。

（3）变更规范管理：因设计变更、现场条件变化导致进度调整的，需履行书面审批流程，重新明确调整后的节点计划，同步更新资源配置。

3.5验收与移交进度要求

（1）验收节点闭环：调试完成后需及时组织环保验收，确保出水水质、设备运行效率达标，验收资料（安装记录、调试报告、检测数据）需同步整理完成。

（2）移交进度匹配：验收合格后按计划完成设备标识张贴、操作人员培训、资料移交（含设备说明书、保修卡、竣工图），签署《移交确认单》，完成责任转移。

（四）支付

见本期项目招标文件的合同条款及格式内容。

（五）项目 HSE 管理（健康、安全与环境管理体系）

承包人是项目建设的健康、安全和环境管理责任主体，负责项目建设过程中的健康、安全和环境管理工作，包括设计、采购、施工各阶段工程和各分包人的健康、安全和环境管理。项目 HSE 管理以“安全第一、预防为主；环境优先、综合治理；保护健康，以人为本”为方针，通过 HSE 管理体系的有效实施，努力实现零事故、零污染、零伤害。

项目建设管理应达到云南省住房和城乡建设厅下发的《云南省工程质量安全手册实施细则》（试行）中《云南省工程安全管理行为分册》《云南省工程安全生产现场控制分册（上、下册）》的规定要求，并满足国家或行业的其他有关健康、安全、环境保护的各项法律规定及技术标准，同时执行发包方安全监督管理各项规章制度。

1、建立项目 HSE 管理体系

1.1承包人项目部成立HSE 管理委员会，分包人成立HSE 管理小组，明确各自成员的职责，以及承包人项目部各职能部门的HSE 管理职责。

1.2承包人项目部设置HSE 管理机构，配备专业 HSE 管理人员，负责项目安全管理制度的拟定和实施。该机构接受发包人及政府有关监管部门的监督检查指导。

1.3承包人及分包人须持有相应的安全资质，其 HSE 管理机构必须按规定数量配齐持有相应管理资格证的专职管理人员，负责项目建设中的HSE管理。

2、编制项目 HSE 管理方案

承包人要根据自己公司的HSE 管理方针和管理目标，针对项目的各方面特点，编制本项目的HSE 管理方案，并报监理单位和发包人批准。

3、HSE 费用管理

承包人对列入建设工程概（预）算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

4、应急救援预案

编制本级HSE 事故应急救援预案，配备应急救援人员、器材，并定期组织演练；及时向有关单位报告 HSE 事故，组织一般性 HSE 事故的调查处理，配合相关部门对重大及以上HSE 事故的调查处理。

5、项目 HSE 工作月报

每月 25 日前编制《项目 HSE 工作月报》向发包人及主管部门报告 HSE月度工作情况。

6、设计安全管理

按照国家法律法规、HSE 标准规范、有关HSE 评价报告或基础工程设计及行政许可审查意见等进行设计，防止因设计不合理导致HSE 事故的发生；对涉及施工HSE 的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范HSE事故提出指导意见；对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防HSE 事故的措施建议。

7、分包人 HSE 管理

分包人成立HSE 管理小组，具体负责施工过程中的 HSE 管理工作，并接受承包人和监理单位、管理单位、发包人的监督、检查。对本单位施工人员进行经常性的安全教育和技术培训，实施先培训后上岗和特殊工种持证上岗的制度；负责将与HSE 有关人员的上岗证在上岗前交监理单位审核备案，确保证件的合法有效。本单位驻施工现场人员配备安全、合格、合规的劳保用品，办理意外伤害保险，支付保险费用。实行HSE 交底制度、 HSE 检查制度、HSE 考核制度。

8、施工管理

8.1承包人对施工现场文明施工负总责，建立和完善相应的管理体系和制度，包括但不限于安全生产教育培训，安全费用管理，施工设施、设备及劳动防护用品的安全管理，安全生产技术管理，分包（供）方安全生产管理，施工现场安全管理，应急救援管理，生产安全事故管理，安全检查和改进，安全考核和奖惩等制度。各分包人服从承包人和监理单位、管理单位的管理，负责各自区域的文明施工管理和实施、保持工作。承包人指定部门负责现场文明施工的管理，承担相应的管理责任。现场文明施工的管理包括施工总平面管理、施工场地管理、施工道路管理、场容卫生管理、施工区域内环境管理、施工区域外环境管理、场地封闭维护管理、现场材料管理、防火措施管理。

8.2承包人对现场文明施工管理作出总体部署，并要求分包人根据所负责区域的特点编制文明施工管理细则。

8.3承包人每周组织一次文明施工检查，根据检查情况出具文明施工检查和考核结果，并督促各分包人进行整改。

8.4承包人除每周组织一次文明施工检查外，有关安全管理人员还应自行或组织有关单位进行日常巡查、专项检查、定期安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、开工、复工安全检查专业性安全检查和设备设施安全验收检查等，根据检查情况出具文明施工检查和考核结果，并督促各承包单位进行整改。

8.5承包人除每周组织一次文明施工检查外，有关安全管理人员还应自行或组织有关单位定期（每月）或不定期对安全思想、安全责任、安全制度、安全措施、安全防护、设备设施、教育培训、操作行为、劳动防护用品使用和伤亡事故处理等进行检查，相关检查内容如下：

（1）安全思想：检查项目全体人员（包括分包人员）安全生产意识；

（2）安全责任:检查现场安全生产责任目标的分解与考核;

（3）安全制度:检查现场各项安全生产规章制度和安全技术操作规程的建立和执行;

（4）安全措施:检查现场安全措施计划及各项安全专项施工方案的编制、审核、审批及实施:

（5）安全防护:检查现场临边、洞口等各项安全防护设施:

（6）设备设施:检查现场投入使用的设备设施的购置、租赁、安装、验收、使用、过程维护保养等;

（7）教育培训:检查现场教育培训岗位、人员、内容等;

（8）操作行为:检查现场有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为等;

（9）劳动防护用品使用:检查现场劳动防护用品、用具的购置、产品质量、配备数量和使用等;

（10）伤亡事故处理:检查现场是否发生安全事故及事故的处理等。 根据检查情况出具安全文明施工检查和考核结果，并督促各承包单位进行整改。

9、现场劳动用工

9.1承包人须严格执行《云南省工程建设领域农民工实名制管理办法》

《云南省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》《云南省工程建设领域农民工工资保证金规定实施细则》《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》。与发包人签订《建设工程实名制管理责任书》，按要求接入并使用云南省建筑工人实名制管理及工资代发平台，依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，制定农民工工资保证措施。承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

9.2承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。

9.3承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

10、文明施工管理要求

10.1	施工围墙

（1）围墙（围挡）必须坚固、严密，高度不得低于 1.8m。

（2）现场功能区围挡可使用彩钢板围挡、或定型化防护分隔，应保证围挡牢固、严密。

（3）各类围挡使用过程中应定期进行维修保养，确保结构坚固。

（4）现场出入口应设置大门。出入口大门实行人车分流，工人走专用通道进入现场。

10.2门禁系统

（1）人员出入口必须设置门禁系统，该系统应包括闸机、LED 显示屏、挂失办理设备等组成，并设置无卡应急通道、门卫室。

（2）闸机一侧悬挂安全警示镜子及施工人员着装规范、另一侧悬挂温馨提示语及班前 教育警句。

（3）人员凭门禁卡或生物识别方式出入现场，门禁卡采用一卡通模式，由专业公司根 据需求进行设计；生物识别方式由承包人位指派专人负责信息录入及核对。

10.3视频监控系统

（1）施工现场、办公区、生活区必须设置视频监控系统。

（2）监控系统设置要求：办公区、会议室、工地大门（人行出入口、车型出入口）、工地安全教育宣讲台、工地现场塔吊顶端；

（3）工地摄像机位置要求可最大化覆盖加工场地、高边坡、高挡墙等存在重大危险源的 分部分项工程等部位，以及外场、景观主要工作面等。具体安装点位需符合智慧工地管理办法要求。

（4）摄像头分辨率、监控屏幕尺寸、远程接收图像帧率、存储硬盘容量及保存天数等指标，应符合智慧工地云监控系统要求。

## （六）沟通管理

1、沟通协调渠道

本项目建设工程是一个由多个单位、多个部门组成的复杂系统，本工程的参建单位要能够实现随时沟通的基本要求，各方需要收集数据和信息时，能够通过有效的沟通渠道，从相关的部门、相关的人员处及时得到，本项目的沟通渠道包括正式及非正式沟通渠道。

1.1正式渠道

正式渠道包括往来文件、提交文件、项目会议、信息化项目管控平台等。通过正式渠道所沟通的信息均具有约束性，凡通过正式渠道所传递的信息，各单位包括发包人及合同单位均应作出适当的回应并具有约束力。

1.2往来文件

往来文件包括工作联系单、通知单、信函，但不包括电子邮件、即时通讯或电话通话记录等。

1.3提交文件

指除往来书信外的其他文件，文件包括图纸、表单、报告、方案、程序/指标、合同文件、进度计划、议程、技术提交文件及资料要求、会议纪要等。

1.4项目会议

项目会议包括向政府汇报的会议、项目建设联席会议、项目协调会、监理例会、第一次工地会议、图纸交底会、质量管理专题会议、安全管理专题会议、评审专题会议、发包人专题会议、其他专题会议等。所有项目会议上讨论的事项都被正式记录并整理成会议记录，并通过信息化项目管控平台传递给各参建单位。

1.5信息化项目管控平台

工作联系单、各类报告、各类会议纪要、付款申请等必须通过信息化项目管控平台审批流转。凡通过信息化项目管控平台流转、审批、上报的资料文件均为正式沟通文件，与线下签字审批文件具有同等效力。

1.6非正式渠道

非正式渠道包括电子邮件、即时通讯、电话等。通过非正式渠道的沟通可以加强单位与单位之间的协调，提高项目整体工作效率，各单位可以将非正式渠道沟通所获得的信息，通过正式渠道的形式发出使之正式化并具有约束性。

1.7电子邮件

所有通过电子邮件传递的文件都被视为非正式沟通渠道，如有需要，各参建单位可以将电邮列印，通过信息化项目管控平台发出使之正式化并具有约束性。

#### 1.8即时通讯信息

所有通过手机终端或网络即时通讯服务软件（QQ/微信）传递的信息和文件都被视为非正式沟通渠道。

### 2、沟通协调管理办法

#### 2.1沟通协调的原则

2.1.1目标性原则

实现工程建设目标是工程建设各方的愿望，更是项目管理工作的工作准则，是综合协调管理的总则，为增强参建各方凝聚力，协调工作要以有利于目标的实现为原则。

2.1.2依法原则

协调要依据合同条件和法律文件，在发包人授权范围内开展工作，在解决冲突的过程中，依法办事，依合同处理问题。

2.1.3公平合理原则

坚持“公正、独立、自主”的原则开展协调工作，积极维护发包人利益，不损害各参建单位的合法权利。

2.1.4主动服务原则

利用自己的技术、管理优势，协助发包人协调各种关系。

2.1.5协商原则

协调管理要充分协商，力求使工程建设各方通力合作，互利互谅，达成统一意见，实现多方共赢；同时，协调过程中要以说服为主，耐心细致地处理矛盾，避免使自身卷入矛盾或产生新的矛盾。

2.2沟通原则

协调的基础是沟通，在协调中，要虚心听取各方意见，并把自己的想法、打算等经常主动与发包人和管理单位及其他相关单位沟通。

2.2.1尽早原则

协调管理要在矛盾冲突未发生或发生的前期及时解决，能在事前协调就不在事中协调，能在事中协调就不在事后协调，避免矛盾冲突扩大化，避免发包人利益受损失，避免工程受损失。例如合同问题最好在合同洽谈、签订阶段便协调解决好，尽可能不在执行中引起纠纷。

2.2.2连续性原则

协调要有连续性和一致性，下一次协调要在上一次协调的基础上进一步协调，绝不推翻上一次的约定重新协调。

2.2.3共赢原则

要使参建各方的利益和目标统一在实现项目目标上。

2.2.4合同原则

参建各方之间是地位平等的合同关系，协调工作必须以合同为基本依据。

2.2.5准确性原则

信息内容必需真实、准确、完整，避免歧义。

2.2.6可追溯性原则

所有正式沟通均需留有书面记录。

3、沟通协调的方法与措施

3.1沟通协调的组织措施

（1）建立健全项目管理组织机构；完善WBS工作分解，完善职责分工及有关制度；落实组织协调工作的责任。

（2）制定协调工作目标；将目标分解，落实到人。

（3）建立和完善各种规章制度，并严格执行。

3.2沟通协调的技术措施

（1）做好设计见面会、设计交底会、第一次工地例会等，通过这些会把项目管理的管理程序、规定、表格要求、各方的职责、权限等交代清楚，避免实施中推诿。同时明确今后各种例会召开的时间、地点、参加人员、解决问题等。

（2）定期召开例会或定期不定期的召开有关协调工作的会议，利用召开会议与参加人员及时通报有关协调问题情况，协调各方关系，分析研究解决问题的方法与措施。

（3）抓计划的执行、计划的调整，包括报建计划、设计出图计划、施工计划、材料设备计划、竣工验收计划等均应按计划执行。如有偏差，及时调整。

（4）对重大问题及时组织有关专家召开专题研究会，确定解决方案，如协调难度大且难以解决的问题，应及时向发包人及主管部门报告，以避免造成更大的损失。

3.3沟通协调的经济措施

（1）在编制招标文件和合同签订时明确奖惩条款，对于不能按合同要求履行自己责任和义务的给予经济上的惩罚。

（2）在合同执行中，严格把关，凡是不严格执行合同、无视发包人权利的严格按合同条款给予经济上的惩罚。

（3）利用行政手段给予奖励和处罚。

4、沟通协调过程控制要点

4.1与发包人的沟通协调

（1）提交发包人的请示、报告一般应通过管理单位进行，以保证传递信息的完整、统一。

（2）管理单位项目经理直接向发包人重要领导请示、汇报工作。

（3）向发包人提交的报告、发文等均应经管理单位项目经理审核批准并加盖项目部公章后才能发出，发文应有专门立档的签收记录表和有关人员签字。

（4）发包人给管理单位或其项目部的批示、发文等应单独立档保存。

（5）指导日常工作的月工作计划，管理月报由专人准时报送发包人。

（6）管理单位项目部负责及时收集发包人的反馈意见，并做出相应处理。

4.2与施工承包人的沟通协调

（1）与施工承包人的正式沟通一般通过会议、发文、发函、联系单等方式，按专业对口的原则进行。

（2）对施工承包人现场质量、安全、进度的问题，一般应通过工程监理处理，必要时可组织有发包人、施工承包人参加的专题会。

（3）对施工承包人的指示和安排，一般应由工程监理发布和安排。

（4）对分包单位现场质量与进度的管理，应通过施工承包人进行。

（5）与各方的收、发文件均应单独立档保存。

4.3与第三方服务单位的沟通协调

（1）对设计图纸、咨询服务报告等文件的管理信息应由专人统一登记、保存，使用时办理领用手续。

（2）管理单位应及时组织第三方服务单位参加设计交底会、工程例会及其他专题会。

（3）凡涉及第三方服务单位的工作计划应抄送第三方服务单位。

（4）与各第三方服务单位的收、发文件应单独立档保存。

5、沟通协调文件要求

（1）所有正式沟通文件，接收方需要在接收之日后的3个工作日内回复意见，如果在此期间没有回复，即视同接收方自动确认和同意。

（2）会议纪要由发起会议的一方起草，由其他参会方确认，并由各参会方项目负责人或者其指定代表在会议后三个工作日内签署后生效，会议纪要需要连续编号。

（3）所有沟通文件编写的相关规定按照“文件编写统一规定”执行。

（七）变更管理

见本期项目招标文件的合同条款及格式内容。

（八）项目考核管理办法

项目实施过程中，除非发生不可抗力或经发包人认可的事件外，发生但不限于下列情况，发包人和管理单位将依据合同及本考核办法，行使管理权力对承包人进行考核，以促进承包人改进并提升管理水平。

1、总包单位考核管理办法

考核见招标文件的合同条款及格式内容。

2、设计单位考核管理办法

| 序号 | 项目 | 责任单位 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、设计进度管理 |  |  |  |
| 1 | 未按合同约定时间和方式将通过审图机构审查通过的设计成果文件交付发包人，对工期进度造成影响 | 设计单位 | 延误里程碑及重要计划节点的每次扣除设计合同总费用的3‰，一般计划节点的每次扣除计合同总费用的1‰ |
| 2 | 设计质量原因对工期造成影响 | 设计单位 | 承担承包人误工损失，并按2000元/天处罚 |
| 二、设计质量管理 |  |  |  |
| 1 | 一般设计原因造成的工程质量问题 | 设计单位 | 质量问题直接经济损失的100％ |
| 2 | 未按照国家及地方强制性标准、规范进行设计，造成验收不合格和经济损失的 | 设计单位 | 直接经济损失的100％，扣除勘察、设计合同总费用的3‰，并进行约谈 |
| 3 | 设计单位自身原因导致的单个设计变更带来经济损失的 | 设计单位 | 直接经济损失的100％，扣除设计合同总费用的3‰ |
| 4 | 设计单位未对各设计阶段审图机构审查提出的问题和意见进行修改和完善 | 设计单位 | 5000元/条 |
| 5 | 设计单位未对图纸会审中提出的问题和意见进行修改和完善 | 设计单位 | 1000元/条 |
| 6 | 未按要求审核使用方负责提供的提资图纸（包括但不限于施工工艺深化图、机电管线综合图纸、专业厂家深化施工图纸）或未审查出图纸中存在的问题等原因设计从而造成发包人损失或项目设计存在质量隐患或验收风险的 | 设计单位 | 扣除勘察、设计合同总费用的3‰，并进行约谈 |
| 7 | 在满足国家地方规范标准、项目定位和使用功能的前提下，主要设计做法及材料设备选型与同地区、同类型典型项目的经济性对比 | 设计单位 | 超出10%的部分建安费用由设计单位承担 |
| 8 | 施工图设计预算若超出初步设计概算，设计单位应积极提出优化方案以控制项目总投资 | 设计单位 | 超概部分由设计单位和总包单位共同承担 |
| 三、设计安全管理 |  |  |  |
| 1 | 设计原因造成的安全事故或安全隐患 | 设计单位 | 属于一般安全事故或隐患的扣除勘察、设计合同总费用的3‰，并进行约谈 |
|  |  |  | 属于重大安全隐患扣除勘察、设计合同总费用的5‰，并取消后续项目的供方资格 |
| 四、现场服务及协调 |  |  |  |
| 1 | 未经发包人许可擅自更换设计团队人员 | 设计单位 | 2000元/人/次 |
| 2 | 未按发包人要求派驻现场人员，完成现场服务、现场技术协调 | 设计单位 | 2000元/人/天 |
| 3 | 未按国家标准、规范要求按时到场参加验收 | 设计单位 | 2000元/人/次 |
| 4 | 设计单位由于自身原因，未能按发包人合理要求时间及时答复施工变更、施工联系单回复及施工现场服务 | 设计单位 | 1000元/次 |

十、其他要求

（一）分包

1、分包计划

承包人应在承包合同生效后的30日内向发包人提交分包管理计划，并根据项目施工进度及分包人的变化进行定期（每月25日前）更新，更新后的分包计划应确定所有拟分包工作及其选商和授予的时间表。

2、分包人资格审查

承包人应通过资格预审或者资格后审程序对潜在分包人进行资格审查，并将资格审查结果报送发包人，经发包人审查通过后承包人方可对分包人进行授标。承包人对分包人进行资格审查时,应审查的项目包括但不限于:公司注册文件和资质证书、项目经验和能力要求（具体要求包括但不限于可以满足项目执行的组织架构、人力和设备配备、近3年直接相关的项目执行经验、当前能够投入本项目的可用资源数量、质量管理体系文件、HSE管理体系文件、良好的安全生产记录等）、财务稳定性及偿付能力（公司近3年财务报表情况）。

3、分包人确定及授标

承包人应按照招标或议标程序选取分包人，并应在授标前书面提交发包人审核和批准，但发包人的审核和批准不减轻或免除承包人的任何责任和义务。承包人完成分包定商确定和授标后，应在3日内将用以证明分包人符合选商标准的证明文件（如评标细则）提交发包人审核。分包合同签署后1周内,承包人应将不带价格的分包合同复印件及分包人保单复印件报送监理、项目管理、发包人备案。分包合同不应与总承包合同有任何抵触或矛盾之处；分包人的材料、设备等采购/买卖合同中不得有供应商/卖方对其材料、设备等设置所有权保留；承包人应保证其分包人不得再分包。

4、分包合同商务条款

承包人与分包人之间的合同商务条款应包括但不限于:保证条款、所有权转移条款、保密条款、知识产权条款等。发包人对承包人与分包人之间的合同纠纷不承担任何责任和义务。承包人在分包工程中应符合以下要求：

4.1分包合同价款由承包人与分包人结算，承包人应及时向分包人支付工程款，不得无故拖欠，否则视为承包人的违约。

4.2生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，包括发包人所涉及诉讼而产生的诉讼费、保全费、律师费等各项费用，并有权解除与承包人的合同。

4.3分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。如果还存在分包人承诺的超过该保修期限的保修服务，该种保修权益应无条件转让给发包人。

4.4发包人有权要求承包人设立项目专款银行账户，专款银行账户由发包人、承包人共同管理，确保专款专用。承包人应确保专业分包的及时支付，承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款的法律法规等文件要求，及时支付人工、材料、机械设备等费用。

4.5承包人建立专项分包单位支付表并报发包人备查。

4.6承包人申请付款时，须提供上期分包人付款证明。

4.7发包人可以与承包人签订转移支付协议，约定由承包人授权发包人将承包人应支付给分包人的款项直接支付给分包人，但分包人所完成的工程量和应得的款项必须由承包人确认并上报给发包人，并从承包人的进度款中扣除。

4.8承包人及其分包人应保护和保障发包人免于承担由于与工程有关的或供工程使用的任何承包人/分包人的设备、材料、施工机械、工艺、方法等方面侵犯任何设计、专利权、商标或名称或其它受保护的权利而引起的一切索赔和诉讼/仲裁，并应保护和保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼/仲裁费、律师费和其它费用。

5、劳务分包特定要求

承包人应在承包合同生效后的30日内向发包人提交劳务分包计划，同时根据项目施工进度变化进行定期（每月25日前）更新。承包人应对项目的农民工进行实名制管理、开具农民工专管账户并将分包款项中农民工工资部分直接支付至专管账户中，同时应配置劳资专管员，对劳务分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核劳务分包人编制的农民工工资支付表等，严禁发生农民工集体围堵政府主管部门及发包人公司、项目部办公场所进行讨薪问题。

6、专业分包

6.1 设计分包

禁止分包的工程包括:工程设计的主体部分（对工程的总体方案、工艺流程、结构安全、消防安全、环境保护等起决定性作用的设计内容）。

允许分包的工程包括:在合法合规的情况下，经发包人同意的非主体且专业性强的专项设计工作。包括但不限于以下内容：

a.幕墙设计工程：玻璃、石材、金属幕墙等。

b.园林景观设计：项目范围内的室外环境、绿化、景观小品等。

c.室内精装修设计：公共区域和重要空间的室内设计。

d. 照明设计：专业的建筑泛光照明、室内灯光设计。

e.厨房工艺设计：用于餐厅的厨房流程和设备布局。

f.声学设计：中小学、幼儿园等对声学有特殊要求的场所。

6.2 施工分包

禁止分包的工程包括:地基基础工程、主体工程

允许分包的工程：在合法合规的情况下，经发包人同意的非主体且专业性强的专项设计工作。包括但不限于以下内容：

a.门窗工程

b.建筑屋面工程：如防水工程、金属屋面系统等。

c.建筑装饰装修工程：精装修工程（室内木作、涂饰、裱糊等）。

d.外墙保温工程。

e.机电安装工程：给排水、采暖、通风与空调工程。

f.建筑电气工程:智能建筑系统（综合布线、安防、楼宇自控等）、消防设施工程（喷淋、报警、防排烟系统）

g.室外及附属工程：园林景观工程、市政管网工程（小区内的给水、排水、燃气、电力管网）

（二）缺陷责任期的服务要求

1、缺陷责任期内的扫尾工作：完成未了工作并修补缺陷。

2、缺陷修复的范围和内容：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下:按国务院第279号令及《协议书》约定的工程承包范围内的所有工作内容执行。

3、缺陷修复要求：满足设计及建设相关规范，满足运行和使用功能要求。缺陷修复费用由承包人承担。

4、承包人未能在发包人指定的时间内修复缺陷或损伤，发包人即可委托其他人以适当方式完成上述工作，承包人承担该缺陷修复的风险和费用。如该缺陷或损害使发包人实质上丧失了工程或工程的任何主要部分的整体利益时，发包人将收回对工程或该部分工程的全部支出总额，加上融资费用和拆除工程、清理现场以及将生产设备和材料退还所支付的费用。

5、如果在现场无法迅速有效地修复缺陷或损伤，在征得发包人同意后，承包人可组织将本工程中有缺陷或损伤的部分搬出现场进行修复。

6、承包人应在得到缺陷修复通知的24小时到达修复现场展开修复工作。

十一、信息化管控平台使用要求

（一）信息化管控平台概述

为高质量推进本项目建设，实现全过程数字化、精细化与智能化管控，本项目全面采用由发包人统一建设运维的“信息化管控平台”（以下简称“本平台”）。

本平台以BIM模型为数字底座，融合GIS、物联网及人工智能等技术，围绕工程项目统筹管控核心，集成协同管理、进度成本控制、质量安全监管、资料归档与现场实时监控等关键场景，作为项目唯一的官方协同管理平台与信息通道。

平台提供网页端与移动端，支持多端协同与数据共享，满足多样化办公需求。通过数字化管理，实现数据集成、高效整合与实时分析，全面提升项目管理效率与决策水平。

（二）信息化管控平台使用要求

1、适用范围与强制性

中标单位（以下简称“承包人”）须统一接入并使用本平台，完成其合同标段内全部项目管理活动，覆盖日常协同办公至现场实时监控等各环节。

2、平台核心应用功能要求

承包人须通过本平台实现以下核心功能，并确保平台数据与实际业务实时同步、真实一致：

2.1 协同办公：所有业务流程均须通过本平台发起、审批、处理与归档，保证管理痕迹与实际行为一致。

2.2 进度管理：通过本平台上报施工计划与实际进度，确保平台总控计划与实际进度一致。

2.3 投资管控：使用变更管理、深化设计、索赔等模块，为工程总投资的动态统计与实时预警提供数据支持。

2.4 合同与资金：在本平台进行进度款计量与支付申请，保障资金流程合规。因承包人原因造成的流程延误或付款延迟，由承包人自行承担相应责任。

2.5 质量与安全：通过本平台落实质量安全检查、隐患排查及整改回复的闭环管理，整改回复须附平台水印相机拍摄的实景照片。

2.6 档案管理：及时上传施工全过程文件，实现项目资料的电子化与结构化归档。

2.7 智能监控：负责部署并维护必要硬件设备，保障数据稳定接入平台，支撑施工现场的全面感知与智能管控。

3、数据质量与违约责任

3.1 数据责任：承包人须确保其录入及产生所有数据的真实性、及时性、准确性与完整性，并对其合同标段内平台数据的质量负全责。此责任延伸至其下属所有分包单位。

3.2 违约处理：出现以下行为，承包人应承担相应违约责任：

3.2.1 无正当理由不配合平台使用，或未按规定时效录入、更新信息的，发包人有权处以人民币2000元/次的违约金，并责令限期整改；逾期未改正的，发包人有权按日连续处以违约金。

3.2.2 存在数据造假、恶意篡改、故意瞒报等行为的，一经核实，处以人民币5000元/次的违约金。若因关键数据造假导致项目决策偏差或造成损失的，承包人须承担由此引发的全部责任及直接、间接经济损失。

（三）智慧工地硬件部署与数据接入要求

1、硬件配置责任与标准

1.1 承包人责任：承包人须独立负责为本平台全面应用采购、安装、调试、运维合同标段内所需的全部硬件设备，并完成数据接入，相关费用由承包人承担。

1.2 兼容性要求：所有硬件设备须与本平台兼容，支持与平台稳定对接。核心设备须符合以下强制性协议标准：

1.2.1 网络摄像机：必须支持《GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换控制技术要求》协议。仅支持厂商私有协议（如萤石等）的设备不符合要求。

1.2.2 物联网传感器及设备：须支持MQTT、TCP/IP等标准通信协议。

1.2.3 人员考勤及门禁设备：须提供标准数据接口（API），确保将人员信息、考勤、通行记录等数据实时、准确推送至平台。

2、核心功能实现要求

为支撑本平台对施工现场的全面感知与智能管控，承包人必须部署以下必要的智慧工地硬件设备，并确保其数据稳定接入本平台，以实现以下核心功能：

2.1 人员管理：通过硬件接入，确保本平台能实现实名制信息采集、人脸识别考勤、门禁通行管理、人员在岗状态监测与指定区域人员闯入预警。

2.2 视频监控与管理：确保本平台能对视频画面进行实时调阅、录像回放与云台控制。同时，应积极应用视频智能分析技术，自动识别安全帽佩戴、区域入侵、明火烟雾等安全风险。

2.3 起重机械设备安全监测：通过硬件接入，确保本平台能对塔式起重机、施工升降机等大型设备的起重量、幅度、高度、风速、倾角等关键运行参数实现实时监测、超限报警及操作人员身份认证管理。

2.4 环境与绿色施工监测：通过硬件接入，确保本平台能实现对扬尘、噪声等环境指标的实时监测、超标报警，并确保平台能远程启动或自动联动现场喷淋降尘设备。

2.5 安全管理与危大工程监测：须为深基坑、高支模等危大工程部署智能监测传感器，确保本平台能对位移、倾角、应力等关键参数进行自动化监测与超限预警。

2.6 综合数据呈现：承包人须确保其所有硬件系统及数据，能有效支撑本平台的项目级数据统览大屏，实现对各标段关键指标的集中、动态与可视化展示。

3、实施与运维保障

3.1 方案审核：中标后，承包人须在规定时间内提交《智慧工地硬件部署与数据接入专项方案》及设备选型清单（需明确品牌、型号及对强制性协议的符合性声明），报请发包人审核批准，并作为后续硬件采购、安装及验收的依据。对于未经批准或不符合审核意见的设备，发包人有权不予认可，承包人须自费更换为合规设备。

3.2 专职对接：承包人须在收到中标通知书后5个工作日内，以书面形式指定一名专职对接人，全面负责协调其合同标段内平台与硬件系统的部署、调试与运维工作。该对接人应具备相应的技术能力与决策授权，其联系信息须报管理单位备案。如需更换对接人，应提前5个工作日书面通知。

3.3 运维与数据安全：承包人须负责其合同标段内所有硬件设备7×24小时的日常运维，确保设备稳定运行与数据持续、安全接入本平台。因硬件故障、运维中断或数据无法接入导致的一切后果和损失，由承包人承担。

4、智慧工地技术要求见附件

十二、BIM技术实施要求

（一）BIM技术实施范围

1、项目实施范围

详见 “一、工程概况/3、建设内容及规模”。

2、BIM工作实施范围

项目实施范围内各项目的设计阶段、施工阶段、竣工交付阶段的所有BIM应用工作。

（二）BIM技术实施目标

1、总体目标

（1）通过BIM技术实施，提高项目整体的设计质量，解决项目设计中的错、漏、碰、缺等缺陷问题。

（2）通过BIM模型进行方案与工艺模拟，实现项目“预建设”，从而减少返工、控制成本、缩短工期、提升运维效率，增强项目管理的科学性与高效性。

（3）通过BIM技术实施，利用BIM模型进行信息集成、更新、管理，最终形成项目的数字化资产。

（4）通过专项BIM技术构建市政道路、地下管网及建筑楼宇等数字模型，形成城市信息模型（CIM），打造“数字道路”“数字管网”“数字建筑”，最终构建德钦新城“智慧城市”运营系统。

2、质量目标

（1）符合《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016、《建筑工程设计信息模型交付标准》《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017及国家、地方和行业有关BIM设计咨询相关规范、标准和质量等要求，满足发包人对本项目BIM设计相关要求。

（2）满足发包人规定的BIM实施方案及实施标准，包括模型结构分类、模型文件命名、模型构件、模型搭建规则、模型详细程度以及BIM协同管理平台实施，符合国家或行业相关标准、规范、规定及技术标准要求，同时满足发包人在实施过程中的其他要求。

3、技术目标

项目各阶段建模深度应满足统一的BIM模型格式，并符合行业相关标准和要求，BIM模型规划方案及系统标准的定制应包括模型结构分类、模型文件组织、模型构件、模型搭建规则以及模型详细程度（LOD100~LOD500），施工及竣工阶段BIM模型深度应达到LOD500。

BIM参考标准名称

| 序号 | 参考标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | 国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016 |
| 2 | 国家标准《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017 |
| 3 | 国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017 |
| 4 | 国家标准《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T51301-2018） |
| 5 | 国家标准《建筑工程信息模型存储标准》 |
| 6 | 行业标准《建筑工程设计信息模型制图标准》（JGJ/T448-2018） |

4、成效目标

（1）缩短工期：通过项目全周期的流程与方式优化，实施精细化管理，减少返工与工期损失，加快整体进度。

（2）提升质量安全管理：借助BIM进行施工模拟、三维出图、数据库构建及可视化交底、远程查看与方案预演，显著提高质量与安全管理水平。

（3）增强协同效率：各参建方通过BIM协同平台共享资料数据、完成在线审批，提升沟通效率，缩短文件传阅与审批时间。

（4）优化设计并控制造价：基于BIM模型发现并优化设计问题，减少实施阶段的变更与返工，并通过变更对比与数据分析支持科学决策，有效控制成本。

（5）形成数字资产：以BIM模型为核心载体，通过标准化数据流转，实现从几何模型到结构化数据资产的转化，支持项目精益建造、智慧运维与资产增值。

（6）提高运维效率与降低运维成本：利用竣工BIM模型数据库，提升城市运维管理效能，降低长期运营维护成本。

（三）承包人承诺遵循以下BIM技术实施要求

1、总体要求

（1）本项目BIM技术的实施须遵循发包人制定的《BIM技术实施方案》《BIM技术建模标准》《BIM技术成果交付标准》等项目管理标准要求。

（2）承包人遵循发包人BIM管理要求，配合发包人进行项目BIM技术实施，编制《项目BIM专项实施方案》并提交发包人审核，相关成果须通过发包人审核。

2、组织要求

承包人须设立配备满足本项目要求的BIM实施技术团队，建立组织架构及岗位责任制度，指定专职BIM实施负责人，负责执行及协调BIM工作，并定期向发包人汇报成果及实施进度。

3、BIM技术要求

BlM模型是工程生命周期中各相关方共享的工程信息资源，也是各相关方在不同阶段制定决策的重要依据。承包人交付BIM模型满足如下几方面要求：

（1）基本要求

a、模型完整性

所提交的BIM模型，应包含的各专业模型、构件内容完整。包括以下内容：

专业内容完整。各专业内模型合并后各专业子模型内容须完整，各专业子模型空间位置关系正确，无错位、错层、缺失的现象。

构建信息完整。模型中的每一个构建属性中，须包含“构件身份”信息（名称、类型、部位）、几何信息（尺寸、面积、体积、质量等）、技术信息（材质、系数、等级等）、空间信息（坐标、高程）、生产信息（型号、制造商、供应商、保质期、采购日期等）、施工安装信息（施工日期、承包商、状态等）、运维信息（维护要求、维护周期、备件信息、序列号等）。

b、模型规范性

所提交的BIM模型符合国家标准、行业规范、项目《BIM实施建模标准》等要求，包括建模软件、建模方法、参数数据、构件属性、构件编码、模型格式及版本规范。如以下要求：

c、模型构件拆分要求：

为保障BIM技术应用的有效性，满足多专业协同、施工模拟及后期运营维护的需求，建模时应采用“总体控制、分块建模、链接整合”的模型组织方式。最终提交的总项目模型应由多个拆分模型文件通过链接方式组合而成，以确保模型轻量化，便于各方协同工作、查阅与管理。

模型拆分应具备清晰的逻辑层次，建议但不限于以下架构：

• 区域划分

房建类项目按项目功能区或物理分区进行拆分；市政类项目按整体性或功能性的起止桩号进行拆分。

• 专业划分

在每个区域内，房建类项目按建筑、结构、机电等主要专业进行拆分；市政类项目按道路、桥隧、交通、电气、绿化、照明等主要专业进行拆分。

• 子系统拆分

房建类项目机电专业按照给排水、电气、暖通等子系统进行进一步拆分；市政类项目道路工程按照挖填方、桩基、路基路面、桥涵、交通、绿化、照明、附属等子系统进行进一步拆分。

模型的拆分必须与项目的建筑形态和结构形式相匹配，原则上应按区域划分，拆分方式应体现建造逻辑，确保各区域模型相对独立，便于进行局部审查和施工模拟。

应在操作手册中明确阐述其模型拆分与链接整合的具体技术路径，并承诺在项目实施及最终交付时，提供一个完整、协调且符合上述架构的总项目整合模型。

模型构件编码要求：

所有模型构件的编码必须规范、统一，确保信息在不同模型和不同阶段间传递的准确性。投标人须提交详细的构件命名手册，并至少满足以下要求：

房建类项目

| 专业类别 | 分项名称 | 标准要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 墙体 | 材料-规格尺寸 |  |
| 建筑 | 楼板 | 材料-规格尺寸 |  |
| 建筑 | 门窗 | 材质-门窗类型-防火等级 | 区分单双扇 |
| 建筑 | 其他构件 | 与设计文件保持一致 |  |
| 结构 | 墙体 | 材料-用途-规格尺寸 |  |
| 结构 | 楼板 | 材料-规格尺寸 |  |
| 结构 | 柱 | 材质-截面类型-编号-规格尺寸 |  |
| 结构 | 梁 | 材质-截面类型-编号-规格尺寸 |  |
| 结构 | 基础 | 材质-基础类型-编号-规格尺寸 |  |
| 结构 | 异型构件 | 构件名-材质-编号-规格尺寸 |  |

市政类项目

| 专业类别 | 分项名称 | 标准要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 面层 | 路面功能-材料-厚度 |  |
| 道路 | 基层 | 路面功能-材料-厚度 |  |
| 道路 | 垫层 | 路面功能-材料-厚度 |  |
| 道路 | 路缘石 | 尺寸-材料 |  |
| 道路 | 缘石基础 | 尺寸-材料-强度 |  |
| 道路 | 平石 | 尺寸-材料 |  |
| 桥梁 | 箱梁 | 桥型-材料-尺寸-构造参数 |  |
| 桥梁 | 护栏 | 类型-材料-构造参数 |  |
| 桥梁 | 桥台 | 材料-尺寸-配筋 |  |
| 桥梁 | 桥墩 | 材料-尺寸-配筋 |  |
| 桥梁 | 桩基础 | 材料-直径-桩长-配筋 |  |
| 桥梁 | 支座 | 类型-材料-构造 |  |
| 桥梁 | 附属构造 | 类型-材料 |  |
| 交通 | 交通标线 | 形式-颜色-材料 |  |
| 交通 | 信号装置 | 类型-颜色-尺寸-材料 |  |
| 照明 | 路灯 | 型号-构造-照明参数 |  |
| 绿化 | 绿化带 | 尺寸 |  |
| 绿化 | 分隔带 | 尺寸 |  |
| 绿化 | 拦水带 | 尺寸-材料-参数 |  |
| 综合管网 | 管道 | 规格型号-材料 | 包含给水、雨水、污水、燃气、消防、电力、通信等 |
| 综合管网 | 雨污水井 | 深度-材料-规格-连接管管径 |  |
| 综合管网 | 电缆井 | 深度-材料-规格 |  |
| 综合管网 | 通信井 | 深度-材料-规格 |  |
| 综合管网 | 雨水口 | 深度-材料-规格 |  |
| 综合管网 | 线缆 | 规格型号 |  |

构件名称应遵循统一的命名约定，涵盖关键属性信息，确保每个构件具有唯一性和可追溯性。命名规则必须支持跨模型整合时的自动识别、冲突检测和版本控制，避免歧义或重复。操作手册中需明确定义命名结构的分级逻辑，并附有典型构件的命名示例和应用场景说明，以指导实际建模工作。

模型参数设置要求：

为实现项目实施过程中各类技术分析以及管理需求，切实提升效率、增强协作沟通、节约成本，真正实现建筑模型的信息化，模型参数应包括构件的几何尺寸、材料属性、功能指标及关联属性，并与构件命名规则保持一致，确保参数信息在跨模型整合、冲突检测和版本控制中实现自动识别与追溯。具体参数设置需依据项目类型和LOD要求细化，以支持全生命周期的分析与管理。具体要求如下：

房建类项目

| 专业类别 | 分项名称 | 参数设置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 墙体 | 构造层次-厚度-防火要求-材质 |  |
| 建筑 | 楼板 | 构造层次-厚度-标高-材质-坡度 |  |
| 建筑 | 门窗 | 型号-尺寸-材质-防火等级-五金配置 |  |
| 建筑 | 幕墙 | 型材规格-玻璃类型-连接件信息 |  |
| 结构 | 墙梁板柱 | 截面尺寸-砼标号-强度等级-保护层厚度 |  |
| 结构 | 钢结构 | 钢材型号-规格-焊缝等级-防火涂料 |  |
| 结构 | 钢筋 | 原则上不做要求，复杂节点处局部建模 |  |
| 机电 | 给排水管道 | 管径-壁厚-材质-保温厚度-工作温度/压力 |  |
| 机电 | 风管 | 尺寸-壁厚-材质-保温厚度-风速-风量 |  |
| 机电 | 电缆桥架 | 尺寸-类型-材质 |  |
| 机电 | 设备 | 型号-尺寸-功率-其他设备参数 | 匹配族 |

市政类项目

| 专业类别 | 分项名称 | 参数设置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 道路中心线 | 交点桩号-坐标-曲线要素 |  |
| 道路 | 纵断面 | 变坡点桩号-高程-竖曲线半径-坡度 |  |
| 道路 | 路基 | 路基边界-边坡坡度-压实度 |  |
| 道路 | 路面 | 材料类型-厚度-压实度-范围-标高-坡度 |  |
| 附属设施 | 路缘石、边沟 | 类型-材质-尺寸-安装位置-坡度 |  |
| 附属设施 | 人行道及铺装 | 材质-颜色-范围-坡度 |  |
| 附属设施 | 交通标识标牌 | 类型-内容-支撑结构尺寸-安装位置（桩号） |  |
| 附属设施 | 信号灯与路灯 | 类型-型号-基础尺寸-灯杆高度-安装位置 |  |
| 附属设施 | 护栏 | 类型-长度-起始桩号-基础信息 |  |
| 综合管网 | 雨污水管道 | 管径-材质-接口形式-坡度-流向 |  |
| 综合管网 | 检查井 | 类型-型号-尺寸-顶底标高-流向 | 匹配族 |
| 综合管网 | 给水管道 | 管径-材质-工作压力-接口形式-防腐等级 |  |
| 综合管网 | 给水管件阀门 | 类型-型号-连接尺寸-安装位置 | 匹配族 |
| 综合管网 | 燃气管道 | 管径-材质-设计压力-防腐等级 |  |
| 综合管网 | 燃气管件阀门 | 类型-型号-保护范围-安全间距 | 匹配族 |
| 综合管网 | 电力排管套管 | 孔数-单孔直径-材质-敷设方式 |  |
| 综合管网 | 电缆沟/井 | 断面尺寸-长度-埋深-支架规格 |  |
| 综合管网 | 人孔井 | 类型-尺寸-井盖标高 |  |

模型软件使用要求：

所有软件应保持版本兼容性。原则上，要求使用相同大版本的软件。应明确列出使用的具体软件名称及版本号。所有专业的模型必须能够在指定的通用平台上进行整合、审阅和协调，以确保多专业协作顺畅进行。

模型格式转换要求：

在交付最终BIM成果时，除原始建模软件格式文件外，必须同步提交指定格式的转换模型，以确保模型数据能在不同的平台（如项目管理平台、轻量化引擎、运维系统）中被流畅、无误地读取和使用；所有格式转换过程应保证模型几何信息、属性信息、构件ID、坐标系、单位等核心数据的完整性、准确性和一致性。不得因格式转换导致模型信息丢失或错误，具体要求如下：

• 转换后的模型必须包含原始模型中的所有几何形体、构件以及招标要求的所有深度等级的属性信息；

• 构件ID（GUID）在转换前后应保持一致，或在交付时提供ID映射表；

• 转换过程不得引入多余的三角面或导致模型几何严重失真；

• 曲面的转换应保持合理的精度，LOD等级不应因格式转换而降低；

• 所有在原始模型中定义的参数（如类型、材质、规格型号、生产厂家、性能参数等）必须完整地导出；

• 转换后的模型应正确对位，不得出现错位、偏移或旋转错误；

c、模型准确性

所提交的BIM模型须满足设计要求，准确将二维信息三维化表达，包括以下要求：

①模型构建信息符合设计、表达、成本算量要求，

②模型满足图模一致管理要求，

③模型无冲突碰撞。

（2）坐标系及度量单位

采用项目坐标系，并与城市坐标系进行关联，明确指定控制点，所有专业统一使用黄海高程系，房建类项目以“±0.000”为相对标高基准，市政类项目以绝对标高为基准。

长度单位按照图纸比例1:1或1:100采用m或mm表示；

面积体积采用㎡、m³表示；

坡度采用角度°或坡比1/1000表示；

（3）专业划分及模型命名

房建类项目分为土建、机电专业，土建专业细分为建筑、结构专业，机电专业细分为暖通、给排水、电气专业。

市政类项目分为道路、桥隧、交通、电气、给排水、绿化、照明、附属工程。

模型命名应逻辑清晰，便于信息的存储、检索、传递与版本管理。应明确区分工作模型、发布模型、归档模型等不同状态的文件夹结构。

文件命名规则必须遵循唯一性原则，确保在任何文件交换和整合场景下都能清晰识别文件内容。命名规则应至少涵盖以下要素，并可根据项目实际情况扩展：

• 项目代码

• 单体/区域代码

• 专业代码

• 模型类型（房建类：建筑、结构、暖通、电气等；市政类：道路、桥隧、交通、电气、绿化、照明等）

• 版本号

• 日期

模型命名示例：

当项目模型不需要区分专业时，“专业名称”可不填写；当模型中不需要区分类型时，“模型类型”可不填写。如，当独自搭建给排水中的重力管线和非重力管线，设备可以共同放在同一文件中时，可不填写此项；当模型中需要区分专业，模型类型，且需建立中心文件时，需要填写所有代码。

表 BIM专业代码

| 专业代码 | 含义 |  |
| --- | --- | --- |
| A | 建筑 | Architectural |
| C | 场地 | Construction site |
| S | 结构 | Structural |
| P | 给排水 | Plumbing |
| F | 消防 | Firefighting |
| M | 暖通 | HVAC（heating ventilation and air-conditioning） |
| E | 电气 | Electric |
| T | 通讯 | Telecommunications |
| L | 景观 | Landscape |
| I | 室内 | Interiors |
| G | 标志 | Sign |

（4）模型色彩规则

为保障应用过程中的模型一致性、信息传递准确性和视觉管理高效性，模型色彩应根据系统分类进行统一。所有项目参与方在创建、使用、交付BIM模型时，必须严格遵守，包括但不限于房建类项目建筑、结构、机电（暖通、给排水、电气）、消防等以及市政类项目地下综合管网。

同一颜色在同一规则下仅代表一种特定含义。所有专业模型需按统一规则应用颜色，本规则中所有颜色均以RGB值进行定义，以确保在不同软件和显示设备上色彩表现的一致性，具体要求如下：

| 构件名称 | BIM构件颜色 | BIM RGB | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活给水 |  | 0，255，0 |  |
| 补给水管 |  | 0，255，0 |  |
| 饮水管 |  | 0，255，0 |  |
| 生活重力废水 |  | 155，155，51 |  |
| 生活压力废水 |  | 155，155，51 |  |
| 生活重力污水 |  | 110，140，180 |  |
| 生活压力污水 |  | 110，140，180 |  |
| 生活热水 |  | 250，155，150 |  |
| 通气管 |  | 155，155，51 |  |
| 雨水管 |  | 206，206，0 |  |
| 中水管 |  | 0，127，0 |  |
| 消火栓 |  | 255，0，0 |  |
| 自动喷淋 |  | 255，0，255 |  |
| 冷却循环水 |  | 0，0，255 |  |
| 气体灭火 |  | 255，0，0 |  |
| 细水雾 |  | 251，201，125 |  |
| 空调风管 |  | 0，255，0 |  |
| 送风加补风 |  | 0，255，0 |  |
| 回风管 |  | 255，0，255 |  |
| 新风管 |  | 0，0，255 |  |
| 排风管 |  | 215，153，0 |  |
| 气体灭火事后补风 |  | 215，153，0 |  |
| 厨房排风管 |  | 128，51，51 |  |
| 补风管 |  | 191，0，255 |  |
| 排烟管 |  | 179，32，32 |  |
| 消防补风管 |  | 255，0，255 |  |
| 楼梯间加压风管 |  | 191，255，0 |  |
| 前室加压风管 |  | 96，153，76 |  |
| 空调冷冻水供水管 |  | 0，255，255 |  |
| 空调冷冻水回水管 |  | 0，255，255 |  |
| 空调冷热水供水管 |  | 255，0，255 |  |
| 空调冷热水回水管 |  | 255，0，255 |  |
| 空调冷凝水管 |  | 0，181，181 |  |
| 空调冷却水管 |  | 102，153，255 |  |
| 空调冷却水回水管 |  | 102，153，255 |  |
| 采暖供水管 |  | 255，0，255 |  |
| 采暖回水管 |  | 153，0，153 |  |
| 地热盘管 |  | 255，0，0 |  |
| 蒸汽管 |  | 0，255，255 |  |
| 补水管/膨胀水管 |  | 255，255，0 |  |
| 燃气管 |  | 255，0，255 |  |
| 强电桥架 |  | 0，255，255 |  |
| 高压托盘 |  | 190，0，100 |  |
| 低压托盘 |  | 250，130，190 |  |
| 照明桥架 |  | 200，200，158 |  |
| 母线托盘 |  | 128，0，128 |  |
| UPS电源/线槽 |  | 255，0，255 |  |
| 弱电桥架 |  | 64，128，128 |  |
| 综合布线桥架 |  | 255，128，0 |  |
| 消防桥架 |  | 28，128，180 |  |
| 铜缆线槽 |  | 255，223，127 |  |
| 光缆线槽 |  | 0，255，255 |  |

（5）模型精细度（LOD）

各阶段模型精度要求须满足以下要求：

方案设计：LOD300，

施工图设计：LOD400，

竣工交付：LOD500（含设备参数、运维信息），

各专业模型各阶段要求须满足以下要求：

| 专业 | 方案设计模型 | 施工图设计模型 | 竣工交付模型 | 运维模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | LOD300精度 反映构件的控制尺寸、形状、位置。 | LOD400精度 以完整的系统和组合反映构件的几何与非几何信息 | LOD500精度 具备与现场实施完成一致的模型。 | LOD500精度 具备与现场实施一致，且包含建筑物的运营维护必要信息的模型 |
| 结构 | LOD300精度 反映构件的控制尺寸、形状、位置。 | LOD400精度 以完整的系统和组合反映构件的几何与非几何信息 | LOD500精度 具备与现场实施完成一致的模型。 | LOD500精度 具备与现场实施一致，且包含建筑物的运营维护必要信息的模型 |
| 给排水 | LOD300精度 反映构件的控制尺寸、形状、位置。 | LOD400精度 以完整的系统和组合反映构件的几何与非几何信息 | LOD500精度 具备与现场实施完成一致的模型。 | LOD500精度 具备与现场实施一致，且包含建筑物的运营维护必要信息的模型 |
| 电气 | LOD300精度 反映构件的控制尺寸、形状、位置。 | LOD400精度 以完整的系统和组合反映构件的几何与非几何信息 | LOD500精度 具备与现场实施完成一致的模型。 | LOD500精度 具备与现场实施一致，且包含建筑物的运营维护必要信息的模型 |
| 暖通 | LOD300精度 反映构件的控制尺寸、形状、位置。 | LOD400精度 以完整的系统和组合反映构件的几何与非几何信息 | LOD500精度 具备与现场实施完成一致的模型。 | LOD500精度 具备与现场实施一致，且包含建筑物的运营维护必要信息的模型 |

（6）档案管理要求

档案管理应由模型文件、图纸、报表、渲染图、模拟动画、报告、审核记录、会议纪要等模块组成。各模块的具体内容应详细定义，模型文件需包含不同阶段的BIM模型版本，图纸应涵盖施工详图和竣工图，报表包括工程量统计和质量评估报告，渲染图与模拟动画需真实反映项目效果，报告应整合技术分析和验收结论，审核记录和会议纪要须完整记录关键决策与变更事项。

项目团队应根据合同约定的里程碑节点梳理各模块内容归档，建立索引系统以便快速检索，分类存储为电子或纸质档案，形成阶段性资料，所有交付的档案需经过内部自检，重点核查档案的完整性、一致性与合规性，发现问题立即整改，最后提交审核，审核通过后，档案正式移交并存档，确保长期可访问和安全备份。

项目竣工后，需提交一套完整的“竣工BIM模型档案”，确保数据可读性和长期有效性，所有交付的电子文件必须是最新、最终版本，并清除所有与最终竣工状态无关的过程信息、工作集、临时构件等。

归档索引示例：

当项目模型不需要区分专业时，“专业名称”可不填写；当模型中不需要区分版本时，“文件版本”可不填写。

BIM实施阶段代码

| 专业代码 | 含义 |  |
| --- | --- | --- |
| P | 规划阶段 | Planning |
| D | 设计阶段 | Design |
| C | 施工阶段 | Construction |
| Cc | 竣工阶段 | Construction completed |
| O | 运维阶段 | Operation |

BIM档案类型代码

| 专业代码 | 含义 |  |
| --- | --- | --- |
| MOD | 模型文件 | Model |
| DWG | 图纸文件 | Drawing |
| PDF | 只读文件 | Portable Document Format |
| REN | 效果图文件 | Rendering |
| CLR | 碰撞报告文件 | Clash Report |
| COC | 造价文件 | Construction costs |
| …… | ………… | ……………… |
| …… | ………… | ……………… |

4、交付内容要求

承包人承诺完成包括但不限于以下交付内容：

（1）施工图设计阶段：碰撞检查模型、管线综合模型、净高分析报告等，具体按发包人要求提供。

（2）施工阶段：施工场地布置模型、进度模拟动画、工艺模拟动画、关键节点模型、工程量统计等，具体按发包人要求提供。

（3）竣工验收阶段：竣工模型、相关视频及效果图，具体按发包人要求提供

5、时效要求

根据交付内容明确时效要求，各责任单位须严格按发包人要求时限提交成果。涉及多地块/区域的项目，时效要求自该地块/区域施工图确认或工序完成之日起算。特殊复杂节点工艺模拟及全专业模型整合可申请书面延期。

6、交付物要求

承包人承诺所提交的交付物满足包括但不限于以下要求：

（1）保证交付物的完整性和准确性。BIM模型及模型相关成果须保证涵盖内容与设计信息一致，构件属性信息完整，确保模型准确反映真实的工程设计状态。

（2）保证BIM模型交付物符合各阶段对应的建模深度要求。

（3）保证BIM模型交付物的几何信息和非几何信息为有效信息，且进行有效传递。

（4）保证BIM模型交付物符合设计要求，满足国家标准和行业要求。

（5）保证交付物中的信息表格内容与BIM模型中的信息一致。

（6）保证BIM模型交付物中坐标数据与真实工程坐标一致。

（7）保证交付物中的图纸、表格、动画等成果文件尽可能由BIM模型直接生成，充分发挥BIM模型在交付过程中的作用和价值。

7、协同要求

（1）承包人依据《BIM技术实施方案》，通过发包人指定的BIM协同管理平台进行模型提交与更新，接收发包人及管理单位下发的技术文件与管理要求，并负责现场实施数据的上传、更新与维护等协同工作。

（2）承包人响应发包人及管理单位管理要求，完成各阶段BIM实施工作。

（四）承包人承诺完成以下BIM技术实施工作内容

1、设计阶段

（1）完成全专业设计模型搭建工作（包括项目总图场地、建筑、结构、机电设备、地下管网、精装修、景观绿化等全专业）。

（2）完成全专业模型构件编码绑定工作。

（3）完成全专业模型的碰撞检查工作（直接碰撞、间隙碰撞），并完成碰撞报告提交上传。

（4）完成管线综合工作，并提交管线综合报告。

（5）完成净高分析工作，并提交净高分析报告。

（6）完成发包人要求的其他BIM工作。

（7）完成发包人要求的本阶段基于BIM和管理平台的其他协同工作内容。

2、施工阶段

（1）完成基于BIM模型的4D进度模拟，每月更新与实际进度对比报告。

（2）完成专项方案模型创建，相关模拟分析成果制作，并提交相关分析报告。

（3）完成关键施工工艺模拟动画及方案验证报告。

（4）完成基于BIM模型的工程量提取及中间计量申报。

（5）完成发包人要求的本阶段基于BIM和管理平台的其他协同工作内容。

3、竣工阶段

（1）完成满足发包人要求的竣工模型创建（包含设备参数、保修信息、维修记录等信息）。

（2）竣工模型轻量化处理（支持IFC或其他满足要求的格式导入运维管理平台）。

（3）提供设备设施运维管理要求的系统对接数据接口。

（4）完成发包人要求的本阶段基于BIM和管理平台的其他协同工作内容。

（五）承包人承诺达到以下交付与验收要求

1、交付内容

（1）各阶段BIM模型。

（2）碰撞检查报告、净高分析报告、工程量清单等成果报告文件。

（3）施工模拟动画、进度模拟动画、专项方案模拟动画等。

（4）运维数据信息手册（包括设备参数、运维要求等）。

（5）发包人要求的其他交付成果内容。

2、验收标准

（1）模型完整性

全专业模型构件无缺失、信息属性完整。

（2）模型准确性

全专业模型构件与设计信息匹配对应，准确表达设计意图，模型与现场内容一致，达到图模一致、模实一致。

（3）管理单位审核

承包人交付成果须通过项目管理单位审核。

（六）费用与责任要求

1、BIM费用

本项目的BIM费用在合同内约定。

2、承包人责任

（1）因承包人模型错误导致返工、工期延误、投资浪费，由承包人承担相关损失。

（2）本项目BIM模型及BIM成果文件知识产权为发包人所有，未经许可不得用于其他项目，违者将处于20000元/次罚款，且发包人有权追究其法律责任。

（3）承包人未达到BIM考核指标（如模型准确度、精度、协同响应时效等），按2000元/次进行处罚，且发包人有权扣除对应考核内容部分的BIM实施费用。

（4）承包人如多次未达到BIM考核标准，发包人有权视为承包人BIM实施能力未能满足项目BIM要求，有权针对未达标部分内容的BIM实施费用进行扣除，并对对应的合同工作内容进行调整（包括修改、减少、另行委托等）。

十三、财务管理要求

发包人拨付的工程进度款，竣工验收前，只能用于本项目的工程支出，并受发包人或发包人委托的第三方审计单位进行延伸监管审计，承包人应无条件予以配合。

十四、构造做法及设备参数清单表

（一）土建构造做法

1、土建通用做法

适用范围：地上全部单体

| 序号 | 名称 | 部位 | 做法/规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 |  |  |  |  |
| 1 | 屋面1（细石混凝土平屋面） | 保温上人、不上人平屋面 | 1）最薄处40mm厚C20细石混凝土保护层兼找坡，坡向地漏，坡度2%（内配Φ6@200单层双向钢筋网片，分格缝纵横间距不应大于6m，钢筋网片在分格缝处、沿露台周边应断开,缝宽12mm,缝嵌防水油膏）； 2）挤塑聚苯乙烯板保温层（倒置式屋面保温层厚度根据节能设计增加25%） 3）3.0+3.0厚弹性SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）Ⅱ型（沿墙上翻至建筑完成面以上300mm） 4）2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（沿墙上翻至建筑完成面以上300mm） 5）钢筋混凝土屋面板，原浆抹平 | 屋面防水等级为一级 |
| 2 | 屋面2（防滑地砖平屋面） | 有保温需求的阳台及露台 | 1）防滑地砖 2）20mm 1:2.5水泥砂浆找平层 3）最薄处40mm厚C20细石混凝土保护层兼找坡，坡向地漏，坡度2%（内配Φ6@200单层双向钢筋网片，分格缝纵横间距不应大于6m，钢筋网片在分格缝处、沿露台周边应断开,缝宽12mm,缝嵌防水油膏） 4）挤塑聚苯乙烯板保温层（倒置式屋面保温层厚度根据节能设计增加25%） 5）3.0+3.0厚弹性SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）Ⅱ型（沿墙上翻至建筑完成面以上300mm） 6）2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（沿墙上翻至建筑完成面以上300mm） 7）钢筋混凝土屋面板，原浆抹平 | 屋面防水等级为一级 |
| 3 | 屋面3（保温不上人坡屋面） | 保温坡屋面 | - 彩石金属瓦 2）挂瓦条做法以施工图设计为准 3）顺水条做法以施工图设计为准 4）40厚C20细石混凝土持钉层，（内配双向内配∅6＠200钢筋网片与屋面板预埋∅10钢筋头绑牢），提浆压光 5）挤塑聚苯乙烯板保温层（倒置式屋面保温层厚度根据节能设计增加25%） 6）3.0厚弹性SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎）Ⅱ型（檐沟、接缝处防水翻边及附加层详见图纸） 7）2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（檐沟、接缝处防水翻边及附加层详见图纸） 8）20厚1：2.5水泥砂浆找平层 9）钢筋混凝土屋面板，原浆抹平 | 屋面防水等级为一级 |
| 4 | 屋面4（防水屋面） | 雨篷、凸出外墙的混凝土挑板、设备平台、外天沟、风井顶、出屋面管井顶 | 1）最薄20厚1：2.5水泥砂浆找坡，找坡坡向雨水口或外侧 2）1.5厚JS聚合物水泥基涂膜防水（Ⅱ型）（沿墙上翻300mm，上翻高度以建筑完成面往上） 3）钢筋混凝土结构板，原浆抹平 | 屋面防水等级为一级 |
| 5 | 屋面5（种植屋面） | 种植屋面 | 1）种植覆土层，详景观设计 2）≥200g/m2无纺布过滤层 3）10-20高凹凸型排（蓄）水板 4）最薄处40mm厚C20细石混凝土保护层兼找坡，坡向地漏，坡度2%（内配Φ6@200单层双向钢筋网片，分格缝纵横间距不应大于6m，钢筋网片在分格缝处、沿露台周边应断开,缝宽12mm,缝嵌防水油膏） 5）200g/㎡无纺布隔离层 6）4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型） 7）3mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎类） 8） 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 9）20mm厚1：3水泥砂浆找平层 10）挤塑聚苯乙烯板保温层（厚度按节能设计） 11）钢筋混凝土屋面结构板，原浆收光，表面清理干净,阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R≥50mm圆弧。结构24小时闭水试验。 | 屋面防水等级为一级 |
| 外墙 |  |  |  |  |
| 1 | 外墙1（涂料/真石漆外墙） | 外墙 | 1）刷墙固、刷底漆、真石漆（喷涂两遍）、罩面漆（喷涂一遍） 2）外墙柔性腻子两遍，打磨平整 3）5厚聚合物抗裂砂浆（复合耐碱玻纤网格布（100g/㎡） 4）玻化微珠保温砂浆（具体厚度以节能计算为准） 5）1.5mm厚JS-I型防水涂料 6）10厚1：3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 7）基层清理，保证外墙混凝土平整度（垂平≤4mm） |  |
| 2 | 外墙2（涂料墙面一） | 涂料外墙 | 1）外墙涂料喷涂 2）外墙柔性腻子两遍，打磨平整 3）5厚聚合物抗裂砂浆（复合耐碱玻纤网格布（100g/㎡） 4）玻化微珠保温砂浆（具体厚度以节能计算为准） 5）1.5mm厚JS-I型防水涂料 6）10厚1：3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 7）基层清理，保证外墙混凝土平整度（垂平≤4mm） |  |
| 3 | 外墙3（涂料墙面二） | 阳台、露台矮墙内侧 | 1）外墙涂料喷涂 2）外墙柔性腻子两遍，打磨平整 3）15厚1：2.5水泥砂找平 4）墙体基层 |  |
| 4 | 外墙2（水泥砂浆外墙） | 女儿墙内侧/顶部 | 1）15厚1：2.5水泥砂找平 2）墙体基层 |  |
| 踢脚 |  |  |  |  |
| 1 | 踢脚1（地砖踢脚） | 地砖地面的房间 | 1）100高配套地砖踢脚 2）5mm厚1∶1.5水泥砂浆粘结层 3）基层处理 |  |
| 2 | 踢脚2（金属踢脚） | 防静电地面房间 | 1）3mm厚100mm高防静电金属踢脚板（水泥钉与墙体钉牢,自攻螺丝与金属架固定） 2）基层处理 |  |
| 3 | 踢脚3（花岗石踢脚） | 与花岗石地面配套使用 | 1）100高花岗石踢脚,专用勾缝剂勾缝 2）10厚1∶1.5水泥砂浆粘结层 3）基层处理 |  |
| 4 | 踢脚4（PVC踢脚） | PVC地面房间 | 1）PVC踢脚,胶粘剂粘贴 2）8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3）基层处理 |  |
| 5 | 踢脚5（涂料踢脚） | 机动车库、非机动车库、楼梯间、水泥楼地面交付且墙面挂腻子或刷涂料的房间 | 1）100mm高涂料 2）基层处理 |  |
| 6 | 踢脚6（木踢脚） | 住宅内卧室、书房等木地板房间 | 1）18厚硬木踢脚板（背面满刷氟化钠防腐剂）用尼龙膨胀螺丝固定 2）基层处理 |  |
| 地下室顶板、侧壁、底板 |  |  |  |  |
| 1 | 地下室顶板1（种植顶板） | 地下室种植顶板（Ⅰ级防水） | 1）回填土分层夯实及以上详景观设计 2）200g/㎡土工布过滤层，遇出地面竖墙等构件上翻100mm 3）100mm厚碎石滤水层（粒径30～50） 4）保护层兼找坡层：70mm厚（最薄处）C20细石混凝土设6mx6m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌建筑密封膏 5）无纺布200g/㎡隔离层 6）4.0厚自粘聚合物改性沥青耐根穿刺型防水卷材，遇墙处上翻并高于覆土面500 7）2.0mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料（遇墙处上翻并高于覆土面500） 8）抗渗钢筋混凝土屋面板，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50mm圆弧,结构24小时蓄水（或淋水）试验,（板厚≥250mm，抗渗等级≥P8） |  |
| 2 | 地下室顶板2（非种植顶板） | 地下室非种植顶板（Ⅰ级防水） | 1）面层详景观设计 2）保护层兼找坡层：70mm厚（最薄处）C20细石混凝土设6mx6m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌建筑密封膏 3）无纺布200g/㎡隔离层 4）3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材Ⅱ型（聚酯胎） 5）2.0mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料（遇墙处上翻并高于覆土面500） 6）抗渗钢筋混凝土屋面板，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50mm圆弧,结构24小时蓄水（或淋水）试验,（板厚≥250mm，抗渗等级≥P8） |  |
| 3 | 地下室侧壁 | 地下室侧壁（Ⅰ级防水） | 1）素土回填 , 分层夯实 （压实系数≥0.94） 2）30mm聚苯乙烯泡沫塑料板 3）3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 4）1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1.5kg/㎡） 5）抗渗钢筋混凝土自防水外墙，打磨，修补平整（抗渗等级≥P8） |  |
| 4 | 地下室底板 | 地下室底板（Ⅰ级防水） | 1）抗渗混凝土底板（抗渗等级≥P8） 2）1.2mm 厚背粘型高分子自粘胶膜防水卷材（预铺反粘），背面满涂高分子自粘胶并覆隔离膜,背胶厚度不低于 0.15mm 3）1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 4）100mm厚C15混凝土垫层，表面原浆赶光找平； 5）素土夯实，压实系数≥ 0.94 |  |
| 地下室楼面 |  |  |  |  |
| 1 | 楼面1（金刚砂楼面） | 机动车坡道 | 1）3厚金刚砂耐磨面层 2）50厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上 3）界面剂一道 4）钢筋混凝土底板（抗渗等级≥P8） |  |
| 2 | 楼面2（环氧树脂楼面） | 机动车库 | 1）1厚环氧树脂涂层面层 2）环氧树脂腻子超细找平 3）环氧树脂中涂一道 4）环氧树脂底涂一道 5）50厚C25细石混凝土基层，强度达标后表面打磨 6）界面剂一道 7）钢筋混凝土底板（抗渗等级≥P8） |  |
| 3 | 楼面3（细石混凝土楼面） | 非机动车库及坡道、专用人防地下室 | 1）40厚C20细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2）钢筋混凝土底板（抗渗等级≥P8） |  |
| 4 | 楼面4（防滑地砖楼面） | 地下大堂、电梯厅、消防水泵房、生活水泵房、生活水箱间、中水处理设备间 | 1）防滑地砖 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）钢筋混凝土底板（抗渗等级≥P8） |  |
| 5 | 楼面5（防静电地板） | 公用变配电房、专用变配电房（含水泵房配电间）、柴油发电机房、电表间、强弱电间、发电机房控制室 | 1）150～200高架空防静电活动地板 2）保护层界面剂一道 3）20厚1:3水泥砂浆找平层 4）钢筋混凝土底板（抗渗等级≥P8） |  |
| 6 | 楼面6（水泥砂浆楼面） | 楼梯间、排风机房、送风机房 | 1）20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 （楼梯踏步压入防滑槽） 2）钢筋混凝土楼板 |  |
| 7 | 楼面7（防水砂浆楼面） | 集水坑、电梯底坑 | 1）最薄20厚1：2水泥砂浆找坡层（掺5%防水剂），按1%坡向地漏，抹平压光 2）钢筋混凝土底板（抗渗等级≥P8） |  |
| 地下室内墙 |  |  |  |  |
| 1 | 内墙1（防霉无机涂料内墙） | 机动车库、非机动车库、楼梯间 | 1）喷内墙防霉无机涂料两遍 2）耐水腻子两遍 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 2 | 内墙2（耐水腻子内墙） | 人防专用区域、排风机房、送风机房、储油间、消防控制室、弱电机房、专用变配电房、充电桩配电房、生活水泵房、柴油发电机房、消防水泵房 | 1）耐水腻子两遍 2）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 3）8厚1:3水泥砂浆打底 4）基层清理 |  |
| 3 | 内墙3（面砖内墙） | 地下大堂、电梯厅 | 1）面砖（高度至吊顶以上100mm，水泥浆擦缝） 2）5mm厚专用粘结砂浆 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 4 | 内墙4（基层内墙） | 风井、电梯井道、强弱电井、水井、封闭空间 | 基层墙（柱）体（仅砌筑墙体随砌随抹） |  |
| 地下室顶棚 |  |  |  |  |
| 1 | 顶棚1（无机涂料顶棚） | 机动车库 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）喷涂深色无机涂料一道，下翻至结构梁底 |  |
| 2 | 顶棚2（防潮石膏板吊顶） | 地下大堂、电梯厅 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）配套龙骨 3）石膏板吊顶 |  |
| 3 | 顶棚3（腻子顶棚） | 专用人防区域、楼梯间 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）3厚防霉腻子分遍刮平 |  |
| 4 | 顶棚4（防水顶棚） | 消防水池 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量≥1.5kg/㎡） |  |
| 5 | 顶棚5（钢筋混凝土顶棚） | 非机动车库、水井、强弱电井、排风机房、送风机房、变配电房、柴发机房、消防水泵房、充电桩设备房、消防控制室等设备房 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 |  |

2、办公用房土建构造做法

适用范围：所有子项中涉及的办公类用房

| 序号 | 名称 | 部位 | 面层做法/规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 |  |  |  |  |
| 1 | 地面一（防滑地砖楼面） | 会议室、办公室、洽谈室、接待室、门厅、公共大堂、楼梯间、电梯厅、餐厅 | 1）防滑地砖 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）防潮层（20厚1：3水泥砂浆，掺5%防水剂） 4）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 5）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 2 | 地面二（防滑地砖面层-无沉箱） | 非下沉式卫生间、厨房 | 1）防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 3）最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找坡层（掺5%防水剂），向地漏找1%坡 4）管道边及孔边四周300mm范围先刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，再大面刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，四周卷起建筑完成面300高（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 5）阴角做1:2水泥砂浆50mm圆弧； 6）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 7）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 3 | 地面三（防滑地砖面层-有沉箱） | 下沉式卫生间 | 1）防滑地砖，专用美缝剂美缝 2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层（掺5%防水剂），1%坡向地漏 4）陶粒混凝土回填（回填厚度以设计为准） 5）1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面以上300mm（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 6）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 7）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 楼面 |  |  |  |  |
| 1 | 楼面一（防滑地砖楼面） | 会议室、办公室、洽谈室、接待室、门厅、公共大堂、楼梯间、电梯厅、餐厅 | 1）防滑地砖，专用美缝剂美缝 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）钢筋混凝土楼板，打磨平整 |  |
| 2 | 楼面二（防滑地砖面层-无沉箱） | 非下沉式卫生间、厨房 | 1）防滑地砖，专用美缝剂美缝 2）30 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡兼找平层（掺5%防水剂），1%坡向地漏 4）管道边及孔边四周300mm范围先刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，再大面刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，四周卷起建筑完成面300高（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 5）阴角做1:2水泥砂浆50mm圆弧； 6）现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平 |  |
| 3 | 楼面三（防滑地砖面层-有沉箱） | 下沉式卫生间 | 1）防滑地砖，专用美缝剂美缝 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡兼找平层（掺5%防水剂），1%坡向地漏 4）陶粒混凝土回填（回填厚度以设计为准） 5）1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面以上300mm（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 6）现浇钢筋混凝土楼板，原浆收光 |  |
| 内墙 |  |  |  |  |
| 1 | 内墙一（涂料内墙） | 会议室、办公室、洽谈室、接待室 | 1）乳胶漆，一底两面 2）普通腻子两遍 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 2 | 内墙二（无机涂料内墙） | 楼梯间、前室 | 1）无机涂料，一底两面 2）普通腻子两遍 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 3 | 内墙三（面砖内墙） | 门厅、公共大堂、电梯厅 | 1）面砖（高度至吊顶以上100mm，水泥浆擦缝） 2）5mm厚专用粘结砂浆 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 4 | 内墙四（防水面砖内墙） | 卫生间、厨房 | 1）面砖（高度至吊顶以上100mm，专用美缝剂美缝） 2）5mm厚专用粘结砂浆 3）1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料（淋浴区上翻2000mm高，盥洗盆、洗菜盆等用水处区域上翻1200mm高，墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm，上翻高度以建筑完成面往上） 4）7厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 5）8厚1:3水泥砂浆打底 6）基层清理 |  |
| 顶棚 |  |  |  |  |
| 1 | 顶棚一（无机涂料顶棚） | 合用前室、楼梯间 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）刮腻子粉两遍、打磨平整 3）无机涂料 |  |
| 2 | 顶棚二（防潮顶棚） | 厨房、卫生间、盥洗室、公共卫生间等用水房间 | 1）现浇钢筋混凝土结构板修补平整 2）铝合金轻型方板天棚龙骨,中龙骨直接吊挂骨架 3）0.8mm铝扣板，吊顶高度详见图纸 |  |
| 3 | 顶棚三（涂料顶棚） | 办公室 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）刮腻子粉两遍、打磨平整 3）无机涂料 |  |
| 4 | 顶棚四（吊顶顶棚） | 首层大堂、电梯厅、高标准会议室 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）装饰吊顶（由精装选项确定） |  |

备注：建筑装修材料选用按照《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017执行。

3、中学教育用房土建构造做法

适用范围：中学二期

| 序号 | 名称 | 部位 | 面层做法/规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 |  |  |  |  |
| 1 | 地面一（水磨石地面） | 普通教室、办公室、多功能活动室、阅览室、内走道 | 1）表面草酸处理后打蜡上光 2）15mm厚1:2.5水泥石粒普通水磨石面层 3）20mm厚1:3水泥砂浆结合层 4）界面剂1道 5）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 6）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 2 | 地面二（防滑地砖地面） | 门厅、休息厅、宿舍、值班室、餐厅、加工间、电梯厅 | 1）哑光防滑耐磨地砖面层 2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 3）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 4）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 3 | 地面三（无沉箱防滑地砖地面） | 非下沉式卫生间、公共卫生间、厨房 | 1）防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 3）最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找坡层（掺5%防水剂），向地漏找1%坡 4）管道边及孔边四周300mm范围先刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，再大面刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，四周卷起建筑完成面300高（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 5）阴角做1:2水泥砂浆50mm圆弧； 6）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 7）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 4 | 地面四（有沉箱防滑地砖地面） | 下沉式卫生间 | 1）防滑地砖，专用美缝剂美缝 2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层（掺5%防水剂），1%坡向地漏 4）陶粒混凝土回填（回填厚度以设计为准） 5）1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面以上300mm（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 6）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 7）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 5 | 地面五（氯乙烯运动地板） | 室内篮球、排球、羽毛球、乒乓球场地 | 1）表面上保护蜡 2）4厚聚氯乙烯卷材面层，专用粘贴剂粘铺 3）3厚垫层水泥基自流平砂浆 4）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5）界面剂1道 6）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 7）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 6 | 地面六（耐酸碱橡胶板面层） | 药品室、准备室、仪器室、化学实验室 | 1）3～30厚耐酸碱橡胶板板面层（材料的燃烧性能不低于B1级） 2）2厚环氧树脂胶粘剂，面层背面与基层同时涂胶 3）20厚1:3水泥砂浆找平层 4）1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面以上300mm 5）C20细石混凝土敷管找坡抹平，最薄处50厚 6）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 7）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 7 | 地面七（软木复合弹性地板） | 舞蹈教室、音乐教室 | 1）表面UV漆或PUA高耐磨层打上光蜡（地板产品已带油漆者无此工序） 2）13厚软木复合弹性地板，悬浮式铺装法，木地板条或铝合金条收边 3）5厚发泡橡胶或电子交联发泡聚乙烯减振垫层 4）20厚1:3水泥砂浆找平层 5）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 6）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 8 | 地面八（防静电地板） | 计算机教室及其辅助用房、安防、网络监控室 | 1）150～200高架空防静电活动地板 2）保护层界面剂一道 3）20厚1:3水泥砂浆找平层 4）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 5）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 楼面 |  |  |  |  |
| 1 | 楼面一（水磨石楼面） | 普通教室、办公室、多功能活动室、阅览室、内走道、楼梯间 | 1）表面草酸处理后打蜡上光 2）15mm厚1:2.5水泥石粒普通水磨石面层 3）20mm厚1:3水泥砂浆结合层 4）界面剂1道 5）钢筋混凝土结构层打磨平整 |  |
| 2 | 楼面二（水磨石楼面，单层防水） | 阳台、室外连廊 | 1）表面草酸处理后打蜡上光 2）15mm厚1:2.5水泥石粒普通水磨石面层 3）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层兼找平层，1%坡向地漏 5）1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面以上300mm 6）现浇钢筋混凝土楼板，原浆收光 |  |
| 3 | 楼面三（防滑地砖楼面） | 门厅、休息厅、宿舍、值班室、餐厅、加工间、电梯厅 | 1）哑光防滑耐磨地砖面层 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）现浇钢筋混凝土楼板 |  |
| 4 | 楼面四（防滑地砖面层（无沉箱，有防水）） | 非下沉式卫生间、厨房 | 1）防滑地砖，专用美缝剂美缝 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡兼找平层（掺5%防水剂），1%坡向地漏 4）管道边及孔边四周300mm范围先刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，再大面刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，四周卷起建筑完成面300高（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 5）阴角做1:2水泥砂浆50mm圆弧； 6）现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平 |  |
| 5 | 楼面五（有沉箱）） | 下沉式卫生间 | 1）防滑地砖，专用美缝剂美缝 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡兼找平层（掺5%防水剂），1%坡向地漏 4）陶粒混凝土回填（回填厚度以设计为准） 5）1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面以上300mm（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 6）现浇钢筋混凝土楼板，原浆收光 |  |
| 6 | 楼面六（聚氯乙烯运动地板楼面） | 室内篮球、排球、羽毛球、乒乓球场地 | 1）表面上保护蜡 2）4厚聚氯乙烯卷材面层，专用粘贴剂粘铺 3）3厚垫层水泥基自流平砂浆 4）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5）界面剂1道 6）钢筋混凝土楼板 |  |
| 7 | 楼面七（耐酸碱橡胶板面层） | 药品室、准备室、仪器室、化学实验室 | 1）3～30厚耐酸碱橡胶板板面层（材料的燃烧性能不低于B1级） 2）2厚环氧树脂胶粘剂，面层背面与基层同时涂胶 3）20厚1:3水泥砂浆找平层 4）1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面以上300mm 5）C20细石混凝土敷管找坡抹平，最薄处50厚 6）钢筋混凝土结构层打磨平整 |  |
| 8 | 楼面八（软木复合弹性地板楼面） | 舞蹈教室、音乐教室 | 1）表面UV漆或PUA高耐磨层打上光蜡（地板产品已带油漆者无此工序） 2）13厚软木复合弹性地板，悬浮式铺装法，木地板条或铝合金条收边 3）5厚发泡橡胶或电子交联发泡聚乙烯减振垫层 4）20厚1:3水泥砂浆找平层 5）钢筋混凝土楼板 |  |
| 9 | 楼面九（防静电地板楼面） | 计算机教室及其辅助用房、安防、网络监控室 | 1）150～200高架空防静电活动地板 2）保护层界面剂一道 3）20厚1:3水泥砂浆找平层 4）钢筋混凝土结构板，原浆收光 |  |
| 内墙 |  |  |  |  |
| 1 | 内墙1（涂料内墙） | 普通教室、办公室、阅览室、内走道、休息厅、宿舍、值班室、餐厅、室内篮球、排球、羽毛球、乒乓球场地、药品室、准备室、仪器室、化学实验室 | 1）乳胶漆，一底两面 2）普通腻子两遍 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 2 | 内墙2（面砖内墙） | 门厅、电梯厅 | 1）面砖（高度至吊顶以上100mm，专业美缝） 2）5mm厚专用粘结砂浆 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 3 | 内墙3（防水面砖内墙） | 卫生间、开水间、、厨房、洗衣房 | 1）面砖（高度至吊顶以上100mm，水泥浆擦缝） 2）5mm厚专用粘结砂浆 3）1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料（淋浴区上翻2000mm高，盥洗盆、洗菜盆等用水处区域上翻1200mm高，墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm，上翻高度以建筑完成面往上） 4）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 5）8厚1:3水泥砂浆打底 6）基层清理 |  |
| 4 | 内墙4（隔声墙） | 舞蹈教室、多功能厅、美术教室、音乐教室 | 1）乳胶漆，一底两面 2）普通腻子两遍 3）12+12mm厚双层石膏板 4）50系列C型轻钢龙骨双向间距@500，中填50mm厚岩棉，用膨胀螺栓与墙体固定 5）基层清理 |  |
| 5 | 内墙5（防潮涂料内墙） | 计算机教室 | 1）乳胶漆，一底两面 2）普通腻子两遍 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光（掺5%防水剂） 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 6 | 内墙6（无机涂料内墙） | 楼梯间 | 1）无机涂料，一底两面 2）普通腻子两遍 3）7厚1：2.5水泥砂浆罩面压光 4）8厚1：3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 7 | 内墙7（墙裙） | 教学用房及公共活动区域 | 1）面砖（小学1.2米，中学1.4米，舞蹈教室、风雨操场2.1米） 2）5mm厚专用粘结砂浆 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 顶棚 |  |  |  |  |
| 1 | 顶棚1（无机涂料顶棚） | 普通教室及附属用房、教师（行政、校务教务）办公室、会议室、舞蹈教室、书法教室、科学教室、劳动教室、语言教室、教具储藏室、卫生保健室、心理咨询室、体质测试室、德育展览室、文印档案室、设备操作间、广播站、财务室、更衣室、管理用房、教师休息室、门厅、内走道、商业、保卫室、楼梯间 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）刮腻子粉两遍、打磨平整 3）无机涂料 |  |
| 2 | 顶棚2（白色防霉涂料顶棚） | 室外连廊 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）耐水腻子两遍、打磨平整 3）白色防霉涂料 |  |
| 3 | 顶棚3（防潮顶棚1） | 卫生间、饮水间 | 1）现浇钢筋混凝土结构板修补平整 2）0.8mm铝扣板 |  |
| 4 | 顶棚4（防潮顶棚2） | 计算机教室及其辅助用房 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）1.0mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料防潮层 3）耐水腻子两遍、打磨平整 4）白色涂料 |  |
| 5 | 顶棚5（混凝土顶棚） | 电梯间、水、电井、风井、电梯机房 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 |  |
| 6 | 顶棚6（吸音顶） | 美术教室、音乐教室、多功能厅 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）50系列C型轻钢龙骨双向间距@500，中填50mm厚岩棉，用膨胀螺丝与墙体固定 3）12+12mm厚穿孔石膏饰面板 |  |

4、养老院土建构造做法

| 序号 | 名称 | 部位 | 面层做法/规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 |  |  |  |  |
| 1 | 地面一（防滑地砖--无防水层） | 治疗、办公区域、大厅、餐厅、居住区（配餐、办公室、污物电梯厅）、楼梯间 | 1）防滑地砖，水泥浆擦缝 2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 3）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 4）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 2 | 地面二（软木复合弹性地板） | 居住区未注明房间 | 1）软木复合弹性地板，悬浮式铺装法，木地板条或铝合金条收边 2）5厚发泡橡胶或电子交联发泡聚乙烯减振垫层 3）20厚1:3水泥砂浆找平层，铁板压实赶光 4）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 5）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 3 | 地面三（防滑地砖、单层防水） | 阳台、敞开式走廊 | 1）防滑地砖，水泥浆擦缝 2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层兼找平层，向地漏找1%坡 4）1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面以上300mm 5）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 6）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 4 | 地面四（无沉箱防滑地砖地面） | 非下沉式卫生间、厨房 | 1）防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 3）最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找坡层（掺5%防水剂），向地漏找1%坡 4）管道边及孔边四周300mm范围先刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，再大面刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，四周卷起建筑完成面300高（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 5）阴角做1:2水泥砂浆50mm圆弧； 6）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 7）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 5 | 地面五（有沉箱防滑地砖地面） | 下沉式卫生间 | 1）防滑地砖，专用美缝剂美缝 2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层（掺5%防水剂），1%坡向地漏 4）陶粒混凝土回填（回填厚度以设计为准） 5）1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面以上300mm（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 6）80厚C15混凝土垫层，随捣随抹光 7）素土夯实，压实系数≥0.94 |  |
| 楼面 |  |  |  |  |
| 1 | 楼面一（防滑地砖--无防水层） | 治疗、办公区域、大厅、餐厅、居住区（配餐、办公室、污物电梯厅）、楼梯间 | 1）防滑地砖，专用美缝剂美缝 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）钢筋混凝土结构板 |  |
| 2 | 楼面二（软木复合弹性地板） | 居住区未注明房间 | 1）软木复合弹性地板，悬浮式铺装法，木地板条或铝合金条收边 2）5厚发泡橡胶或电子交联发泡聚乙烯减振垫层 3）20厚1:3水泥砂浆找平层 4）钢筋混凝土楼板 |  |
| 3 | 地面三（防滑地砖、单层防水） | 阳台、敞开式走廊 | 1）防滑地砖，水泥浆擦缝 2）20厚1：3干硬水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡兼找平层（掺5%防水剂），1%坡向地漏 4）管道边及孔边四周300mm范围先刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，再大面刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，四周卷起建筑完成面300高（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 5）阴角做1:2水泥砂浆50mm圆弧 6）现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平 |  |
| 4 | 楼面四（防滑地砖楼面，无沉箱） | 非下沉式卫生间 | 1）防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡兼找平层（掺5%防水剂），1%坡向地漏 4）管道边及孔边四周300mm范围先刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，再大面刷1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料，四周卷起建筑完成面300高（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 5）阴角做1:2水泥砂浆50mm圆弧； 6）现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平 |  |
| 5 | 楼面五（防滑地砖楼面，有沉箱） | 下沉式卫生间 | 1）防滑地砖，专用美缝剂美缝 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡兼找平层（掺5%防水剂），1%坡向地漏 4）陶粒混凝土回填（回填厚度以设计为准） 5）1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料，沿墙上翻至建筑完成面以上300mm（防水层向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm） 6）现浇钢筋混凝土楼板，原浆收光 |  |
| 6 | 楼面七（防滑地砖楼面） | 公共通道、公共大堂、电梯厅 | 1）防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3）钢筋混凝土底板 |  |
| 内墙 |  |  |  |  |
| 1 | 内墙1（无机涂料内墙） | 楼梯间、各类未注明的库房及其他未注明区域 | 1）无机涂料，一底两面 2）普通腻子两遍 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 2 | 内墙2（防水面砖内墙） | 卫生间、厨房 | 1）面砖（高度至吊顶以上100mm，水泥浆擦缝） 2）5mm厚专用粘结砂浆 3）1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料（淋浴区上翻2000mm高，盥洗盆、洗菜盆等用水处区域上翻1200mm高，墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm，上翻高度以建筑完成面往上） 4）7厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 5）8厚1:3水泥砂浆打底 6）基层清理 |  |
| 3 | 内墙3（面砖内墙） | 门厅、电梯厅 | 1）面砖（高度至吊顶以上100mm，水泥浆擦缝） 2）5mm厚专用粘结砂浆 3）7厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4）8厚1:3水泥砂浆打底 5）基层清理 |  |
| 顶棚 |  |  |  |  |
| 1 | 顶棚1（防潮顶棚） | 厨房、卫生间、洗衣房 | 1）现浇钢筋混凝土结构板修补平整 2）0.8mm铝扣板 |  |
| 2 | 顶棚2（无机涂料顶棚） | 未注明的功能房间、楼梯间 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）刮腻子粉两遍、打磨平整 3）无机涂料 |  |
| 3 | 顶棚3（石膏板吊顶） | 大厅、电梯厅、聊天天及餐厅及居住区走道 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 2）装饰石膏板吊顶专用龙骨，后切孔安装吊杆 |  |
| 4 | 顶棚4（混凝土顶棚） | 电梯间、水、电井、风井、电梯机房 | 1）现浇钢筋混凝土结构板底面基层找补、清理 |  |

5、总图及室外工程土建构造做法

适用范围：各子项目室外工程

| 序号 | 名称 | 部位 | 面层做法/规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总图 |  |  |  |  |
| 1 | 室外工程 | 车行沥青路面（消防车道、小区主车道） | 1）40厚中（细）粒式沥青混凝土面层，碾压平整 2）80厚粗粒式沥青混凝土 3）基层做法以施工图设计为准 4）路基碾压，压实度≥93% | 消防车道荷载按30T考虑 |
| 2 | 室外工程 | 停车场透水砖（室外停车场） | 1）100厚透水砖，粗砂灌缝 2）30厚中砂找平层 3）200厚大粒径透水级配碎石，压实度≥95% 4）素土夯实，压实度≥93% | 透水砖规格、颜色由设计确定 |
| 3 | 室外工程 | 人行透水砖路面（人行道） | 1）60厚透水砖，粗砂灌缝 2）30厚中砂找平层 3）150厚透水水泥混凝土（抗压强度≥20MPa） 4）80厚天然砂砾 5）素土夯实，压实度≥93% | 透水砖规格、颜色由设计确定 |
| 4 | 室外工程 | 人行广场铺装（室外人行广场） | 1）20厚花岗岩或青石板，水泥浆擦缝 2）素水泥面，撒适量清水 3）30厚M15地面砂浆（干硬性）结合层 4）100厚C15混凝土（分块捣制，随打随抹平，每6米设缝，热沥青浇缝） 5）150厚碎石粉层，加7%水泥 6）路基压实，压实度≥93% | 花岗岩规格、颜色由设计确定 |
| 5 | 室外工程 | 室外台阶 （防滑地砖） | 1）防滑地砖面层，干水泥擦缝 2）撒素水泥面 3）30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4）素水泥浆结合层一道 5）60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% | 踏步使用踏步砖 |
| 6 | 室外工程 | 细石混凝土散水 | 1）60厚C20细石混凝土提浆抹面 2）撒1:1水泥沙子压实赶光 3）100厚C15混凝土垫层 4）素土夯实，向外坡5% | 大样做法详见建筑施工图 |
| 7 | 室外工程 | 细石混凝土坡道（无障碍坡道） | 1）80厚C20细石混凝土提浆抹面 2）100厚C15混凝土垫层 3）素土夯实，压实度≥93% | 大样做法详见建筑施工图 |
| 8 | 室外工程 | 室外栏杆、坡道、排水暗沟 | 做法详见建筑施工图，工程做法图集选用表 | 详见建筑施工图 |

（二）给排水专业设备参数清单表

#### 1、室内生活给排水专业设备参数清单表

| 序号 | 设备/系统 | 设备 | 材质/规格、参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水系统（再生水系统要求相同） | 给水立管及主管 | 冷水用衬塑钢管/PN=1.6MPa/DN32～DN100 |  |
| 2 |  | 给水支管 | 冷水用PPR管/PN=1.0MPa/DN15～DN25 |  |
| 3 |  | 冷水表 | 旋翼式水表/PN=1.6MPa/DN15～DN40 |  |
| 4 |  | 冷水表 | 螺翼式水表/PN=1.6MPa/DN50～DN100 |  |
| 5 | 热水系统 | 热水立管及主管 | 热水用衬塑钢管/PN=1.6MPa/DN32～DN100 |  |
| 6 |  | 热水支管 | 热水用PPR管/PN=1.6MPa/DN15～DN25 |  |
| 7 |  | 泡沫橡塑保温管壳 | EPDM橡塑/DN15～DN25/厚度设计确定 |  |
| 8 |  |  | EPDM橡塑/DN32～DN80/厚度设计确定 |  |
| 9 |  |  | EPDM橡塑/DN100～DN200/厚度设计确定 |  |
| 10 |  | 开式储热水箱 | 不锈钢水箱/1～5m³/75mm厚硬质聚氨酯泡沫保温层/不锈钢外壳 |  |
| 11 |  | 开式储热水箱 | 不锈钢水箱/＞5m³/100mm厚硬质聚氨酯泡沫保温层/不锈钢外壳 |  |
| 12 |  | 平板集热器 | 铜管+铜板/1000*2000*80 | 适用集中太阳能系统 |
| 13 |  | 太阳能真空管集热器 | 高硼硅玻璃/Φ47×1500 mm | 适用分散太阳能系统 |
| 14 | 给水系统、热水系统阀门及附件 | 截止阀 | 不锈钢材质/PN=1.6MPa/DN15～DN50 |  |
| 15 |  | 球阀 | 不锈钢材质/PN=1.6MPa/DN15～DN50 |  |
| 16 |  | 闸阀 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN65～DN100 |  |
| 17 |  | 缓闭消声止回阀 | 球墨铸铁（橡胶密封）/PN=1.6MPa/DN65～DN100 | 水泵出口 |
| 18 |  | 旋启式止回阀 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 19 |  | 升降式止回阀 | 铜质/PN=1.6MPa/DN15～DN40 |  |
| 20 |  | 柔性橡胶接头 | 橡胶/PN=1.6MPa/DN25～DN150 |  |
| 21 |  | Y型过滤器 | 铜质/PN=1.6MPa/DN15～DN50 |  |
| 22 |  | Y型过滤器 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN65～DN150 |  |
| 23 |  | 水龙头 | 不锈钢/DN15 |  |
| 24 |  | 刚性防水套管 | 碳钢/DN50～DN150 |  |
| 25 |  | 可调式减压阀 | 铜质/PN=1.6MPa/DN15～DN50 |  |
| 26 |  | 可调式减压阀 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN65～DN150 |  |
| 27 |  | 自动排气阀 | 黄铜阀体/ARVX15～25 |  |
| 28 | 雨水系统 | 雨水排水管 | UPVC承压塑料管/DN50～DN100 |  |
| 29 |  | 87型雨水斗 | UPVC/DN50～DN100 |  |
| 30 | 污废水系统 | 污废水排水管 | UPVC实壁排水管/DN50～DN150 |  |
| 31 |  | 排水地漏 | 不锈钢/DN50/DN75 |  |
| 32 |  | 压力排水管 | 涂塑复合钢管/DN50～DN150 |  |
| 33 |  | 潜污泵 | 自动搅匀型/型号参数由设计单位确定 |  |
| 34 |  | 橡胶瓣止回阀 | 球墨铸铁//DN50～DN150 |  |
| 35 |  | 明杆弹性座封闸阀 | 球墨铸铁//DN50～DN150 |  |

#### 2、室内消防给排水专业设备参数清单表

| 序号 | 设备/系统 | 设备 | 材质/规格、参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓系统 | 消火栓给水管 | 内外壁热镀锌钢管 /PN=1.6MPa/DN25～DN150 |  |
| 2 |  | 止回阀 | 球墨铸铁 /HC41X-16Q/DN100 |  |
| 3 |  | 蝶阀 | 铸钢 /D71X-16DN65/DN100 |  |
| 4 |  | 自动排气阀 | 铸钢/ARVX20～25 |  |
| 5 |  | 压力表 | Y-100/0～1.6MPa | 用于试验消火栓 |
| 6 |  | 消火栓箱 | 钢-铝合金/1800x700x160 |  |
| 7 |  | 普通型消火栓 | 碳钢/SN65 |  |
| 8 |  | 减压稳压型消火栓 | 碳钢/SNW65 |  |
| 9 |  | 水枪 | 铝合金/QZ3.5/7.5 |  |
| 10 |  | 水带 | 涤纶长丝-聚氨脂/DN65/L=25m |  |
| 11 |  | 消防软管卷盘 | JPS1.6-19 |  |
| 12 |  | 直流喷雾喷枪 | 全铜/成品/当量喷嘴直径φ6 |  |
| 13 |  | 快速接口 | 全铜/成品 |  |
| 14 |  | 快速接头 | 铜质/DN25 |  |
| 15 |  | 球阀 | 铜质/DN25 |  |
| 16 |  | 管套 | 钢（扣压成型）/成品 |  |
| 17 |  | 消防按钮 | 成品 |  |
| 18 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷淋给水管 | 内外壁热镀锌钢管 /PN=1.6MPa/DN25～DN150 |  |
| 19 |  | 直立型喷头 | ZSTZ-15K=80 |  |
| 20 |  | 信号蝶阀 | 铸钢 /XD371X-16/DN150 |  |
| 21 |  | 水流指示器 | ZSJZDN150 |  |
| 22 |  | 减压孔板 | 不锈钢板制作/厚度6mm |  |
| 23 |  | 末端试水装置 | ZSPM-80/1.2-S/DN25 |  |
| 24 |  | 球阀 | 铜质/Q11F-16T/DN25 | 用于试水阀 |
| 25 |  | 自动排气阀 | 铸钢/ARVX20 |  |
| 26 |  | 蝶阀 | 铸钢D71X-16/DN65～DN150 |  |
| 27 |  | 湿式报警阀 | 球墨铸铁/ZSFZ150 |  |
| 28 | 消防泵房及高位水箱 | 高位消防水箱 | 不锈钢成品水箱 |  |
| 29 |  | 稳压设备 | 型号由设计单位确定 |  |
| 30 |  | 室内消火栓泵 | 型号由设计单位确定 |  |
| 31 |  | 缓闭消声止回阀 | 球墨铸铁（金属密封）/PN=1.6MPa/DN65～DN200 | 水泵出口 |
| 31 | 建筑灭火器 | 推车式水基型灭火器 | MSTZ/60 | 充电车位 |
| 32 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 |  |
| 33 |  |  | MF/ABC4 | 车库等 |
| 34 |  |  | MF/ABC5 |  |
| 35 | 抗震支吊架 | 给排水及消防系统 | 热镀锌钢板 | 厂家根据图纸参数配置后报送甲方审定 |

#### 3、室外给排水专业设备参数清单表

| 序号 | 设备/系统 | 设备 | 材质/规格、参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水系统 | 给水主管 | 冷水用钢丝网骨架复合管/PN=1.6MPa/DN50～DN250 |  |
| 2 |  | 冷水表 | 螺翼式水表/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 3 |  | 明杆软密封闸阀 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 4 |  | 旋启式止回阀 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 5 |  | 倒流防止器 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 6 | 再生水系统 | 再生水管 | PE80给水管/PN=1.6MPa/DN25～DN100 |  |
| 7 |  | 绿化洒水栓 | 球墨铸铁/DN25/配套Φ300塑料阀门井 |  |
| 8 |  | 明杆软密封闸阀 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 9 |  | 旋启式止回阀 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 10 |  | 倒流防止器 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 11 |  | 冷水表 | 螺翼式水表/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 12 | 室外消防系统 | 埋地消防管 | 冷水用钢丝网骨架复合管 /PN=1.6MPa/DN100～DN200 |  |
| 13 |  | 室外消火栓 | 球墨铸铁/SS150/65-1.6 |  |
| 14 |  | 地上式水泵接合器 | 球墨铸铁/SQS150-16 |  |
| 15 |  | 地上式水泵接合器 | 球墨铸铁/SQS100-16 |  |
| 16 |  | 明杆软密封闸阀 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 17 |  | 旋启式止回阀 | 球墨铸铁/PN=1.6MPa/DN50～DN200 |  |
| 18 | 雨水系统 | 雨水管 | HDPE塑料排水管/SN8/DN200～DN600 |  |
| 19 |  | 检查井 | 圆形塑料检查井（DN200～DN400）/Φ700 |  |
| 20 |  | 检查井 | 圆形塑料检查井（DN500～DN600）/Φ1000 |  |
| 21 |  | 防坠网 | HDPE/承重≥300kg |  |
| 22 |  | 井盖 | 球墨铸铁/Φ700/D400型 | 适用于车行道下 |
| 23 |  | 井盖 | 球墨铸铁/Φ700/B125型 | 适用于人行道和绿化带下 |
| 24 |  | 雨水口 | 砖砌平箅式雨水口/680×380×800 |  |
| 25 |  | 雨水箅子 | 球墨铸铁/D400型 | 适用于车行道下 |
| 26 |  | 雨水箅子 | 球墨铸铁/D125型 | 适用于人行道和绿化带下 |
| 27 | 污水系统 | 污水管 | HDPE塑料排水管/SN8/DN200～DN600 |  |
| 28 |  | 检查井 | 圆形塑料检查井（DN200～DN400）/Φ700 |  |
| 29 |  | 检查井 | 圆形塑料检查井（DN500～DN600）/Φ1000 |  |
| 30 |  | 防坠网 | HDPE/承重≥300kg |  |
| 31 |  | 球墨铸铁井盖 | D400型 | 适用于车行道下 |
| 32 |  | 球墨铸铁井盖 | B125型 | 适用于人行道和绿化带下 |
| 33 |  | 化粪池 | 成品玻璃钢化粪池 | 适用于绿化带和人行道下 |
| 34 |  | 化粪池 | 钢筋混凝土化粪池 | 适用于车行道下 |

#### 4、市政给排水专业设备参数清单表

| 序号 | 设备/系统 | 设备 | 材质/规格、参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水管道工程 | 给水管 | 类型：球墨铸铁给水管 材质：球墨铸铁 连接方式：T型接口 公称压力等级：1.6MPa 壁厚级别系数：K9 公称直径范围：DN100-DN500 |  |
| 2 |  | 焊接钢管 | 类型：低压流体输送用焊接钢管 材质：Q235B碳素结构钢 连接方式：焊接 公称压力等级：1.6MPa 公称直径范围：DN15-DN200 | 适用于过河等特殊管段 |
| 3 |  | 螺旋焊管 | 类型：普通流体输送螺旋焊管 材质：Q235B碳素结构钢 连接方式：焊接 公称压力等级：1.6MPa 公称直径范围：DN200-DN3600 | 适用于过河等特殊管段 |
| 4 |  | 闸阀 | 类型：软密封暗杆闸阀 阀体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：食品级EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂（饮用水级） 公称直径范围：DN50～DN1200 |  |
| 5 |  | 蝶阀 | 类型：双偏心蝶阀 阀体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：食品级EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂（饮用水级） 公称直径范围：DN100～DN1200 |  |
| 6 |  | 蝶阀伸缩节 | 类型：双法兰限位伸缩接头 筒体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：食品级EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂（饮用水级） 公称直径范围：DN50～DN1200 |  |
| 7 |  | 减压阀 | 类型：先导式减压阀 阀体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：食品级EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂（饮用水级） 公称直径范围：DN50～DN600 |  |
| 8 |  | 市政消火栓 | 类型：地上式消火栓 栓体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：食品级EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂（饮用水级） 公称直径：DN150 |  |
| 9 |  | 排气阀 | 类型：复合式高速进排气阀 阀体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：食品级EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂（饮用水级） 公称直径范围：DN25～DN100 |  |
| 10 |  | 排泥阀 | 类型：角式快开排泥阀 阀体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：食品级EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂（饮用水级） 公称直径范围：DN50～DN200 |  |
| 11 | 再生水管道工程 | 再生水管 | 类型：球墨铸铁给水管 材质：球墨铸铁 连接方式：T型接口 公称压力等级：1.6MPa 壁厚级别系数：K9 公称直径范围：DN100-DN500 |  |
| 12 |  | 焊接钢管 | 类型：低压流体输送用焊接钢管 材质：Q235B碳素结构钢 连接方式：焊接 公称压力等级：1.6MPa 公称直径范围：DN15-DN200 | 适用于过河等特殊管段 |
| 13 |  | 螺旋焊管 | 类型：普通流体输送螺旋焊管 材质：Q235B碳素结构钢 连接方式：焊接 公称压力等级：1.6MPa 公称直径范围：DN200-DN3600 | 适用于过河等特殊管段 |
| 14 |  | 闸阀 | 类型：软密封暗杆闸阀 阀体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂 公称直径范围：DN50～DN1200 |  |
| 15 |  | 蝶阀 | 类型：双偏心蝶阀 阀体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂 公称直径范围：DN100～DN1200 |  |
| 16 |  | 蝶阀伸缩节 | 类型：双法兰限位伸缩接头 筒体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂 公称直径范围：DN50～DN1200 |  |
| 17 |  | 减压阀 | 类型：先导式减压阀 阀体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂 公称直径范围：DN50～DN600 |  |
| 18 |  | 排气阀 | 类型：复合式高速进排气阀 阀体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂 公称直径范围：DN25～DN100 |  |
| 19 |  | 排泥阀 | 类型：角式快开排泥阀 阀体材质：球墨铸铁（QT450-10） 连接方式：法兰连接 密封材料：EPDM（三元乙丙橡胶） 耐温范围：-40～120℃ 公称压力等级：1.6MPa 防腐：内外环氧喷涂 公称直径范围：DN50～DN200 |  |
| 20 | 雨水管道工程 | 雨水检查井 | 类型：现浇矩形混凝土雨水检查井 井室、井筒：C30 抗渗等级：≥P6 钢筋:采用HPB300、HRB400级钢筋。 流槽:采用C15混凝土浇筑 井盖：球墨铸铁井盖，道路车行道下采用D400级及以上；人行道、非车行区下采用B125/C250级； 井盖标识：“雨水”字样+荷载等级 防坠网：不锈钢或复合材料防坠安全网 |  |
| 21 |  | 雨水口 | 类型：平箅式雨水口 井体：MU20混凝土砖+M10水泥砂浆 雨水箅子：钢筋混凝土预制雨水箅子或球墨铸铁雨水箅子，道路车行道下采用D400级及以上，人行道、非车行区下采用B125/C250级 |  |
| 22 |  | 排出口 | 类型：混凝土八字形排出口 八字翼墙墙身及基础：C30混凝土，墙身外露部分用1:2水泥砂浆勾平缝 |  |
| 23 |  | 雨水管 | 类型：HDPE塑料排水管 环刚度:≥12.5K/m2 材料:PE80或PE100级高密度聚乙烯 连接形式：承插式+橡胶圈密封 设计使用寿命：≥50年 公称直径范围：DN200～DN500 |  |
| 24 |  | 雨水管 | 类型：I级钢筋混凝土排水管 埋深：≤4m 材料：砼≥C30，HPB300或HRB400热轧光圆/带肋钢筋 连接方式：承插式+橡胶圈密封 设计使用寿命：≥50年 公称直径范围：DN600～DN3000 |  |
| 25 |  | 雨水管 | 类型：II级钢筋混凝土排水管 埋深：4～6m 材料：砼≥C30，HPB300或HRB400热轧光圆/带肋钢筋 连接方式：承插式+橡胶圈密封 设计使用寿命：≥50年 公称直径范围：DN600～DN3000 |  |
| 26 |  | 雨水管 | 类型：III级钢筋混凝土排水管 埋深：≥6m 材料：砼≥C30，HPB300或HRB400热轧光圆/带肋钢筋 连接方式：承插式+橡胶圈密封 设计使用寿命：≥50年 公称直径范围：DN600～DN3000 |  |
| 27 |  | 雨水管 | UPVC塑料排水管/DN100～DN200 |  |
| 28 | 污水管道工程 | 污水管 | 类型：HDPE塑料排水管 环刚度：≥12.5kN/㎡ 材料：PE80或PE100级高密度聚乙烯 连接方式：承插式+橡胶圈密封 设计使用寿命：≥50年 公称直径范围：DN200～DN500 |  |
| 28 |  | 污水管 | 类型：I级钢筋混凝土排水管 埋深：≤4m 材料：砼≥C30，HPB300或HRB400热轧光圆/带肋钢筋 连接方式：承插式+橡胶圈密封 设计使用寿命：≥50年 公称直径范围：DN600～DN3000 |  |
| 29 |  | 污水管 | 类型：II级钢筋混凝土排水管 埋深：4～6m 材料：砼≥C30，HPB300或HRB400热轧光圆/带肋钢筋 连接方式：承插式+橡胶圈密封 设计使用寿命：≥50年 公称直径范围：DN600～DN3000 |  |
| 30 |  | 污水管 | 类型：III级钢筋混凝土排水管 埋深：≥6m 材料：砼≥C30，HPB300或HRB400热轧光圆/带肋钢筋 连接方式：承插式+橡胶圈密封 设计使用寿命：≥50年 公称直径范围：DN600～DN3000 |  |
| 31 |  | 压力排水管 | 类型：钢丝网骨架（PE）压力排水管 公称压力：1.0MPa 材料：PE80或PE100级高密度聚乙烯 连接方式：电熔连接 设计使用寿命：≥50年 公称直径范围：De50～De630 |  |
| 32 |  | 一体化污水泵站 | 筒体材质与结构：纤维增强玻璃钢（GRP）或不锈钢（304/316L） 设计使用寿命：≥50年 水泵配置：采用自动搅匀潜污泵，数量≥2台（1用1备，大流量可多台并联） 电机防护等级：IP68 绝缘等级：F级 自动耦合装置：便于检修时整体吊出 格栅：采用粉碎性格栅 |  |

（三）暖通专业设备参数清单表

1、地上单体暖通专业设备参数清单表

| 序号 | 设备/系统 | 设备 | 材质/规格、参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟系统 | 高温型轴流式消防排烟风机 | 厂家根据图纸参数配置 | 用于机械排烟，与火灾自动报警系统联动 |
| 2 |  | 高温型离心式消防排烟风机 | 厂家根据图纸参数配置 | 用于机械排烟，与火灾自动报警系统联动 |
| 3 |  | 挡烟垂壁 | 采用不燃材料制作，耐火极限≥0.5h，根据图纸要求配置 |  |
| 4 | 通风系统 | 低噪音轴流风机 | 厂家根据图纸参数配置 | 用于设备房机械通风 |
| 5 |  | 低噪音离心风机 | 厂家根据图纸参数配置 | 用于设备房机械通风 |
| 6 |  | 管道风机 | 厂家根据图纸参数配置 | 用于设备房机械通风 |
| 7 |  | 壁式换气扇 | 厂家根据图纸参数配置，自带止回阀 | 用于设备间排风 |
| 8 |  | 天花板型换气扇 | 厂家根据图纸参数配置，自带止回阀 | 用于卫生间排风 |
| 9 |  | 防爆风机 | 厂家根据图纸参数配置，自带止回阀 | 用于储油间排风 |
| 10 |  | 一体式油烟净化器 | 厂家根据图纸参数配置，净化率不低于90% | 用于厨房排风 |
| 11 | 空调系统 | 新风风机 | 厂家根据图纸参数配置 |  |
| 12 |  | 分体式空调 | 厂家根据图纸参数配置 |  |
| 13 |  | 直膨式新风空调 | 厂家根据图纸参数配置 |  |
| 14 |  | 变制冷剂流量空调 | 厂家根据图纸参数配置 |  |
| 15 | 阀门 | 70℃自熔断防火阀 | 常开，气流温度达到70℃时自行熔断关闭 |  |
| 16 |  | 70℃常开防火阀 | 气流温度达到70℃时自行熔断关闭，送出信号 |  |
| 17 |  | 150℃常开防火阀 | 气流温度达到150℃时自行熔断关闭 |  |
| 18 |  | 280℃常开防火阀 | 常开，气流温度达到280℃时自行熔断关闭，送出信号，并联锁关闭相应风机 |  |
| 19 |  | 电动密闭阀 | DC24V信号开启（或关闭）,亦可手动开启（或关闭） |  |
| 20 |  | 手动对开多叶调节阀 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 21 | 风口 | 单层百叶风口 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 22 |  | 双层百叶风口 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 23 |  | 防雨百叶风口 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 24 |  | 电控多叶排烟风口 | DC24V信号开启,亦可手动开启;其开启信号应与排烟风机、补风机联动,带远程手动控制装置 |  |
| 25 |  | 70℃防火风口 | 常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭 |  |
| 26 | 消声器 | 阻抗复合型消声器 | 消声量≥15 dB（ A）,阻力≤ 10Pa，成品，根据图纸要求配置 |  |
| 27 | 风管 | 风管材料 | 规格、厚度及耐火极限要求根据图纸要求配置 |  |

2、地下室（含人防工程）暖通专业设备参数清单表

| 序号 | 设备/系统 | 设备 | 材质/规格、参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟系统 | 高温型轴流式消防排烟风机 | 厂家根据图纸参数配置 | 用于机械排风兼排烟，与火灾自动报警系统联动 |
| 2 |  | 高温型离心式消防排烟风机 | 厂家根据图纸参数配置 | 用于机械排风兼排烟，与火灾自动报警系统联动 |
| 3 |  | 挡烟垂壁 | 采用不燃材料制作，耐火极限≥0.5h，根据图纸要求配置 |  |
| 4 |  | 轴流风机 | 厂家根据图纸参数配置 | 用于机械通风 |
| 5 |  | 离心风机 | 厂家根据图纸参数配置 | 用于机械通风 |
| 6 |  | 壁式风机 | 厂家根据图纸参数配置 | 用于机械通风 |
| 7 |  | 壁式换气扇 | 厂家根据图纸参数配置，自带止回阀 | 用于设备间排风 |
| 8 |  | 天花板型换气扇 | 厂家根据图纸参数配置，自带止回阀 | 用于卫生间排风 |
| 9 | 阀门 | 70℃自熔断防火阀 | 常开，气流温度达到70℃时自行熔断关闭 |  |
| 10 |  | 70℃常开防火阀 | 气流温度达到70℃时自行熔断关闭，送出信号 |  |
| 11 |  | 280℃常开防火阀 | 常开，气流温度达到280℃时自行熔断关闭，送出信号，并联锁关闭相应风机 |  |
| 12 |  | 电动密闭阀 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 13 |  | 手动密闭阀 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 14 |  | 手动对开多叶调节阀 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 15 |  | 止回阀 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 16 | 风口 | 单层百叶风口 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 17 |  | 双层百叶风口 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 18 |  | 防雨百叶风口 | 成品，根据图纸要求配置 |  |
| 19 |  | 70℃防火风口 | 常开,气流温度达到70℃时自行熔断关闭 |  |
| 20 | 消声器 | 阻抗复合型消声器 | 消声量≥15 dB（ A）,阻力≤ 10Pa，成品，根据图纸要求配置 |  |
| 21 | 风管 | 风管材料 | 规格、厚度及耐火极限要求根据图纸要求配置 |  |
| 22 | 人防系统 | 人防送风机 | 根据图纸要求配置 | 清洁滤毒工况使用 |
| 23 |  | 人防排风机 | 根据图纸要求配置 | 用于人防排风 |
| 24 |  | 压差测量管 | 根据图纸要求配置 |  |
| 25 |  | 油网滤尘器 | 根据图纸要求配置 |  |
| 26 |  | 过滤吸收器 | 根据图纸要求配置 |  |
| 27 |  | 增压管 | DN25 |  |
| 28 |  | 测压装置 | DN15 |  |
| 29 |  | 风量调节阀 | 根据图纸要求配置 |  |
| 30 |  | 放射性检测取样管 | DN32 |  |
| 31 |  | 尾气检测取样管 | DN15 |  |
| 32 |  | 超压排气活门 | DN250 |  |
| 33 |  | 气密测量管 | DN50 |  |
| 34 |  | 手动密闭阀 | 根据图纸要求配置 |  |
| 35 |  | 插板阀 | 根据图纸要求配置 |  |
| 36 |  | 百叶风口 | 成品，根据图纸要求配置 |  |

（四）电气专业设备参数清单表

1、总图及供电工程电气专业设备参数清单表

| 序号 | 设备/系统 | 设备 | 做法/规格参数 | 备注 （安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气总图 | 强电电缆保护管 | CPVC/壁厚4.0mm及以上 | 室外人行道及绿化带下 |
| 2 | 电气总图 | 弱电电缆保护管 | UPVC七孔梅花管/壁厚2.5mm及以上/C20混凝土全程包封 | 室外人行道及绿化带下 |
| 3 | 电气总图 | 强弱电电缆保护管 | SC镀锌钢管/壁厚按选择型号根据国标及以上 | 室外机动车道下 |
| 4 | 电气总图 | 强弱电砖砌井 | 规格根据电缆敷设规模按《电力电缆井设计与安装》07SD101-8选用，另需满足当地供电局要求 | 室外人行道及绿化带下 |
| 5 | 电气总图 | 强弱电混凝土井 | 规格根据电缆敷设规模按《电力电缆井设计与安装》07SD101-8选用，另需满足当地供电局要求 | 室外车行道下 |
| 6 | 变电系统 | 电力变压器 | SCB14-10±2.5%/0.4kV-D,Yn11Ud=6% | 高压配电室 |
| 7 | 变电系统 | 箱式变电站 | 预装式箱式变电站（SCB14-10±2.5%/0.4kVD,Yn11Ud=6%） | 高压配电室 |
| 8 | 配电系统 | 柴油发电机组 | 规格按负荷计算书配置，选用合资及以上品牌尺寸 | 柴油发电机房内 |
| 9 | 高压系统 | 10kV进线柜 | XGN15-12,630A,真空断路器柜 | 高压配电室 |
| 10 | 高压系统 | 10kV-PT柜 | XGN15-12,630A | 高压配电室 |
| 11 | 高压系统 | 10kV出线柜 | XGN15-12,630A,真空断路器柜 | 高压配电室 |
| 12 | 高压系统 | 10kV母联柜 | XGN15-12,630A | 高压配电室 |
| 13 | 低压系统 | 0.4kV进线柜 | GCS柜 | 低压配电室 |
| 14 | 低压系统 | 0.4kV出线柜 | GCS柜 | 低压配电室 |
| 15 | 低压系统 | 0.4kV补偿柜 | GCS柜 | 低压配电室 |
| 16 | 低压系统 | 0.4kV母联柜 | GCS柜 | 低压配电室 |
| 17 | 低压系统 | 插接母线 | 密集型封闭式插接母线/5P，0.4kV,IP34 | 低压配电室 |
| 18 | 低压系统 | 插接母线 | 密集型封闭式插接母线/5P，0.4kV,IP55 | 设置喷淋的地下室 |
| 19 | 高压系统 | 10kV电力电缆 | ZB-YJV-8.7/15kV，另需满足当地供电局要求 | 高压配电系统 |
| 20 | 高压系统 | 10kV电缆桥架 | 槽式钢制封闭电缆桥架，另需满足当地供电局要求 | 地下室内 |
| 21 | 景观照明系统 | 0.4kV低压电缆 | 根据景观照明设计图所需规格 | 室外景观路灯线缆 |
| 22 | 景观照明系统 | 低压BV电线 | 根据景观照明设计图所需规格 | 室外景观支线 |
| 23 | 景观照明系统 | 路灯及景观灯具 | LED，室外灯具满足IP54防护等级 | 室外景观路灯 |
| 室外安防及通信网络专业 |  |  |  |  |
| 1 | 室外安防系统 | 枪式摄像机 | 彩色，1080P，带红外功能，室外设备满足IP54防护等级 | 功能区域位置 |
| 2 |  | 半球摄像机 | 彩色，1080P，带红外功能，室外设备满足IP54防护等级 | 室外功能区域 |
| 3 |  | 视频监控电缆 | Cat5e-4pairUTP及以上 | 室外功能区域 |
| 4 |  | 可视对讲室外（刷卡）电控锁及按钮 | 规格按设计需要，室外设备满足IP54防护等级 | 室外功能区域 |
| 5 | 室外综合弱电系统 | 有线电视射频电缆 | SYWV-75-5或根据图纸配置 | 室外综合线缆 |
| 6 |  | 数据对绞电缆 | Cat5e-4pairUTP及以上 | 室外综合线缆 |
| 7 |  | 电话对绞电缆 | HBYV-2×0.5 | 室外功能区域 |
| 8 |  | 数据绞电缆 | Cat5e-4pairUTP及以上 | 室外综合线缆 |
| 9 |  | 通信对绞电缆 | 2XHBYV-2×0.5 | 室外综合线缆 |
| 10 | 室外综合弱电/预埋保护管 | 塑料管线 | PC-管径（20、25、40）或根据图纸配置 | 预埋要求区域 |
| 11 |  | 热镀锌焊接钢管 | SC-管径根据图纸配置 | 线缆预埋与保护位置 |

2、主体电气工程电气专业设备参数清单表

| 序号 | 设备/系统 | 设备 | 做法/规格参数 | 备注（安装位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强电系统/配电箱 | 动力配电箱 | 按系统图规格、尺寸配置 | 各楼层强电间内安装 |
| 2 |  | 照明配电箱 | 按系统图规格、尺寸配置 |  |
| 3 |  | 双电源切换箱 | 按系统图规格、尺寸配置 |  |
| 4 |  | 控制箱 | 按系统图及设备深化配置 | 各设备附近位置 |
| 5 |  | A/B型应急照明集中电源箱 | 按施工图纸系统图配置，蓄电池应急时间满足图纸要求 | 各楼层强电间内安装 |
| 6 |  | 集中电表箱 | 按系统图规格、尺寸配置，另需满足当地供电局要求 |  |
| 7 |  | 户内配电箱 | 按系统图规格、尺寸配置 | 住宅户内 |
| 8 | 普通照明灯具 | 吸顶灯 | 白炽灯-功率按图纸 | 住宅户内 |
| 9 |  | 镜前灯 | LED-功率按图纸/IP54 | 住宅户内卫生间用 |
| 10 |  | 密闭吸顶灯 | LED-功率按图纸/IP54 | 住宅户内卫生间用 |
| 11 |  | 吸顶灯 | LED-功率按图纸，一体式红外感应 | 公区室内吸顶安装 |
| 12 |  | 双管荧光灯 | T8-LED-功率按图纸 | 地下车库内 |
| 13 |  | 单管荧光灯 | T8-LED-功率按图纸 | 地下车库及功能房间内 |
| 14 |  | 单管荧光壁灯 | T8-LED-功率按图纸 | 地下车库及功能房间内 |
| 15 |  | 单管荧光密闭式灯 | T8-LED-功率按图纸/TP54 | 地下室水泵房 |
| 16 |  | 壁灯 | LED-功率按图纸 | 电井内 |
| 17 |  | 密闭壁灯 | LED-功率按图纸，IP54 | 水井内 |
| 18 |  | 自带蓄电池备用照明单管灯 | T8-LED，蓄电池持续供电时间满足施工图纸要求 | 设备用房、配电间 |
| 19 |  | 自带蓄电池备用照明双管灯 | T8-LED，蓄电池持续供电时间满足施工图纸要求 | 设备用房、配电间 |
| 20 | 消防灯具 | A型壁挂式应急灯 | LED-功率按图纸-A型灯具 潮湿场所P65,室外IP67 | 公共通道及楼梯间 |
| 21 |  | A型吸顶式应急灯 | LED-功率按图纸-A型灯具 潮湿场所P65,室外IP67 | 公共通道及楼梯间 |
| 22 |  | B型应急灯 | LED-功率按图纸-A型灯具 潮湿场所P65,室外IP67 | 公共通道及楼梯间 |
| 23 |  | 单面应急疏散指示灯 | LED-功率按图纸-A型灯具 潮湿场所P65,室外IP67 | 公共通道及楼梯间 |
| 24 |  | 双面应急疏散指示灯 | LED-功率按图纸-A型灯具 潮湿场所P65,室外IP67 | 公共通道及楼梯间 |
| 25 |  | 楼层标志灯 | LED-功率按图纸-A型灯具 潮湿场所P65,室外IP67 | 公共通道及楼梯间 |
| 26 |  | 疏散出口指示灯 | LED-功率按图纸-A型灯具 潮湿场所P65,室外IP67 | 公共通道及楼梯间 |
| 27 |  | 安全出口指示灯 | LED-功率按图纸-A型灯具 潮湿场所P65,室外IP67 | 公共通道及楼梯间 |
| 28 | 插座 | 单相二三孔插座 | 250V,10A | 需要设置的功能区域 |
| 29 |  | 防水二三孔插座 | 250V,16A,IP54 | 卫生间等潮湿场所 |
| 30 | 开关 | 紫外线照射灯开关 | 250V,10A,IP54，设明显标志 | 规范规定功能位置 |
| 31 |  | 单联开关 | 250V,10A | 卫生间等其它功能区 |
| 32 |  | 双联开关 | 250V,10A | 卫生间等其它功能区 |
| 33 |  | 三联开关 | 250V,10A | 卫生间等其它功能区 |
| 34 |  | 四联开关 | 250V,10A | 卫生间等其它功能区域 |
| 35 |  | 单联双控开关 | 250V,10A | 卫生间等其它功能区域 |
| 36 |  | 空调开关 | 250V,20A | 需要设置的功能区域 |
| 37 | 强电/线缆 | 详五、技术部分-三（技术标准和要求）-7.4.6节电缆选型表要求 |  |  |
| 38 | 强、弱电/预埋保护管 | 塑料管 | 中型PC管-管径（20、25、40）或根据图纸配置 | 室内干燥无机械损伤风险环境 |
| 39 |  | 金属软管 | CP-管径根据图纸配置 | 线缆进出配电箱位置 |
| 40 |  | 薄壁钢管 | JDG-管径（20、25、40）或根据图纸配置，壁厚不小于1.5mm | 室内干燥环境φ40及以下管径明/暗敷设 |
| 41 |  | 热镀锌焊接钢管 | SC-管径根据图纸配置，壁厚不小于2.0mm | 室内潮湿环境、人防区及φ40及以上管径明/暗敷设 |
| 42 | 强、弱电桥架 | 防火桥架 | 型号与尺寸根据图纸配置 | 强电非消防竖井敷设：梯架；其它：槽式全封闭 |
| 43 | 强电/防雷接地 | 局部等电位端子箱LEB | 国标成品，做法参国标《15D502》 | 卫生间及厨房 |
| 44 |  | 总等电位端子箱MEB | 国标成品，做法参国标《15D502》 | 变配电室 |
| 45 |  | 人工水平接地线 | 热镀锌扁钢-规格按图纸 | 所需位置 |
| 46 |  | LEB联结线 | ZR-BV-450/750 | 配电间、设备功能房间及电井 |
| 47 |  | MEB联结线 | ZR-BV-450/750 | 配电间、设备功能房间及电井 |
| 48 | 强、弱电支架 | 抗震支架 | 根据深化厂家图纸配置 | 电缆桥架线路吊装 |
| 消防、弱电专业 |  |  |  |  |
| 1 | 安防系统 | 安防监控配线箱 | 按深化施工图纸系统图配置 | 安防控制室 |
| 2 |  | 枪式摄像机 | 彩色，1080P，带红外功能 | 室内功能区域位置 |
| 3 |  | 室内半球摄像机 | 彩色，1080P，带红外功能 | 室内功能区域位置 |
| 4 |  | 轿厢半球摄像机 | 彩色，1080P，带红外功能 | 电梯轿厢内 |
| 5 |  | 安防系统主机 | 按深化施工图纸系统图配置 | 安防控制室 |
| 6 |  | 五方对讲系统主机 | 按深化施工图纸系统图配置 | 安防控制室 |
| 7 |  | 可视对讲系统 | 按深化施工图纸系统图配置 | 安防控制室 |
| 8 |  | 出入口控制系统 | 按深化施工图纸系统图配置 | 安防控制室 |
| 9 |  | 停车场管理系统 | 按深化施工图纸系统图配置 | 安防控制室 |
| 10 |  | 无障碍卫生间系统 | 按深化施工图纸系统图配置 | 无障碍卫生间内外 |
| 11 |  | 生活泵房液位监控系统 | 按给排水专业要求配置 | 生活泵房 |
| 12 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 按系统图规格、尺寸配置 | 消防控制室 |
| 13 |  | 防火门监控系统 | 按系统图规格、尺寸配置 | 消防控制室 |
| 14 |  | 消防电源监控系统 | 按系统图规格、尺寸配置 | 消防控制室 |
| 15 |  | 电气火灾监控系统 | 按系统图规格、尺寸配置 | 消防控制室 |
| 16 |  | 气体灭火控制主机 | 按系统图规格、尺寸配置 | 消防控制室 |
| 17 |  | 气体灭火报警控制器 | 国标 | 功能安装区域 |
| 18 |  | 火灾显示器 | 国标 | 功能安装区域 |
| 19 |  | 非消切除模块 | 国标 | 强电配电箱内 |
| 20 |  | 电气火灾探测器 | 国标 | 功能安装区域 |
| 21 |  | 消防电源监控模块 | 国标 | 消防控制箱内 |
| 22 |  | 短路隔离器 | 国标 | 消防控制箱内 |
| 23 |  | 消防接线箱 | 国标 | 楼层电井内 |
| 24 |  | 火灾应急广播 | 国标 | 功能安装区域 |
| 25 |  | 手动报警按钮 | 国标 | 功能安装区域 |
| 26 |  | 火灾声光报警器 | 国标 | 功能安装区域 |
| 27 |  | 消火栓启泵按钮 | 国标 | 功能安装区域 |
| 28 |  | 水流指示器 | 国标 | 水流指示器配套元件 |
| 29 |  | 信号阀 | 国标 | 功能配套元件 |
| 30 |  | 感烟火灾探测器 | 点型，国标 | 功能安装区域 |
| 31 |  | 感温火灾探测器 | 点型，国标 | 功能安装区域 |
| 32 |  | 线型火灾探测器 | 线型光束，含接受和发射端，国标 | 图示功能安装区域 |
| 33 |  | 电动闭门器 | 国标 | 防火门功能位置 |
| 34 |  | 防火门释放器 | 国标 | 防火门功能位置 |
| 35 |  | 门磁开关 | 国标 | 防火门功能位置 |
| 36 |  | 放气指示灯 | 国标 | 气体灭火功能区域 |
| 37 |  | 气体灭火警示灯 | 国标 | 气体灭火功能区域 |
| 38 |  | 线缆 | 详五、技术部分-三（技术标准和要求）-7.7.3节线缆选型表要求 |  |
| 39 | 弱电系统 | 弱电户内多媒体配线箱 | 按系统图规格、尺寸配置，带电源插座 | 住宅、办公及商铺户内 |
| 40 |  | 电视插座 | 86系列 | 住宅、办公及商铺户内 |
| 41 |  | 电话插座 | 86系列 | 住宅、办公及商铺户内 |
| 42 |  | 信息插座 | 86系列双口，六类，非屏蔽 | 住宅、办公及商铺户内 |
| 43 |  | 可视对讲室外主机 | 按系统图规格、尺寸配置，带刷卡器 | 楼栋或单元门外 |
| 44 |  | 可视对讲户内分机 | 按系统图规格、尺寸配置，彩色540P及以上 | 住宅户内 |
| 45 |  | 有线电视射频电缆 | SYWV-75-截面根据图纸配置 | 功能使用区域 |
| 46 |  | 数据对绞电缆 | Cat5e-4pairUTP以上 | 功能使用区域 |
| 47 |  | 电话对绞电缆 | HBYV-2×0.5 | 功能使用区域 |
| 48 |  | 视频监控电缆 | Cat5e-4pairUTP以上 | 功能使用区域 |

（五）精装修专业构造做法

1、办公类项目精装修做法及参数

| 序号 | 类型/设备/系统 | 土建：部位 安装：设备 | 土建：面层做法/规格参数 安装：做法/规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用于本次设计范围内行政办公类项目 |  |  |  |  |
| 楼面 |  |  |  |  |
| 1 | 楼面一 | 门厅、公共大堂、电梯厅 | 800*800防滑地砖，专用美缝剂美缝 |  |
| 2 | 楼面二 | 会议室、办公室、洽谈室、接待室 | 600*600防滑地砖，专用美缝剂美缝 |  |
| 2 | 楼面二 | 厨房、餐厅、卫生间、楼梯间 | 300*300防滑地砖，专用美缝剂美缝 |  |
| 内墙 |  |  |  |  |
| 1 | 内墙一 | 会议室、办公室、洽谈室、接待室 | 乳胶漆 |  |
| 2 | 内墙二 | 楼梯间、前室 | 无机涂料 |  |
| 3 | 内墙三 | 门厅、公共大堂、电梯厅 | 800*800面砖（高度至吊顶以上100mm，专用美缝剂美缝） |  |
| 4 | 内墙四 | 卫生间、厨房 | 300*600面砖（高度至吊顶以上100mm，专用美缝剂美缝） |  |
| 顶棚 |  |  |  |  |
| 1 | 顶棚一 | 合用前室、楼梯间 | 无机涂料 |  |
| 2 | 顶棚二（防潮顶棚） | 厨房、卫生间、盥洗室、公共卫生间等用水房间 | 0.8mm铝扣板吊顶 |  |
| 3 | 顶棚三 | 办公室 | 无机涂料 |  |
| 4 | 顶棚四 | 首层大堂、电梯厅、高标准会议室 | 装饰吊顶顶棚 |  |

2、教育类建筑精装修做法及参数

| 序号 | 类型/设备/系统 | 土建：部位 安装：设备 | 土建：面层做法/规格参数 安装：做法/规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用于中学二期建设项目 |  |  |  |  |
| 楼面 |  |  |  |  |
| 1 | 楼面一 | 普通教室、办公室、多功能活动室、阅览室、内走道、楼梯间、阳台、室外连廊 | 水磨石面层 |  |
| 3 | 楼面三 | 门厅、休息厅、宿舍、值班室、餐厅、加工间、电梯厅 | 800*800防滑耐磨地砖，专用美缝剂美缝 |  |
| 4 | 楼面四 | 卫生间、厨房 | 300*300防滑地砖，专用美缝剂美缝 |  |
| 6 | 楼面六 | 室内篮球、排球、羽毛球、乒乓球场地 | 聚氯乙烯卷材面层 |  |
| 7 | 楼面七 | 药品室、准备室、仪器室、化学实验室 | 耐酸碱橡胶板板面层 |  |
| 8 | 楼面八 | 舞蹈教室、音乐教室 | 软木复合弹性地板 |  |
| 9 | 楼面九 | 计算机教室及其辅助用房、安防、网络监控室 | 架空防静电活动地板 |  |
| 内墙 |  |  |  |  |
| 1 | 内墙1 | 普通教室、办公室、阅览室、内走道、休息厅、宿舍、值班室、餐厅、室内篮球、排球、羽毛球、乒乓球场地、药品室、准备室、仪器室、化学实验室 | 乳胶漆 |  |
| 2 | 内墙2 | 门厅、电梯厅 | 800*800面砖（高度至吊顶以上100mm，专业美缝） |  |
| 3 | 内墙3 | 卫生间、开水间、、厨房、洗衣房 | 300*600面砖（高度至吊顶以上100mm，专业美缝） |  |
| 6 | 内墙4 | 楼梯间 | 无机涂料 |  |
| 7 | 内墙5（墙裙） | 教学用房及公共活动区域（墙裙） | 面砖（小学1.2米，中学1.4米，舞蹈教室、风雨操场2.1米） |  |
| 顶棚 |  |  |  |  |
| 1 | 顶棚1 | 普通教室及附属用房、教师（行政、校务教务）办公室、会议室、舞蹈教室、书法教室、科学教室、劳动教室、语言教室、教具储藏室、卫生保健室、心理咨询室、体质测试室、德育展览室、文印档案室、设备操作间、广播站、财务室、更衣室、管理用房、教师休息室、门厅、内走道、商业、保卫室、楼梯间 | 无机涂料 |  |
| 2 | 顶棚2 | 室外连廊 | 白色防霉涂料 |  |
| 3 | 顶棚3 | 卫生间、饮水间 | 0.8mm铝扣板吊顶 |  |
| 4 | 顶棚4 | 计算机教室及其辅助用房 | 白色涂料 |  |
| 5 | 顶棚5（吸音顶） | 美术教室、音乐教室、多功能厅 | 12+12mm厚穿孔石膏饰面板 |  |

以上做法以最终的精装深化设计为准。

（六）景观绿化专业-做法及设备参数清单表

景观构造做法参考《环境景观-室外工程细部构造 15J012》《工程做法 23J909》等国标及地方图集，包括但不限于以下构造做法：

| 序号 | 名称 | 部位 | 面层做法/规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观构造做法 |  |  |  |  |
| 1 | 彩色透水混凝土路面 | 2t以上的车行道、停车场、回车场 | 1）双丙聚氨酯密封处理 2）30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3）90（150、190）厚10mm粒径C25透水混凝土 4）30厚砂滤层 5）300厚级配砂石（压实） （如需雨水回收时，铺设反滤土工布） 6）素土夯实 | 路面荷载按:行车荷载2-5t，选用90厚10mm粒径C25透水混凝土; 行车荷载5-8t，选用150厚10mm粒径C25透水混凝土; 行车荷载8-13t选用190厚10mm粒径C25透水混凝土 |
| 2 | 卵石路面 | 人行道 | 1）50-110厚C20细石混凝土嵌卵石（碎石）面层 2）150厚C15混凝土 3）150厚灰土（或天然砂砾） 4）素土夯实 |  |
| 3 | 嵌草砖路面 | 车行道、停车场、回车场 | 1）80厚C20混凝土预制嵌草水泥砖砖孔及砖缝处填种植土，内掺草籽 2）30厚黄土粗砂砂：土=1：1 3）150厚碎石碾压密实 4）300厚3：7灰土（分两步夯实） 5）路基碾实，压实系数≥0.93 |  |
| 4 | 嵌草砖路面 | 步行道、甬路 | 1）60厚透水植草砖（内填种植土） 2）50厚黄土中砂混合垫层 3）150厚碎石中砂基层夯实 4）素土夯实 |  |
| 5 | 水洗石步道 | 景观步行道 | 1）水洗石饰面（颜色发包人定）粒径φ5-6 2）30厚M15水泥砂浆结合层内掺水重5%107胶 3）50厚C15混凝土 4）150厚碎石垫层夯实 5）素土夯实，压实系数≥0.93 |  |

（七）道路专业构造做法

| 序号 | 名称 | 部位 | 面层做法/规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行车道路面结构 |  |  |  |  |
| 1 | 路面结构 | 主干道行车道路面 | 1）4cm细粒式沥青混凝土 AC-13C（5％SBS 改性剂） 2）粘层 3）5cm粗粒式沥青混凝土 AC-20C 4）粘层 5）7cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C 4）0.6cmBCR 稀浆封层 5）PC-2 透层 6）36cm水泥稳定碎石 （水泥 5%） 7）15cm级配碎石 8）80cm路床填料：碎石土（碎石含量≥70%） |  |
| 人行道路面结构 |  |  |  |  |
| 2 | 路面结构 | 人行道路面 | 1）6cm透水砖铺装 2）3cm石屑 3）15cm透水混凝土（C20） 4）10cm砂砾石 5）30cm路床填料：碎石土（碎石含量≥70%） |  |
| 3 | 路缘石 | 路缘带 | 1）立缘石：12cm×30cm（2cm×2cm切角） 2）流水石：25cm×15cm（12cm） 3）平缘石：25cm×12cm 4）锁边石：12cm×25cm |  |

十五、附件

附件：智慧工地技术要求

1 总体要求

1.1 智慧工地建设应在项目初期规划，其目标、范围及实施深度应结合项目特点、合约要求及各参与方的信息化水平综合确定。

1.2 应依照国家安全法规、网络安全等级保护要求及工地业务实际，合理划分数据安全区域，并通过边界防护、综合审计、漏洞扫描、病毒防护、身份认证等措施，加强全流程数据安全防护，防范数据泄露。

1.3 运行过程应符合国家信息安全与保密规定，实行统一身份认证和分权分域管理。

1.4 应确保数据处理与存储安全。数据处理安全可通过账号权限管理、定期审查、密码更新及信息加密等方式实现；数据存储安全可采用磁盘阵列、定期备份与异地容灾等手段保障。

2 智慧工地系统逻辑架构

2.1智慧工地系统由用户层、应用层、数据层、感知层构成，系统逻辑架构图如图1所示。

图1	智慧工地系统逻辑架构图

2.2用户层

用户层包括但不限于建设行政主管部门、发包人、设计单位、施工单位和监理单位等各方责任主体。

2.3应用层

应用层包括但不限于工程信息、人员管理、安全管理、质量管理、绿色施工、电子文件管理及工地轻量化BIM等智慧工地应用场景。

2.4数据层

2.4.1 数据层包含静态数据与动态数据。静态数据指低频变化的信息，如项目基本信息、各方主体信息、施工人员档案、施工图纸及地理空间数据等。动态数据指随工程进度同步变化的信息，包括人员考勤、门禁通行、设备安全监测及扬尘噪声监测等。

2.4.2 数据可通过人工录入、外部接口对接或感知设备采集获取。感知设备采集及外部系统接口应支持多协议转换与接入，并具备数据加密、转发与预处理等功能。接口应覆盖静态数据与动态数据的对接需求。

2.4.3 数据类型需支持结构化与非结构化数据的系统对接，数据格式应满足文本、XML等多种形式的对接要求。

2.5感知层

2.5.1感知层包括但不限于人员身份、视频图像、声音、空气环境、水电能耗、设备监测等感知设备， 应符合 JGJ/T 434 的规定。

2.5.2感知设备应采用标准协议和接口，支持多种异构系统的集成和各类异构数据的处理，具备连接、控制和联动功能。

2.5.3感知设备可参照附录 B 选用。

3 智慧工地建设场景

3.1工程信息

3.1.1基本要求

工程信息业务场景包括但不限于基本信息、施工组织设计要点、进度管理等，应用场景说明和要求详见表1。

表1工程信息应用场景说明和要求

| 序号 | 场景名称 | 场景说明 | 场景要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | “基本信息”业务场景用于工程基本信息采集 | √ |
| 2 | 施工组织设计要点 | “施工组织设计要点”业务场景用于工期目标、施工重难点、投入人员、施工方案、进度计划等要点信息采集 | √ |
| 3 | 进度管理 | “进度管理”业务场景用于工程实际进度、是否停工等信息采集 | √ |
| 4 | 综合数据分析 | 对工程基本信息、进度信息等数据进行统计查询及报表生成 | √ |
| 注：√-必选项。 |  |  |  |

3.1.2基本信息

3.1.2.1功能要求

（1）应建功能：

a）基本信息采集/导入功能：按照项目、标段、单体等不同管理单元采集/导入所属项目信息、所属标段信息、下辖单体信息等不同管理单元信息；

b）基本信息统计查询功能：根据项目、标段、单体等不同查询条件，查询到与项目、标段、单体等对应的信息结果。

（2）宜建功能：远程和移动智能终端查看项目基本信息和工程数据的功能。

3.1.2.2数据要求

（1）基本信息数据包括所属项目信息、所属标段信息、下辖单体信息等数据。

（2）所属项目信息数据包括项目编号、项目名称、项目分类、项目地点、发包人、总投资（万元）、总面积（平方米）、建设规模、建设性质、工程用途、是否重点项目、计划开工日期、计划竣工日期、建筑节能信息等数据。

（3）所属标段信息数据包括但不限于标段编号、标段名称、标段内容、标段合同估算价（万元）、计划开工日期、工期、标段建立时间等数据。

（4）下辖单体信息数据包括但不限于项目编号、单体编码、单体建（构）筑物名称、工程总造价（万元）、地上建筑面积、地下建筑面积、建筑面积、地面层数、地下部分、建筑高度、工程规模、施工图审查环节记录编号、施工许可环节编号、质量监督记录编号、安全监督记录编号等数据。

3.1.3施工组织设计要点

3.1.3.1功能要求

（1）应建功能：

a）施工组织设计文件管理功能：可按照项目、单体等不同管理单元上传施工组织设计文件、危大工程专项施工方案、其他类型施工方案等资料，可显示资料上传状态并能对上传版本进行管理；

b）危大工程清单动态管理功能：发包人可按施工组织设计文件建立危大工程清单，并进行申报、维护及动态管理；

c）专家论证信息管理功能：对超过一定规模的危大工程、需要组织专家论证的分部分项工程， 可实现专家论证的相关材料上传及留痕管理功能；

d）危大工程验收管理功能：可在系统中上传危大工程验收资料及结论，并确认结束状态。

（2）宜建功能：重大危险源监测数据预警分析功能。

3.1.3.2数据要求

（1）施工组织设计数据包括但不限于项目级管理文件、专项施工方案等数据。

（2）项目级管理文件数据包括但不限于施工部署方案、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置、主要施工管理计划等数据。

（3）专项施工方案数据包括但不限于基坑支护与降水工程专项施工方案、土方开挖工程专项施工方案、模板工程专项施工方案、起重吊装工程专项施工方案、脚手架工程专项施工方案、拆除及爆破工程专项施工方案、其它危险性较大的工程专项施工方案等数据。

3.1.4进度管理

3.1.4.1功能要求

（1）应建功能：

a）进度计划制定、过程跟踪和预警功能；

b）与项目进度管理业务及企业自身项目管理系统融合的功能；

c）进度管理数据导入功能；

d）进度信息统计查询功能：可根据工序划分、工序工程量、劳动量和机械台班数量、工序间的逻辑和时间管理等条件，对进度数据进行分类统计、分析、跟踪、辅助决策、动态预警。

（2）宜建功能：进度智能分析及纠偏功能，可对过程跟踪中采集的数据进行分类、储存、分析， 并按照工序逻辑和投入资源，对进度计划实现纠偏。

3.1.4.2数据要求

进度管理数据包括但不限于进场日期、计划开工日期、实际开工日期、开工审核上报日期、竣工日期、退场日期、退场审核上报日期、工序划分、工序工程量、投入劳动量和机械台班数量、现场进度图片等数据。

3.1.5综合数据分析

3.1.5.1功能要求

（1）应建功能：

a）统计查询功能：可对基本信息、进度信息等数据进行统计查询，统计查询指标可自定义；

b）报表管理功能：可自动生成统计查询报表并按照指定格式导出，统计查询报表具备柱状图、饼状图等展示方式。

（2）宜建功能：自动计算单位工程或各分部分项工程的人、材、机的消耗量和相应的成本，可直观的显示出在各个阶段的资源需求，实现资源风险管控的功能。

3.1.5.2数据要求

综合分析数据包括但不限于与基本信息、施工组织设计要点信息、进度信息相关的时间、区划、项目类型等属性的统计及分析性数据。

3.2人员管理

3.2.1基本要求

人员管理业务场景包括但不限于人员信息管理、人员考勤管理、薪资结算管理、健康管理等，应用场景说明和要求详见表2。

表2	人员管理应用场景说明和要求

| 序号 | 场景名称 | 场景说明 | 场景要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员信息管理 | 对施工现场管理人员与建筑工人的实名制信息进行综合管理 | √ |
| 2 | 人员考勤管理 | 通过打卡机、闸机或人脸识别仪等设备对进出场人员进行考勤，规 范项目现场实名制管理 | √ |
| 3 | 薪资结算管理 | 对本项目劳务人员薪资结算的发放进行管理 | √ |
| 4 | 健康管理 | 对工地现场工作人员健康档案信息进行采集、记录、存储管理 | √ |
| 5 | 特种作业人员管理 | 对施工现场特种作业人员进行综合管理 | √ |
| 6 | 门禁管理 | 对施工现场进出口门禁进行综合管理 | √ |  |
| 7 | 人员轨迹 | 利用智能化设备设置，实时调取人员信息和移动轨迹 | △ |  |
| 8 | 人员在岗监测 | 利用智能化设备设置，实时监测管理人员在岗履责情况 | △ |  |
| 9 | 陌生人识别 | 利用智能化设备设置，实现外部人员未经允许擅自出入项目区域， 发现异常时主动报警，进行异常告警推送 | △ |  |
| 10 | 综合数据分析 | 对施工现场人员信息、考勤信息、薪资信息、健康管理信息等数据 进行统计分析，并可生成各类报表 | √ |  |
| 注：√-必选项；△-可选项。 |  |  |  |

3.2.2人员信息管理

3.2.2.1功能要求

（1）应建功能：

a）人员信息采集管理功能：可对建设、施工、监理等单位现场人员的信息采集、上传、导入；

b）人员信息比对管理功能：可对人员资格、聘用关系等信息进行比对管理，能够与外部系统实现数据交换，并可自动同步比对数据。

（2）宜建功能：用工考勤、门禁、监控、人脸识别比对、信息统计与上传等综合管理功能。

3.2.2.2数据要求

（1）人员信息管理数据包括但不限于基本信息、资格信息、聘用关系信息、生物信息等数据。

（2）基本信息数据包括但不限于工人姓名、证件类型、证件编号、性别、民族、出生日期、籍贯、住址、头像、手机号码、当前工种、当前职称、当前职称等级等数据。

（3）资格信息数据包括但不限于证件类型、证件编号、证书类型、证书名称、证书有效起始日期、证书有效截止日期、资格状态等数据。

（4）聘用关系信息数据包括但不限于企业编码、人员编号、岗位职务、聘用方式、入职日期、考勤等数据。

（5）生物信息数据包括但不限于人脸、指纹、虹膜等人体信息数据和形体信息数据。

3.2.3人员考勤管理

3.2.3.1功能要求

（1）应建功能：

a）考勤组划分、考勤记录查询、今日考勤数据、考勤数据统计分析、班组考勤管理、管理人员考勤管理、实时考勤记录等功能；

b）考勤分布计算工时、考勤次数计算工时、考勤时长计算工时、早中晚考勤计算工时等功能。

（2）宜建功能：

a）远程和移动智能终端查看考勤数据的功能；

b）考勤信息多渠道（包括但不限于考勤机、门禁道闸、人脸识别摄像机等）采集功能。

3.2.3.2数据要求

人员考勤管理数据包括但不限于姓名、性别、联系方式、证件号码、岗位、到岗考勤时间、离岗考勤时间等数据。

3.2.4薪资结算管理

3.2.4.1功能要求

（1）应建功能：

a）薪资发放过程管理功能：可联动实名制考勤记录，根据劳务人员的实际考勤时长自动计算工资，并通过线上进行人员工资发放；

b）薪资预警管理功能：可记录并查阅本项目劳务人员薪资结算的发放记录，对项目有考勤无薪资或者有薪资无考勤的情况实现异常预警。

（2）宜建功能：多维度薪资数据统计分析功能。

3.2.4.2数据要求

薪资结算管理数据包括但不限于被发放人姓名、工资单编号、证件类型、证件号码、务工工种、发放工资银行卡号、发放工资银行名称、应发金额、实发金额、出勤天数、总工时、银行发放日期、发放状态、延迟发放的预警信息等数据。

3.2.5健康管理

3.2.5.1功能要求

（1）应建功能：对工地现场工作人员健康档案信息进行采集、记录、存储等功能。

（2）宜建功能：多种健康安全的测量及应急功能，包括但不限于配备血压仪、体温计、绷带、特效药、AED 除颤器等设备。

3.2.5.2数据要求

健康管理数据包括但不限于姓名、性别、年龄、岗位、体检时间、体检项目（血常规、血型、血压、肝功、心电图、胸透等）等数据。

3.2.6特种作业人员管理

3.2.6.1功能要求

（1）应建功能：建立特种作业人员信息库，记录特种作业人员信息的功能。

（2）宜建功能：特种作业人员与设备信息的关联管理功能。

3.2.6.2数据要求

特种作业人员管理数据包括但不限于特种作业人员姓名、性别、手机号码、证件类型、证件编号、证书类型、专业编码、类别/工种、证书等级、证书名称、证书有效起始日期、证书有效截止日期、发证机关、发证日期、资格状态等数据。

3.2.7门禁管理

3.2.7.1功能要求

（1）应建功能：

a）门禁权限设置功能：可实现人员身份验证、进出信息存储的功能；

b）进出逻辑管理功能：在设定的计时周期内，不允许出现连续进场记录或连续出场记录。

（2）宜建功能：远程管理端录入人员信息，设备端验证出行的功能。

3.2.7.2数据要求

门禁管理数据包括但不限于姓名、性别、手机号码、证件类型、证件编号、发卡时间、进场时间、退场时间、销卡时间、门禁卡号、门禁卡类型、进场时间、出场时间等数据。

3.2.8人员轨迹

3.2.8.1功能要求

（1）具备记录施工现场人员工种、所在位置、进入施工区域的时间和停留时间等功能。

（2）具备查看施工现场相关工地人员的历史活动轨迹功能：直接输入人员姓名可查看其历史活动情况。

3.2.8.2数据要求

人员轨迹数据包括但不限于人员到岗时间、离岸时间、工作区域、在某区域停留时间等数据。

3.2.9人员在岗监测

3.2.9.1功能要求

具备实时监测并记录管理人员在岗在位的功能。

3.2.9.2数据要求

人员在岗监测数据包括但不限于姓名、工种（职务）、联系方式、脱岗、睡岗、离岗的开始时间、持续时间、报警信息等数据。

3.2.10人员在岗监测

3.2.10.1功能要求

具备人脸识别功能：可对施工现场非工作人员及时识别并预警。

3.2.10.2数据要求

陌生人识别数据包括但不限于发现时间、地点、抓拍照片、处理人、处理时间、处理结果等数据。

3.2.11综合数据分析

3.2.11.1功能要求

（1）应建功能：

a）统计查询功能：可对人员信息、考勤信息、薪资信息、健康管理信息等数据进行分类统计查询；

b）报表管理功能：可自动生成统计查询报表并按照指定格式导出，统计查询报表具备柱状图、饼状图等展示方式。

（2）宜建功能：对人员轨迹、薪资支付、在岗状态等进行异常分析与预警的功能。

3.2.11.2数据要求

综合分析数据包括但不限于与人员信息、考勤信息、薪资信息、健康管理信息等相关的时间、区划、项目类型等属性的统计及分析性数据。

4.2安全管理

4.2.1基本要求

安全管理业务场景包括但不限于安全防范、设备安全管理及安全帽穿戴检测等，应用场景说明和要求详见表3。

表3	 人员管理应用场景说明和要求

| 序号 | 场景名称 |  | 场景说明 | 场景要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防范 | 安全教育 | 通过项目设置的相关问题或观看相关视频，提高现场工人的安全意识，加强对项目管理制度的了解与掌握，可实现针对不同的工种推送不同类型的培训考核 | √ |
| 2 |  | 安全巡查 | 能够根据项目施工现场情况，推送巡检任务。对未按巡检任务完成巡检的，系统应及时报警并推送给相关人员 | √ |
| 3 | 设备安全管理 | 施工升降机安全监测 | 通过人脸、指纹等身份认证功能，实现人员持证上岗。通过传感器等设备，实现实时监测升降机运行参数，若出现异常，立即进行异常告警推送 | √ |
| 4 |  | 塔式起重机安全监测 | 通过人脸、指纹等身份认证功能，实现人员持证上岗。通过传感器等设备，实现实时监测塔吊运行参数，若出现异常，立即进行异常告警推送 | √ |
| 5 |  | 其他类起重 机械安全监测 | 通过人脸、指纹等身份认证功能，实现人员持证上岗。通过传感器等设备，实现实时监测起重机运行参数，若出现异常，立即进行异常告警推送 | √ |
| 6 |  | 升降式安全防护平台监 测 | 通过人脸、指纹等身份认证功能，实现人员持证上岗。通过传感器等设备，实现实时监测防护平台运行参数，若出现异常，立即进行异常告警推送 | √ |
| 7 |  | 卸料平台安全监测 | 通过人脸、指纹等身份认证功能，实现人员持证上岗。通过传感器等设备，实现实时监测卸料平台运行参数，若出现超载等异常，立即进行异常告警推送 | √ |
| 8 | 建构筑物深基坑及高支模安全监测 | 建构筑物建设监测 | 实时监测建构筑物施工过程中的应力变化数据，若超出预警值， 进行异常告警推送 | △ |
| 9 |  | 、 深基坑安全 监测 | 通过信息化手段，对基坑监测数据进行汇总、整理、分析，若超出预警值，现场语音报警提示并进行异常告警推送 | △ |
| 10 |  | 高支模安全监测 | 利用传感器，实现实时监测混凝土浇筑过程中高支模系统的轴压位移、倾斜等变化情况，若超过预警值后，现场语音报警提示并进行异常告警推送 | 、△ |
| 11 | 有限空间有毒有害气体及浓烟明火监 测 | 有限空间有毒有害气体 监测 | 通过传感器设备监测有限空间内有毒有害气体并预警 | □ |
| 12 |  | 浓烟明火监 测 | 通过智能化设备如烟感探测器、监控摄像机实时监测区域内日常消防安全状况，若发现大量烟雾，立即报警，避免引发火灾 | △ |
| 13 | 乱堆物料 平台监测 | 乱堆物料监 测 | 对区域内物料的乱堆放行为进行监测并预警 | △ |
| 14 | 临边防护 监测 | 临边防护监 测 | 通过智能化设备，实时监测施工现场临边防护网状态，若出现破坏，进行异常告警推送 | △ |
| 15 | 智能广播 | 智能广播 | 通过智能广播为工地提供信息广播功能，并对工地现场违纪违规行为进行远程喊话告警 | △ |
| 注1：√-必选项；△-可选项。 注2：□-有限空间施工作业工地为必选项，其他工地为可选项。 |  |  |  |  |

4.2.2安全防范

4.2.2.1安全教育

（1）功能要求

1）应建功能：

a）安全教育功能：可采用培训视频、远程会议等方式进行安全培训；

b）安全教育统计报表功能：可按培训类型记录工人安全教育内容及时长，并导出统计表格；培训类型包括但不限于三级安全教育、班前例会、季节性安全教育、专项安全教育；

c）安全教育培训专题管理功能：专题应覆盖工程施工常见安全事故伤害类型，包括但不限于高处坠落、物体打击、火灾、机械伤害、触电、坍塌。

2）宜建功能：安全事故体验功能，可在工地现场建设VR安全体验馆。

（2）数据要求

安全教育培训数据包括但不限于培训时间、培训时长、培训类型、培训人、培训简述、参加培训的工人列表等数据。

4.3.2.2安全巡查

（1）功能要求

1）应建功能：

a）安全制度到位情况统计功能：可对项目安全生产责任制、安全文明施工制度、方案及措施等文件是否上传进行跟踪管理；

b）巡检任务推送功能：可根据项目施工现场情况，制定重点巡检内容并进行推送；按巡检任务开展巡检的，巡检人员在巡检点位将巡检现场照片上传系统，并生成巡检记录；未按巡检任务开展巡检的，系统能及时报警并推送给相关人员；

c）统计、分析和查询巡检信息的功能。

2）宜建功能：自动判断巡检人员是否履行巡检任务的功能，可通过摄像机、定位设备等实现自动判断。

（2）数据要求

安全巡查数据包括但不限于巡检人、巡检时间、巡检点位、巡检时效、巡检内容等数据。

4.3.3设备安全管理

4.3.3.1施工升降机安全监测

（1）功能要求

1）应建功能：

a）倾角监测功能：利用高精度的双轴倾角传感器，能够精确、快速测量升降机的倾斜度，具备倾覆预警报警功能；

b）制动控制功能：具有制动输出接口，可以在紧急或限制的情况下，控制升降机的上升启停；

c）前门/后门接口侦测功能：具有用于监测前门/后门状态的接口，连接前门/后门限位器对前门/后门的开闭状态进行监测，可对升降机上升启停条件进行侦测；

d）操作员和管理员身份认证功能：利用高精度的人脸识别设备，能够精准、快速识别人脸或身份标签，可以上传操作员和管理员姓名、身份证等信息，对操作员和管理员进行识别，识别率应不小于 98%，通过的人员方能操作设备，并且把操作人员的信息保存上传；

e）信息采集终端功能：利用信息采集终端，对设备数据实时收集，并进行本地存储及上传，根据告警状态，为操作员、乘客提供语音报警；

f）信息显示终端功能：利用信息显示终端，可进行设备信息数据展示、参数设置。

2）宜建功能：

a）高度监测功能：利用高精度的高度点位传感器，实时监测吊笼的运行高度；

b）人数识别功能：利用高精度的人数识别摄像机，通过视频分析技术，对乘坐人员数量进行统计，具备超员报警功能；

c）佩戴安全帽识别功能：利用高精度的摄像机，通过视频分析技术，对乘坐人员是否佩戴安全帽进行识别，发现未佩戴安全帽人员实时报警。

（2）数据要求

施工升降机安全监测数据包括但不限于设备出厂编号或设备主机编码、规格型号、生产厂家名称、设备使用年限、出厂日期、驾驶员身份认证结果、数据上传时间、实时高度、实时倾斜度、实时人数、实时起重量、是否超载、传感器状态、前后门状态等数据。

4.3.3.2塔式起重机安全监测

（1）功能要求

1）应建功能：

a）高度信息采集功能：通过采集塔机吊钩起升高度信息并实时传输至主控单元，监测吊钩上下位移；

b）幅度信息采集功能：通过采集塔机变幅小车位移信息并实时传输至主控单元，监测小车位移；

c）重量信息采集功能：通过采集塔机吊载信息并实施传输至主控单元，监测塔机吊载重量，塔机超载作业可实时报警；

d）力矩信息采集功能：可采集塔机起重力矩百分比信息；

e）风速信息采集功能：可采集塔机上方的风速信息；

f）工况信息展示功能：可实时显示塔机工况信息，并能够语音提示司机按规范操作；

g）身份认证功能：利用高精度的人脸识别设备，能够精准、快速识别人脸或身份标签，可以上传人员姓名、身份证等信息，对管理员和操作员进行识别，识别率应不小于 98%，通过的人员方能操作设备，并且把操作人员的信息保存上传。

2）宜建功能：

a）回转信息采集功能：通过采集塔机回转角度信息并实时传输至主控单元，监测塔机回转角度；

b）防碰撞预警功能：群塔作业时周边塔机与本塔机即将发生碰撞危险时能自动进行语音预警和报警限制；

c）继电器控制功能：可输出控制信息，控制塔机电控柜，禁止塔机向不安全方向动作；

d）倾角信息采集功能：可采集塔身倾斜角度信息，并实时传输至主控单元；

e）吊钩可视化功能：配备变焦变倍摄像机，以观测吊钩下方的作业情况，并根据主机指令实现自动变倍变焦。

（1）数据要求

1）塔式起重机安全监测数据包括但不限于建筑起重机械设备产权备案信息、建筑起重机械安装（拆卸）告知信息、建筑起重机械检验检测信息、建筑起重机械使用登记信息、驾驶员身份认证结果、数据上传时间、实时高度、实时幅度、实时起重量、力矩百分比、报警信息等数据。

2）建筑起重机械设备产权备案信息数据包括但不限于设备备案编号、设备类别、产权单位名称、备案管理部门名称、备案日期、备案状态、出厂编号、规格型号、生产厂家名称、设备使用年限、出厂日期、额定起重力矩、最大幅度、最大起升高度等数据。

3）建筑起重机械安装（拆卸）告知信息数据包括但不限于设备备案编号、作业类型、安装（拆卸）企业名称、安装（拆卸）企业主要负责人姓名、安装（拆卸）企业主要负责人身份证件类型、安装（拆卸）企业主要负责人身份证件号码、安装（拆卸）企业项目专职安全生产管理人员姓名、安装（拆卸）企业项目专职安全生产管理人员身份证件类型、安装（拆卸）企业项目专职安全生产管理人员身份证件号码、建筑施工特种作业人员姓名、建筑施工特种作业人员身份证件类型、建筑施工特种作业人员身份证件号码、建筑施工特种作业人员操作资格证书编号、计划安装（拆卸）日期、安装（拆卸） 告知管理部门日期等数据。

4）建筑起重机械检验检测信息数据包括但不限于设备备案编号、检验检测单位名称、检验检测人员姓名、检验检测人员身份证件类型、检验检测人员身份证件号码、检验检测日期、检验检测报告日期、检验检测结论等数据。

5）建筑起重机械使用登记信息数据包括但不限于设备备案编号、使用单位名称、建筑施工特种作业人员姓名、建筑施工特种作业人员身份证件类型、建筑施工特种作业人员身份证件号码、建筑施工特种作业人员操作资格证书编号、验收日期、使用登记管理部门、使用登记日期等数据。

4.3.3.3其他类起重机械安全监测

（1）功能要求

1）应建功能：

a）机械基本信息管理、运行监测管理功能；

b）安全监测功能：可识别、管理起重机械司机身份，设定起重机械限制作业区域，辅助作业人员可视化操作，实时采集运行数据，自动分析运行数据、报警、禁止危险动作。

2）宜建功能：远程和移动智能终端管理机械基本信息及运行监控、维修保养等信息的功能。

（2）数据要求

其他类起重机械安全监测数据包括但不限于规格型号、生产厂家、机械设备备案证明、进出场记录、小车幅度、吊钩高度、回转角度、吊物重量、力矩百分比、风速、荷载、运行速度等数据。

4.3.3.4附着升降作业安全防护平台监测

（1）功能要求

1）应建功能：

a）载重信息采集功能：可采集附着升降作业安全防护平台的载重信息并实时传输至主控单元， 平台超载能发出报警信息。

b）制动控制功能：具有制动输出接口，可在紧急或限制的情况下，控制附着升降作业安全防护平台的升降启停，并发出报警信号。

c）身份认证功能：利用高精度的人脸识别设备，能够精准、快速识别人脸或身份标签，可以上传人员姓名、身份证等信息，对管理员和操作员进行识别，识别率应≥98%，通过的人员方能操作设备，并且把操作人员的信息保存上传。

2）宜建功能：

a）倾斜度信息采集功能：通过采集附着升降作业安全防护平台的倾斜度信息并实时传输至主控单元，监测平台倾斜度，超出设定值实时预警报警。

b）高度信息采集功能：通过采集附着升降作业安全防护平台的起升高度信息并实时传输至主控单元，监测平台高度，对超高实时预警报警。

（2）数据要求

附着升降作业安全防护平台监测数据包括但不限于设备出厂编号或设备主机编码、规格型号、生产厂家名称、驾驶员身份认证结果、数据上传时间、平台实时载重量、是否超载、实时高度实时倾斜度、门锁状态、传感器状态信息等数据。

4.3.3.5卸料平台安全监测

（1）功能要求

1）应建功能：

a）读取、识别、记录、连接数据库、实时上传数据的功能；

b）远程监控平台记录、查询、预警分析与统计功能；

c）自动监测载物实时重量、超载报警、实时远程报警等功能。

2）宜建功能：水平度信息采集功能，可采集平台的水平度信息并实时传输至主控单元。

（2）数据要求

卸料平台安全监测数据包括但不限于当前设备编号、规格型号、生产厂家名称、数据上报时间、当前载重、载重百分比、设备当前电池电压、当前电量百分比、警报状态等数据。

4.3.4建构筑物、深基坑及高支模安全监测

4.3.4.1建构筑物建设监测

（1）功能要求

1）具备建构筑物建设状态监测功能。

2）具备数据采集、数据展示、图表绘制、统计分析、安全预警和系统管理等功能。

3）具备动态跟踪管理功能。

4）具备关联 BIM 功能。

（2）数据要求

建构筑物建设监测数据包括但不限于水平位移、倾角、沉降、地下水位、钢筋应力、土压力、锚杆应力、混凝土温度、载重等数据。

4.3.4.2深基坑安全监测

（1）功能要求

1）具备关键数据实时监测功能：可实现支护结构、地下水状况、基坑底部及周边土体、周边建筑物、周边管线及设施、周边地表位移实时监测。

2）具备自动记录运行数据及预警数据功能。

3）具备监测数据实时展示功能：可实现支撑（锚）轴力、深层水平位移、地表水平位移、地表竖向位移、建筑物倾斜、建筑物沉降、地表及建筑物裂缝、地下水位等监测数据实时展示。

（2）数据要求

深基坑监测数据包括但不限于深层水平位移、倾角、沉降、地下水位、钢筋应力、土压力、锚杆应力、混凝土温度等数据。

4.3.4.3高支模安全监测

（1）功能要求

1）具备关键数据实时监测功能：可实现高支模的架体基础变形、立杆垂直度、水平挠度、立杆轴力等实时监测。

2）具备自动记录运行数据及预警数据功能。

（2）数据要求

高支模安全监测数据包括但不限于倾角、位移、载重等数据。

4.3.5安全帽穿戴监测

4.3.5.1功能要求

（1）应建功能：未戴安全帽行为监测功能，对现场未戴安全帽人员进行智能识别并报警，可自动抓拍留存影像资料。

（2）宜建功能：远程和移动智能终端进行实时查看未戴安全帽预警信息的功能。

4.3.5.2数据要求

安全帽穿戴监测数据包括但不限于未戴安全帽发现地点、发现时间、违规人姓名、处理人、处理结果、处理时间等数据。

4.3.6有限空间有毒有害气体及浓烟明火监测

4.3.6.1有限空间有毒有害气体监测

（1）功能要求

1）应建功能：有毒有害气体浓度监测与报警功能，可通过安装烟雾/气体传感器对有限空间内的有毒有害气体浓度进行监测，超标时系统实时报警。

2）宜建功能：联动控制功能，检测到气体浓度达到阈值时，可自动启动排风机并发出声光报警。

（2）数据要求

有限空间有毒有害气体监测数据包括但不限于监测设备的名称、规格型号、生产厂家、安装时间、维保检查时间、气体泄露时间、地点、浓度值、处理人、处理时间等数据。

4.3.6.2浓烟明火监测

（1）功能要求

1）具备浓烟明火监测与报警功能：可通过智能烟感探测器或视频监控设备进行浓烟明火监测，若发生浓烟明火事件，实时发出声光报警。

2）具备现场浓烟明火场景的智能识别、报警及自动抓拍留存视频资料的功能。

（2）数据要求

浓烟明火监测数据包括但不限于监测设备的名称、规格型号、生产厂家、安装时间、维保检查时间、发生时间、地点、处理人、处理时间、影像资料等数据。

4.3.7乱堆物料监测

4.3.7.1功能要求

具备乱堆物料监测及报警功能：可通过监控设备对工地现场乱堆物料进行监测，发现乱堆物料行为实时预警报警。

4.3.7.2数据要求

乱堆物料监测数据包括但不限于乱堆物料的时间、地点、所属物料，预警人、处理时间、整改后的影像资料等数据。

4.3.8临边防护监测

4.3.8.1功能要求

具备临边防护网实时监测及报警功能：可利用物联网技术、通过GPS定位、红外探测以及双磁吸声光报警等装置，对临边防护网实时监测，防护网遭到破坏时实时报警。

4.3.8.2数据要求

临边防护监测数据包括但不限于临边防护网的位置、报警数据、报警时间、报警地点、违规人员信息等数据。

4.3.9智能广播

4.3.9.1功能要求

（1）具备对不同分区进行远程控制的功能：终端控制可进行点对点、点对多点、多点对多点控制、定时播报。

（2）具备人员靠近危险区域时自动广播危险提示的功能。

（3）具备多种形式语音输出、文字编辑转换语音、APP、网络远程对讲的功能。

4.3.9.2数据要求

智能广播数据包括但不限于播放开始时间、结束时间、播放分区、播放内容等数据。

4.4质量管理

4.4.1基本要求

质量管理业务场景包括但不限于物料管理、装配式建筑预制构件管理、主体结构检测、桩基检测等， 应用场景说明和要求详见表4。

表4	质量管理应用场景说明和要求

| 序号 | 场景名称 | 场景说明 | 场景要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料管理 | 对物料数据进行统计、查询、分析及预警，实现物料全过程管理 | √ |
| 2 | 数字化巡检 | 系统通过传感等有关技术实现巡检数据采集，对未按巡检任务完成巡检的，系统及时告警并推送给相关人员 | √ |
| 3 | 数字化测量 | 通过在施工现场安装数字化测量设备，对工地各种通用及专业数据采集系统实时的测控 | △ |
| 4 | 大体积混凝土温度监测 | 对现场大体积混凝土温度数据采集和汇总分析，及时发现工程隐患信息 | △ |
| 注：√-必选项；△-可选项。 |  |  |  |

4.4.2物料管理

4.4.2.1功能要求

（1）应建功能：读取、识别、记录、连接数据库、实时上传物料数据的功能。

（2）宜建功能：

a）对检验检测数据进行统计、查询、分析、预警及验证检验检测报告的功能；

b）工地、检测机构、管理部门数据共享对接的功能。

4.4.2.2数据要求

物料管理数据包括但不限于物料名称、规格型号、材质、数量、生产单位、供应单位、进场日期、复试结果、入库时间、入库数量、库存总量、收料人、出库时间、出库数量、库存余量、使用部位、发料人、领料单位、领料人、物料退场时间、退场原因、退场数量、退料人等数据。

4.4.3数字化巡检

4.4.3.1功能要求

（1）应建功能：

a）手持终端快速识别RFID 电子标签，实现数据采集功能；

b）巡检目标识别、异常行为记录功能；  c）拍照取证功能：可对巡检目标拍照留存；

d）危险区域巡检任务自动推送功能：可对工地上的塔吊、升降梯、吊篮等重要设施和临边洞口、通道口、新增施工楼面等危险区域进行巡检任务自动推送；

e）巡检任务推送功能：可根据项目施工现场情况，制定重点巡检内容并进行推送；按巡检任务开展巡检的，巡检人员在巡检点位将巡检现场照片上传系统，并生成巡检记录；未按巡检任务开展巡检的，系统能及时报警并推送给相关人员。

（2）宜建功能：

a）巡检操作人员进行人脸识别认证的功能：进行授权认证后方可作业；

b）GPS 定位功能：可用于记录作业时的位置信息；

c）巡检自动提醒功能：可自动判断当前施工面楼层是第几层，施工楼层新增一层后系统能自动推送通知及告警信息，发送给巡检人员和监管人员提醒当前楼层需要开始巡检；

d）远程和移动智能终端实时查看安全巡检记录，及时进行跟踪处理的功能；

e）验收巡检功能：可与设计要求进行比对并反馈结果，针对不符合设计要求的提出相应的工艺工法进行处理。

4.4.3.2数据要求

数字化巡检数据包括但不限于巡检人、巡检时间、巡检部位、巡检问题描述、巡检结论，巡检问题整改人、整改时间、整改效果说明，复检时间、复检人、复检结论等数据。

4.4.5数字化测量

4.4.5.1功能要求

（1）具备远距离（不超过 50m）测量功能：可通过安装在施工现场制高点处（如塔吊）的全景成像测距摄像机，对工地施工作业面的钢筋间距或直径等尺寸进行测量。

（2）具备监控面全景图生成功能：可对施工作业面节点进行自动扫描截图、上传存储、全景拼图，生成现场监控面全景图。

（3）具备测量结果自动跟踪 CAD 图纸进行比对的功能。

（4）具备鼠标点击进入后查找工程作业面位置所对应的 CAD 图纸的功能。

（5）具备自动识别新增楼层、自动推送巡检任务的功能。

（6）具备自动扫描施工围挡，发现围挡占道自动告警的功能。

（7）具备深基坑、高支模测量实景可比对图像定位的功能。

（8）具备吊钩远程测量辅助定位功能。

（9）具备通过标定混凝土浇筑前后的高度，自动计算显示混凝土浇筑的厚度的功能。

（10）具备见证取样功能。

4.4.5.2数据要求

数字化测量数据包括但不限于影像数据、图片数据、测量数据、摄像机位置信息数据、摄像机属性信息数据、视频预警信息数据、历史记录信息等数据。

4.4.6大体积混凝土温度监测

4.4.6.1功能要求

（1）具备实时监测大体积混凝土温度的功能。

（2）具备温度、时间参数的显示、存储、处理等功能。

（3）具备信息数据统计、分析、查询功能：能够及时发现工程隐患信息，发送预警和整改信息。

4.4.6.2数据要求

大体积混凝土温度监测数据包括但不限于混凝土生产工艺、强度等级、原材料、配合比、入模温度、混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度等数据。

4.5绿色施工

4.5.1基本要求

绿色施工业务场景包括但不限于扬尘监测管理、噪声监测管理、自动喷淋联控、水电能耗监测等， 应用场景说明和要求详见表5。

表5	绿色施工应用场景说明和要求

| 序号 | 场景名称 | 场景说明 | 场景要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬尘监测管理 | 实时采集施工现场 PM2.5、PM10 数值，并上传至智慧工地系统， 当监测数值超过设定数值，系统自动报警，还可以联动喷淋设备， 实现自动降尘 | √ |
| 2 | 噪声监测管理 | 实时采集施工现场噪声数值，并上传至智慧工地系统，当监测数 值超过设定数值，系统自动报警 | √ |
| 3 | 自动喷淋联控 | 当扬尘监测值超过在智慧工地系统中设定的数值后，自动喷淋控制系统通过接收系统发出的开关指令，实现自动、及时喷淋降尘， 同时系统可设置自动喷淋时间段，每天定时喷淋，避免环境污染 | √ |
| 4 | 水电能耗监测 | 实时监测项目部办公区、生活区、施工区用电用水，同时按日、周、月、季度等区间统计，通过与计划值对比分析现场用电用水量是否超标，为项目节能节水管理提供数据支撑 | △ |
| 5 | 渣土车未冲洗监测 | 依靠智能识别高清摄像机，判断工地出入车辆是否清洗并对车辆进行抓拍，监测数据和图像实时上传到智慧工地系统，实现在线管理、违规预警 | △ |
| 6 | 渣土车未加盖监测 | 依靠智能识别高清摄像机，判断工地出入渣土车辆货箱是否加盖并对车辆进行抓拍，监测数据和图像实时上传到智慧工地系统，实现在线管理、违规预警 | △ |
| 注：√-必选项；△-可选项。 |  |  |  |

4.5.2扬尘监测管理

4.5.2.1功能要求

（1）应建要求

a）关键数据监测功能：监测数据包括但不限于PM2.5、PM10、温湿度、风速风向、大气压力、TSP；监测数据分为实时监测数据和阶段监测数据，实时监测数据为实时监测的数据或最近1分钟监测数据的均值，阶段监测数据为15分钟内监测数据的均值；监测数据应支持无线传输、本地显示屏实时显示；

b）监测数据预警功能：实时监测数据达到预警限值时，应记录预警时间、监测数据、超标时长，并发送预警信号，启动降尘设备；

c）监测数据统计分析功能：可支持曲线、图表等多种展示方式。

（2）宜建功能：

a）远程设置预警值和超标值功能；

b）降尘设备启动和关闭信息记录功能。

4.5.2.2数据要求

扬尘监测管理数据包括但不限于扬尘实时监测数据、阶段监测数据、预警值、超标值、预警时间、超标时长等数据。

4.5.3噪声监测管理

4.5.3.1功能要求

（1）应建功能：

a）噪声监测功能：可测量被测环境中的噪声值；

b）噪声热力图生成功能：可根据传感器数据绘制噪声热力图。

（2）宜建功能：噪声监测数据预警功能，监测数据达到预警限值时，应记录预警时间、监测数据、超标时长，并实时发送预警信号。

4.5.3.2数据要求

噪声监测管理数据包括但不限于噪声实时监测数据、阶段监测数据、预警值、预警时间、超标值、超标时长等数据。

4.5.4自动喷淋联控

4.5.4.1功能要求

（1）具备实时上传喷淋设备工作状态的功能。

（2）具备远程启停喷淋设备（围挡喷淋、雾炮机）的功能。

（3）具备和扬尘监测系统联动的功能：当检测到扬尘数据达到设定的超标值时，自动开启喷淋， 并在参数回归正常时停止喷淋。

（4）具备定时开关喷淋设备的功能：可通过设置时间段进行周期性喷淋。

（5）具备显示喷淋控制时间等信息的功能。

4.5.4.2数据要求

自动喷淋联控数据包括但不限于喷淋设备状态、开启时间、关闭时间、启动时长等数据。

4.5.5水电能耗监测

4.5.5.1功能要求

（1）具备远程抄表、实时监测、展现水电消耗趋势的功能。

（2）具备定量定额分配能源、异常判断、自动预警、历史数据分析与统计功能。

（3）具备实时发送水表、电表数据到后端平台，平台同步呈现的功能。

（4）具备设置阈值，自动判断异常用电、用水情况，并发送数据信息的功能。

4.5.5.2数据要求

水电能耗监测数据包括但不限于总用电量、总用水量、单位建筑面积用电量、单位建筑面积用水量等数据。

4.5.6渣土车未冲洗监测

4.5.6.1功能要求

（1）具备未冲洗车辆绕行识别功能：对绕过工地出入口设置的冲洗台，直接跳过冲洗程序出场上路的车辆进行自动识别、报警和视频证据上报。

（2）具备过冲洗台未冲洗车辆识别功能：对进入工地出入口设置的冲洗台，但未做停留直接驶出的车辆进行自动识别、报警和视频证据上报。

（3）具备车辆冲洗不充分识别功能：对进入工地出入口设置的冲洗台，但停留冲洗的时间未达到规定要求，使得冲洗不充分，车轮、车身不干净，未达到上路洁净标准就驶出上路的车辆进行自动识别、报警和视频证据上报。

4.5.6.2数据要求

渣土车未冲洗监测数据包括但不限于未冲洗渣土车的车牌、司机信息、抓拍时间、抓拍图片、处理人、处理结果等数据。

4.5.7渣土车未加盖监测

4.5.7.1功能要求

具备渣土车未加盖监测及报警功能：对未遮盖篷布的渣土车进行自动识别，并记录车牌、司机信息， 实时预警报警。

4.5.7.2数据要求

渣土车未加盖监测数据包括但不限于未加盖渣土车的车牌、司机信息、抓拍时间、抓拍图片、处理人、处理结果等数据。

4.6电子文件管理

4.6.1基本要求

电子文件管理业务场景包括但不限于施工管理类文件、监理管理类文件、施工记录文件、验收记录文件等采集及共享管理，场景要求属于必选项。

4.6.2功能要求

4.6.2.1应建功能：

a）电子文件上传管理功能：可按照项目、单体工程随工程进度上传施工管理类文件、监理管理类文件、施工记录文件、验收记录文件等；

b）电子文件预归档管理功能：可按照工程档案归档要求进行文件组织；

c）电子文件查询管理功能：可按照项目、单体工程对电子文件进行查询、调阅等。

4.6.2.2宜建功能：电子文件同步生成管理功能，可根据工地现场动态数据同步生成电子文件。

4.6.3数据要求

电子文件管理数据，包括数据内容、文件组织方式及文件格式等具体要求，详见附录C。

4.7 工地轻量化BIM

4.7.1 基本要求

4.7.1.1 根据项目规模及重要程度确定工地BIM模型的范围与精度。

4.7.1.2 工地BIM应用应覆盖施工全过程，包括施工准备、施工图深化设计、工程施工、竣工验收及后期管理等阶段。

4.7.1.3 工地BIM模型宜基于设计阶段的施工图及相关工程文件创建，集成信息于模型中，为后续工作提供完整准确的数据支持。

4.7.1.4 应采用相应技术手段对工地BIM模型进行轻量化处理，在确保数据完整的前提下减小模型体量，使其适配电脑、手机等常规终端设备。

4.7.2功能要求

4.7.2.1 施工准备阶段：支持场地分析、基坑与建筑及设备模型分析、设计方案比对等功能。

4.7.2.2 施工图深化设计阶段：用于确定并优化基坑、建筑体、设备等模型的尺寸与高度，进行冲突检测，并支持全模型仿真漫游。

4.7.2.3 项目工程施工阶段：具备人员与设备管理功能，并能按需为各相关方提供基坑、建筑及设备等模型数据。

4.7.2.4 项目竣工验收阶段：支持施工质量与进度控制、成果交付，以及人员与设备的审查管理。

4.7.2.5 后期管理阶段：提供工地数据查询、项目管理审查及成果资料管理等功能。

4.7.3数据要求

4.7.3.1几何模型数据

（1）施工准备阶段：包含施工场地BIM方案的二维示意，以及各专业三维构件在尺寸、形状、位置、材质与设备等方面的基本定义。

（2）施工图深化设计阶段：包含施工场地及各专业三维构件的详细定义。

（3）项目工程施工阶段：包含施工场地及各专业三维构件的工艺定义。

（4）项目竣工验收及后期管理阶段：包含施工场地及各专业三维构件与实际完全一致的最终定义。

4.7.3.2非几何模型数据

（1）施工准备阶段：包括施工场地及各专业构件的安装尺寸、类型、规格等关键参数。

（2）施工图深化设计阶段：包括施工场地及各专业构件的详细规格、主要技术指标与性能参数等。

（3）项目工程施工阶段：包括施工场地及各专业构件的加工、安装、施工临时设施、机械、进度、造价、质量安全及绿色环保等相关信息。

（4）项目竣工验收及后期管理阶段：包括最终模型应包含的全部竣工验收资料。

5 其它管理要求

5.1为高质量推进德钦县城搬迁项目，实现全过程数字化、精细化与智能化管控，本项目采用由发包人统一建设与运维的“德钦县城搬迁信息化管控平台”（以下简称“本平台”）。该平台集成项目协同管理、进度成本控制、质量安全监管、资料归档及现场实时监控等全流程管理功能，是项目唯一的核心管理工具与官方信息通道。

5.2承包人作为平台使用者，必须无条件接入并使用本平台完成其合同标段。

5.3承包人须负责其合同标段内，为全面应用本平台所需全部硬件设备的采购、安装、调试、运维与数据接入，并承担相应费用。

5.4承包人应在收到平台账号后通过平台完成所有业务流程的发起、审批、处理与归档。

5.5违约与罚则

5.5.1对无正当理由不配合平台使用、未按规定时效录入或更新信息的，处以人民币2000元/次的违约金，并责令限期整改。

5.5.2如发现承包人存在数据造假、恶意篡改、故意瞒报等行为，处以人民币5000元/次的违约金。若因关键数据造假导致项目决策偏差或造成损失的，承包人须承担全部相应责任及损失。

5.5.3承包人如违反本要求，发包人有权依据合同及法律规定追究其违约责任。

附录A  智慧工地建设内容及业务场景要求

| 序号 | 类别 | 业务应用 | 场景名称 | 场景要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程信息 | - | 基本信息 | √ |
| 2 |  |  | 施工组织设计要点信息 | √ |
| 3 |  |  | 进度管理 | √ |
| 4 |  |  | 综合数据分析 | √ |
| 5 | 人员管理 | - | 人员信息管理 | √ |
| 6 |  |  | 人员考勤管理 | √ |
| 7 |  |  | 薪资结算管理 | √ |
| 8 |  |  | 健康管理 | √ |
| 9 |  |  | 特种人员管理 | √ |
| 10 |  |  | 门禁管理 | √ |
| 11 |  |  | 人员轨迹 | △ |
| 12 |  |  | 人员在岗监测 | △ |
| 13 |  |  | 陌生人识别 | △ |
| 14 |  |  | 综合数据分析 | √ |
| 15 | 安全管理 | 安全防范 | 安全教育 | √ |
| 16 |  |  | 安全巡查 | √ |
| 17 |  | 设备安全管理 | 施工升降机安全监测 | √ |
| 18 |  |  | 塔式起重机安全监测 | √ |
| 19 |  |  | 其他类起重机械安全监测 | √ |
| 20 |  |  | 附着升降作业安全防护平台监测 | √ |
| 21 |  |  | 卸料平台安全监测 | √ |
| 22 |  | 建构筑物、深基坑及高支模安全监测、安全帽穿戴监测 | 建构筑物建设监测 | △ |
| 23 |  |  | 深基坑安全监测 | △ |
| 24 |  |  | 高支模安全监测 | △ |
| 25 |  |  | 安全帽穿戴监测 | √ |
| 26 |  | 有限空间有毒有害气 体及浓烟明火监测 | 有限空间有毒有害气体监测 | □ |
| 27 |  |  | 浓烟明火监测 | △ |
| 28 |  | 乱堆物料监测 | 乱堆物料监测 | △ |
| 29 |  | 临边防护监测 | 临边防护监测 | △ |
| 30 |  | 智能广播 | 智能广播 | △ |
| 31 | 质量管理 | - | 物料管理 | √ |
| 32 |  |  | 数字化巡检 | √ |
| 33 |  |  | 数字化测量 | △ |
| 34 |  |  | 大体积混凝土温度监测 | △ |
| 35 | 绿色施工 | - | 扬尘监测管理 | √ |
| 36 |  |  | 噪声监测管理 | √ |
| 37 |  |  | 自动喷淋联控 | √ |
| 38 |  |  | 水电能耗监测 | △ |
| 39 |  |  | 渣土车未冲洗监测 | △ |
| 40 |  |  | 渣土车未加盖监测 | △ |
| 41 | 电子文件管理 | - | 电子文件管理 | √ |
| 42 | 工地轻量化BIM | - | 工地轻量化BIM | △ |
| 注1：√-必选项；△-可选项。 |  |  |  |  |

附录B  感知设备分类清单

| 序号 | 场景名称 | 感知设备名称 | 推荐技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员考勤管理 | 人脸识别摄像机 | 不低于400万像素，内置GPU芯片；镜头：采用电动变焦镜头；支持人脸检测及抓拍，人脸抓拍上报时延≤1s；编码模式：支持H.265、H.264；补光类型：红外或白光，补光距离：不低于50m；接入标准：ONVIF、GB/T 28181 |
| 2 |  | 考勤机 | 不低于7英寸高清屏，宜具备触摸功能，不小于200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假；支持不低于5000张人脸白名单；宜内置扬声器 |
| 3 | 门禁管理 | 生物识别闸机 | 不低于7英寸高清屏；内置不低于200万双目摄像头，内置补光灯；支持人脸识别、人脸验证准确率不低于98%，1：N比对时间不低于0.4 s/人；人脸库容量不低于5000张；宜支持未佩戴安全帽预警提示功能；宜支持人体测温功能（30℃～45℃，温差精度±0.5℃） |
| 4 |  | 身份证识别设备 | 支持身份证信息及人脸采集；支持通过身份证信息与人脸信息进行认证一致核验；内置不低于200万双目摄像头，支持照片、视频防假；不低于7英寸高清显示屏；居民身份证阅读模块符合GA 450-2013标准；具备SDK和API第三方对接接口 |
| 5 |  | 人脸识别摄像机 | 不低于400万像素，内置GPU芯片；镜头：采用电动变焦镜头；支持人脸检测及抓拍，人脸抓拍上报时延≤1 s；编码模式：支持H.265、H.264；补光类型：红外或白光，补光距离：不低于50m；接入标准：ONVIF、GB/T 28181 |
| 6 | 人员轨迹 | 人脸识别摄像机 | 不低于400万像素，内置GPU芯片；镜头：采用电动变焦镜头；支持人脸检测及抓拍，人脸抓拍上报时延≤1s；编码模式：支持H.265、H.264；补光类型：红外或白光，补光距离：不低于50 m；接入标准：ONVIF、GB/T 28181 |
| 7 | 人员在岗监测 |  |  |
| 8 | 人员闯入预警 |  |  |
| 9 | 陌生人识别 |  |  |
| 10 | 安全巡查 |  |  |
| 11 | 施工升降机 安全监测 | 高度传感器 | 量程为0 m～300 m，分辨率应≥0.1 m |
| 12 |  | 倾角传感器 | 量程应为0°～15°，精度应≥0.1° |
| 13 | 塔式起重机 安全监测 | 塔式起重机监测设备 | 不低于7英寸高清屏；监测范围：塔机吊重0t～10t；幅度≤100m，精度应≥0.1m |
| 14 |  | 吊钩可视化相机 | 不低于200万像素，不低于18倍光学变焦；编码模式：支持H.265、H.264；补 光类型：红外或白光，补光距离：不低于50 m；接入标准：ONVIF、GB/T 28181 |
| 15 | 附着升降作业安全防护平台监测 | 高度传感器 | 量程为0 m～300 m，分辨率应≥0.1 m |
| 16 |  | 倾角传感器 | 量程应为0°～15°，精度应≥0.1° |
| 17 |  | 升降式安全防护平台监测主机 | 内置UPS模块，至少包含以下接口：电源接口、高度传感器接口、重量传感器接口、倾角传感器接口、显示屏接口、前门接口、后门接口、人脸识别器接口制动控制接口 |
| 18 | 卸料平台 安全监测 | 卸料平台 安全监测主机 | 电池容量应≥10Ah；工作环境：温度范围：-20℃～70℃，工作湿度：10%RH～90%RH；功耗：≤10 W；防护等级：≥IP65 ；警报灯：≥60dB（A） |
| 19 |  | 重量传感器 | 量程宜0 T～2 T，分辨率0.01 T，工作温度宜-20℃～70℃ |
| 20 | 深基坑 安全监测 | 激光位移 传感器 | 有效测距：0 m～50 m；位移量程：0 mm～100 mm；水平位移精度：±0.5 mm；垂直位移精度：±0.1 mm；供电：电池供电；通讯方式：4G/5G |
| 21 |  | 接触式位移 传感器 | 测量精度：优于0.1 mm/200 mm；通讯方式：4G/5G |
| 22 |  | 应变传感器 | 测量范围-1500με～1500με，分辨率：1με；工作温度：-20℃～70℃ |
| 23 |  | 轴力（反力）传感器 | 精度：≤8kN/100kN；测量范围：根据基坑实际选择；工作温度：-20℃～70℃测量温度精度：±0.5℃ |
| 24 |  | 倾角传感器 | 高精度倾角计:量程：-15°～15°；灵敏度：0.001°；测量轴：2轴低精度倾角计:量程：-30°～30°；灵敏度：0.01°；测量轴：2轴孔隙水压力计：压力测量范围：0.2 MPa～6.0 MPa，分辨率：≤0.08 MPa；温度范围：-20℃～70℃，测量温度精度：±0.5℃ 地下水位计：工作温度：-20℃～70℃，温漂精度：≤±2℃/100℃；响应时间≤10ms |
| 25 | 高支模安全监测 | 激光位移 传感器 | 量程：0m～50m；精度：±1mm；分辨率：0.1mm；供电：电池供电 |
| 26 |  | 接触式位移 传感器 | 综合误差：优于0.5%FS；量程：可根据需求选取；输出信号：振弦或数字信号 |
| 27 |  | 应变传感器 | 测量范围-1500με～1500με，分辨率：1 με ；工作温度：-20℃～70℃ |
| 28 |  | 轴力（反力）传感器 | 灵敏度（%FS）： ≤0.08；非线性度（%FS）：直线：≤1，多项式：≤0.1；综合误差（%FS）：≤2.0 |
| 29 |  | 倾角传感器 | 高精度倾角计:量程：-15°～15°；灵敏度：0.001°；测量轴：2轴低精度倾角计:量程：-90°～90°；灵敏度：0.01°；测量轴：3轴倾角计供电方式：电池 |
| 30 | 安全帽穿戴监测 | 智能安全帽 | 持人员定位、脱戴帽检测；具备语音广播、语音提醒、SOS告警、撞击告警等功能；GPS定位周期：10s～300s可调；室外定位精度：GPS定位精度5m～10m（空旷环境）；续航能力：不低于8h；符合GB 2811-2019和GB/T 2812-2006规范 要求 |
| 31 |  | 人脸识别 摄像机 | 不低于400万像素，内置GPU芯片；镜头：采用电动变焦镜头；支持人脸检测及抓拍，人脸抓拍上报时延≤1 s；编码模式：支持H.265、H.264；补光类型：红 外或白光，补光距离：不低于50m；接入标准：ONVIF、GB/T 28181 |
| 32 | 浓烟明火监测 | 摄像机 | 不低于200万像素；编码模式：支持H.265、H.264；补光类型：红外或白光，补光距离：不低于50m；接入标准：ONVIF、GB/T 28181 |
| 33 | 乱堆物料监测 | 摄像机 | 不低于200万像素；编码模式：支持H.265、H.264；补光类型：红外或白光，补光距离：不低于50m；接入标准：ONVIF、GB/T 28181 |
| 34 | 数字化巡检 | 数字化 巡检设备 | 支持巡检数据的离线存储；支持前置/后置摄像头，支持人脸识别，支持拍照取证，分辨率不低于1920*1080；应利用RFID模块快速识别等技术绑定在巡检点位的RFID电子标签；应通过与全景成像测距等技术联动实现自动识别新增楼层宜具有定位功能 |
| 35 | 数字化测量 | 数字化 测量设备 | 须具有数字化接口，确保数据可通过数据采集设备传输至平台系统；在50m远距离对工地施工作业面的钢筋间距或直径等尺寸进行测量，精度可达±1mm；在晴天阳光下应能正常测量使用；能够水平和垂直从0°～360°转动，以满足全景成像测量；设备断电时，访问图像实时测量的历史截图，对截图中的大于50mm 的目标应可测量；视频分辨率不低于1920*1080；工作环境温度：-30℃～+50℃ 支持冷数据存储 |
| 36 | 扬尘监测管理 | PM2.5、PM10 传感器 | 扬尘测量范围：0μg/m³～1000μg/m³；分辨率：1μg/m³；重复性：10%；精度：±15%；测量更新：连续测量每小时监测时间≥45min；间断测量每5min测量一次，每次≥1min，每小时监测时间≥12min |
| 37 |  | 温度传感器 | 测量范围：-20℃～70℃；精度：±0.5℃；分辨率：0.1℃ |
| 38 |  | 湿度传感器 | 测量范围：0%RH～100%RH；精度：±2%RH；分辨率：1%RH |
| 39 |  | 风速传感器 | 测量范围： 0 m/s～35 m/s；精度：±0.5 m/s；分辨率：0.1 m/s |
| 40 |  | 风向传感器 | 测量范围：16方位 |
| 41 | 噪声监测管理 | 噪声传感器 | 测量范围：30 dB（A）～130 dB（A）；精度：±1.5 dB（A）；分辨率：1 dB（A） 频率范围：31.5 Hz～8 kHz |
| 42 | 自动喷淋 联控 | 喷淋控制器 | 设备支持多种启动模式，应包括平台远程启动；平台端应支持设备状态反馈设备支持控制电磁阀或水泵启动；设备满足4G/5G通讯，宜支持TCP/IP协议；设备工作温度应满足：-20℃～70℃ |
| 43 | 水电能耗 监测 | 智能水表 | 量程：不小于9999 m³；冷水表水温满足：≤30℃；热水表水温满足：≤90℃ 水表通信接口宜满足：RS485，MBUS，4G，NB，通信协议需对外开放；水表材质宜为球墨铸铁、碳钢或者不锈钢（饮用水） |
| 44 |  | 智能电表 | 量程：不小于99999.9kW/h；准确度等级宜满足：直接接入：有功1级；互感接入：0.5S级；工作电压满足：交流175V～250V；通讯方式满足：RS485通讯，波特率可选，通信协议需对外开放 |
| 45 |  | 数据采集器 | 外设接口宜包括：RS485接口，MBUS接口；通信方式：可选TCP/IP、NB-IOT、4G/5G；单个采集器带载上限不宜低于64个 |
| 46 | 渣土车未 冲洗监测 | 摄像机 | 不低于200万像素；编码模式：支持H.265、H.264；补光类型：红外或白光，补光距离：不低于50m；接入标准：ONVIF、GB/T28181 |
| 47 | 渣土车未 加盖监测 | 摄像机 | 不低于200万像素；编码模式：支持H.265、H.264；补光类型：红外或白光，补光距离：不低于50m；接入标准：ONVIF、GB/T28181 |